Anexa 4.1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

LOT 1

| FIŞA TEHNICĂ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| FURNIZOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE |  | buc | 1 |  |
| 1 | Mecanismul de ridicare |  |  |  |
| 1.1 | Tipul |  | Telescopic |  |
| 1.2 | Sistem de acționare |  | Electrohidraulic |  |
| 1.3 | Înălțimea de lucru | m | ≥ 22 |  |
| 1.4 | Distanța laterală de lucru cu încărcătură maximală | m | Min. 12 |  |
| 1.5 | Gabaritul maxim pe înălțime | mm | 3800 |  |
| 1.6 | Capacitatea de ridicare | kg | Min. 200 |  |
| 1.7 | Nr. persoane în nacelă |  | Max. 2 |  |
| 1.8 | Rotație nacelă | ° | Min. 60 în ambele părți |  |
| 1.9 | Rotație mecanism | ° | 360 |  |
| 1.10 | Izolare electrică | V | Min. 1000 |  |
| 1.11 | Anemometru |  | + |  |
| 1.12 | Sistem de orientare a nacelei în poziție orizontală |  | + |  |
| 1.13 | Suprafața nacelei | m² | 1±0,1 |  |
| 1.14 | Dispozitiv de comunicare între șofer și lucrătorul nacelei |  | + |  |
| 1.15 | Telecomandă în nacelă și pe platformă |  | + |  |
| 1.16 | Limitator sarcină maximă |  | + |  |
| 1.17 | Sistem de coborâre manuală a nacelei în caz de avariere |  | + |  |
| 1.18 | Buton de pornire/oprire motor în nacelă |  | + |  |
| 1.19 | Dispozitiv de semnalizare sonoră în nacelă și de la panoul de comandă de pe platformă |  | + |  |
| 1.20 | Dispozitiv de fixare a centurilor de montare |  | + |  |
| 2 | Caracteristicile automobilului |  |  |  |
| 2.1 | Masa totală | kg | Max. 7500 |  |
| 2.2 | Tip combustibil |  | Motorină |  |
| 2.3 | Norma de poluare minimă |  | Euro 5 |  |
| 2.4 | Putere motor | CP | 120-150 |  |
| 2.5 | Cutia de viteze |  | Manuală |  |
| 2.6 | Tracțiune |  | Spate |  |
| 2.7 | Garda la sol | mm | Min. 250 |  |
| 2.8 | Sistem de frânare |  | Hidraulic/ABS/ ASR |  |
| 2.9 | Locuri |  | Min.3 |  |
| 2.10 | Sistem de climatizare |  | + |  |
| 2.11 | Computer de bord |  | + |  |
| 2.12 | Airbag șofer, pasager |  | + |  |
| 2.13 | Centuri de siguranță pretensionate pentru toate locurile |  | + |  |
| 2.14 | Volan reglabil în adâncime şi înălţime |  | + |  |
| 2.15 | Oglinzi retrovizoare |  | Cu încălzire |  |
| 2.16 | Geamuri acționate electric |  | + |  |
| 2.17 | Parasolare șofer, pasager |  | + |  |
| 2.18 | Covorașe cauciuc salon |  | + |  |
| 2.19 | Închidere centralizată |  | + |  |
| 2.20 | Scut protecție motor din metal |  | + |  |
| 2.21 | Proiectoare ceață |  | + |  |
| 2.22 | Sistem audio cu radio, USB, Bluetooth. |  | + |  |
| 2.23 | Roata de rezerva |  | + |  |
| 2.24 | Cheie de roți, trusă de chei si cric de suspendare autovehicul |  | + |  |
| 2.25 | Trusă medicală, triunghi reflectorizant si stingător incendiu |  | + |  |
|  | Vânzător Semnătura |  |  |  |

Anexa 4.2

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

LOT 2

| FIŞA TEHNICĂ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| FURNIZOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE |  | buc | 1 |  |
| 1 | Mecanismul de ridicare |  |  |  |
| 1.1 | Tipul |  | Telescopic |  |
| 1.2 | Sistem de acționare |  | Electrohidraulic |  |
| 1.3 | Înălțimea de lucru | m | ≥ 29 |  |
| 1.4 | Distanța laterală de lucru cu încărcătură maximală | m | Min. 13 |  |
| 1.5 | Gabaritul maxim pe înălțime | mm | 3800 |  |
| 1.6 | Capacitatea de ridicare | kg | Min. 250 |  |
| 1.7 | Nr. persoane în nacelă |  | Max. 2 |  |
| 1.8 | Rotație nacelă | ° | Min. 60 în ambele părți |  |
| 1.9 | Rotație mecanism | ° | 360 |  |
| 1.10 | Izolare electrică | V | Min. 1000 |  |
| 1.11 | Anemometru |  | + |  |
| 1.12 | Sistem de orientare a nacelei în poziție orizontală |  | + |  |
| 1.13 | Suprafața nacelei | m² | 1±0,1 |  |
| 1.14 | Dispozitiv de comunicare între șofer și lucrătorul nacelei |  | + |  |
| 1.15 | Telecomandă în nacelă și pe platformă |  | + |  |
| 1.16 | Limitator sarcină maximă |  | + |  |
| 1.17 | Sistem de coborâre manuală a nacelei în caz de avariere |  | + |  |
| 1.18 | Buton de pornire/oprire motor în nacelă |  | + |  |
| 1.19 | Dispozitiv de semnalizare sonoră în nacelă și de la panoul de comandă de pe platformă |  | + |  |
| 1.20 | Dispozitiv de fixare a centurilor de montare |  | + |  |
| 2 | Caracteristicile automobilului |  |  |  |
| 2.1 | Masa totală | kg | Max. 20000 |  |
| 2.2 | Tip combustibil |  | Motorină |  |
| 2.3 | Norma de poluare minimă |  | Euro 5 |  |
| 2.4 | Putere motor | CP | Max. 300 |  |
| 2.5 | Cutia de viteze |  | Manuală |  |
| 2.6 | Tracțiune |  | Integrală |  |
| 2.7 | Garda la sol | mm | Min. 400 |  |
| 2.8 | Sistem de frânare |  | Pneumatic/ABS |  |
| 2.9 | Roțile |  | Simple |  |
| 2.10 | Locuri |  | 2-3 |  |
| 2.11 | Sistem de climatizare |  | + |  |
| 2.12 | Computer de bord |  | + |  |
| 2.13 | Airbag șofer |  | + |  |
| 2.14 | Centuri de siguranță pretensionate pentru toate locurile |  | + |  |
| 2.15 | Volan reglabil în adâncime şi înălţime |  | + |  |
| 2.16 | Oglinzi retrovizoare |  | Cu încălzire |  |
| 2.17 | Geamuri acționate electric |  | + |  |
| 2.18 | Parasolare șofer, pasager |  | + |  |
| 2.19 | Covorașe cauciuc salon |  | + |  |
| 2.20 | Închidere centralizată |  | + |  |
| 2.21 | Scut protecție motor din metal |  | + |  |
| 2.22 | Proiectoare ceață |  | + |  |
| 2.23 | Sistem audio cu radio, USB, Bluetooth. |  | + |  |
| 2.24 | Roata de rezerva |  | + |  |
| 2.25 | Cheie de roți, trusă de chei si cric de suspendare autovehicul |  | + |  |
| 2.26 | Trusă medicală, triunghi reflectorizant si stingător incendiu |  | + |  |
| 2.27 | Troliu cu cablu din oțel |  | Cu capacitatea de tractare conform masei unității de transport |  |
| 2.28 | Lungime cablu troliu | m | Min. 50 |  |
| 2.29 | Diametru cablu troliu | mm | Min. 16 |  |
|  | Vânzător Semnătura |  |  |  |