| Lucrari de reparatie la cabinetul brahiterapie GAMA-MED, la Institutul Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Reparatie

Valoarea de deviz 759 677,04 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 126,25 |  |  | 40,74 —————————— 39,09 |  | 5 143,51 —————————— 4 935,06 |
| 2 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 126,25 |  |  | 19,75 —————————— 18,70 |  | 2 493,11 —————————— 2 360,46 |
| 3 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 63,00 |  |  | 27,04 —————————— 25,49 |  | 1 703,59 —————————— 1 605,94 |
| 4 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  | 136,29 —————————— 135,95 |  | 7 496,16 —————————— 7 477,36 |
| 5 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 391,66 |  |  | 23,89 —————————— 22,94 |  | 9 357,68 —————————— 8 985,58 |
| 6 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  | 55,59 —————————— 54,38 |  | 2 223,63 —————————— 2 175,23 |
| 7 |  | RpVB43E |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe canale avind perimetrul de 800 - 2500 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 31,34 —————————— 30,59 |  | 250,71 —————————— 244,71 |
| 8 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 45,00 |  |  | 112,16 —————————— 112,16 |  | 5 047,22 —————————— 5 047,22 |
| 9 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  | 45,00 |  |  | 38,24 —————————— 38,24 |  | 1 720,64 —————————— 1 720,64 |
| 10 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 45,00 |  |  | 77,40 —————————— 0,00 |  | 3 483,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 38 919,25 |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 919,25 34 552,20 |
|  |  |  |  | 2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  | 126,25 |  |  | 6,05 —————————— 2,55 |  | 763,94 —————————— 322,04 |
| 12 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin (K=2) |  |  | m2 |  | 126,25 |  |  | 215,20 —————————— 118,96 |  | 27 169,60 —————————— 15 018,45 |
| 13 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 126,25 |  |  | 146,70 —————————— 19,88 |  | 18 520,46 —————————— 2 510,01 |
| 14 |  | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent (Pardoseli iboxidice, in 3 straturi, 2-2,5 mm grosime) |  |  | m2 |  | 126,25 |  |  | 768,09 —————————— 297,39 |  | 96 971,50 —————————— 37 545,69 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 143 425,50 |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 425,50 55 396,19 |
|  |  |  |  | 3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CD51A |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Astuparea gurilor de ventilare) |  |  | 100m2 |  | 0,03 |  |  | 32 623,33 —————————— 12 434,00 |  | 978,70 —————————— 373,02 |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 391,66 |  |  | 6,05 —————————— 2,55 |  | 2 369,20 —————————— 998,40 |
| 17 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 391,66 |  |  | 181,48 —————————— 144,45 |  | 71 079,80 —————————— 56 574,72 |
| 18 |  | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 65,00 |  |  | 62,56 —————————— 56,08 |  | 4 066,16 —————————— 3 645,21 |
| 19 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 379,66 |  |  | 6,05 —————————— 2,55 |  | 2 296,61 —————————— 967,81 |
| 20 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 379,66 |  |  | 127,20 —————————— 103,66 |  | 48 294,26 —————————— 39 357,25 |
| 21 |  |  |  | Cornier perforat din aluminiu |  |  | m |  | 150,00 |  |  | 4,50 —————————— 0,00 |  | 675,00 —————————— 0,00 |
| 22 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 19,50 |  |  | 184,00 —————————— 126,28 |  | 3 587,98 —————————— 2 462,43 |
| 23 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 399,16 |  |  | 6,05 —————————— 2,55 |  | 2 414,09 —————————— 1 017,09 |
| 24 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 399,16 |  |  | 55,00 —————————— 46,73 |  | 21 952,66 —————————— 18 654,31 |
| 25 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 399,16 |  |  | 6,05 —————————— 2,55 |  | 2 414,09 —————————— 1 017,09 |
| 26 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea Mattlatex sau analog culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 399,16 |  |  | 68,79 —————————— 46,73 |  | 27 458,89 —————————— 18 654,31 |
| 27 |  | CI21B |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  | 511,80 —————————— 186,93 |  | 6 141,65 —————————— 2 243,21 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 193 729,09 |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 729,09 145 964,85 |
|  |  |  |  | 4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC rezistent la umezeala gr.12,5 mm |  |  | m2 |  | 126,25 |  |  | 322,26 —————————— 162,29 |  | 40 685,18 —————————— 20 489,67 |
| 29 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 126,25 |  |  | 6,05 —————————— 2,55 |  | 763,94 —————————— 322,04 |
| 30 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 126,25 |  |  | 54,99 —————————— 46,73 |  | 6 942,82 —————————— 5 899,47 |
| 31 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila rezistenta la umezeala |  |  | m2 |  | 126,25 |  |  | 68,79 —————————— 46,74 |  | 8 685,01 —————————— 5 900,32 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 57 076,95 |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 076,95 32 611,50 |
|  |  |  |  | 5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | RpCR20B |  | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi |  |  | m2 |  | 33,60 |  |  | 168,70 —————————— 148,70 |  | 5 668,46 —————————— 4 996,24 |
| 33 |  | CK06A |  | Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, (Usi din MDF glisante montate pe perete h2200 x 2000) |  |  | m2 |  | 4,40 |  |  | 1 272,77 —————————— 129,19 |  | 5 600,17 —————————— 568,44 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 11 268,63 |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 268,63 5 564,68 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 444 419,42 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 65 781,46 |
|  |  |  |  | Transport |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  | 11 397,69 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521 598,57 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 75 631,80 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597 230,37 |
|  |  |  |  | Beneficiul |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 35 833,83 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633 064,20 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 126 612,84 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 759 677,04 —————— 274 089,42 |  |

| Intocmit | Stircu A. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrari de reparatie la cabinetul brahiterapie GAMA-MED, la Institutul Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-1

Reparatie

Valoarea de deviz 759 677,04 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 598,96 | 84,97 | 50 893,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 236,43 | 84,97 | 20 089,46 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 491,79 | 84,97 | 41 787,39 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,18 | 84,97 | 15,29 |
| 5. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 309,31 | 84,97 | 26 282,07 |
| 6. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 44,00 | 84,97 | 3 738,68 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 181,04 | 84,97 | 15 382,97 |
| 8. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 52,38 | 84,97 | 4 450,73 |
| 9. | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 28,48 | 84,97 | 2 419,94 |
| 10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 396,06 | 84,97 | 33 653,23 |
| 11. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,54 | 84,97 | 470,73 |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 79,65 | 84,97 | 6 767,86 |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 365,69 | 84,97 | 31 072,67 |
| 14. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 138,94 | 84,97 | 11 805,73 |
| 15. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 297,27 | 84,97 | 25 259,04 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 274 089,42 |

Materiale:

| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 22,75 | 340,00 | 7 735,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200803 | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* | kg | 382,54 | 8,00 | 3 060,32 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 26,61 | 22,00 | 585,42 |
| 4. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,28 | 15,00 | 19,20 |
| 5. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 6. | 2030112931100 | Usi din lemn pentru dulapuri inzidite | m2 | 4,40 | 1 136,36 | 4 999,98 |
| 7. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 208,31 | 0,75 | 156,23 |
| 8. | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,67 | 22,00 | 14,74 |
| 9. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,48 | 20,00 | 9,60 |
| 10. | 2320166200729 | Parchetin | l | 3,79 | 20,00 | 75,80 |
| 11. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 273,32 | 20,00 | 5 466,40 |
| 12. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 7,06 | 75,00 | 529,50 |
| 13. | 2430116103800-1 | Vopsea Mattlatex sau analog | kg | 210,16 | 39,52 | 8 305,52 |
| 14. | 24302261000001 | Fuga | kg | 4,73 | 55,00 | 260,15 |
| 15. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 22,41 | 32,20 | 721,60 |
| 16. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 5,85 | 37,50 | 219,38 |
| 17. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 1,51 | 30,00 | 45,30 |
| 18. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 34,21 | 4,00 | 136,84 |
| 19. | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 72,72 | 7,00 | 509,04 |
| 20. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 95,63 | 1,00 | 95,63 |
| 21. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 296,69 | 12,50 | 3 708,62 |
| 22. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,02 | 875,00 | 17,50 |
| 23. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 88,20 | 6,00 | 529,20 |
| 24. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7 458,63 | 2,50 | 18 646,58 |
| 25. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,06 | 2 000,00 | 120,00 |
| 26. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 931,62 | 8,00 | 15 452,96 |
| 27. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 31,53 | 2,00 | 63,06 |
| 28. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 710,77 | 3,00 | 8 132,31 |
| 29. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 554,25 | 7,80 | 4 323,15 |
| 30. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 284,89 | 3,00 | 854,67 |
| 31. | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000* | kg | 89,26 | 37,50 | 3 347,25 |
| 32. | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* | kg | 127,51 | 120,00 | 15 301,20 |
| 33. | 2653102100844 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* | kg | 255,02 | 140,00 | 35 702,80 |
| 34. | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton hidrofug 12.5mm | m2 | 132,56 | 58,90 | 7 807,78 |
| 35. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 12,36 | 250,00 | 3 090,00 |
| 37. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 262,70 | 10,00 | 2 627,00 |
| 38. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,11 | 15,00 | 1,65 |
| 39. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,42 | 45,00 | 18,90 |
| 40. | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 1,80 | 18,50 | 33,30 |
| 41. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 116,02 | 15,00 | 1 740,30 |
| 42. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 277,75 | 20,40 | 5 666,10 |
| 43. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,07 | 24,00 | 1,68 |
| 44. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,35 | 28,00 | 9,80 |
| 45. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 2 043,99 | 0,15 | 306,60 |
| 46. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 6,72 | 10,00 | 67,20 |
| 47. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 2,55 | 50,00 | 127,50 |
| 48. | 35453335 | Cornier perforat din aluminiu | m | 150,00 | 4,50 | 675,00 |
| 49. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 27,51 | 15,00 | 412,65 |
| 50. | 4100126202818 | Apa | m3 | 12,18 | 15,00 | 182,70 |
| 51. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 91,10 | 10,00 | 911,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 162 824,11 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 10,58 | 20,00 | 211,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 7,26 | 20,00 | 145,20 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 | 400,00 | 24,00 |
| 4. | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 18,94 | 46,00 | 871,24 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 46,02 | 20,00 | 920,40 |
| 6. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 11,37 | 30,00 | 341,10 |
| 7. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 8,46 | 35,00 | 296,10 |
| 8. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,55 | 45,00 | 24,75 |
| 9. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 6,22 | 50,00 | 311,00 |
| 10. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,18 | 35,00 | 6,30 |
| 11. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 21,46 | 30,00 | 643,80 |
| 12. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,58 | 30,00 | 17,40 |
| 13. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,00 | 35,00 | 210,00 |
| 14. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 11,61 | 300,00 | 3 483,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 7 505,89 |

|  | Total | Lei |  |  | 444 419,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24 % |  |  | 65 781,46 |
|  | Transport | 7 % |  |  | 11 397,69 |
|  | Total |  |  |  | 521 598,57 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 75 631,80 |
|  | Total |  |  |  | 597 230,37 |
|  | Beneficiul | 6 % |  |  | 35 833,83 |
|  | Total |  |  |  | 633 064,20 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 126 612,84 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 759 677,04 |

| Intocmit | Stircu A. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie la cabinetul brahiterapie GAMA-MED, la Institutul Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  | 40,74 ————— 39,09 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,23 | 84,97 | 19,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 | 84,97 | 19,54 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,03 | 20,00 | 0,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 | 15,00 | 0,45 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 | 20,00 | 0,60 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 5 143,51 |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  | 19,75 ————— 18,70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,11 | 84,97 | 9,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 | 84,97 | 9,35 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 | 15,00 | 0,45 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 | 20,00 | 0,60 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 493,11 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  | 27,04 ————— 25,49 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 | 84,97 | 12,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 84,97 | 12,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 | 20,00 | 0,80 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 703,59 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  | 136,29 ————— 135,95 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,80 | 84,97 | 67,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 | 84,97 | 67,98 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 15,00 | 0,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 20,00 | 0,30 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 7 496,16 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 23,89 ————— 22,94 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 | 84,97 | 10,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 84,97 | 12,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 | 20,00 | 0,20 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 9 357,68 |
| 6 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 55,59 ————— 54,38 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,64 | 84,97 | 54,38 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,008 | 20,00 | 0,16 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 | 15,00 | 0,45 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 | 20,00 | 0,60 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 223,63 |
| 7 | RpVB43E | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe canale avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc |  |  | 31,34 ————— 30,59 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,36 | 84,97 | 30,59 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,02 | 20,00 | 0,40 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,01 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 | 20,00 | 0,20 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 250,71 |
| 8 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  | 112,16 ————— 112,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,32 | 84,97 | 112,16 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 5 047,22 |
| 9 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  | 38,24 ————— 38,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,45 | 84,97 | 38,24 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 720,64 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  | 77,40 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 | 300,00 | 77,40 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 483,00 |
|  |  | 2. Pardoseli |  |  |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 |  |  | 6,05 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 20,00 | 3,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 10,00 | 0,50 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 763,94 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin (K=2) | m2 |  |  | 215,20 ————— 118,96 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 | 84,97 | 101,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 | 2,50 | 65,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 | 340,00 | 28,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 | 15,00 | 0,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 20,00 | 1,20 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 | 50,00 | 1,20 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 27 169,60 |
| 13 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  | 146,70 ————— 19,88 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,234 | 84,97 | 19,88 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,30 | 8,00 | 122,40 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,09 | 32,20 | 2,90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 | 15,00 | 0,06 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,042 | 30,00 | 1,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 20,00 | 0,20 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 18 520,46 |
| 14 | CG53A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent (Pardoseli iboxidice, in 3 straturi, 2-2,5 mm grosime) | m2 |  |  | 768,09 ————— 297,39 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,45 | 84,97 | 208,17 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,05 | 84,97 | 89,22 |
|  | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000* | kg | 0,70 | 37,50 | 26,51 |
|  | 1421102200803 | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* | kg | 3,00 | 8,00 | 24,24 |
|  | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* | kg | 1,00 | 120,00 | 121,20 |
|  | 2653102100844 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* | kg | 2,00 | 140,00 | 282,79 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 | 50,00 | 1,01 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 0,15 | 46,00 | 6,90 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,067 | 35,00 | 2,35 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,17 | 30,00 | 5,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 20,00 | 0,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 | 20,00 | 0,20 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 96 971,50 |
|  |  | 3. Pereti |  |  |  |  |
| 15 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Astuparea gurilor de ventilare) | 100m2 |  |  | 32 623,33 ————— 12 434,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 121,45 | 84,97 | 10 309,67 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,87 | 84,97 | 2 124,33 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,00 | 6,00 | 17 640,00 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,83 | 875,00 | 583,33 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 60,00 | 18,50 | 1 110,00 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,30 | 24,00 | 56,00 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 | 6 000,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 | 15,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,15 | 400,00 | 800,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 978,70 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,05 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 20,00 | 3,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 10,00 | 0,50 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 369,20 |
| 17 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 181,48 ————— 144,45 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 | 84,97 | 118,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,50 | 2,50 | 26,25 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 | 340,00 | 10,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 15,00 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 | 50,00 | 0,40 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 71 079,80 |
| 18 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  |  | 62,56 ————— 56,08 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,44 | 84,97 | 37,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 | 84,97 | 18,69 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,98 | 2,50 | 2,45 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,001 | 2 000,00 | 1,85 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 340,00 | 2,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,001 | 50,00 | 0,05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 | 20,00 | 0,02 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 066,16 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,05 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 20,00 | 3,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 10,00 | 0,50 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 296,61 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 127,20 ————— 103,66 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 | 84,97 | 103,66 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,14 | 3,00 | 21,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 15,00 | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 20,00 | 1,58 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 30,00 | 0,48 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 48 294,26 |
| 21 |  | Cornier perforat din aluminiu | m |  |  | 4,50 ————— 0,00 |
|  | 35453335 | Cornier perforat din aluminiu | m | 1,00 | 4,50 | 4,50 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 675,00 |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  | 184,00 ————— 126,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 | 84,97 | 126,28 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,30 | 37,50 | 11,25 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,61 | 3,00 | 43,83 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 15,00 | 0,17 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 20,00 | 1,58 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 30,00 | 0,89 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 587,98 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,05 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 20,00 | 3,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 10,00 | 0,50 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 414,09 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 55,00 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,80 | 8,23 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 20,00 | 0,02 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 21 952,66 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,05 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 20,00 | 3,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 10,00 | 0,50 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 414,09 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea Mattlatex sau analog culoarea se va consulta cu beneficiarul) | m2 |  |  | 68,79 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 84,97 | 46,73 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea Mattlatex sau analog | kg | 0,40 | 39,52 | 15,81 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 2,00 | 0,12 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 10,00 | 5,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 22,00 | 1,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 15,00 | 0,03 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 27 458,89 |
| 27 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 |  |  | 511,80 ————— 186,93 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,20 | 84,97 | 186,93 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,02 | 250,00 | 257,50 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,00 | 7,00 | 42,42 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,39 | 55,00 | 21,68 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 15,00 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 | 20,00 | 0,63 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 | 35,00 | 0,52 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 45,00 | 2,06 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 6 141,65 |
|  |  | 4. Tavane |  |  |  |  |
| 28 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC rezistent la umezeala gr.12,5 mm | m2 |  |  | 322,26 ————— 162,29 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,91 | 84,97 | 162,29 |
|  | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton hidrofug 12.5mm | m2 | 1,05 | 58,90 | 61,84 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,919 | 15,00 | 13,78 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,20 | 20,40 | 44,88 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,35 | 12,50 | 29,38 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 1,00 | 0,76 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,271 | 4,00 | 1,08 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 32,20 | 2,82 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,65 | 0,75 | 1,24 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,19 | 0,15 | 2,43 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 20,00 | 0,09 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 35,00 | 1,66 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 40 685,18 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 6,05 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 20,00 | 3,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 10,00 | 0,50 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 763,94 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 54,99 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 84,97 | 38,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 84,97 | 8,49 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,80 | 8,23 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 20,00 | 0,02 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 6 942,82 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila rezistenta la umezeala | m2 |  |  | 68,79 ————— 46,74 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 84,97 | 46,74 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea Mattlatex sau analog | kg | 0,40 | 39,52 | 15,81 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 2,00 | 0,12 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 10,00 | 5,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 22,00 | 1,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 15,00 | 0,03 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 8 685,01 |
|  |  | 5. Timplarie |  |  |  |  |
| 32 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi | m2 |  |  | 168,70 ————— 148,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,56 | 84,97 | 132,56 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,19 | 84,97 | 16,13 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,045 | 30,00 | 1,35 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,21 | 75,00 | 15,76 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,02 | 22,00 | 0,44 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,20 | 10,00 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,012 | 20,00 | 0,24 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 5 668,46 |
| 33 | CK06A | Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, (Usi din MDF glisante montate pe perete h2200 x 2000) | m2 |  |  | 1 272,77 ————— 129,19 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,26 | 84,97 | 106,98 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,04 | 84,97 | 3,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 | 84,97 | 18,73 |
|  | 2030112931100 | Usi din lemn pentru dulapuri inzidite | m2 | 1,00 | 1 136,36 | 1 136,36 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 | 28,00 | 2,23 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,026 | 15,00 | 0,37 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,095 | 45,00 | 4,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 20,00 | 0,32 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 5 600,17 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Stircu A. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.