Lucrari de reparatie in blocul alimentar (zone specializate) al cantinei Liceului Teoretic "Nicolae Iorga"

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 1

lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan si grinzi tip 1 (Sectia carne/legume, frigidere, grup sanitar) |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 65.00 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 65.00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT (SV75 alb sau similar), la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 65.00 |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT (SV75 alb sau similar), la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 65.00 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 65.00 |
| 6 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 27.00 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad alb sau similar" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 65.00 |
| 8 | CK18B | Montarea baghetelor - Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 88.60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 69.50 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 69.50 |
|  |  | 1.2. Tavan si grinzi tip 2 (Holuri, birou, vestiar, depozit produse) |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 87.00 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 87.00 |
| 13 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 87.00 |
| 14 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 87.00 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 87.00 |
| 16 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 42.00 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 87.00 |
| 18 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 87.00 |
| 19 | CK18B | Montarea baghetelor - Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 113.20 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 92.70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 92.70 |
|  |  | 1.3. Pereti si glafuri interioare tip 1 (Sectia carne/legume, frigidere, grup sanitar, depozit produse) |  |  |
| 22 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 122.40 |
| 23 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (gol usa pentru dus) | m3 | 0.25 |
| 24 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru consolidare) | m | 10.00 |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor de usa cu coltar 50*4 din ambele parti) | kg | 31.00 |
| 26 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2.00 |
| 27 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 10.00 |
| 28 | CD66C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (astupare goluri usi neutilizate) | 100m2 | 0.042 |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 266.80 |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 266.80 |
| 31 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton | kg | 266.80 |
| 32 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1600.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 266.80 |
| 34 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 266.80 |
| 35 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips- carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi) | m2 | 4.00 |
| 36 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron sai similar" - 2 straturi: suprafata rugoasa - zona dus | m2 | 13.00 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 266.80 |
| 38 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 266.80 |
| 39 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 93.10 |
|  |  | 1.4. Pereti si glafuri interioare tip 2 (Holuri) |  |  |
| 40 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 156.50 |
| 41 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 156.50 |
| 42 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton | kg | 156.50 |
| 43 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 940.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 156.50 |
| 45 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 156.50 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 156.50 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 156.50 |
| 48 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -156.50 |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 156.50 |
| 50 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 103.00 |
| 51 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 75.00 |
| 52 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H=1.5m | m2 | 75.00 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 81.50 |
| 54 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 81.50 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 81.50 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea | m2 | 81.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |
|  |  | 1.5. Pereti si glafuri interioare tip 2 (Birou, vestiar) |  |  |
| 57 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 39.00 |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 73.00 |
| 59 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 73.00 |
| 60 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton | kg | 73.00 |
| 61 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 438.00 |
| 62 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 73.00 |
| 63 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 73.00 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 73.00 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 73.00 |
| 66 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -73.00 |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 73.00 |
| 68 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 21.00 |

| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2, gr. 2mm - se va executa in relief decorativ) | m2 | 73.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 73.00 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) - Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 73.00 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu LAC BRIO (sau similar), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (In resurse: Vopseaua se inlocuieste cu Lac) | m2 | 73.00 |
|  |  | 1.6. Pardoseli |  |  |
| 73 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 94.00 |
| 74 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 14.00 |
| 75 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (holuri) | m2 | 44.00 |
| 76 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 76.30 |
| 77 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 90.30 |
| 78 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 134.30 |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 134.30 |
| 80 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 134.30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron sau similar" - 2 straturi: suprafata rugoasa (cu ridicare pe perete 10 cm) | m2 | 150.50 |
| 82 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare R11, rezistenta la detergenti si dezinfectanti, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 134.30 |
| 83 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 78.00 |
|  |  | 1.7. Tamplarie |  |  |
| 84 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare si exterioare) | m2 | 34.15 |
| 85 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare, grosimea peretelui profilului min. 1,2 mm, adancimea de baza min. 45 mm, profil si mecanisme rezistente, fara prag, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 18.50 |
| 86 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare, Profil din aluminiu cu bariera termica de minimum 30 mm, grosimea peretelui profilului min. 2,0 mm, adancimea de baza min. 70 mm, adecvate pentru trafic ridicat in cladiri de invatamant. Feronerie heavy-duty (balamale, incuietori, manere), de productie Germania sau echivalent, proiectata pentru utilizare frecventa si rezistenta la uzura. Etansare perimetrala cu garnituri EPDM. Dimensiunile usilor se vor determina la fata locului, iar proiectul se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 8.00 |
| 87 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email | m2 | 7.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (usi frigidere) |  |  |
|  |  | 1.8. Glafuri exterioare |  |  |
| 88 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 3.00 |
| 89 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 3.00 |
| 90 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 3.00 |
| 91 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior'' | m2 | 3.00 |
|  |  | 1.9. Instalatii sanitare |  |  |  |
| 92 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
| 93 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |
| 94 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
| 95 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din inox | buc | 3.00 |
| 96 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 4.00 |
| 97 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1.00 |
| 98 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 2.00 |
| 99 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 2.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | F C07 A | Demolarea Panou racitor de aer, confectionat din teava cu aripioarele zincate, rotunde sau dreptunghiulare, pentru amoniac sau alt agent de racire, avind suprafata de 1... 20,9 m2 (doar manopera K=0.6) | buc | 2.00 |
| 101 | F I09 D apl | Curatarea instalatiei (golirea instalatiei frigorifice, cu reciclarea agentului frigorific) | m3 | 0.10 |
| 102 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 70.00 |
| 103 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 42.20 |
| 104 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 28.00 |
| 105 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 32.00 |
| 106 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 8.00 |
| 107 | RCsB31K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Gr. 35cm, K=3.15) | buc | 3.00 |
| 108 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (Gr. 35cm, K=3.15) | buc | 5.00 |
| 109 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 16.00 |
| 110 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc) | buc | 4.00 |
| 111 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 4.00 |
| 112 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial- culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 32.50 |
| 113 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial- culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 35.50 |

| 114 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 42.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane, teava avind diametrul de 1 1/4" | buc | 12.00 |
| 116 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 28.00 |
| 117 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 28.00 |
| 118 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 10.00 |
| 119 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 32.00 |
| 120 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 30.00 |
| 121 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8.00 |
| 122 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6.00 |
| 123 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 6.00 |
| 124 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 4.00 |
| 125 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 2.00 |
| 126 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita pentru spatii de producere) | buc | 2.00 |
| 127 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Rigola de dus cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni de 850x60mm) | buc | 1.00 |
| 128 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator | buc | 2.00 |

|  |  | european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | buc | 2.00 |
| 130 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | buc | 1.00 |
| 131 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | buc | 1.00 |
| 132 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2.00 |
| 133 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1.00 |
| 134 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini cu corp de INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2.00 |
| 135 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita) | buc | 1.00 |
| 136 | RpSA44B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 60.00 |
| 137 | RpSA44G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (colier cu garnitura de cauciuc) | buc | 40.00 |
|  |  | 1.10. Sistemul de incalzire |  |  |
| 138 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (26 sectii) | m2 | 7.80 |
| 139 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 3.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 24.00 |
| 141 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 70.00 |
| 142 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc) | buc | 7.00 |
| 143 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 6.00 |
| 144 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6.00 |
| 145 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 6.00 |
| 146 | IB05B | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 4.00 |
| 147 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 2.00 |
| 148 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 6.00 |
| 149 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 24.00 |
| 150 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6.00 |
| 151 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6.00 |
| 152 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6.00 |
| 153 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 12.00 |
| 154 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune | buc | 10.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |
| 155 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 15.00 |
| 156 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 24.00 |
| 157 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 55.00 |
| 158 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 55.00 |
| 159 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 14.00 |
| 160 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 4.00 |
| 161 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 50.00 |
| 162 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 70.00 |
| 163 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 70.00 |
|  |  | 1.11. Sistemul de ventilare |  |  |
| 164 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc | 13.00 |
| 165 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, | m2 | 8.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  |
| 166 | RCsB31O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=2.7, gr. 30cm) | buc | 2.00 |
| 167 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2.00 |
| 168 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-125mm, resurse conform formular desfasurat) | m2 | 2.40 |
| 169 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-150mm, resurse conform formular desfasurat) | m2 | 8.30 |
| 170 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm | m2 | 4.80 |
| 171 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 4.80 |
| 172 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 4.80 |
| 173 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura , avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 18.00 |
| 174 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (se exclude tabla de 0.8mm) | buc | 2.00 |
| 175 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 7.00 |
| 176 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 125) - in resurse doar manopera si difuzor | buc | 6.00 |
| 177 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la | m2 | 10.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |
| 178 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (K=22, se scad 22 zile) | m2 | -10.00 |
|  |  | 1.12. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 179 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 8.00 |
| 180 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 43.00 |
| 181 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A | buc | 4.00 |
| 182 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 27.00 |
| 183 | RpEA11A | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor | m | 250.00 |
| 184 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 200.00 |
| 185 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 200.00 |
|  |  | 1.13. Lucrari diverse |  |  |
| 186 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 40.00 |
| 187 | TsH92B | Incarcarea molozului in auto | t | 40.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 40.00 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |
| 189 | 08-02- 412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 4.00 |
| 190 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 400.00 |
| 191 | 08-02- 412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 3.50 |
| 192 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 300.00 |
| 193 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 5x2.5mm2 | m | 50.00 |
| 194 | 08-02- 409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 6.50 |
| 195 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 600.00 |
| 196 | Pret de piata | Tub vinilplast d.25 | m | 50.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 197 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 12.00 |
| 198 | 08-03- 591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.21 |
| 199 | pret | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 21.00 |
| 200 | 08-03- 591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.24 |
| 201 | pret | Priza de fisa tip ingropat | buc | 24.00 |
| 202 | pret | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 45.00 |
| 203 | 08-03- 591-11 | Priza de fisa tripolara (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.04 |
| 204 | pret | Priza de fisa tripolara 380V | buc | 4.00 |
| 205 | 08-03- 594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.30 |
| 206 | pret | Corpuri de iluminat: IP54, Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 30.00 |
| 207 | 08-03- 593-10 | Indicatori de iluminat de perete (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.06 |
| 208 | Pret | Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat) | buc | 6.00 |
|  |  | 2.2. Instalatii sanitare |  |  |
| 209 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Cuprinde: - confectionarea si montarea suportilor; - montarea | buc | 2.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | incalzitorului si racordarea la instalatie) boiler existent |  |  |
|  |  | 2.3. Sistemul de ventilare |  |  |
| 210 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw | buc | 2.00 |
| 211 | VB01A2 | Clapeta montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (doar manopera si utilajele) | buc | 2.00 |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
| 212 |  | Ventilator axial silentios TD-500/150- S,"Soler&Palau" | buc | 2.00 |
| 213 |  | Supapa de sens MCA-500/150 | buc | 2.00 |

| 212. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 192.00 | 0.20 | 38.40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 106.00 | 0.30 | 31.80 |
| 214. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 162.105 | 0.50 | 81.052 |
| 215. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.36 | 60.00 | 21.60 |
| 216. | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 50.40 | 0.30 | 15.12 |
| 217. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12.60 | 0.30 | 3.78 |
| 218. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 50.00 | 0.30 | 15.00 |
| 219. | 2710403601300 | Tabla zincata | kg | 13.229 | 42.00 | 555.61 |
| 220. | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 13.44 | 42.00 | 564.48 |
| 221. | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0.84 | 15.00 | 12.60 |
| 222. | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 33.15 | 17.10 | 566.865 |
| 223. | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 36.21 | 25.00 | 905.25 |
| 224. | 2521216717032 | Teava din material plastic d.32 | m | 43.044 | 36.25 | 1560.345 |
| 225. | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 28.84 | 22.92 | 661.013 |
| 226. | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 32.96 | 61.70 | 2033.632 |
| 227. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.612 | 17.10 | 10.465 |
| 228. | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 1.20 | 32.50 | 39.00 |
| 229. | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0.515 | 61.70 | 31.776 |
| 230. | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 15.45 | 17.10 | 264.195 |
| 231. | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 56.65 | 25.00 | 1416.25 |
| 232. | 2722103310057 | Teava instalatie d.57 | m | 4.40 | 85.50 | 376.20 |
| 233. | 26531021008411 | Tencuiala mozaic de cuart | kg | 337.50 | 50.30 | 16976.25 |
| 234. | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 14.625 | 3.50 | 51.188 |
| 235. | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 15.975 | 3.80 | 60.705 |
| 236. | 2523156719433 | Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 29.962 | 5.42 | 162.394 |
| 237. | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 600.00 | 4.20 | 2520.00 |
| 238. | 2521216704236 | Tub vinilplast d.25 | m | 50.00 | 5.40 | 270.00 |
| 239. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.20 | 36.00 | 7.20 |
| 240. | 2924127356801 | Uscator de miini cu corp de INOX | buc | 2.04 | 1990.00 | 4059.60 |
| 241. | 2812106306052 | Usi exterioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 8.00 | 4200.00 | 33600.00 |
| 242. | 2812106306051 | Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 18.50 | 2955.00 | 54667.50 |
| 243. | 2811236306201 | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm | buc | 1.00 | 56.00 | 56.00 |
| 244. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 303.112 | 3.00 | 909.337 |
| 245. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.004 | 3000.00 | 10.50 |
| 246. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1.04 | 900.00 | 936.27 |
| 247. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0.42 | 55.00 | 23.10 |
| 248. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2.04 | 20.00 | 40.80 |
| 249. | 4555344 | Ventilator axial silentios TD- 500/150-S,"Soler&Palau", | buc | 2.00 | 3620.00 | 7240.00 |
| 250. | 1019852 | Vopsea | kg | 0.15 | 60.00 | 9.00 |
| 251. | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 94.08 | 39.60 | 3725.568 |

| 252. | 2430116103807 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici 'Vopsea p-u exterior'' | kg | 1.20 | 43.00 | 51.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253. | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 32.60 | 121.33 | 3955.358 |
| 254. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0.066 | 90.00 | 5.94 |
| 255. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.90 | 27.00 | 24.30 |
|  |  | Total: |  |  |  | 435664.999 |

Utilaje:

| N | Cod resurse | Denumirea utilajelor |  | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura |  | h-ut | 3.47 | 25.00 | 86.737 |
| 2. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 2.074 | 25.00 | 51.85 |
| 3. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0.90 | 25.00 | 22.50 |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 17.364 | 520.00 | 9029.28 |
| 5. | 3410520001373 | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0.50 | 700.00 | 350.00 |
| 6. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 23.40 | 5.00 | 117.00 |
| 7. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 2.80 | 120.00 | 336.00 |
| 8. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 17.55 | 25.00 | 438.75 |
| 9. | 2922140007000 | Macara |  | h-ut | 0.47 | 700.00 | 329.28 |
| 10. | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut | 1.28 | 12.00 | 15.36 |
| 11. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 23.476 | 12.00 | 281.712 |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 8.692 | 20.00 | 173.836 |
| 13. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 11.214 | 150.00 | 1682.10 |
| 14. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0.089 | 15.00 | 1.332 |
| 15. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0.45 | 15.00 | 6.75 |
| 16. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 3.90 | 25.00 | 97.50 |
| 17. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 10.00 | 15.00 | 150.00 |
| 18. | 2952240004021 | Mixer electric |  | h-ut | 22.31 | 20.00 | 446.204 |
| 19. | 331451 | Perforatoare electrice |  | h-ut | 31.46 | 25.00 | 786.50 |
| 20. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior |  | h-ut | 7.60 | 2.00 | 15.20 |
| 21. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0.90 | 20.00 | 18.00 |
| 22. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 50.814 | 12.00 | 609.77 |
| 23. | 2952160007250 | Utilaj de ridicat |  | h-ut | 0.578 | 12.00 | 6.934 |
|  |  |  | Total: |  |  |  | 15052.595 |

Intocmit	 Iulian Coscodan (cert. 2026-ED nr. 0072)

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Investitor

WinCmeta 2000

Formular Nr.5

Obiect	Lucrari de reparatie in blocul alimentar (zone specializate) al cantinei Liceului Teoretic "Nicolae

Iorga"

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1

lucrari de reparatie

(formular desfasurat)

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan si grinzi tip 1 (Sectia carne/legume, frigidere, grup sanitar) |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0100 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 0.4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT (SV75 alb sau similar), la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.5300 |
|  | 2653102100845 | Amestec uscat de ciment (SV75 alb sau similar) | kg | 7.1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0195 |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT (SV75 alb sau similar), la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5.00 | m2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0.3100 |
|  | 2653102100845 | Amestec uscat de ciment (SV75 alb sau similar) | kg | 1.4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0160 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1.1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0003 |
| 6 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 1.0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad alb sau similar" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |
|  | 2653102100854 | Chit pe baza de ciment "Fasad alb sau similar" | kg | 1.0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 |
| 8 | CK18B | Montarea baghetelor - Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0.5200 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.0020 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0.0850 |
|  | 2521106718520 | Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 1.0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.0250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.0010 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0.0020 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0.0150 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0.0060 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.0040 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0.0020 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.0020 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0010 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0.0060 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 0.4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 |
|  |  | 1.2. Tavan si grinzi tip 2 (Holuri, birou, vestiar, depozit produse) |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0100 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 0.4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 |
| 13 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7.1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0195 |
| 14 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5.00 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0.3100 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1.4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0160 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1.1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0003 |
| 16 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 1.0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 |
| 18 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0.4930 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 |
| 19 | CK18B | Montarea baghetelor - Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0.5200 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.0020 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0.0850 |
|  | 2521106718520 | Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 1.0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.0250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.0010 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0.0020 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0.0150 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0.0060 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.0040 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0.0020 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.0020 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0010 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0.0060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 0.4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 |
|  |  | 1.3. Pereti si glafuri interioare tip 1 (Sectia carne/legume, frigidere, grup sanitar, depozit produse) |  |  |
| 22 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0.8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0150 |
| 23 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (gol usa pentru dus) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0800 |
| 24 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru consolidare) | m |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.8000 |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor de usa cu coltar 50*4 din ambele parti) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0.1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0.0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1.0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0.0150 |
| 26 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.1100 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.0500 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.1000 |
| 27 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0200 |
| 28 | CD66C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (astupare goluri usi neutilizate) | 100m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 147.6800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28.9300 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5040.0000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.0160 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 510.6000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 126.9600 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2.3000 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 90.0000 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 2.7800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.0130 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4.1100 |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0100 |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 0.4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 |
| 31 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1.0100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0.3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.0006 |
| 32 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc |  |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1.0000 |
| 33 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2000 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.0210 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7.9000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0.6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0050 |
| 34 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) K=4.00 | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0300 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 |
| 35 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.0500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0.3500 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0.9000 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0.4000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48.0000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28.0000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2.7000 |
| 36 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron sai similar" - 2 straturi: suprafata rugoasa - zona dus | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.3800 |
|  | 2416537343829 0 | Amestec "Penetron" | kg | 1.2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0250 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 |
| 38 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2.2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2000 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 1.0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20.0000 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0.3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4.0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0120 |
| 39 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 1.0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 |
|  |  | 1.4. Pereti si glafuri interioare tip 2 (Holuri) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0100 |
| 41 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 0.4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 |
| 42 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1.0100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0.3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.0006 |
| 43 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc |  |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1.0000 |
| 44 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2000 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.0210 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7.9000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0.6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0050 |
| 45 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) K=4.00 | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0300 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7.1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0160 |
| 48 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. - 2mm K=2.00 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0.2400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1.4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0030 |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1.1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0003 |
| 50 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 1.0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 |
| 51 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0.4150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 |
| 52 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H=1.5m | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 |
|  | 2653102100841 1 | Tencuiala mozaic de cuart | kg | 4.5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.0060 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 |
| 54 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0.4930 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 0.4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 |
|  |  | 1.5. Pereti si glafuri interioare tip 2 (Birou, vestiar) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0500 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0.0300 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0100 |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0100 |
| 59 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 0.4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 |
| 60 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1.0100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0.3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.0006 |
| 61 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc |  |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1.0000 |
| 62 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2000 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.0210 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7.9000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0.6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0050 |
| 63 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) K=4.00 | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0300 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7.1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0160 |
| 66 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. - 2mm K=2.00 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0.2400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1.4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0030 |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1.1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0003 |
| 68 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 1.0000 | 3.25 | 3.25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 | 12.00 | 0.12 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2, gr. 2mm - se va executa in relief decorativ) K=2.00 | m2 |  |  | 121.07 ————— 104.06 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 | 94.60 | 85.14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 94.60 | 18.92 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 | 8.05 | 16.984 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 | 12.00 | 0.024 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 5.46 ————— 2.84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 94.60 | 2.838 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 16.33 | 2.45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 3.50 | 0.175 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) - Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 |  |  | 69.85 ————— 52.03 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 | 94.60 | 52.03 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 0.4000 | 39.60 | 15.84 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.0600 | 3.00 | 0.18 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 | 3.50 | 1.75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 1.00 | 0.05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu LAC BRIO (sau similar), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (In resurse: Vopseaua se inlocuieste cu Lac) | m2 |  |  | 85.34 ————— 52.03 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 | 94.60 | 52.03 |
|  | 2430166103802 | LAC BRIO (sau similar) | kg | 0.4000 | 78.33 | 31.332 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.0600 | 3.00 | 0.18 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 | 3.50 | 1.75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 1.00 | 0.05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.6. Pardoseli |  |  |  |  |
| 73 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m |  |  | 23.83 ————— 23.65 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.1200 | 94.60 | 11.352 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1300 | 94.60 | 12.298 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0150 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0150 | 12.00 | 0.18 |
| 74 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 |  |  | 44.33 ————— 43.52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.2300 | 94.60 | 21.758 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2300 | 94.60 | 21.758 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.0300 | 15.00 | 0.45 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0300 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0300 | 12.00 | 0.36 |
| 75 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (holuri) | m2 |  |  | 87.51 ————— 87.03 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.4600 | 94.60 | 43.516 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.4600 | 94.60 | 43.516 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0400 | 12.00 | 0.48 |
| 76 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  | 74.39 ————— 73.79 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.3900 | 94.60 | 36.894 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.3900 | 94.60 | 36.894 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0500 | 12.00 | 0.60 |
| 77 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  | 28.86 ————— 28.38 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.1500 | 94.60 | 14.19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 | 94.60 | 14.19 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0400 | 12.00 | 0.48 |
| 78 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 |  |  | 26.49 ————— 13.24 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | 94.60 | 13.244 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 0.4150 | 31.50 | 13.072 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 3.50 | 0.175 |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 115.32 ————— 66.22 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.6000 | 94.60 | 56.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 94.60 | 9.46 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.0330 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13.0000 | 2.60 | 33.80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0420 | 350.00 | 14.70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0100 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0300 | 12.00 | 0.36 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0120 | 20.00 | 0.24 |
| 80 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) K=6.00 | m2 |  |  | 116.75 ————— 68.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.1000 | 94.60 | 56.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0200 | 94.60 | 11.352 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.0055 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.1500 | 2.60 | 33.54 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0070 | 350.00 | 14.70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0030 | 12.00 | 0.216 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0015 | 20.00 | 0.18 |
| 81 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron sau similar" - 2 straturi: suprafata rugoasa (cu ridicare pe perete 10 cm) | m2 |  |  | 227.25 ————— 83.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.5000 | 94.60 | 47.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.3800 | 94.60 | 35.948 |
|  | 2416537343829 0 | Amestec "Penetron" | kg | 1.2000 | 120.00 | 144.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0250 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare R11, rezistenta la detergenti si dezinfectanti, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 |  |  | 460.63 ————— 236.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2.2500 | 94.60 | 212.85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2500 | 94.60 | 23.65 |
|  | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie portelanata | m2 | 1.0300 | 185.00 | 190.55 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4.0500 | 4.50 | 18.225 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0.3000 | 28.40 | 8.52 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20.0000 | 0.10 | 2.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0.9000 | 4.50 | 4.05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0450 | 12.00 | 0.54 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0120 | 20.00 | 0.24 |
| 83 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05 | m |  |  | 76.94 ————— 37.84 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0.3000 | 94.60 | 28.38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 94.60 | 9.46 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1.0200 | 31.40 | 33.629 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0.3500 | 4.50 | 1.654 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6.0000 | 0.10 | 0.63 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0.1000 | 4.00 | 0.42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0.3000 | 5.00 | 1.50 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0.0500 | 25.00 | 1.25 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0010 | 20.00 | 0.02 |
|  |  | 1.7. Tamplarie |  |  |  |  |
| 84 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare si exterioare) | m2 |  |  | 39.73 ————— 39.73 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.2100 | 94.60 | 19.866 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.2100 | 94.60 | 19.866 |
| 85 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare, grosimea peretelui profilului min. 1,2 mm, adancimea de baza min. 45 mm, profil si mecanisme rezistente, fara prag, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 |  |  | 3115.16 ————— 89.87 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0.8500 | 94.60 | 80.41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 94.60 | 9.46 |
|  | 2812106306051 | Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1.0000 | 2955.00 | 2955.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4.0000 | 0.30 | 1.20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.5000 | 95.00 | 47.50 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.1750 | 110.00 | 19.25 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.6000 | 3.50 | 2.10 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0200 | 12.00 | 0.24 |
| 86 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare, Profil din aluminiu cu bariera termica de minimum 30 mm, grosimea peretelui profilului min. 2,0 mm, adancimea de baza min. 70 mm, adecvate pentru trafic ridicat in cladiri de invatamant. Feronerie heavy-duty (balamale, incuietori, manere), de productie Germania sau echivalent, proiectata pentru utilizare frecventa si rezistenta la uzura. Etansare perimetrala cu garnituri EPDM. Dimensiunile usilor se vor determina la fata locului, iar proiectul se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 |  |  | 4377.30 ————— 100.28 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0.9500 | 94.60 | 89.87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1100 | 94.60 | 10.406 |
|  | 2812106306052 | Usi exterioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1.0000 | 4200.00 | 4200.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4.0000 | 0.30 | 1.20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.5500 | 95.00 | 52.25 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.1930 | 110.00 | 21.23 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.6000 | 3.50 | 2.10 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0200 | 12.00 | 0.24 |
| 87 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (usi frigidere) | m2 |  |  | 134.81 ————— 104.06 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.1000 | 94.60 | 104.06 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.1040 | 60.00 | 6.24 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.1100 | 36.00 | 3.96 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.0500 | 36.00 | 1.80 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.1700 | 90.00 | 15.30 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.2000 | 3.50 | 0.70 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 1.00 | 0.05 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.1000 | 27.00 | 2.70 |
|  |  | 1.8. Glafuri exterioare |  |  |  |  |
| 88 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 |  |  | 11.46 ————— 10.41 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.1100 | 94.60 | 10.406 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0.3000 | 3.50 | 1.05 |
| 89 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi | m2 |  |  | 210.88 ————— 140.58 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.4860 | 94.60 | 140.576 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0.3000 | 31.50 | 9.45 |
|  | 2653102100835 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14.6100 | 4.07 | 59.463 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0112 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0790 | 12.00 | 0.948 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.0296 | 15.00 | 0.444 |
| 90 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  | 28.13 ————— 11.35 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1200 | 94.60 | 11.352 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0.4150 | 40.00 | 16.60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 3.50 | 0.175 |
| 91 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior'' | m2 |  |  | 71.21 ————— 52.03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 | 94.60 | 52.03 |
|  | 2430116103807 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici 'Vopsea p-u exterior'' | kg | 0.4000 | 43.00 | 17.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.0600 | 3.00 | 0.18 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 | 3.50 | 1.75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 1.00 | 0.05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1.9. Instalatii sanitare |  |  |  |  |
| 92 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  | 89.87 ————— 89.87 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.9500 | 94.60 | 89.87 |
| 93 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  |  | 80.41 ————— 80.41 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.8500 | 94.60 | 80.41 |
| 94 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc |  |  | 146.63 ————— 146.63 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.5500 | 94.60 | 146.63 |
| 95 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din inox | buc |  |  | 83.25 ————— 83.25 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.8800 | 94.60 | 83.248 |
| 96 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc |  |  | 56.76 ————— 56.76 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.6000 | 94.60 | 56.76 |
| 97 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  | 104.06 ————— 104.06 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.1000 | 94.60 | 104.06 |
| 98 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc |  |  | 75.68 ————— 75.68 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.8000 | 94.60 | 75.68 |
| 99 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc |  |  | 231.77 ————— 231.77 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.4500 | 94.60 | 231.77 |
| 100 | F C07 A | Demolarea Panou racitor de aer, confectionat din teava cu aripioarele zincate, rotunde sau dreptunghiulare, pentru amoniac sau alt agent de racire, avind suprafata de 1... 20,9 m2 (doar manopera K=0.6) Ksal=0.60 | buc |  |  | 158.36 ————— 158.36 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 2.0000 | 94.60 | 113.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.7900 | 94.60 | 44.84 |
| 101 | F I09 D apl | Curatarea instalatiei (golirea instalatiei frigorifice, cu reciclarea agentului frigorific) | m3 |  |  | 4840.03 ————— 1719.83 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 18.1800 | 94.60 | 1719.828 |
|  | 2411115904525 | Azot gazos imbuteliat calitatea extra | m3 | 30.0000 | 104.00 | 3120.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 30.0000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.2000 | 1.00 | 0.20 |
| 102 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  |  | 28.38 ————— 28.38 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.3000 | 94.60 | 28.38 |
| 103 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m |  |  | 35.95 ————— 35.95 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.3800 | 94.60 | 35.948 |
| 104 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  |  | 60.54 ————— 60.54 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.6400 | 94.60 | 60.544 |
| 105 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  |  | 74.73 ————— 74.73 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.7900 | 94.60 | 74.734 |
| 106 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc |  |  | 28.38 ————— 28.38 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0200 | 94.60 | 1.892 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2800 | 94.60 | 26.488 |
| 107 | RCsB31K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Gr. 35cm, K=3.15) K=3.15 | buc |  |  | 455.63 ————— 243.16 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0.5710 | 94.60 | 170.151 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.2450 | 94.60 | 73.006 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.0121 | 740.00 | 28.194 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0593 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0.3900 | 150.00 | 184.275 |
| 108 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (Gr. 35cm, K=3.15) K=3.15 | buc |  |  | 367.33 ————— 196.37 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0.4610 | 94.60 | 137.372 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.1980 | 94.60 | 59.002 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.0105 | 740.00 | 24.479 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0276 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0.3100 | 150.00 | 146.475 |
| 109 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  | 42.57 ————— 40.68 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.3300 | 94.60 | 31.218 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 94.60 | 9.46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.3300 | 2.60 | 0.858 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0010 | 350.00 | 0.35 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.0001 | 3000.00 | 0.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0060 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0100 | 20.00 | 0.20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0150 | 12.00 | 0.18 |
| 110 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc) | buc |  |  | 74.88 ————— 37.84 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.4000 | 94.60 | 37.84 |
|  | 2722103310057 | Teava instalatie d.57 | m | 0.4000 | 85.50 | 34.20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.0170 | 24.00 | 0.408 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.0090 | 14.50 | 0.131 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0.0060 | 90.00 | 0.54 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0.3210 | 2.60 | 0.835 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0.0018 | 350.00 | 0.63 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.0005 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.0001 | 3000.00 | 0.30 |
| 111 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc |  |  | 43.89 ————— 41.62 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.4400 | 94.60 | 41.624 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.0200 | 36.00 | 0.72 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.0700 | 22.00 | 1.54 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0100 | 1.00 | 0.01 |
| 112 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  |  | 97.07 ————— 59.60 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.6300 | 94.60 | 59.598 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 1.0200 | 17.10 | 17.442 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 0.7000 | 2.50 | 1.75 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 0.4500 | 3.50 | 1.575 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 0.1000 | 2.50 | 0.25 |
|  | 2523156719523 | Racord M x Fe d.20 | buc | 1.0000 | 15.00 | 15.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 | 5.00 | 0.10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0060 | 36.00 | 0.216 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.0020 | 45.00 | 0.09 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.0419 | 25.00 | 1.048 |
| 113 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m |  |  | 120.66 ————— 59.60 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.6300 | 94.60 | 59.598 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 1.0200 | 25.00 | 25.50 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 0.7000 | 3.00 | 2.10 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 0.4500 | 3.80 | 1.71 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 0.1000 | 3.02 | 0.302 |
|  | 2523156719528 | Racord M x Fe d.25 | buc | 1.0000 | 30.00 | 30.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 | 5.00 | 0.10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0060 | 36.00 | 0.216 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.0020 | 45.00 | 0.09 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.0419 | 25.00 | 1.047 |
| 114 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m |  |  | 65.30 ————— 20.81 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.2200 | 94.60 | 20.812 |
|  | 2521216717032 | Teava din material plastic d.32 | m | 1.0200 | 36.25 | 36.975 |
|  | 2523156719432 | Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 0.0800 | 4.17 | 0.334 |
|  | 2523156719433 | Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 0.7100 | 5.42 | 3.848 |
|  | 2523156719434 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 0.7800 | 2.90 | 2.262 |
|  | 2523156719435 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 0.1100 | 3.20 | 0.352 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 | 5.00 | 0.10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 | 36.00 | 0.252 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.0147 | 25.00 | 0.367 |
| 115 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane, teava avind diametrul de 1 1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1.01 | buc |  |  | 121.54 ————— 52.03 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.5500 | 94.60 | 52.03 |
|  | 2721204117812 | Cot, reductie din fonta maleabila, zincate 1 1/4" | buc | 1.0000 | 60.83 | 61.438 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0380 | 84.00 | 3.224 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0.0800 | 60.00 | 4.848 |
| 116 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  | 47.54 ————— 23.65 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.2500 | 94.60 | 23.65 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 1.0300 | 22.92 | 23.608 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.0040 | 55.00 | 0.22 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0120 | 5.00 | 0.06 |
| 117 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  | 33.52 ————— 20.81 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.2200 | 94.60 | 20.812 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 1.0000 | 12.10 | 12.10 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.0100 | 55.00 | 0.55 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0120 | 5.00 | 0.06 |
| 118 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  | 48.87 ————— 23.65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.2500 | 94.60 | 23.65 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 1.0000 | 24.00 | 24.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.0200 | 55.00 | 1.10 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0240 | 5.00 | 0.12 |
| 119 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  | 94.72 ————— 30.27 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.3200 | 94.60 | 30.272 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 1.0300 | 61.70 | 63.551 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.0150 | 55.00 | 0.825 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0150 | 5.00 | 0.075 |
| 120 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  | 57.19 ————— 26.49 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.2800 | 94.60 | 26.488 |
|  | 2523156721011 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 1.0000 | 28.70 | 28.70 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.0350 | 55.00 | 1.925 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0150 | 5.00 | 0.075 |
| 121 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  | 92.67 ————— 30.27 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.3200 | 94.60 | 30.272 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 1.0000 | 58.40 | 58.40 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.0700 | 55.00 | 3.85 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0300 | 5.00 | 0.15 |
| 122 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015 | buc |  |  | 94.36 ————— 28.38 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.3000 | 94.60 | 28.38 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1.0000 | 65.00 | 65.975 |
| 123 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02 | buc |  |  | 93.53 ————— 17.03 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.1800 | 94.60 | 17.028 |
|  | 2875274201012 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2" | buc | 1.0000 | 75.00 | 76.50 |
| 124 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02 | buc |  |  | 112.87 ————— 22.70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.2400 | 94.60 | 22.704 |
|  | 2875274201034 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 1.0000 | 88.40 | 90.168 |
| 125 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02 | buc |  |  | 171.97 ————— 27.43 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.2900 | 94.60 | 27.434 |
|  | 2875274201001 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1" | buc | 1.0000 | 141.70 | 144.534 |
| 126 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita pentru spatii de producere) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1.01 | buc |  |  | 633.76 ————— 27.43 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.2900 | 94.60 | 27.434 |
|  | 252312672119 | Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm (rezistenta sporita) | buc | 1.0000 | 600.00 | 606.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.0045 | 55.00 | 0.25 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0150 | 5.00 | 0.076 |
| 127 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Rigola de dus cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni de 850x60mm) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1.01 | buc |  |  | 1391.43 ————— 23.65 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.2500 | 94.60 | 23.65 |
|  | 252312672120 | Rigola de dus cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni de 850x60mm | buc | 1.0000 | 1354.00 | 1367.54 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.0035 | 55.00 | 0.193 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0100 | 5.00 | 0.051 |
| 128 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02 | buc |  |  | 1147.44 ————— 179.74 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.9000 | 94.60 | 179.74 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1.0100 | 680.00 | 700.536 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1.0000 | 55.00 | 56.10 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1.0000 | 20.00 | 20.40 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.3000 | 17.10 | 5.233 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1.0100 | 180.00 | 185.436 |
| 129 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de | buc |  |  | 626.09 ————— 156.09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1/2" (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.6500 | 94.60 | 156.09 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1.0000 | 420.00 | 420.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2.0000 | 25.00 | 50.00 |
| 130 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.03 | buc |  |  | 2127.57 ————— 397.32 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.2000 | 94.60 | 397.32 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1.0100 | 900.00 | 936.27 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1.0000 | 320.00 | 329.60 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1.0000 | 28.50 | 29.355 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1.0000 | 65.00 | 66.95 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1.0000 | 24.00 | 24.72 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1.0000 | 230.00 | 236.90 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1.0000 | 72.50 | 74.675 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0.5000 | 61.70 | 31.776 |
| 131 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.005 | buc |  |  | 1113.79 ————— 108.79 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.1500 | 94.60 | 108.79 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1.0000 | 1000.00 | 1005.00 |
| 132 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1.02 | buc |  |  | 463.55 ————— 33.11 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.3500 | 94.60 | 33.11 |
|  | 2924127356854 | Distribuitor de sapun lichid INOX | buc | 1.0000 | 421.00 | 429.42 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2.0000 | 0.50 | 1.02 |
| 133 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1.02 | buc |  |  | 765.26 ————— 70.95 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.7500 | 94.60 | 70.95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1.0100 | 670.00 | 690.234 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4.0000 | 1.00 | 4.08 |
| 134 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini cu corp de INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1.02 | buc |  |  | 2063.93 ————— 33.11 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.3500 | 94.60 | 33.11 |
|  | 2924127356801 | Uscator de miini cu corp de INOX | buc | 1.0000 | 1990.00 | 2029.80 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2.0000 | 0.50 | 1.02 |
| 135 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita) | buc |  |  | 103.30 ————— 47.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.4700 | 94.60 | 44.462 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0300 | 94.60 | 2.838 |
|  | 2811236306201 | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm | buc | 1.0000 | 56.00 | 56.00 |
| 136 | RpSA44B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  |  | 11.04 ————— 5.68 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.0600 | 94.60 | 5.676 |
|  | 2875274204034 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1.0000 | 4.00 | 4.00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0.0050 | 12.50 | 0.063 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1.0000 | 0.60 | 0.60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1.0000 | 0.30 | 0.30 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1.0000 | 0.40 | 0.40 |
| 137 | RpSA44G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (colier cu garnitura de cauciuc) | buc |  |  | 23.14 ————— 7.57 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.0800 | 94.60 | 7.568 |
|  | 2875274204044 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa 2 1/2" (colier cu garnitura de cauciuc) | buc | 1.0000 | 14.20 | 14.20 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0.0060 | 12.50 | 0.075 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1.0000 | 0.60 | 0.60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1.0000 | 0.30 | 0.30 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1.0000 | 0.40 | 0.40 |
|  |  | 1.10. Sistemul de incalzire |  |  |  |  |
| 138 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (26 sectii) | m2 |  |  | 15.14 ————— 15.14 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.1600 | 94.60 | 15.136 |
| 139 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc |  |  | 99.33 ————— 99.33 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.0500 | 94.60 | 99.33 |
| 140 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc |  |  | 9.46 ————— 9.46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.1000 | 94.60 | 9.46 |
| 141 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m |  |  | 43.27 ————— 35.95 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.3800 | 94.60 | 35.948 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0.3000 | 3.00 | 0.90 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.0700 | 24.00 | 1.68 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.1590 | 14.50 | 2.305 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0290 | 84.00 | 2.436 |
| 142 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc) | buc |  |  | 74.88 ————— 37.84 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.4000 | 94.60 | 37.84 |
|  | 2722103310057 | Teava instalatie d.57 | m | 0.4000 | 85.50 | 34.20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.0170 | 24.00 | 0.408 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.0090 | 14.50 | 0.131 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0.0060 | 90.00 | 0.54 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0.3210 | 2.60 | 0.835 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0.0018 | 350.00 | 0.63 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.0005 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.0001 | 3000.00 | 0.30 |
| 143 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc |  |  | 28.38 ————— 28.38 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0200 | 94.60 | 1.892 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2800 | 94.60 | 26.488 |
| 144 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  | 42.57 ————— 40.68 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.3300 | 94.60 | 31.218 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 94.60 | 9.46 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.3300 | 2.60 | 0.858 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0010 | 350.00 | 0.35 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.0001 | 3000.00 | 0.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0060 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0100 | 20.00 | 0.20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0150 | 12.00 | 0.18 |
| 145 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc |  |  | 43.89 ————— 41.62 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.4400 | 94.60 | 41.624 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.0200 | 36.00 | 0.72 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.0700 | 22.00 | 1.54 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0100 | 1.00 | 0.01 |
| 146 | IB05B | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente | buc |  |  | 2640.01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) |  |  |  | ————— 236.50 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.5000 | 94.60 | 236.50 |
|  | 2822115700002 | Radiator bimetalic 15 elemente | buc | 1.0000 | 2388.00 | 2388.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0400 | 84.00 | 3.36 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0800 | 60.00 | 4.80 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 | 24.00 | 1.20 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4.0000 | 0.60 | 2.40 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.2500 | 15.00 | 3.75 |
| 147 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc |  |  | 1793.32 ————— 189.20 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.0000 | 94.60 | 189.20 |
|  | 2822115700001 | Radiator bimetalic 10 elemente | buc | 1.0000 | 1592.00 | 1592.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0300 | 84.00 | 2.52 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0600 | 60.00 | 3.60 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 | 24.00 | 1.20 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3.0000 | 0.60 | 1.80 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.2000 | 15.00 | 3.00 |
| 148 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc |  |  | 68.00 ————— 0.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 1.0000 | 68.00 | 68.00 |
| 149 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc |  |  | 40.69 ————— 18.92 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.2000 | 94.60 | 18.92 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1.0000 | 18.52 | 18.52 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 2.0000 | 0.50 | 1.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.1500 | 15.00 | 2.25 |
| 150 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  |  | 97.48 ————— 17.03 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 | 94.60 | 17.028 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 1.0000 | 78.00 | 78.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0120 | 84.00 | 1.008 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0240 | 60.00 | 1.44 |
| 151 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  |  | 94.48 ————— 17.03 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 | 94.60 | 17.028 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 1.0000 | 75.00 | 75.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0120 | 84.00 | 1.008 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0240 | 60.00 | 1.44 |
| 152 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  |  | 24.46 ————— 9.46 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1000 | 94.60 | 9.46 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 1.0000 | 13.50 | 13.50 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.1000 | 15.00 | 1.50 |
| 153 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin | buc |  |  | 56.12 ————— 14.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1500 | 94.60 | 14.19 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 1.0000 | 41.24 | 41.24 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 | 5.00 | 0.10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0060 | 36.00 | 0.216 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0150 | 25.00 | 0.375 |
| 154 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  | 67.13 ————— 17.03 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 | 94.60 | 17.028 |
|  | 2875274110133 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1") | buc | 1.0000 | 49.30 | 49.30 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 | 5.00 | 0.10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 | 36.00 | 0.252 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0180 | 25.00 | 0.45 |
| 155 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  |  | 50.72 ————— 33.11 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.3500 | 94.60 | 33.11 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 1.0300 | 17.10 | 17.613 |
| 156 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |  | 18.38 ————— 14.19 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1500 | 94.60 | 14.19 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 1.0000 | 3.50 | 3.50 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 | 5.00 | 0.10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0060 | 36.00 | 0.216 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0150 | 25.00 | 0.375 |
| 157 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m |  |  | 63.59 ————— 37.84 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.4000 | 94.60 | 37.84 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 1.0300 | 25.00 | 25.75 |
| 158 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  | 21.93 ————— 17.03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 | 94.60 | 17.028 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 1.0000 | 4.10 | 4.10 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 | 5.00 | 0.10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 | 36.00 | 0.252 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0180 | 25.00 | 0.45 |
| 159 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  | 30.65 ————— 24.60 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.2600 | 94.60 | 24.596 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 1.0000 | 5.00 | 5.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0300 | 5.00 | 0.15 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 | 36.00 | 0.252 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0260 | 25.00 | 0.65 |
| 160 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc |  |  | 157.37 ————— 14.19 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1500 | 94.60 | 14.19 |
|  | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1" | buc | 1.0000 | 140.00 | 140.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0150 | 84.00 | 1.26 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0320 | 60.00 | 1.92 |
| 161 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |  | 41.86 ————— 26.49 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.2800 | 94.60 | 26.488 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 1.0000 | 11.52 | 11.52 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 | 24.00 | 1.20 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1.0000 | 0.60 | 0.60 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1.0000 | 0.30 | 0.30 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1.0000 | 0.25 | 0.25 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.1000 | 15.00 | 1.50 |
| 162 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  | 13.31 ————— 8.51 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.0900 | 94.60 | 8.514 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0.0400 | 120.00 | 4.80 |
| 163 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  | 7.57 ————— 7.57 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.0800 | 94.60 | 7.568 |
|  |  | 1.11. Sistemul de ventilare |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc |  |  | 38.45 ————— 37.84 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0.4000 | 94.60 | 37.84 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0.0200 | 22.00 | 0.44 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.0100 | 5.00 | 0.05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0100 | 12.00 | 0.12 |
| 165 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 61.23 ————— 60.54 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0.6400 | 94.60 | 60.544 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0.0080 | 22.00 | 0.176 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.0300 | 5.00 | 0.15 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0300 | 12.00 | 0.36 |
| 166 | RCsB31O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=2.7, gr. 30cm) K=2.70 | buc |  |  | 482.71 ————— 256.70 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0.7030 | 94.60 | 179.56 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.3020 | 94.60 | 77.137 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.0138 | 740.00 | 27.565 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0989 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0.4900 | 150.00 | 198.45 |
| 167 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  | 42.57 ————— 40.68 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.3300 | 94.60 | 31.218 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 94.60 | 9.46 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.3300 | 2.60 | 0.858 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0010 | 350.00 | 0.35 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.0001 | 3000.00 | 0.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0060 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0100 | 20.00 | 0.20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0150 | 12.00 | 0.18 |
| 168 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-125mm, resurse conform formular desfasurat) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1.01 | m2 |  |  | 838.09 ————— 158.83 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1.6790 | 94.60 | 158.833 |
|  | 2626147370009 "1 | Canale de ventilare metalice* 0.5mm | m2 | 1.0000 | 400.00 | 404.00 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 1.7000 | 150.00 | 257.55 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15.0000 | 0.30 | 4.545 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15.0000 | 0.20 | 3.03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15.0000 | 0.50 | 7.575 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0.6300 | 3.00 | 1.909 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0.0540 | 12.00 | 0.648 |
| 169 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-150mm, resurse conform formular desfasurat) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1.01 | m2 |  |  | 592.66 ————— 158.83 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1.6790 | 94.60 | 158.833 |
|  | 2626147370009 "1 | Canale de ventilare metalice* 0.5mm | m2 | 1.0000 | 400.00 | 404.00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0.0200 | 600.00 | 12.123 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15.0000 | 0.30 | 4.545 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15.0000 | 0.20 | 3.03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15.0000 | 0.50 | 7.575 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0.6300 | 3.00 | 1.909 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0.0540 | 12.00 | 0.648 |
| 170 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm | m2 |  |  | 128.32 ————— 44.84 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0.4740 | 94.60 | 44.84 |
|  | 1111000100031 | Cochilii vata minerala 50mm | m2 | 1.0300 | 80.00 | 82.40 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0.0450 | 24.00 | 1.08 |
| 171 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 |  |  | 165.61 ————— 49.85 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.5270 | 94.60 | 49.854 |
|  | 2710403601300 | Tabla zincata | kg | 2.7560 | 42.00 | 115.752 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.0720 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 |  |  | 105.88 ————— 94.88 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1.0030 | 94.60 | 94.884 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 22.0000 | 0.50 | 11.00 |
| 173 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura , avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1.05 | kg |  |  | 42.31 ————— 20.81 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0.1100 | 94.60 | 10.406 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0.1100 | 94.60 | 10.406 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1.0500 | 19.50 | 21.499 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (se exclude tabla de 0.8mm) Materiale marunte=1.05 | buc |  |  | 498.19 ————— 149.47 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1.5800 | 94.60 | 149.468 |
|  | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0.4170 | 22.00 | 9.633 |
|  | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0.3500 | 22.00 | 8.085 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.9000 | 14.50 | 13.703 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0.1000 | 60.00 | 6.30 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.0400 | 20.00 | 0.84 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.5000 | 24.00 | 12.60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6.0000 | 0.30 | 1.89 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0.2000 | 24.00 | 5.04 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 6.4000 | 42.00 | 282.24 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6.0000 | 0.20 | 1.26 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6.0000 | 0.30 | 1.89 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.2000 | 25.00 | 5.00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0200 | 12.00 | 0.24 |
| 175 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc |  |  | 112.30 ————— 47.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.4700 | 94.60 | 44.462 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0300 | 94.60 | 2.838 |
|  | 2811236306211 | Grila ventilatie 300x300mm | buc | 1.0000 | 65.00 | 65.00 |
| 176 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV- CR 125) - in resurse doar manopera si difuzor | buc |  |  | 247.30 ————— 47.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.4700 | 94.60 | 44.462 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0300 | 94.60 | 2.838 |
|  | 2811236306200 "8 | Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 125 | buc | 1.0000 | 200.00 | 200.00 |
| 177 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  | 84.26 ————— 70.95 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.7500 | 94.60 | 70.95 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.0003 | 5170.00 | 1.551 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.0001 | 5170.00 | 0.517 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.0003 | 5170.00 | 1.551 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.00012 | 5170.00 | 0.62 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.0030 | 25.00 | 0.075 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 4.5000 | 2.00 | 9.00 |
| 178 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), đentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (K=22, se scad 22 zile) | m2 |  |  | 7.48 ————— 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K=22.00 |  |  |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 0.1700 | 2.00 | 7.48 |
|  |  | 1.12. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |  |  |
| 179 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om |  |  | 94.60 ————— 94.60 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1.0000 | 94.60 | 94.60 |
| 180 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  | 5.68 ————— 5.68 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.0600 | 94.60 | 5.676 |
| 181 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A | buc |  |  | 12.30 ————— 12.30 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.1300 | 94.60 | 12.298 |
| 182 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc |  |  | 28.38 ————— 28.38 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.3000 | 94.60 | 28.38 |
| 183 | RpEA11A | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor | m |  |  | 13.24 ————— 13.24 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.1400 | 94.60 | 13.244 |
| 184 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  |  | 9.46 ————— 9.46 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.1000 | 94.60 | 9.46 |
| 185 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  |  | 28.52 ————— 22.70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1400 | 94.60 | 13.244 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 94.60 | 9.46 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.7000 | 3.00 | 5.10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0005 | 350.00 | 0.175 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0100 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0150 | 20.00 | 0.30 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0200 | 12.00 | 0.24 |
|  |  | 1.13. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 186 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  |  | 118.25 ————— 118.25 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0.2500 | 94.60 | 23.65 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.0000 | 94.60 | 94.60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | TsH92B | Incarcarea molozului in auto | t |  |  | 105.01 ————— 105.01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.1100 | 94.60 | 105.006 |
| 188 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t |  |  | 225.73 ————— 0.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.4341 | 520.00 | 225.732 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |  |  |
| 189 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m |  |  | 670.32 ————— 637.60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6.7400 | 94.60 | 637.604 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.0200 | 60.00 | 1.20 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.3100 | 25.00 | 7.75 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.8000 | 25.00 | 20.00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12.2000 | 0.10 | 1.22 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.0500 | 25.00 | 1.25 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.0200 | 25.00 | 0.50 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.1600 | 5.00 | 0.80 |
| 190 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m |  |  | 14.60 ————— 0.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 1.0000 | 14.60 | 14.60 |
| 191 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m |  |  | 777.08 ————— 743.56 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7.8600 | 94.60 | 743.556 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.0200 | 60.00 | 1.20 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.3100 | 25.00 | 7.75 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.8000 | 25.00 | 20.00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12.2000 | 0.10 | 1.22 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.0500 | 25.00 | 1.25 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.0200 | 25.00 | 0.50 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.3200 | 5.00 | 1.60 |
| 192 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m |  |  | 22.50 ————— 0.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 1.0000 | 22.50 | 22.50 |
| 193 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 5x2.5mm2 | m |  |  | 38.70 ————— 0.00 |
|  | 2-16 | Cablu VVGng LS 5x2.5mm2 | m | 1.0000 | 38.70 | 38.70 |
| 194 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m |  |  | 2682.88 ————— 2251.48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23.8000 | 94.60 | 2251.48 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.0021 | 24000.00 | 50.215 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.9600 | 68.00 | 65.28 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13.4000 | 4.00 | 53.60 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13.4000 | 2.50 | 33.50 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.2000 | 40.00 | 8.00 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1.0000 | 5.00 | 5.00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6.7000 | 3.00 | 20.10 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18.0000 | 0.10 | 1.80 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1.8000 | 3.00 | 5.40 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2.7000 | 25.00 | 67.50 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4.8400 | 25.00 | 121.00 |
| 195 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m |  |  | 4.20 ————— 0.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 1.0000 | 4.20 | 4.20 |
| 196 | Pret de piata | Tub vinilplast d.25 | m |  |  | 5.40 ————— 0.00 |
|  | 2521216704236 | Tub vinilplast d.25 | m | 1.0000 | 5.40 | 5.40 |
| 197 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc |  |  | 16.00 ————— 0.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 1.0000 | 16.00 | 16.00 |
| 198 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc |  |  | 3056.32 ————— 3046.12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32.2000 | 94.60 | 3046.12 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102.0000 | 0.10 | 10.20 |
| 199 | pret | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc |  |  | 45.90 ————— 0.00 |
|  | 2023550011 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 1.0000 | 45.90 | 45.90 |
| 200 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc |  |  | 3706.56 ————— 3604.26 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38.1000 | 94.60 | 3604.26 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1.5000 | 60.00 | 90.00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102.0000 | 0.10 | 10.20 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.4200 | 5.00 | 2.10 |
| 201 | pret | Priza de fisa tip ingropat | buc |  |  | 48.00 ————— 0.00 |
|  | 2023550012 | Priza de fisa tip ingropat | buc | 1.0000 | 48.00 | 48.00 |
| 202 | pret | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc |  |  | 6.00 ————— 0.00 |
|  | 2023550016 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 1.0000 | 6.00 | 6.00 |
| 203 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc |  |  | 7076.24 ————— 6943.64 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 73.4000 | 94.60 | 6943.64 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 20.4000 | 4.00 | 81.60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 20.4000 | 2.50 | 51.00 |
| 204 | pret | Priza de fisa tripolara 380V | buc |  |  | 220.00 ————— 0.00 |
|  | 2023550013 | Priza de fisa tripolara 380V | buc | 1.0000 | 220.00 | 220.00 |
| 205 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc |  |  | 11168.60 ————— 10973.60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116.0000 | 94.60 | 10973.60 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204.0000 | 0.50 | 102.00 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2.0400 | 25.00 | 51.00 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2.8000 | 15.00 | 42.00 |
| 206 | pret | Corpuri de iluminat: IP54, Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc |  |  | 426.00 ————— 0.00 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) | buc | 1.0000 | 426.00 | 426.00 |
| 207 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc |  |  | 9392.77 ————— 9289.72 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98.2000 | 94.60 | 9289.72 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4.0800 | 25.00 | 102.00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.2100 | 5.00 | 1.05 |
| 208 | Pret | Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat) | buc |  |  | 167.00 ————— 0.00 |
|  | 21245454111 | Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat) | buc | 1.0000 | 167.00 | 167.00 |
|  |  | 2.2. Instalatii sanitare |  |  |  |  |
| 209 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Cuprinde: - confectionarea si montarea suportilor; - montarea incalzitorului si racordarea la instalatie) boiler existent | buc |  |  | 335.95 ————— 271.50 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.4600 | 94.60 | 138.116 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.4000 | 94.60 | 37.84 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0.9300 | 94.60 | 87.978 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.0800 | 94.60 | 7.568 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1.0000 | 36.00 | 36.00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5.7000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0.3000 | 16.70 | 5.01 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0.6000 | 32.50 | 19.50 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1.0000 | 2.60 | 2.60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.0020 | 350.00 | 0.70 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0040 | 84.00 | 0.336 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0.0050 | 60.00 | 0.30 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2.3. Sistemul de ventilare |  |  |  |  |
| 210 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1.05 | buc |  |  | 1596.16 ————— 1353.73 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14.3100 | 94.60 | 1353.726 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.3500 | 14.50 | 5.329 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0.2000 | 60.00 | 12.60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.2500 | 24.00 | 6.30 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24.0000 | 0.35 | 8.82 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0.1500 | 24.00 | 3.78 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0.2000 | 55.00 | 11.55 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24.0000 | 0.30 | 7.56 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.1000 | 25.00 | 2.50 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0.2500 | 700.00 | 175.00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0.4500 | 20.00 | 9.00 |
| 211 | VB01A2 | Clapeta montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (doar manopera si utilajele) | buc |  |  | 309.55 ————— 305.56 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3.2300 | 94.60 | 305.558 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.1500 | 25.00 | 3.75 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0200 | 12.00 | 0.24 |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |
| 212 |  | Ventilator axial silentios TD- 500/150-S,"Soler&Palau" | buc |  |  | 3620.00 ————— 0.00 |
|  | 4555344 | Ventilator axial silentios TD- 500/150-S,"Soler&Palau", | buc | 1.0000 | 3620.00 | 3620.00 |
| 213 |  | Supapa de sens MCA-500/150 | buc |  |  | 899.00 ————— 0.00 |
|  | 44425 | Supapa de sens MCA-500/150 | buc | 1.0000 | 899.00 | 899.00 |

Intocmit	 Iulian Coscodan (cert. 2026-ED nr. 0072)

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)