APROBAT

Director I.P. OCMAN

”Moldova Concert”

Andrei LOCAMAN

CAIET DE SARCINI

PARTEA I

Executarea îmbrăcămintei ”pardosea de covor” la etajul 3 (balcon) din sala de spectacole a Palatului Național ”Nicolae Sulac” din mun. Chișinău.

- Întroducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară. Prezentul caiet de sarcini conține specificații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel, încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante. Cerințele impuse în continuare sunt minimale. Vor fi luate în considerare numai ofertele a căror propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din acest caiet de sarcini.

În acest sens, orice ofertă de achiziție care se abate de la prevederile caietului de sarcini, sau prezintă oferta cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în aceasta, sau care nu satisfac cerințele impuse în aceasta, va fi respinsă ca fiind neconformă.

- Scurtă descriere

Obiectul contractului îl constituie lucrările de executare a îmbrăcămintei ”pardosea de covor” la etajul 3 (balcon) din sala de spectacole a Palatului Național ”Nicolae Sulac” din mun. Chișinău, str. Pușkin 21.

Palatul Național „Nicolae Sulac” este o locație de concerte și festivaluri din centrul Chișinăului. Cu o arhitectură originală și cu un aspect somptuos, Palatul Național din Chișinău își are originile în anul 1972, când se numea Sala de sesiuni. Astăzi se organizează spectacole, concerte de mare anvergură cu prestația artiștilor de talie națională și internațională.

În vederea Executării îmbrăcămintei ”pardosea de covor”, executorul va utiliza:

- Mochetă ignifugată, conform următoarelor caracteristici tehnice și de calitate:

| Culoare | Agreată cu Beneficiarul |
| --- | --- |
| Grosime | 15,5 mm |
| Clasa trafic | 34 (EN 685) |
| Greutatea m2 | 2800 gr/m2 |
| Tip fir | Poliamidă 100% |
| Rezistentă la foc | Cfl-s1 |

Pardoselile existente sunt alcătuite din îmbrăcăminte – stratul de uzură, care urmează a fi îndepărtat și înlocuit cu altul nou (mochetă) și stratul suport (șapa) care necesită a fi reparată.

- Cerințe față de întocmirea propunerii tehnice și financiare

Propunerea tehnică se va elabora după cerințele tehnice și de calitate menționate mai sus. Operatorul economic împreună cu oferta va anexa documentația ce specifică detaliile tehnice, culoarea, materialul și alte informații adiționale. Operatorul economic are obligația în termen de 3 zile după depunerea ofertelor în SIA RSAP să prezinte mostrele la sediul I.P. OCMAN ”Moldova Concert”.

- Cerințe privind calitatea

Produsele care fac obiectul achiziției trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ, conform standardelor în vigoare și să îndeplinească caracteristicile prezentate.

- Documente însoțitoare

Documentele solicitate de achizitor la evaluarea ofertei, livrarea și instalarea:

- Mostră de mochetă;

- Declarații de conformitate;

- Rapoartele care au stat la baza declarațiilor de conformitate;

- Certificate de garanție;

- Manuale de utilizare și întreținere (unde este cazul);

- Lista componentelor livrate;

- Actul de recepție cantitativ și calitativ.

- Execuție

Lucrările de execuție a pardoselilor vor începe numai după verificarea calității materialelor de către beneficiar.

În timpul execuției la stratul de suport se vor verifica abaterile de la planeitate. Dacă suprafața pe care se aplică mocheta prezintă neregularități frecvente, aceasta se va corecta prin frecare cu o piatră abrazivă şi gletuire subţire (max. 1,5 mm grosime). Chituirea sau gletuirea stratului suport se va face cu mortar. Mortarul pentru glet se aplică în grosime cât mai redusă (1,2 mm) iar materialul se întinde cu un şpaclu lat din PVC ținând apăsat cu o înclinație de cea 30° faţă de suprafața de aplicare şi, în același timp, cu muchia de rezemare la un unghi de 45°, faţă de direcția de tragere a materialului, astfel ca ieșirea din câmpul şpaclului a mortarului să aibă loc numai în direcția suprafeței încă neacoperită. Întinderea mortarului se mai poate face (şi pentru chituire) folosind în loc de şpaclu o drişcă metalică pentru glet, din tablă de oţel flexibilă de 0,4...0,5 mm. După 3-4 ore de la aplicarea gletului sau 14-16 ore de la aplicarea chitului, suprafața respectivă se va șlefui cu o piatră abrazivă, spre a se înlătura bavurile sau alte asperități.

Înainte de a fi montat stratul de uzură din mochetă, se va asigura, cu minimum 48 ore înainte de montarea îmbrăcămintei, următorul regim climatic interior:

• temperatura de cel puțin + 16°C;

• umiditatea relativă a aerului de maximum 65%.

Regimul higrotermic prescris se va menține în tot timpul executării lucrărilor şi cel puțin 30 zile după terminarea acestor operațiuni, dacă între timp nu s-a trecut la regimul de exploatare normală a încăperilor.

Montarea covorului croit se va efectua în conformitate cu un plan de montaj, întocmit în prealabil, cu respectarea următoarelor criterii:

- fâșiile de covor se vor amplasa paralel cu unul din pereții încăperii, cu rosturile dintre ele orientate în direcția de circulație maximă şi dacă este posibil şi în direcția principalei surse de lumină naturală;

- se va urmări repartizarea cea mai economică a fâşiilor de covor, cu minimum de rosturi şi de fâşii mai înguste de 50 cm;

- covorul va fi adus în încăperile în care va fi montat, se va derula sulul şi se va tăia in

fâşii, cu 2-3 cm mai lungi decât dimensiunea respectivă a încăperii. Pentru valorificarea

capetelor de material, rămase după tăierea fâşiilor la dimensiunile necesare, se admite ca o fâșie să se realizeze din două bucăţi, însă nu mai mult de una pentru o încăpere.

- înainte de aplicarea adezivului, atât suprafața stratului suport, cât şi spatele fâșiilor de covor, se vor curăţa bine de praf, cu ajutorul unor perii şi al unei cârpe. De asemenea, se va curăţa bine încălțămintea muncitorilor şi nu se va circula cu ea în afara încăperilor în care se lucrează.

- fâșiile de covor curățate, vor fi așezate din nou (nelipite) în poziție de montaj, cu marginile longitudinale petrecute pe o lățime de cea 2 cm. începând cu ultima fâşie aşezată, se apucă unul din capetele fâşiilor şi se aşează peste capătul opus, astfel ca cele două jumătăți ale fiecărei fâşii să se suprapună, iar spatele covorului va fi la exteriorul fiecărei bucle astfel formate.

- se va aplica câte un strat de adeziv de către doi muncitori, concomitent, atât pe jumătățile fâșiilor de covor întoarse cât şi pe suprafața stratului suport care a rămas astfel neacoperită;

- de-a lungul tuturor marginilor longitudinale ale fâşiilor de covor cât şi a marginilor înnăditurilor, se va lăsa câte o zonă de cea 50 mm lăţime neunsă cu adeziv, pentru a împiedica, în această fază, lipirea covorului în dreptul marginilor;

- fâşiile aşezate anterior pe stratul suport pentru aclimatizare, se vor ridica şi depozita într-o încăpere alăturată cu faţa în jos şi peste hârtii curate, pentru a se putea aplica adezivul pe întreaga suprafaţă a stratului suport şi a fâşiilor de covor;

- modul de aplicare a adezivului, timpul necesar pentru evaporarea excesului de solvent, modul de tăiere a marginilor longitudinale precum şi modul de lipire a rosturilor, vor fi aceleaşi ca la lipirea covorului pe jumătăţi de încăpere;

- operația de lipire se va executa de doi muncitori care apucă fâşia de ambele capete şi o aplică cu atenţie exact pe locul respectiv, conform planului de montaj, dintr-o singură dată, deoarece deplasările ulterioare ale fâşiei sunt dificile şi se produc defecţiuni.

- Condiții de garanție:

- Antreprenorul trebuie să garanteze beneficiarului, că toate produsele ofertate sunt noi, nefolosite, nu sunt produse demo, recondiționate, sau refuzate de alt beneficiar.

- Perioada de garanție minim: 24 luni de la data livrării și montării.

- Antreprenorul va asigura asistența tehnică, reparațiile precum și înlocuirea componentelor defecte, în mod gratuit, pe toată perioada de garanție.

- Timpul de intervenție de la data sesizării defecțiunii: maxim 2 zile lucrătoare.

- Obligații:

- Antreprenorul are obligația de a efectua lucrări de remediere a neconformităților acolo unde este cazul.

- Antreprenorul are obligația de a deține în dotarea echipelor de montaj a uneltelor / sculelor necesare, respectiv aspirator pentru preluarea prafului și altor deșeuri rezultate în urma montajului și testarea respectivelor produse.

- Recepția

Recepția cantitativ și calitativ se va efectua la finalizarea livrării și instalării.  Beneficiarul va desemna o persoană responsabilă în derularea contractului, care va comunica cu prestatorul în vederea rezolvării eficiente a problemelor tehnice care pot apărea. Efectuarea plății către contractant se va efectua în tranșe, conform graficului de execuție stabilit în comun acord cu beneficiarul.

Elaborat   SEMNAT

OKAY Project SRL