Anexa nr. 1

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Chipiu şi bonetă de ceremonie/serviciu

  - Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2. |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 . |
| 3 | şnur | Conform modelului aprobat . |
| 4 | şiret | Conform modelului aprobat. |
| 5 | Nasturi (2 buc.) | Nasturii sînt de formă rotundă şi au în centru imaginea conturată a Stemei de Stat a Republicii Moldova în relief, cu diametrul de 14 mm, gri-metalizat. |
| 6 | Cocardă pentru bonetă (brodat) | Conform modelului aprobat. |

1.2 Chipiu de culoare albastru închis din ţesătură de lînă în amestec. Chipiul este obţinut prin coasere, are formă spaţială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal şi cozoroc. Forma spaţială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă şi fîşia din spumă de cauciuc amplasate pe perimetrul calotei, de elementul interior rigid al bordurii verticale şi elementul rigid interior din partea frontală a produsului. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lăţimea anterioară – 50 mm, lăţimea laterală – 40 mm,  două repere posterioare simetrice cu lăţimea 40 mm. În cusătura de asamblare a calotei şi bordului este introdus un paspoal de culoare gri-metalizat. Bordura este verticală, cu lăţimea de 50 mm. Pe părţile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părţile laterale inferioare a bordurii sunt fixaţi simetric doi nasturi metalici de culoare argintie, de care este fixat pe partea anterioară un şnur împletit de culoare gri-metalizat, care la nivelul cozorocului este dublat cu un segment suplimentar de şnur. Între nasturii metalici pe partea posterioară inferioară a bordurii verticale este aplicat prin coasere la distanţa de 3 mm de la marginea inferioară a chipiului un şiret de culoare gri-metalizat. Reperul central frontal este de formă trapezoidală cu latura mare (spre calotă) de 70 mm, cu latura mică (spre cozoroc) de 55 mm şi laturile laterale de 100 mm. Pe partea centrală a reperului  se aplică cocarda. Cozorocul are formă rigidă, este constituit din două repere din ţesătură de bază şi elemente interioare de rigidizare. Pe marginea exterioară a cozorocului este aplicat prin coasere la distanţa de 5 mm de la margine un şiret de culoare gri-metalizat. Chipiul este prelucrat cu căptuşeală  din ţesătură din viscoză şi bordură interioară cu lăţimea de 40 mm din piele artificială cu perforaţii.

1.3 Bonetă pentru femei de culoare albastru închis din ţesătură de lînă în amestec. Boneta obţinută prin coasere, constituită din calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, două repere simetrice borduri laterale şi două repere simetrice boruri răsfrînte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare şi cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrînte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite din partea superioară frontală, latura inferioară şi latura laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Borurile răsfrînte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale borurilor răsfrînte sunt prelucrate cu paspoal de culoare verde. Pe bordurul răsfrînt din partea stînga  a bonetei, la distanţa de 50 mm de la linia medie frontală a produsului şi la distanţa de 10 mm de la terminaţia inferioară a bonetei este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptuşeală din ţesătură din viscoză şi bordură interioară cu lăţimea de 20 mm din piele artificială.

La confecţionarea chipiului şi a bonetei obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv şi culoarea stofei de bază (nuanţa de albastru închis).

GOST 4103-82.

Anexa nr. 2

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Compleu: veston şi

pantaloni de ceremonie/serviciu pentru bărbaţi

1.1  Materialele folosite

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 |
| 3 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100% densitatea 135-142 % |
| 4 | Epoleți | Conform modelului aprobat |
| 5 | Nasturi pentru uniformă | Nasturii sînt de formă rotundă şi au în centru imaginea conturată a Stemei de Stat a Republicii Moldova în relief: a) cu diametrul de 24 mm, de culoare gri-metalizat – la vestonul de ceremonie pentru bărbaţi; b) cu diametrul de 14 mm, gri-metalizat – la mînicile vestonului pentru bărbaţi |

1.2 Vestonul de culoare albastru-închis, de siluetă semi-ajustată, cu lungimea până la linia pliului subfesier este compus din faţă, clin lateral, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situaţi pe trei nivele.

Partea din faţă se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileţi şi clapă. Lăţimea clapei constituie 55 mm.

Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părţilor din spate cu clinii laterali se prelucrează şliţuri cu lungimea de 290 mm şi lăţimea de 40 mm.

Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior şi inferior. La nivelul terminaţiei mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un şliţ cu colţul deschis cu lungimea de 95 mm şi lăţimea de 30 mm. Şliţul este decorat cu patru butoniere şi nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul.

Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanţa dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanţa dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colţ constituie 350 mm, lăţimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm.

În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm şi lăţimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special şi a Poliţiei de Frontieră a Republicii Moldova.

Produsul este prelucrat cu căptuşeală până la terminaţia produsului.

1.3 Pantalonii de culoare albastru-închis sau gri-închis, de siluetăsemi-ajustată se constituie din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar din material plastic spiralat.

Faţa este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptuşeală. Partea din faţă prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lăţimea de 2 mm.

Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părţi. Pe elementul spate dreapta la distanţa de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileţi cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture şi butonieră.

Pe cusătura laterală se aplică o panglică ţesută cu lăţimea de 22 mm cu rol de lampas. Panglica prezintă fundal albastru închis pe care se amplasează trei dungi de culoare verde. Dungile laterale prezintă lăţime de 2 mm, iar cea centrală – de 8 mm.

Betelia cu lăţimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici (şapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).

La confecţionarea vestonului şi pantalonilor de ceremonie obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv nuanţa de culoare a stofei.Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor, pantalonilor) se consultă GOST 18825-84 (pentru veston) şi GOST 28474-90 (pentru pantaloni).

GOST 4103-82.

Anexa nr. 3

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Compleu: veston (jachetă) şi fustă de ceremonie/serviciu pentru femei

1.1  Materialele folosite

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 |
| 3 | Epoleți | Conform modelului aprobat |
| 4 | Nasturi pentru uniformă | Nasturii sînt de formă rotundă şi au în centru imaginea conturată a Stemei de Stat a Republicii Moldova în relief: a) cu diametrul de 24 mm, de culoare gri-metalizat – la vestonul de ceremonie pentru bărbaţi; b) cu diametrul de 14 mm, gri-metalizat – la mînicile vestonului pentru bărbaţi |

1.2 Jacheta de culoare albastru-închis, de siluetă semiajustată, cu lungimea până la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere al produsului este central la un rând de nasturi, situaţi pe trei nivele. Elementul faţă prezintă linii de „relief”, care trec prin centrul bustului, ajungând până la terminaţia produsului.  Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileţi şi clapă. Lăţimea clapei constituie 55 mm. 		Elementul spate prezintă linii de „relief”, care pornesc din răscroiala mânecii, ajungând până la terminaţia produsului. Mîneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior şi inferior.

La nivelul terminaţiei mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un şliţ cu colţul deschis cu lungimea de 95 mm şi lăţimea de 25 mm. Şliţul este decorat cu trei butoniere şi nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul.

Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur.  Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 95 mm mai sus de linia taliei. Distanţa dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 95 mm. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 115 mm şi lăţimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund.

Produsul este prelucrat cu căptuşeală până la terminaţia produsului.

1.3 Fusta de culoare albastru-închis sau gri-închis de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din faţă, spate şi betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin  fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui.

Partea din faţă prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.

Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se f inalizează cu şliţuri cu lungimea de 230 mm şi lăţimea de 55 mm.

Betelia cu lăţimea de 35 mm se încheie cu un nasture şi o butonieră.

Produsul este prelucrat cu căptuşeală până la terminaţia produsului.

La confecţionarea vestonului şi fustei de ceremonie obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv şi nuanţa de culoare a stofei. Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor, pantalonilor) se consultă GOST 18825-84 (pentru veston) şi model aprobat pentru fustă.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 4

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Pantaloni pentru femei

1.1  Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 |
| 3 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100% densitatea 135-142 % |

1.2 Pantalonii de culoare albastru-închis, de siluetăsemi-ajustată se constituie din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar din material plastic spiralat

Faţa este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptuşeală. Partea din faţă prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lăţimea de 2 mm.

Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părţi. Pe elementul spate dreapta la distanţa de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileţi cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture şi butonieră.

Pe cusătura laterală se aplică o panglică ţesută cu lăţimea de 22 mm cu rol de lampas. Panglica prezintă fundal albastru închis pe care se amplasează trei dungi de culoare verde. Dungile laterale prezintă lăţime de 2 mm, iar cea centrală – de 8 mm.

Betelia cu lăţimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici (şapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar). În părţile laterale a pantalonilor, în betelie, poate fi montat elastic (la confecţionarea în masă).

La confecţionarea pantalonilor pentru femei obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv nuanţa de culoare a stofei.

GOST 19159-85, GOST 4103-82.

Anexa nr. 5

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Pantaloni călduroși de iarnă

Pantalonii sunt constituiți din partea față,spate și betelie. Partea fața este formată din două repere simetrice, dublate cu un strat de sintepon. Cusătura de mijloc se prelucrează cu șliț. Sistemul de închidere a șliței este cu fermoar. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare.

Partea spate este  formată din patru repere, dublate cu un strat de sintepon, superioară-platcă și inferioară.  În partea superioară sunt  Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense, plasate simetric în ambele părți.  Pantalonul este prevăzut cu betelie profilată. Pe betelie se poziționează  găici. Partea din fața , a beteliei, se prelucrează cu elastic. Sistemul de închidere a beteliei se realizează cu nasture și butonieră. Terminația pantalonilor se prelucrează cu tăietură închisă,  în care se montează elastic și tratată cu o inserție specială pentru  protecție împotriva abraziunii.

- Stofă de bază:  Rip-Stop” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Densitatea (greutatea) constituie: 220-250 gr/m².

Rezistent la razele ultraviolet.

Culoare albastru închis.

- Căptuşeală  pe sintepon cu densitatea  200 gr/ m2

Garanţie minim 12 luni din momentul eliberării în port.