# ANUNȚ DE PARTICIPARE

Achiziționarea infrastructurii pentru modernizarea

sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI)

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

2.  IDNO: 79592

3.   Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bulevardul Grigore Vieru 1

4.   Numărul de telefon: 022 822 348 / 022 822 338

5.    Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.contracte@bnm.md, www.bnm.md

6.     Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” M-Tender.

7.   Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție a infrastructurii pentru modernizarea sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI):

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unita-tea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, fără TVA, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1: Servere și echipamente de stocare de date |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 48820 000-2 | Server tip I cu sistem de operare pentru virtualize-re | buc | 2 | Tip: Server de tip I cu sistem de operare pentru virtualizare Cerințe generale: Echipamentele oferite în cadrul achiziţiei trebuie să fie noi, calitative, produse de producători renumiți, bine cunoscuți internaţional în domeniul TI. Configuraţia echipamentului trebuie să fie compusă din componente reciproc compatibile şi să asigure funcţionarea optimă a sistemului în ansamblu. În cazul existenţei certificatelor de compatibilitate şi atestare a calităţii, o copie sau referinţa Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Server de tip I cu următoarele caracteristici minime: Chassis: Rack mount, 2 U, up to 29 inches (73.6 cm) deep, Processor: Two (2x) 24 Core processors, echivalent Intel Xeon Gold 6240R, 35.75MB cache, 2.4 GHz base frequency, 24 cores, 48 threads, Hyper-Threading Technology, Virtualization Technology (VT-x), Intel EPT (server with maximum capacity of 2 processor sockets) Memory: 512GB DDR4 ECC Registered Memory RAID controller: Hardware RAID 0/1 Controller, min 2 GB Flash-Backed Write Cache, Mixed mode support (RAID & HBA) Hard drives: Two (2x) 480GB SATA SSD Mix use 6Gbps; Cooling system: Full Redundant hot plug fans Power supply: Dual, Hot-Plug, Redundant power supplies, Titanium Certified Network interfaces: - Two (2x) – 10 GbE SFP+ - Two (2x) – 1 GbE BASE-T - One (1x) – 1 Ethernet Management port HBA: Two (2x) Single Port 16 Gb Fiber Channel HBA, including SFP+ transceivers for multimode cable Diagnostic LEDs: On front panel Server management (SM): - Dedicated Ethernet NIC for management. - Local and remote control of system resources (manage, diagnose and monitor). - Remote power control, remote firmware updating, remote presence, capture of OS failure screen (BSOD) via web interface, virtual media attachment to a server of USB drive, CD/DVD drive - Serial over LAN, DHCP, IPMI V2.0, CIM, SNMP, email alerts - LDAP user authentication - Browser based administration with full control over the remote host server's display, keyboard, and mouse, including host OS graphical interface. - Virtual media option that provides virtual CD drive and remote image mounting. - SM & server diagnostics logging. - SSL or SSH encryption. Rack mounting rails: Rails with full extraction Cables (per unitate): - Two (2x) Power cables, PDU connection, - Three (3x) CAT6 5M UTP Patch Cables with RJ45 Connectors, - Two (2x) 3m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable - Two (2x) 10G SFP+ to SFP+ Direct Attached Cable (DAC), 5m, or other solution to connect proposed 10 Gbit Ethernet NIC ports to HPE Aruba 5412R zl2 Switch 10Gb Ports (ROM Version: KB.16.01.0006) Operating Systems Supported: VMware vSphere 7.0 Warranty, service, support and upgrades: 5-Year Next Business Day (Manufacturer remote problem diagnosis and Support, Replacement parts and materials, Onsite hardware support, Firmware updates, Software support) Certificates: Manufacturer Declaration of Conformity Power Efficiency: Energy Star certified Sistem de operare pentru virtualizare preinstalled VMware vSphere Standard pentru 2 CPU, inclusiv 1 an de suport de tipul Basic suport de la Producător Cerințe obligatorii suplimentare: 1. Ofertantul câștigător (Vânzătorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 60 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului; 2.Vânzătorul se obligă în decurs de 5 zile lucrătoare (de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, după livrarea bunurilor) să asigure Beneficiarului asistență la configurarea inițială a echipamentelor livrate în conformitate cu oferta depusă. |  |
| 1.2 | 48820 000-2 | Server tip II cu sistem de operare pentru virtualize-re | buc | 1 | Tip: Server de tip II cu sistem de operare pentru virtualizare Cerințe generale: Echipamentele oferite în cadrul achiziţiei trebuie să fie noi, calitative, produse de producători renumiți, bine cunoscuți internaţional în domeniul TI. Configuraţia echipamentului trebuie să fie compusă din componente reciproc compatibile şi să asigure funcţionarea optimă a sistemului în ansamblu. În cazul existenţei certificatelor de compatibilitate şi atestare a calităţii, o copie sau referinţa Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Server tip II cu următoarele caracteristici minime: Chassis: Rack mount, 2 U, up to 29 inches (73.6 cm) deep Processor: One (1x) 24 Core processor, echivalent Intel Xeon Gold 6240R, 35.75MB cache, 2.4 GHz base frequency, 24 cores, 48 threads, Hyper-Threading Technology, Memory: 512 GB DDR4 ECC Registered Memory RAID controller: Hardware RAID 0/1 Controller, min 2 GB Flash-Backed Write Cache, Mixed mode support (RAID & HBA) Hard drives: Two (2x) 480GB SATA SSD Mix use 6Gbps; Cooling system: Full Redundant hot plug fans Power supply: Dual, Hot-Plug, Redundant power supplies, Titanium Certified Network interfaces: - Two (2x) – 10 GbE SFP+ - Two (2x) – 1 GbE BASE-T - One (1x) – 1 Ethernet Management port HBA: Two (2x) Single Port 16 Gb Fiber Channel HBA, including SFP+ transceivers for multimode cable Diagnostic LEDs: On front panel Server management (SM): - Dedicated Ethernet NIC for management. - Local and remote control of system resources (manage, diagnose and monitor). - Remote power control, remote firmware updating, remote presence, capture of OS failure screen (BSOD) via web interface, virtual media attachment to a server of USB drive, CD/DVD drive - Serial over LAN, DHCP, IPMI V2.0, CIM, SNMP, email alerts - LDAP user authentication - Browser based administration with full control over the remote host server's display, keyboard, and mouse, including host OS graphical interface. - Virtual media option that provides virtual CD drive and remote image mounting. - SM & server diagnostics logging. - SSL or SSH encryption. Rack mounting rails: Rails with full extraction Cables (per unitate): - Two (2x) Power cables, PDU connection, - Three (3x) CAT6 5M UTP Patch Cables with RJ45 Connectors, - Two (2x) 3m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable - Two (2x) 10G SFP+ to SFP+ Direct Attached Cable (DAC), 5m, or other solution to connect proposed 10 Gbit Ethernet NIC ports to HPE Aruba 5412R zl2 Switch 10Gb Ports (ROM Version: KB.16.01.0006) Operating Systems Supported: VMware vSphere 7.0 Warranty, service, support and upgrades: 5-Year Next Business Day (Manufacturer remote problem diagnosis and Support, Replacement parts and materials, Onsite hardware support, Firmware updates, Software support) Certificates: Manufacturer Declaration of Conformity Power Efficiency: Energy Star certified Sistem de operare pentru virtualizare preinstalled VMware vSphere Standard pentru 1 CPU, inclusiv 1 an de suport de tipul Basic suport de la Producător Cerințe obligatorii suplimentare: 1. Ofertantul câștigător (Vânzătorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 60 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului; 2.Vânzătorul se obligă în decurs de 5 zile lucrătoare (de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, după livrarea bunurilor) să asigure Beneficiarului asistență la configurarea inițială a echipamentelor livrate în conformitate cu oferta depusă. |  |
| 1.3 | 48820 000-2 | Server de tip III cu sistem de operare pentru virtualize-re | buc | 1 | Tip: Server de tip III cu sistem de operare pentru virtualizare Cerințe generale: Echipamentele oferite în cadrul achiziţiei trebuie să fie noi, calitative, produse de producători renumiți, bine cunoscuți internaţional în domeniul TI. Configuraţia echipamentului trebuie să fie compusă din componente reciproc compatibile şi să asigure funcţionarea optimă a sistemului în ansamblu. În cazul existenţei certificatelor de compatibilitate şi atestare a calităţii, o copie sau referinţa Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Server tip III cu următoarele caracteristici minime: Chassis: Rack mount, 2 U, up to 29 inches (73.6 cm) deep Processor: One (1x) 24 Core processor, echivalent Intel Xeon Gold 6240R, 35.75MB cache, 2.4 GHz base frequency, 24 cores, 48 threads, Hyper-Threading Technology, Memory: 512 GB DDR4 ECC Registered Memory RAID controller: Hardware RAID 0/1/5/6 Controller, min 8 GB Flash-Backed Write Cache, Mixed mode support (RAID & HBA) Hard drives: Two (2x) 480GB SATA SSD Mix use 6Gbps; Four (4x) 8TB 7.2k RPM, NLSAS 12Gbps 512e 3.5in, Hot-plug Cooling system: Full Redundant hot plug fans Power supply: Dual, Hot-Plug, Redundant power supplies, Titanium Certified Network interfaces: - Two (2x) – 10 GbE SFP+ - Two (2x) – 1 GbE BASE-T - One (1x) – 1 Ethernet Management port HBA: Two (2x) Single Port 16 Gb Fiber Channel HBA, including SFP+ transceivers for multimode cable Diagnostic LEDs: On front panel Server management (SM): - Dedicated Ethernet NIC for management. - Local and remote control of system resources (manage, diagnose and monitor). - Remote power control, remote firmware updating, remote presence, capture of OS failure screen (BSOD) via web interface, virtual media attachment to a server of USB drive, CD/DVD drive - Serial over LAN, DHCP, IPMI V2.0, CIM, SNMP, email alerts - LDAP user authentication - Browser based administration with full control over the remote host server's display, keyboard, and mouse, including host OS graphical interface. - Virtual media option that provides virtual CD drive and remote image mounting. - SM & server diagnostics logging. - SSL or SSH encryption. Rack mounting rails: Rails with full extraction Cables (per unitate): - Two (2x) Power cables, PDU connection, - Three (3x) CAT6 5M UTP Patch Cables with RJ45 Connectors, - Two (2x) 3m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable - Two (2x) 10G SFP+ to SFP+ Direct Attached Cable (DAC), 5m, or other solution to connect proposed 10 Gbit Ethernet NIC ports to HPE Aruba 5412R zl2 Switch 10Gb Ports (ROM Version: KB.16.01.0006) Operating Systems Supported: VMware vSphere 7.0 Warranty, service, support and upgrades: 5-Year Next Business Day (Manufacturer remote problem diagnosis and Support, Replacement parts and materials, Onsite hardware support, Firmware updates, Software support) Certificates: Manufacturer Declaration of Conformity Power Efficiency: Energy Star certified Sistem de operare pentru virtualizare preinstalled VMware vSphere Standard pentru 1 CPU, inclusiv 1 an de suport de tipul Basic suport de la Producător Cerințe obligatorii suplimentare: 1. Ofertantul câștigător (Vânzătorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 60 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului; 2.Vânzătorul se obligă în decurs de 5 zile lucrătoare (de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, după livrarea bunurilor) să asigure Beneficiarului asistență la configurarea inițială a echipamentelor livrate în conformitate cu oferta depusă. |  |
| 1.4 | 48820 000-2 | Server de tip IV | buc | 1 | Tip: Server de tip IV Cerințe generale: Echipamentele oferite în cadrul achiziţiei trebuie să fie noi, calitative, produse de producători renumiți, bine cunoscuți internaţional în domeniul TI. Configuraţia echipamentului trebuie să fie compusă din componente reciproc compatibile şi să asigure funcţionarea optimă a sistemului în ansamblu. În cazul existenţei certificatelor de compatibilitate şi atestare a calităţii, o copie sau referinţa Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Server tip IV cu următoarele caracteristici minime: Chassis: Rack mount, 2 U, up to 29 inches (73.6 cm) deep Processor: One (1x) 10 Core processors, echivalent Intel Xeon Silver 4210R, 13.75MB cache, 2.4 GHz base frequency, 10 cores, 20 threads, Hyper-Threading Technology, Memory: 16 GB DDR4 ECC Registered Memory RAID controller: Hardware RAID 0/1/5/6 Controller, min 8 GB Flash-Backed Write Cache, Mixed mode support (RAID & HBA) Hard drives: Two (2x) 480GB SATA SSD Mix use 6Gbps; Four (8x) 4TB 7.2k RPM, NLSAS 12Gbps 512e 3.5in, Hot-plug Cooling system: Full Redundant hot plug fans Power supply: Dual, Hot-Plug, Redundant power supplies, Titanium Certified Network interfaces: - Two (2x) – 10 GbE SFP+ - Two (2x) – 1 GbE BASE-T - One (1x) – 1 Ethernet Management port Diagnostic LEDs: On front panel Server management (SM): - Dedicated Ethernet NIC for management. - Local and remote control of system resources (manage, diagnose and monitor). - Remote power control, remote firmware updating, remote presence, capture of OS failure screen (BSOD) via web interface, virtual media attachment to a server of USB drive, CD/DVD drive - Serial over LAN, DHCP, IPMI V2.0, CIM, SNMP, email alerts - LDAP user authentication - Browser based administration with full control over the remote host server's display, keyboard, and mouse, including host OS graphical interface. - Virtual media option that provides virtual CD drive and remote image mounting. - SM & server diagnostics logging. - SSL or SSH encryption. Rack mounting rails: Rails with full extraction Cables (per unitate): - Two (2x) Power cables, PDU connection, - Three (3x) CAT6 5M UTP Patch Cables with RJ45 Connectors, - Two (2x) 10G SFP+ to SFP+ Direct Attached Cable (DAC), 5m, or other solution to connect proposed 10 Gbit Ethernet NIC ports to HPE Aruba 5412R zl2 Switch 10Gb Ports (ROM Version: KB.16.01.0006) Warranty, service, support and upgrades: 5-Year Next Business Day (Manufacturer remote problem diagnosis and Support, Replacement parts and materials, Onsite hardware support, Firmware updates, Software support) Certificates: Manufacturer Declaration of Conformity Power Efficiency: Energy Star certified Cerințe obligatorii suplimentare: 1. Ofertantul câștigător (Vânzătorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 60 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului; 2.Vânzătorul se obligă în decurs de 5 zile lucrătoare (de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, după livrarea bunurilor) să asigure Beneficiarului asistență la configurarea inițială a echipamentelor livrate în conformitate cu oferta depusă. |  |
| 1.5 | 30233000-1 | Echipa-ment de stocare date | buc | 2 | Tip: Echipament de stocare date Cerințe generale: Echipamentele oferite în cadrul achiziţiei trebuie să fie noi, calitative, produse de producători renumiți, bine cunoscuți internaţional în domeniul TI. Configuraţia echipamentului trebuie să fie compusă din componente reciproc compatibile şi să asigure funcţionarea optimă a sistemului în ansamblu. În cazul existenţei certificatelor de compatibilitate şi atestare a calităţii, o copie sau referinţa Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Echipament de stocare date cu următoarele caracteristici: Redundancy: The storage architecture need to be designed to eliminate any single point of failure (hardware or software) in the system. Redundant power supplies, batteries and fans. Type of controllers: - Dual hot-swappable active/active controllers. - At least 24GB System Cache. - 4 host ports per controller, 8 host port per array. - FC host connectivity 16Gb. - Battery-free cache backup. RAID supported: 0, 1, 5, 6, 10. Fibre Channel Host Ports included: 8 x 16Gb/s Fibre Channel Host Ports with SFP installed. Mangement ports: 1 Ethernet port per controller for management Features included: - Thin provisioning; - Space reclamation; - Remote replication via IP; - Volume copy; - Snapshot capability; Effective formatted space: - 1.92TB SAS 12G RI. Number of drives min 12. - 2.4TB 12G SAS 10K HDD. Number of drives min 12. Spare drive mechanism: Distributed sparing, no dedicated spare drive. If storage requires spare drives, than min 2 x additional drives per each disk type should be offered Host OS Support: VMware vSphere Rack mounting: Rack mounting hardware included Warranty, service, support and upgrades: 5 years, NBD Cables: Power cords included, Two (2x) CAT6 7M UTP Patch Cables with RJ45 Connectors Certificates: Manufacturer Declaration of Conformity Power Efficiency: Energy Star certified Cerințe obligatorii suplimentare: 1. Ofertantul câștigător (Vânzătorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 60 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului; 2. Vânzătorul se obligă în decurs de 5 zile lucrătoare (de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, după livrarea bunurilor) să asigure Beneficiarului asistență la configurarea inițială a echipamentelor livrate în conformitate cu oferta depusă. |  |
| 1.6 | 32420000-3 | Modul suplimen-tar 10G pentru echipa-mentul activ de rețea Aruba 5412R zl2 Switch | buc | 4 | Tip: Modul cu 8 porturi 10Gb pentru Aruba 5412R zl2 Switch Cerințe generale: Bunul oferit în cadrul achiziţiei trebuie să fie nou, calitativ, cu provenienţă de la producătorii renumiți, bine cunoscuți internaţional în domeniul TI. În cazul existenţei certificatelor de compatibilitate şi atestare a calităţii, o copie sau referinţa Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Caracteristics: Modul 8 porturi 10Gb Aruba 8p 1G/10GbE SFP+ v3 zl2 Mod, sau echivalentul, pentru Aruba 5412R zl2 Switch Transcivers (per unitate): - 5 (five) x HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver - 1(one) x 10G SFP+ LC LR Transceiver Direct Attached Cables DAC (per unitate): - 1 (one) x 10G SFP+ to SFP+ 5m Direct Attached Cable or other solution to connect SFP+ to SFP+ - 1 (one) x 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attached Cable or other solution to connect SFP+ to SFP+ Optical Patch cord (per unitate): - 5 (five) x LC-LC, 1m, OM4 Multimode Optical Patch Cord - 2 (two) x LC-LC, 3m, OM4 Multimode Optical Patch Cord - 1(one) x LC-LC, 5m, OM4 Multimode Optical Patch Cord Warranty: 5 years Power Efficiency: Energy Star certified Termen de livrare: Ofertantul câștigător (Vânzătorul) se obligă să livreze bunurile în decurs de 60 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului. |  |
| Valoarea estimată, lei, fără TVA, lot 1: |  |  |  |  |  | 1 645 766,67 |
| Lotul 2: Soluție software pentru backup |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 48710000-8 | Soluție software pentru realizarea copiilor de rezervă | buc | 1 | Tip: Soluție software pentru realizarea copiilor de rezervă. Cerințe generale: - Tipul de licențiere – perpetual; - Modelul de licențiere – per CPU(6 buc) sau per VM(30 buc.) - Suport de la producător – 12 luni din data acceptanței soluției; Soluția trebuie să posede minim următoarele caracteristici: - Suportul platformei de virtualizare VMware vSphere 6.7, 7.0; - Suportul în efectuarea copiilor de rezervă a următoarelor mașini virtuale: Microsoft Windows Server 2012 și mai nou; RHEL/CentOS/Oracle Linux 6 și mai nou; - Soluția trebuie să posede crearea politicilor de backup după mai multe criterii (Mașini Virtuale, tipul copiei de rezervă, nr. de copii, perioada de retenție, perioada rulării etc); - Soluția trebuie să suporte efectuarea copiilor de rezervă pe unități de tip “tape library”; - Soluția trebuie să suporte efectuarea copiilor de rezervă de tip “synthetic backup”; - Soluția trebuie să suporte efectuarea copiei de rezervă a propriei configurații; - Soluția trebuie să suporte Rest API pentru configurarea și gestionarea acesteia; - Soluția trebuie să suporte efectuarea copiilor de rezervă a mașinilor virtuale fără instalarea componentelor suplimentare în cadrul mașinii virtuale; - Soluția trebuie să suporte de-duplicarea și compresarea copiilor de rezervă; - Soluția trebuie să ofere mecanisme de testare a copiilor de rezervă; - Soluția trebuie să suporte restabilirea mașinilor virtuale atât în întregime, cât și la nivel de discuri individuale; - Soluția trebuie să suporte restaurarea granulară a bazelor de date Oracle (cu suportul ASM). Soluția trebuie să fie certificată după Oracle Backup Solutions Program(BSP); - Soluția trebuie să suporte lansarea mașinilor virtuale direct din repozitoriul copiilor de rezervă pentru platforma de virtualizare VMware vSpehre; - Soluția trebuie să suporte notificări privind statutul efectuării copiilor de rezervă; Cerințe obligatorii suplimentare: Lucrările de instalare, configurare, punerea în funcțiune a soluției și asigurarea suportului la definirea/configurarea politicilor inițiale și transferul de cunoștințe Beneficiarului inclusiv furnizarea documentației de instalare, configurare și restabilire a serviciului oferit, trebuie să fie executate de Ofertant, iar costul acestora trebuie să fie incluse în ofertă. Termen de livrare: În perioada 01.09.2021-31.09.2021 care include și timpul lucrărilor de instalare, configurare și punerea în funcțiune a soluției. |  |
| Valoarea estimată, lei, fără TVA, lot 2: |  |  |  |  |  | 286 741,67 |
| Lotul 3: Subscriere anuală pentru Sistemul de Operare Red Hat Enterprise Linux Server Standard |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 48600000-4 | Subscriere anuală pentru Sistemul de Operare Red Hat Enterprise Linux Server Standard | buc | 7 | Tip: Subscriere anuală pentru Sistemul de Operare Red Hat Enterprise Linux Server Standard + High Availability addon, pentru 12 luni Cerințe generale: - Access către patch-uri, actualizări, upgrade-uri - Cazuri de asistență nelimitate; - Acces la portalul Knowledgebase; Termen de livrare: În perioada 01.09.2021-31.09.2021 |  |
| Valoarea estimată, lei, fără TVA, lot 3: |  |  |  |  |  | 135 825,00 |
| Valoarea estimată totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 2 068 333,33 |

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

Termenii și condițiile de prestare:

- Pentru Lotul 1:  Bunurile vor fi livrate de către Vânzător la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru 1,  în termen de 60 zile lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului. Vânzătorul se obligă în decurs de 5 zile lucrătoare (de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, după livrarea bunurilor) să asigure Beneficiarului asistență la configurarea inițială a echipamentelor livrate în conformitate cu oferta depusă.

- Pentru Lotul 2:   Bunurile vor fi livrate de către Vânzător la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru 1, în perioada 01.09.2021-31.09.2021 care include și timpul lucrărilor de instalare, configurare și punerea în funcțiune a soluției;

- Pentru Lotul 3:  Bunurile  vor fi livrate de către Vânzător la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru 1, în perioada 01.09.2021-31.09.2021.

Termenii și condițiile de plată: Achitarea Bunurilor de către Cumpărător se va efectua integral după livrarea bunurilor, în decurs de 15 zile lucrătoare, în baza actului de predare-primire/ actului de acceptanță (după caz) semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție (după caz) și a facturii fiscale.

9. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021.

10.  Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul ofertei | Original confirmat prin semnătura electronică – conform formularului F3.1. din documentația de atribuire | Da |
| 2 | Garanție pentru ofertă | Forma garanţiei: a) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Banca Naţională a Moldovei Denumirea Băncii: Banca Naţională a Moldovei Codul fiscal: 79592 IBAN: MD12NB000000000004914852 Contul bancar: NBMDMD2X cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție prin LD” sau, b) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei din documentația de atribuire | Da |
| 3 | Garanția de bună execuție | Forma garanției de bună execuție: - Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Banca Naţională a Moldovei Denumirea Băncii: Banca Naţională a Moldovei Codul fiscal: 79592 IBAN: MD65NB000000000004914771 Contul bancar: NBMDMD2X cu nota “Pentru garanţia de bună executare a contractului la procedura de achiziție prin LD” sau b. Garanția de bună execuție emisă de o bancă conform formularului F3.3 din documentația de atribuire. | Da (se va prezenta de către ofertantul câștigător la încheierea contractului) |
| 4 | Specificații tehnice | Original confirmat prin semnătura electronică –conform formularului F4.1. din documentația de atribuire | Da |
| 5 | Specificații de preț | Original confirmat prin semnătura electronică –conform formularului F4.2. din documentația de atribuire | Da |
| 6 | Formularul DUAE | Original confirmat prin semnătura electronică - conform formularului completat de BNM | Da |
| 7 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/ Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | Da (la solicitare) |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | Da (la solicitare) |
| 9 | Raport financiar | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică a ultimului raport financiar pentru anul 2019 | Da (la solicitare) |
| 10 | Prezentarea actelor ce atestă dreptul de livrare a bunurilor | Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentate următoarele documente: Pentru Lotul 1: Ofertantul trebuie să prezinte documente ce atestă relaţia participantului cu producătorul (certificat de partener autorizat pentru livrarea tipurilor de echipamente solicitate al producătorului și autorizație de livrare); Pentru Lotul 2 și 3: Ofertantul trebuie să prezintă documente ce atestă relaţia participantului cu producătorul. Pentru Lotul 2: - Ofertantul trebuie să aibă cel puțin o referință de instalare pentru soluția propusă. - Ofertantul trebuie să prezinte CV-urile persoanelor nominalizate în implementarea soluției ofertate; - Ofertantul trebuie să prezinte dovezi că poate pune la dispoziţia Beneficiarului pentru executarea contractului de achiziţie publică specialiști calificați care vor fi responsabili pentru instalarea/configurarea soluției ofertate în conformitate cu cerințele stabilite de Beneficiar (să fie anexate documentele corespunzătoare). | Da (la solicitare) |
| 11 | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Ofertantul trebuie să posede o experiență specifică în livrarea bunurilor similare de cel puțin 2 ani în domeniu, inclusiv minim 2 contracte pe teritoriul Republicii Moldova, reputație bună, să fie dotat cu tehnică necesară şi să dispună de competențe profesionale, echipament şi alte resurse, inclusiv servicii post-vânzare, precum şi competențe manageriale, experiență specifică, personal calificat necesar pentru realizarea contractului şi alte capacități necesare pentru a executa contractul de achiziție publică la calitatea solicitată, pe toată perioada de valabilitate. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestor cerințe operatorul economic va completa datele aferente în DUAE și Declarația privind lista principalelor livrări de bunuri similare în ultimii ani (F3.5) de activitate cu nominalizarea cel puțin a 2 contracte în baza căruia se întrunesc cerințele stabilite. În scopul verificării și confirmării informațiilor declarate, ofertantul trebuie să fie dispus să prezinte la solicitare următoarele documente suport: - copie (extras) ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, acte de predare-primire bunuri, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura bunurilor livrate, valoarea acestora și prețul, și/sau - scrisori de recomandare din partea beneficiarilor/clienților. | Da (la solicitare) |
| 12 | Demonstrarea accesului la infrastructura/ mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului | Pentru lotul 1: Ofertantul trebuie să dispună de acces la un Centru de deservire tehnică local autorizat pentru deservirea echipamentului ofertat, cu specialişti calificaţi. Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei: 1. certificate eliberate de producătorul echipamentului propus; 2. documente ce confirmă că centrul de deservire autorizat va deservi echipamentul oferit de Ofertant în cadrul procedurii de achiziție; 3. se vor confirma și prezenta informații privind deservirea echipamentelor în perioada de garanție, și anume: - În perioada de garanţie, participantul care a obţinut dreptul de a încheia contractul (în continuare Vânzătorul) se obligă să asigure constatarea (diagnosticarea) unei defecţiuni în maxim 4 ore lucrătoare şi remedierea defecţiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea şi remedierea defecţiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecţiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. La solicitarea Cumpărătorului, lucrările de remediere a defecţiunilor vor fi executate şi în afara orelor de lucru, sau în zilele nelucrătoare. - Lucrările de suport vor include următoarele: - diagnosticarea componentelor; - schimbarea sau repararea componentelor; - efectuarea lucrărilor de suport și upgrade a softului firmware și a celui care asigură funcționalitatea echipamentului. Ofertantul va indica în oferta sa adresa unităţii care prestează servicii autorizate pentru echipamentul propus, cu indicarea condiţiilor de menţinere şi suport pentru perioada de garanţie cu specificarea: - Procedurilor de menţinere şi suport; - Timpului de reacție din momentul adresării pentru suport şi timpului mediu de reparaţie pentru fiecare tip echipament aflat la mentenanță; - Organizarea şi asigurarea suportului “hot-line”. | Da (la solicitare) |
| 13 | Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile | Pezentarea numărului de înregistrare din ”Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului”, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.212 din 07.03.2018 (https://siamd.gov.md/portal/deee.html) - confirmată prin semnătura electronică | Da (la contractare) |

IMPORTANT: În conformitate cu Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 și anume, art.65 alin. (4), prezentarea ofertei presupune în mod obligatoriu depunerea „ofertei tehnice (F4.1) , ofertei financiare (F4.2), formularului DUAE și garanția pentru ofertă”.

12. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut, fără TVA. Evaluarea va fi efectuată pe fiecare lot separat, cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei.

13. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la ora: 11:00

pe data: 19 aprilie 2021

14.  Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP” M-Tender.

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile calendaristice

* În oferta participanţilor va fi indicat explicit termenul de valabilitate a ei.

16.  Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender.

Ofertele întârziate vor fi respinse

17. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

18.  Alte informații relevante: Operatorul economic desemnat câștigător, la contractare, va prezenta în mod obligatoriu următoarele documente:

- ,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor”- formularul (F.3.4) din documentația de atribuire,  varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică ale Ofertantului;

- ”Declarația privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani” - formularul (F.3.6) din documentația de atribuire,  varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică ale Ofertantului.

În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura.

19. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

20. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 29 martie 2021

Conducătorul grupului de lucru:  Aureliu CINCILEI  (semnat electronic)