Caiet de sarcini

Obiectul: Servicii de marcaj rutier pe străzile publice din or.Bălți

Autoritatea contractantă:  ÎM„Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”

1. Obiect și domeniul de aplicare

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiții obligatorii de realizare a serviciilor de aplicare a marcajelor rutiere în conformitate cu prevederele legislației de circulație rutieră și a standardelor referitoare la semnalizarea rutieră.

Marcajele rutiere au ca scop organizarea circulației rutiere, avertizarea sau ghidarea participanților la traficul  rutier și pot fi utilizate solidar sau în combinație cu alte mijloace de semnalizare pentru a consolida sau a clarifica semnificația acestora.
          Marcajele rutiere sunt un limbaj vizual și reprezintă principalul mijloc de comunicare între drum și utilizator. Pentru a fi respectate și întrebuințate de către toți utilizatorii drumului public, limbajul trebuie să fie clar, coerent și credibil.

O avertizare și o informare corectă, vizibil sporește confortul conducătorului auto în trafic, conducînd la eliminarea stresului acestuia, a confuziilor, a manevrelor periculoase și accidentelor rutiere.

Cantităţile și străzile pe care se va executa marcaje rutiere sunt prezentate în   prezentul caiet de sarcini (anexa nr. 1).

2. Prevederi generale

Executarea marcajelor rutiere și calitatea acestora trebuie să corespundă prevederilor seriei de standarde privind Semnalizarea rutieră – Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră .

Executantul va realiza prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unități de specialitate efectuarea încercărilor și testelor, cu determinarea rezultatelor, ce rezultă din executarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat ca la cererea beneficiarului, să efectueze pe cheltuiala sa, verificări suplimentare față de cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Executantul este obligat, să asigure adoptarea măsurilor tehnologice și organizatorice care să conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune refacerea marcajelor necorespunzătoare pe cheltuiala execuntantului cu aplicarea măsurilor prevăzute de contract și de reglementările legale în vigoare.

3. Condiții tehnice pentru vopseaua de marcaj rutier și microbile

Marcajele rutiere, vor fi executate cu vopsea de marcaj pe bază de solvent culoare albă și roșie, reflectorizantă.

Microbilele de sticlă sunt particule transparente, sferice, destinate să asigure vizibilitatea nocturnă a marcajelor rutiere prin retroreflexia fasciculelor incidente ale farurilor unui vehicul spre conducătorul vehiculului. Operațiile de aplicare a produsului de marcare și a microbilelor din sticlă se execută concomitent, utilizînd utilaje de marcare rutieră specifice acestei tehnologii de aplicare.

Pentru fiecare vopsea de marcaj, se utilizează un anumit tip de microbile de sticlă, unde tipul și dozajul de microbile de sticlă vor fi în conformitate cu cerințele producătorilor.

Pentru realizarea prevederilor prezetului caiet de sarcini se acceptă vopsea pe baza solvent pentru realizarea marcajelor carea asigură o dirijare optimă a participanților la trafic.

Produsul e necesar să fie certificat conform normelor SM SR EN .

Pe sectoare de drum unde suprafața nu este corespunzătoare, acesta se curăță prin suflare cu aer comprimat  sau periere cu mijloace mecanizate.

În cazurile cînd este nevoie de corectarea marcajului să fie prevăzută vopsea gri de marcaj, compatibilă cu cea cu care este realizat marcajul ce urmează a fi şters. Vopseaua de marcaj gri trebuie să acopere complet şi permanent vechiul marcaj.

De asemenea îndepărtarea marcajului pe suprafețe mici, poate fi prin frezare, fără degradarea suprafeței drumului.

4. Aplicarea marcajului rutier

Aplicarea marcajului rutier se efectuează cu respectarea prescripțiilor prezentului caiet de sarcini, în ceea ce privește:

- Reglementarea circulației prin indicatoare rutiere, instituirea restricțiilor de circulație în conformitate cu „Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei și de instituire a restricţiilor de circulaţie, în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”;

- Executarea corectă a premarcajului cu pregătirea suprafeţei pe care se aplica marcajul (curățare corespunzătoare pentru eliminarea oricăror reziduuri, deşeuri sau alte materiale care contribuie la degradarea marcajului rutier) se execută de către executantul marcajului;

-  Stabilirea dozajului ud de vopsea;

-  Stabilirea dozajului de microbile;

-  Norme de Protecție a Muncii;

-  Aplicarea marcajului.

Executarea premarcajului se face prin  trasarea  unor puncte de reper și simboluri  pe suprafața părții carosabile care au rolul de a ghida executantul pentru realizarea corecta a marcajelor.

Corectitudinea realizării premarcajului de către  executant, se verifică de responsabilul tehnic desemnat cu supravegherea realizării lucrărilor, înainte de aplicarea marcajului  definitiv.

În cazul respingerii premarcajului de către acesta, executantul va reface  lucrarea din cont propriu.

Prealabil începerii prestării serviciilor de marcaj,  ÎM”DRCD Bălți” va informa executantul.

6. Condiţiile de execuţie a marcajului rutier

La aplicarea marcajului rutier, se va ține seama de tipul îmbrăcămintei rutiere și rugozitatea suprafeție rutiere.

- Executantul a obţinut aprobarea acordul poliției (Inspectoratul Național de Patrulare) pentru instituirea restricţiilor de circulaţie pe drumul public, în vederea executării lucrărilor.

- Executantul este dotat obligatoriu cu semnalizare rutieră pentru realizarea lucrărilor.

- Mașină specială cu care se aplică marcajele rutiere va fi dotată cu instalație automată de reglare a dozajului de vopsea și microbile.

7. Semnalizarea rutieră temporară pe timpul aplicării marcajului rutier

- Presemnalizarea și semnalizarea activității de marcaj rutier se face prin indicatoare rutiere și mijloace de avertizare luminoasă.

- În scopul sporirii securității rutiere și a necesităților impuse de activitate, se vor aplica următoarele măsuri:
      - Autovehiculul antemergător va fi echipat cu girofar de culoare galbenă și indicatoare rutiere corespunzătoare;
       - Mașina de marcaj va fi echipată obligatoriu cu girofar de culoare galbenă, dispozitive de iluminare și semnalizare corespunzătoare;

- Pozarea cu conuri pentru protecţia vopselei umede;

- Autovehicul de încheiere a eşalonului, care are rolul de a proteja vopseaua  aplicata pînă la restabilirea circulaţiei în condiții de siguranță și de a recupera conurile, va fi echipat cu girofar;

8. Recepționarea serviciilor

Serviciile de marcaj se recepționează de către responsabilul tehnic a ÎM”DRCD Bălți”

- Supraveghează și îndrumă în permanenţă aplicarea de marcaje rutiere;

- Efectuează permanent, controlul cantităţilor şi calităţii  materialelor utilizate;

- Verifică calitatea serviciilor prestate conform caietului de sarcini cu anexarea rezultatelor măsurilor de laborator efectuate de executant;

- Dacă se constată diferențe de calitate la marcajul rutier, în ceea ce priveste geometria și aspectul general, dozajul de vopsea și microbile, va propune termene de remediere;

- În cazul în care, în timpul garanției, apar degradări ale marcajului efectuat, executantul va remedia, pe cheltuiala sa toate degradările. Acestea se vor realiza în baza unei solicitări scrise a beneficiarului;

- Dispune încetarea aplicării marcajului rutier sau refacerea acestora pe cheltuiala executantului cînd marcajul nu a fost executat corect.  În acest sens, va informa  ÎM”DRCD Bălți”.

- Responsabilul tehnic a Primăriei Municipiului Ungheni, participă în comisiile ce efectuează recepţia, la finalizarea serviciilor a lucrărilor executate.

### Formularul de deviz nr.1 – lista cu volumul de servicii.

| - № - crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. str Gagarin |  |  |
| 1 | DF17A | Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile 1.14.1 vopsea alba ( Поперечная маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом 1.14.1. краска белая) | m2 | 45,0000 |
| 2 | DF17A | Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile 1.14.1 vopsea alba rosie ( Поперечная маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом 1.14.1. красная краска) | m2 | 45,0000 |
| 3 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla ,vopsea alba L=5,0km b =0,2m - 1.1.1.; 1.3; 1.5., 1.6; 1.11 (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками L=5,0km b=0,2m - 1.1.1.; 1.3; 1.5., 1.6;1.11 ) | 1 km | 5,0000 |
| 4 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ,vopsea alba 1.12; 1.13; 1.16.1/3; 1.18.1; 1.19; 1.20.1( Прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом ,краска белая 1.12; 1.13; 1.16.1/3; 1.18.1; 1.19; 1.20.1 ) | m2 | 310,0000 |
| 5 |  | Microbile din sticla | kg | 420,0000 |
|  |  | 2. str. N.Iorga |  |  |
| 6 | DF17A | Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile 1.14.1 vopsea alba ( Поперечная маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом 1.14.1. белая краска) | m2 | 105,0000 |
| 7 | DF17A | Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile 1.14.1 vopsea rosie ( Поперечная маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом 1.14.1. красная краска) | m2 | 105,0000 |
| 8 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla, vopsea alba L=3,5km B=0,2m 1.1.1.; 1.3; 1.5., 1.6; 1.11 (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками L3,5m ,B=0,2m 1.1.1.; 1.3; 1.5., 1.6; 1.11 ) | 1 km | 3,5000 |
| 9 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile , vopsea alba 1.12; 1.13; 1.16.1/3; 1.18.1; 1.19; 1.20.1 ( Прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом 1.12; 1.13; 1.16.1/3; 1.18.1; 1.19; 1.20.1 ) | m2 | 430,0000 |
| 10 |  | Microbile din sticla | kg | 402,0000 |
|  |  | 3. str Kievului (sectorul de la str Cahulului pina la str.M.Viteazul) |  |  |
| 11 | DF17A | Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile 1.14.1 vopsea alba ( Поперечная маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом 1.14.1. белая краска) | m2 | 30,0000 |
| 12 | DF17A | Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile 1.14.1 vopsea rosie ( Поперечная маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом 1.14.1.краска красная) | m2 | 30,0000 |
| 13 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla, vopsea alba L=0,9km B=0,2m 1.1.1.; 1.3; 1.5., 1.6; 1.11 (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками L=0,9km B=0,2m 1.1.1.; 1.3; 1.5., 1.6; 1.11 ) | 1 km | 0,9000 |
| 14 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile , vopsea alba 1.12; 1.13; 1.16.1/3; 1.18.1; 1.19; 1.20.1 ( Прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом 1.12; 1.13; 1.16.1/3; 1.18.1; 1.19; 1.20.1 ) | m2 | 110,0000 |
| 15 |  | Microbile din sticla | kg | 105,0000 |
|  |  | 4. str Decebal |  |  |
| 16 | DF17A | Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile 1.14.1 vopsea alba ( Поперечная маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом 1.14.1. белая краска) | m2 | 210,0000 |
| 17 | DF17A | Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile 1.14.1 vopsea rosie ( Поперечная маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом 1.14.1. краска красная) | m2 | 210,0000 |
| 18 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla, vopsea alba L=7,26km, B=0,2m 1.1.1.; 1.3; 1.5., 1.6; 1.11 (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками L=7,26km, B=0,2m 1.1.1.; 1.3; 1.5., 1.6; 1.11 ) | 1 km | 7,2600 |
| 19 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile , vopsea alba 1.12; 1.13; 1.16.1/3; 1.18.1; 1.19; 1.20.1 ( Прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом 1.12; 1.13; 1.16.1/3; 1.18.1; 1.19; 1.20.1 ) | m2 | 325,0000 |
| 20 |  | Microbile din sticla | kg | 659,0000 |
|  |  | 5. str. Calea Iesilor |  |  |
| 21 | DF17A | Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile 1.14.1 vopsea alba rosie ( Поперечная маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом 1.14.1. красная краска) | m2 | 200,0000 |
| 22 | DF17A | Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile 1.14.1 vopsea rosie ( Поперечная маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом 1.14.1. красная краска) | m2 | 200,0000 |
| 23 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla, vopsea alba L=0,9km, B=0,2m 1.1.1.; 1.3; 1.5., 1.6; 1.11 (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками L=0,9km, B=0,2m 1.1.1.; 1.3; 1.5., 1.6; 1.11 ) | 1 km | 0,9000 |
| 24 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile , vopsea alba 1.12; 1.13; 1.16.1/3; 1.18.1; 1.19; 1.20.1 ( Прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом 1.12; 1.13; 1.16.1/3; 1.18.1; 1.19; 1.20.1 ) | m2 | 100,0000 |
| 25 |  | Microbile din sticla | kg | 204,0000 |

Pret estimativ     535 279,33 lei, fără TVA

Criteriul de evaluare – cel mai mic preț.