| Squar de teren cu nr.cad.3153217164 din mun.Chisinau, com.Stauceni, str.Gratiesti 9/1 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 54-2-1

Deviz-oferta № 54-2-1

Squar de teren

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 0,65 |  |  |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,65 |  |  |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 87,75 |  |  |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,65 |  |  |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( в насыпь 27м3, в а/с 21м3) | 100 m3 | 0,48 |  |  |
| 6 | TsC22B1 K=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,27 |  |  |
| 7 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,27 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - solul de prisos | 100 m3 | 0,21 |  |  |
| 9 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 36,75 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,21 |  |  |
| 11 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -pentru invrzire | 100 m3 | 1,65 |  |  |
| 12 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 222,75 |  |  |
| 13 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | m2 | 825,00 |  |  |
| 14 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 8,25 |  |  |
| 15 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 8,25 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Раvaj |  |  |  |  |
| 16 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare h=15cm | m2 | 440,00 |  |  |
| 17 | DI112 K=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | 440,00 |  |  |
| 18 | DE13B Кзп =0,5 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - gr.6cm.(мелкоразмерные плитки) + (adaugat ciment portland M400 saci, (pentru strat) 7,87kg/m2) | m2 | 440,00 |  |  |
| 19 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR 100*30*15 | m | 100,00 |  |  |
| 20 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR100x20x8 | m | 345,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Demontarea acoperisului vechi |  |  |  |  |
| 21 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 225,00 |  |  |
| 22 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton | m2 | 225,00 |  |  |
| 23 | RpCS19E | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton | m2 | 124,00 |  |  |
| 24 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 124,00 |  |  |
| 25 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 76,00 |  |  |
| 26 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 76,00 |  |  |
| 27 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,48 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Elemente de exterior |  |  |  |  |
| 28 | RpEN08A | Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale - под светильники | m3 | 71,00 |  |  |
| 29 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 32,00 |  |  |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 89,00 |  |  |
| 31 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 89,00 |  |  |
| 32 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15(M-200) | m3 | 13,16 |  |  |
| 33 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 116,33 |  |  |
| 34 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 95,40 |  |  |
| 35 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 4,10 |  |  |
| 36 | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ | kg | 412,98 |  |  |
| 37 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 | 18,62 |  |  |
| 38 | TsH91A | Instalarea bancilor pe 2 picioare - tip Rebo | buc | 11,00 |  |  |
| 39 | TsH91B | Instalarea urnelor - tip City | buc | 12,00 |  |  |
| 40 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor -засыпка мелким гравием возле скамеек | 100m2 | 0,02 |  |  |
| 41 |  | Мелкий гранитный гравий (цветной) | kg | 80,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Inverzire |  |  |  |  |
| 42 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 72,00 |  |  |
| 43 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi | buc | 36,00 |  |  |
| 44 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot. Thuja occidentalis Globoss | buc | 12,00 |  |  |
| 45 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot. Juniperus Mint Julep | buc | 18,00 |  |  |
| 46 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot. Catalpa Globusum H180-200cm d 12-14 | buc | 6,00 |  |  |
| 47 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti | buc | 36,00 |  |  |
| 48 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Physocarpus Diabolo | buc | 12,00 |  |  |
| 49 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Berberis Superba | buc | 24,00 |  |  |
| 50 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,36 |  |  |
| 51 | TsH95A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m | 100 buc | 0,36 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilajelor |  |  |  |  |
| 52 | ArtMet | Banca pentru parc | buc | 11,00 |  |  |
| 53 | Artmet | Cos de gunoi | buc | 12,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor