| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1757566831496 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1757566831496 din 11.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Încărcător frontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV: 43250000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Încărcător frontal |  |  |  |  | Următoarele caracteristici sunt necesare pentru a reglementa nivelul de calitate și performanță a Încărcătorului frontal. Participanții la procedura de achiziții care propun încărcător frontal, trebuie să prezinte caracteristicile care sunt enumerate mai jos sau echivalente lor. - Dispoziții generale - Încărcătorul frontal este destinat pentru lucrări de încărcare-descărcare a materialelor neconsolidate (nisip, pietriș, prundiș, etc.), în materiale din piatră, but, etc., voluminoase (zăpadă, etc), pentru lucrări de tachelaj, curățirea suprafețelor pavate cu beton și asfalt pe timp de iarna și vara. Încărcătorul frontal trebuie să fie echipat cu dispozitiv pentru schimbarea rapidă a pieselor de lucru (cupă, furci de încărcare, macara cu grindă). Regimul de temperatură de funcționare de la -30C° până la +45C°. - Origine echipament - Încărcătorul frontal trebuie să fie nou, produs în Uniunea Europeană, Japonia, USA, Coreea de Sud, de un producător cu renume. - Standarde - Construcția încărcătorului frontal trebuie să respecte cerințele standardelor de proiectare, producție (98/37/CEE, 72/245/CEE și 97/68/EEC), aplicând și respectând standardele de siguranță pentru mașini și echipamente (ISO 13849, ISO 13851-13857 , ISO 14118-14123, ISO 14159, ISO 14738, ISO 19353, EN ISO 12 100, EN 294, EN 349, EN 418, EN 982, EN 918, EN 982, EN 953, EN 953, EN 910) pompe și conducte (EN, DIN, NFPA), motoare cu ardere internă (EN 1679-1). - Unități de măsură - toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare. - Lista cerințelor Notă: Ofertanții trebuie să completeze cu acuratețe tabelele de mai jos cu specificațiile corespunzătoare. Termenul „Conform” poate fi folosit numai atunci când elementul din specificația propusă este identic cu elementul din specificația solicitată. Dacă specificația solicitată definește o gamă de parametri (valori), atunci în specificațiile propuse se vor indica valorile, pe care le cuprinde gama de parametri (valori). 5.1; Indicatori generali și caracteristice tehnice:. 5.1.1; Lungime totală, (cu cupa la sol) 8270 mm-8560 mm. 5.1.2; Înălțimea cabinei de lucru operator, nu mai mult de 3400 mm. 5.1.3; Înălțimea la bolțul cupei min 4050 mm. 5.1.4; Înălțime descărcare la 45˚ min 2645 mm. 5.1.5; Lățime totală : max. 2.765 mm. 5.1.6; Greutate operațională: între 18.155 – 19.800 kg. 5.1.7; Ampatament nu mai mul de 3030 mm. 5.1.8; Garda la sol: minim 450 mm. 5.1.9; Raza de întoarcere la marginea cupei max.7355 mm.. 5.2; Parametri funcționali. 5.2.1; Dispozitiv de cuplare hidraulică rapidă pentru schimba atașamentele în câteva secunde. 5.2.2; În set să fie dotat cu incluse două cupe (2). 5.2.3; Echipament cupă – cuțit de metal/lamă tăietoare demontabilă. 5.2.4; Capacitatea primei cupe: 3,3 m³ Capacitatea celei de-a doua cupe: 5 m³. 5.2.5; În set sunt incluse furci de încărcare cu o lungime de cel puțin 1500 mm. 5.2.6; Forță de rupere hidraulică:de la 145 până la 164 kN. 5.2.7; În set va fi inclus macara de tip GRINDĂ “crane balca” , cu o capacitate de ridicare de pană la 2000 kg.. 5.2.8; Sistem automat de gresare. 5.2.9; Sistem automat de amortizare a balansului cupei incarcate in mars. 5.3; Performanțe & productivitate:. 5.3.1; Timp de ridicare cupă nu mai mult de 6,0 sec. 5.3.2; Timp de de coborare cupă nu mai mult de 3,5 sec. 5.3.3; Timp de de descarcare cupă nu mai mult de 2,0 sec. 6; Motor. 6.1; Tip motor: diesel, 6 cilindri, cu clasa nu mai mică de Euro 5.. 6.2; Putere motor : nu mai puțin de 140 kW / 190 CP. 6.3; Cilindree: 6,0-7.0 litri. 6.4; Rezervor de combustibil de min. 300 litri. 6.5; Rezervor AdBlue 35-40 litri. 6.6; Filtru combustibil cu separator de apă. 7; Transmisie. 7.1; Transmisie sistem hidraulic. 7.2; Tracțiune integrală permanentă 4x4. 7.3; Viteza de deplasare : minim 40 km/h. 7.4; Număr de trepte de viteză: minim 4 înainte / 4 înapoi. 7.5; Hidrodinamica automata cu blocare convertizor si functie de operare alternativa manuală. 8; Caseta de direcție. 8.1; Directie hidraulica cu sasiu articulat si unghi de virare stanga/dreapta : +/- 40º. 8.2; Pompa hidraulica cu debit variabil exclusiva pentru directie. 8.3; Sistem pentru directie de urgenta. 8.4; Raza de virare la exterior, pe anvelope: nu mai puțin de 6.350 mm. 9; Cabină. 9.1; Cabina trebuie să fie închisă (oțel) și să ofere: spațiu de mișcare și vedere la 360 de grade, precum și nivelul redus de zgomot și trebuie să aibă un sistem de încălzire a aerului autonom și sistem de răcire cu aer condiționat.. 9.2; Două uși laterale, luneta trebuie să se deschidă.. 9.3; Parbriz și lunetă cu ștergător.. 9.4; Scaun șofer cu suspensie reglabilă.. 9.5; Coloane de direcție cu reglare.. 9.6; Trepte antiderapante pentru urcarea/coborârea în siguranță a operatorului.. 10; Echipamente. 10.1.1; Sistem de detectare a absenței șoferului.. 10.1.2; Semnal sonor (buzzer) sau semnal luminos la mers în urmă.. 10.1.3; Oglinzi retrovizoare, pereche.. 10.1.4; Capac rezervor combustibil cu cheie.. 10.1.5; Extinctor. 10.1.6; Trusa medicala.. 10.1.7; Cală de roată, 2 (două) unități.. 10.1.8; Geantă cu trusă de scule la bord.. 10.1.9; Triunghiul de avertizare.. 10.1.10; Funie de remorcare.. 10.2; Echipamente suplimentare. 10.2.1; Sistem online de monitorizare a datelor. 10.2.2; Far rotativ cu LкED instalat deasupra cabinei. Farul trebuie să respecte cerințele din anexa 14 la Convenția privind aviația civilă internațională „Aerodromuri” partea 1 (galben (tip C), intensitate 40-400 cd, cu o frecvență de sclipire (flash) de 60-90 ori pe minut, instalare pe orizontală. platformă de sprijin, pe plafonul cabinei sau în partea superioară a caroseriei, de-a lungul axei mașinii, oferind vizibilitate de jur împrejur .. 10.2.3; Dispozitiv de verificare a încărcăturii cu alarmă de suprasarcină.. 10.2.4; Locația de montare a extinctorului.. 10.2.5; Set complet de cuțite de rezervă pentru fiecare cupă.. 10.2.6; Roată de rezervă.. 11; Echipamente electrice. 11.1; Sistem electric – 12 V sau 24 V.. 11.2; Sistem de semnalizare luminoasa, iluminare si lumini laterale.. 11.3; Două faruri frontale cu halogen sau LED. O lampă spate cu halogen sau LED.. 11.4; Semnal sonor.. 11.5; Panou de instrumente cu indicatoare de funcționare a sistemelor .. 12; Culoarea. 12.1; Vopsea polimeră monocoloră. Culoare Galben, RAL 1023 sau Portocaliu RAL 2011. 13; Documentația tehnică. 13.1; Instrucțiuni de operare în limba Romană & Engleză & Rusă. 13.2; Instrucțiuni de întreținere (reparare) a încărcătorului în limba Romană & Engleză & Rusă. 13.3; Catalog de piese de schimb.. 13.4; Pachetul de documente necesare pentru înmatricularea de stat a vehiculelor în Republica Moldova.. 13.5; ACT de predare-primire.. 14; Întreținerea. 14.1; Efectuarea întreținerei și reparației folosind echipele mobile a centrelor de deservire, pe teritoriul Î.S."Aeroportul International Chisinau". 14.2; Livrarea pieselor de schimb la comanda nu mai mult de 10 zile de la data solicitării.. 14.3; Întreținerea tehnică pentru primele 2500 de ore de funcționare sau trei ani este asigurată din contul ofertantului/producător , cu un interval de revizie la fiecare 500 de ore.. 14.4; Înlocuirea filtrului de particule la 4500 și 9000 de ore sau în decurs de 5 ani este asigurată de către producător fără plată suplimentară.. 14.5; Curățarea rezervorului de AdBlue la 4500 și 9000 de ore sau în decurs de 5 ani este asigurată de către producător fară plată. 15; Garanție. 15.1; Garanție pentru șasiul de bază, componente și ansambluri, minim 24 luni. 15.2; Îndeplinirea unei reclamații în perioada de garanție nu mai mult de 48 de ore (în zile lucrătoare) de la data primirii solicitării.. 16; Pregătire. 16.1; Pregătire, în limba Romană & Rusă. 16. 2; Efectuarea instruirii privind regulile tehnice de funcționare pentru 4 ingineri și 12 operatori în conformitate cu programul de operare , din contul ofertantului/producătorului. Programul trebuie să includă: Pregătire teoretică • Partea materială a încărcătorului (scop, caracteristici tehnice, proiectare și exploatare, instrucțiuni de operare, pregătire pentru lucru, reglaj, reglare, verificare stare tehnică, proceduri de operare, întreținere, posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora, reguli de depozitare) • Cerințe de protecție a muncii, măsuri de siguranță, securitate la incendiu Pregătire practică (1 oră pentru fiecare persoană): • Pregătirea pentru lucru, procedura de operare, defecțiuni și metode de eliminare a acestora, întreținere, manevrarea. Locul de pregătire - teritoriul aeroportului Chișinău. 16.3; La finalizarea pregătirii personalului specificat în clauza 16.2, eliberați Certificate de confirmare a calificării pentru utilizarea tehnică a încărcătorului. 17; Livrare. 17.1; Termenul de livrare a autospecială după semnarea contractului nu mai mult de 3 luni. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |