VECEU.

Lucrari de constructii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 1 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 0,36 |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,74 |
| 2 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 3,70 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,62 |
| 3 |  | TsC19B1k=0.85 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II Coeficient la manoperei=0,85 Coeficient la pentru materiale=0,85 Coeficient la utilajului=0,85 |  | 100 m3 | 0,34 |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,45 |
| 4 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 2,00 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,62 |
| 5 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,20 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,76 |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 2,08 |
|  |  |  |  | 2. Fundatie |  |  |  |
| 6 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 1,00 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,99 |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 1,15 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,10 |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,21 |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,42 |
| 7 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C12/15 W6 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  | m3 | 17,00 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 58,65 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,80 |
|  |  | 26631021000001 |  | Polisterenbeton |  | m3 | 17,60 |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 10,20 |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 4,25 |
| 8 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 70,50 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,57 |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 74,03 |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,35 |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 21,15 |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 21,15 |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg | 2,11 |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 3,53 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 5,64 |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 7,05 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,25 |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,04 |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 8,46 |
| 9 |  | CG32A |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile la pereti |  | m3 | 9,80 |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 15,68 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,96 |
|  |  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  | m3 | 10,78 |
| 10 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,10 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,88 |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 1,04 |
| 11 |  | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  | m2 | 6,90 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om. | 2,62 |
|  |  | 26241021011031 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  | m3 | 0,21 |
|  |  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  | kg | 3,45 |
| 12 |  | CG32A |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile pe fund |  | m3 | 2,02 |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 3,23 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,40 |
|  |  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  | m3 | 2,22 |
| 13 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice подготовка B 7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 |  | m3 | 1,20 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 4,62 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,78 |
|  |  | 266310210000075 |  | Beton B 7,5 |  | m3 | 1,24 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,30 |
|  |  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,48 |
| 14 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment cu sticla lichida de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M 150 |  | m2 | 9,80 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,88 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,98 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 127,40 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,41 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,10 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,29 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,12 |
| 15 |  | IzF10B |  | Placi polisteren extrudat gr.10-20mm |  | m2 | 0,30 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,04 |
|  |  | 25213026029021 |  | Placi polistiren extrudat gr.20 mm |  | m2 | 0,30 |
| 16 |  | IzF30B |  | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B |  | m2 | 70,50 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 117,31 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 29,33 |
|  |  | 2112227324782 |  | Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-B" |  | kg | 176,25 |
|  |  | 2952270003829 |  | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla |  | h-ut | 14,10 |
|  |  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  | h-ut | 7,05 |
|  |  |  |  | 3. Capac metalic Cm1 |  |  |  |
| 17 |  | CL22A |  | Capace din placa de 4 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului |  | m2 | 0,80 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,20 |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 0,80 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,40 |
|  |  | 2732103646233 |  | Tabla striata de 5 mm grosime |  | kg | 21,90 |
|  |  | 27107035006231 |  | Otel cornier 63x5 mm |  | kg | 4,80 |
|  |  | 2734115903128 |  | Sirma din otel pentru sudura D=2 mm |  | kg | 0,40 |
|  |  | 2710602000121 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm |  | kg | 0,22 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,19 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,29 |
| 18 |  |  |  | Balama |  | buc | 2,00 |
|  |  | Pret piata .. |  | Balama |  | buc | 2,00 |
| 19 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 5,40 |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,03 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,05 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,05 |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,05 |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 5,40 |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,03 |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,04 |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,08 |
| 20 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in betonPiesa metalica Mn1 |  | kg | 5,40 |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,03 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,05 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,05 |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,05 |
|  |  | 277527630988611 |  | Confectii metalice inglobate in beton Mn 1 |  | kg | 5,40 |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,03 |
|  |  |  |  | 4. Planseu monolit cota 0.00 si 0.200 |  |  |  |
| 21 |  | CA04B |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m C 12/15 W6 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 |  | m3 | 1,30 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 6,44 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,59 |
|  |  | 266310210250001215 |  | Beton clasa.C 12/15 W6 |  | m3 | 1,37 |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,78 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,36 |
| 22 |  | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 9,80 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,96 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 10,78 |
|  |  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  | kg | 0,78 |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,05 |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 2,94 |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 2,94 |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg | 0,29 |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,49 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,25 |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 1,47 |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,18 |
| 23 |  | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam.6 A 240 |  | kg | 12,00 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,14 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,05 |
|  |  | 27106021000006 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d 6 A240 |  | kg | 12,30 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,12 |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 3,36 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,01 |
| 24 |  | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 8 A 500 C |  | kg | 126,00 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om. | 11,97 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 0,50 |
|  |  | 27106021000008 |  | Otel beton diam. de 8 A 500 C |  | kg | 129,15 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,26 |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 35,28 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,13 |
| 25 |  | CC02N1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 14 A 500 C |  | kg | 30,00 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,62 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,09 |
|  |  | 271060230000014 |  | Otel beton OB 37 diam. 14 A500 C |  | kg | 30,75 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,30 |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 8,40 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,03 |
|  |  |  |  | 5. Plansee monolit cota 2.600 |  |  |  |
| 26 |  | CA04B |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m C 12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 |  | m3 | 2,50 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 12,38 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,12 |
|  |  | 2663102102500015 |  | Beton clasa.B 15 |  | m3 | 2,64 |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,50 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,70 |
| 27 |  | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 10,60 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,12 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 11,66 |
|  |  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  | kg | 0,85 |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,05 |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 3,18 |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 3,18 |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg | 0,32 |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,53 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,27 |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 1,59 |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,02 |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,27 |
| 28 |  | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam.6 A 6 A240 |  | kg | 24,00 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,28 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,10 |
|  |  | 27106021000006 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d 6 A240 |  | kg | 24,60 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,24 |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 6,72 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,02 |
| 29 |  | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 8 AIII |  | kg | 99,00 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om. | 9,40 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 0,40 |
|  |  | 27106021000008 |  | Otel beton diam. de 8 A 500 C |  | kg | 101,47 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,99 |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 27,72 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,10 |
| 30 |  | CC02N1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12 A III |  | kg | 58,00 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,13 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,17 |
|  |  | 271060230000012 |  | Otel beton OB 37 diam. 12 A500 C |  | kg | 59,45 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,58 |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 16,24 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,06 |
|  |  |  |  | 6. Grinda Gm1 |  |  |  |
| 31 |  | CA04B |  | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m B 15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 |  | m3 | 0,35 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,73 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,16 |
|  |  | 2663102102500015 |  | Beton clasa.B 15 |  | m3 | 0,37 |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,21 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,10 |
| 32 |  | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 2,00 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,40 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 2,20 |
|  |  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  | kg | 0,16 |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,01 |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 0,60 |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 0,60 |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg | 0,06 |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,10 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,05 |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 0,30 |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,24 |
| 33 |  | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam.6 A I |  | kg | 7,50 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,71 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  |  | 27106021000006 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d 6 A240 |  | kg | 7,69 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,07 |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 2,10 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,01 |
| 34 |  | CC02N1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 14 A500 C |  | kg | 30,00 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,62 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,09 |
|  |  | 271060230000014 |  | Otel beton OB 37 diam. 14 A500 C |  | kg | 30,75 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,30 |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 8,40 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,03 |
|  |  |  |  | 7. Pereti |  |  |  |
| 35 |  | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  | m3 | 14,80 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 45,73 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om. | 9,32 |
|  |  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 13,32 |
|  |  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 1,04 |
|  |  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  | m3 | 1,48 |
|  |  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,01 |
| 36 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti |  | kg | 18,00 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,45 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,09 |
|  |  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 18,18 |
|  |  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,09 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,18 |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 5,40 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,01 |
|  |  |  |  | 8. Pereti despartitori, canal de ventilare |  |  |  |
| 37 |  | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 | 0.11 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 15,54 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om. | 3,18 |
|  |  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 554,40 |
|  |  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,25 |
|  |  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg | 9,90 |
|  |  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 0,25 |
|  |  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,45 |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,01 |
| 38 |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg- Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 |  | kg | 26,00 |
|  |  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 5,46 |
|  |  | 281123639001 |  | Confectii metalice |  | kg | 27,31 |
|  |  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,53 |
|  |  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,26 |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,08 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,26 |
| 39 |  | CD51B k=0,5 |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea peste 4 m Coeficient la pentru materiale=0,50 |  | 100m2 | 0,02 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,87 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,38 |
|  |  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 29,40 |
|  |  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg | 0,60 |
|  |  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 0,02 |
|  |  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,04 |
| 40 |  | CA04B |  | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv -- Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 |  | m3 | 0,80 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,96 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,36 |
|  |  | 2663102100120 |  | Beton М-200 |  | m3 | 0,84 |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,48 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,22 |
| 41 |  | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 3,62 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,72 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 3,98 |
|  |  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  | kg | 0,29 |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,02 |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 1,09 |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 1,09 |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg | 0,11 |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,18 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,09 |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 0,54 |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,43 |
| 42 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 24,60 |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 4,67 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,25 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,25 |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,25 |
|  |  | 27752763098861 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 24,60 |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,12 |
|  |  |  |  | 9. Acoperisul |  |  |  |
| 43 |  | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Praimer |  | m2 | 13,00 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,52 |
|  |  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 3,90 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,00 |
| 44 |  | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Rubemast Material marunt=1,05 |  | m2 | 13,00 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,85 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,99 |
|  |  | 26821326004701 |  | Membrane bituminoase Rubemast |  | m2 | 31,39 |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 8,19 |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 2,60 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,78 |
| 45 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisteronbeton Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 |  | m3 | 3,67 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 14,13 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,39 |
|  |  | 26631021000001 |  | Polisterenbeton |  | m3 | 3,80 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,37 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,92 |
|  |  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 1,47 |
| 46 |  | CG01A |  | Strat de nivelare -sapa de ciment M 150 armata cu plasa К=0,67 |  | m2 | 13,00 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,23 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,87 |
|  |  | 266410210150 |  | Mortar ciment 150-T |  | m3 | 0,29 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,26 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,05 |
| 47 |  | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Coeficient la manoperei=4,00 Coeficient la pentru materiale=4,00 Coeficient la utilajului=4,00 |  | m2 | 13,00 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,20 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,04 |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,29 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 111,80 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,36 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,10 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,16 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,08 |
| 48 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR-1.3 mm, pas 150x150 mm, |  | kg | 10,01 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,25 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,05 |
|  |  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 10,11 |
|  |  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,05 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,10 |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 3,00 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,01 |
| 49 |  | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Hidroizolare -strat interior Tehnoelast Material marunt=1,05 |  | m2 | 13,00 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,85 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,99 |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  | m2 | 31,39 |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 8,19 |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 2,60 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,78 |
| 50 |  | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Hidroizolare -strat isuperior Tehnoelast Material marunt=1,05 |  | m2 | 13,00 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,85 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,99 |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  | m2 | 31,39 |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 8,19 |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 2,60 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,78 |
| 51 |  | CE05B |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Paravan de protectie-tabla din otel zincata pentru invelitori b=0.7 mm latimea 900 mm Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05 |  | m2 | 18,00 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 13,50 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,90 |
|  |  | 2710403642299 |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  | kg | 104,89 |
|  |  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 0,57 |
|  |  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 4,73 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,18 |
| 52 |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat |  | buc | 60,00 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 12,00 |
|  |  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 60,00 |
| 53 |  | CE05B |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Lacramar tabla din otel zincat pentru invelitori Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05 |  | m2 | 2,00 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,50 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,10 |
|  |  | 2710403642299 |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  | kg | 11,65 |
|  |  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 0,06 |
|  |  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 0,53 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,02 |
| 54 |  |  |  | Element de fixare (cirga) |  | buc | 20,00 |
|  |  | Pret piata |  | Element de fixare (cirja) |  | buc | 20,00 |
| 55 |  | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc.,Vata minerala b=50 mm |  | m2 | 20,00 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 3,40 |
|  |  | 25213082590210 |  | Placi termoizolante Vata minerala b=50 mm |  | m2 | 20,80 |
|  |  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,20 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,06 |
| 56 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03 |  | m | 5,00 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,50 |
|  |  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m | 5,41 |
|  |  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 7,21 |
|  |  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 1,03 |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 0,52 |
|  |  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 1,03 |
|  |  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 1,03 |
|  |  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 51,50 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,10 |
| 57 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02 |  | m | 3,20 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,12 |
|  |  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m | 3,43 |
|  |  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 1,63 |
|  |  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 0,82 |
|  |  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 1,63 |
|  |  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 0,82 |
|  |  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 0,82 |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 0,82 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,05 |
| 58 |  | IzF10F |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % gr 60 mm |  | m2 | 2,20 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,20 |
|  |  | 268216261137060 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.60 mm |  | m2 | 2,22 |
|  |  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 3,37 |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,00 |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 2,20 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,01 |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,02 |
| 59 |  | CE40A |  | Montarea elementelor din lemn cu tratament antiseptic |  | m3 | 0,25 |
|  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 5,06 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,56 |
|  |  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 1,88 |
|  |  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,27 |
|  |  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 0,85 |
|  |  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,75 |
|  |  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 0,65 |
|  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 0,75 |
|  |  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,36 |
|  |  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,08 |
|  |  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,06 |
| 60 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 0,10 |
|  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 2,02 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,23 |
|  |  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 0,75 |
|  |  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,09 |
|  |  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 0,34 |
|  |  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,30 |
|  |  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 0,26 |
|  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 0,30 |
|  |  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,14 |
|  |  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,03 |
|  |  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,02 |
| 61 |  | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  | m2 | 0,60 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,60 |
|  |  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg | 0,11 |
|  |  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 0,07 |
|  |  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 0,10 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,30 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,03 |
| 62 |  | CE05B |  | Invelitori din tabla plana zincata cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Captuseala cu tabla zincata Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05 |  | m2 | 3,20 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,40 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,16 |
|  |  | 27104036422991 |  | Tabla plana zincata 1 mm |  | kg | 18,65 |
|  |  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 0,10 |
|  |  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 0,84 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,03 |
| 63 |  | CL22A |  | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului |  | m2 | 0,20 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,80 |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 0,20 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,10 |
|  |  | 2732103646233 |  | Tabla striata de 5 mm grosime |  | kg | 9,20 |
|  |  | 2710703500623 |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  | kg | 1,60 |
|  |  | 2734115903128 |  | Sirma din otel pentru sudura D=2 mm |  | kg | 0,10 |
|  |  | 2710602000121 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm |  | kg | 0,02 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,05 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,07 |
|  |  |  |  | 10. Usi |  |  |  |
| 64 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 4,32 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 3,15 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,35 |
|  |  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 4,32 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 17,28 |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,16 |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,76 |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,59 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,09 |
| 65 |  | CK07B |  | Pervazuri montate la usi |  | m | 11,40 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,91 |
|  |  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre |  | m | 11,97 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,17 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,71 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,11 |
|  |  |  |  | 11. Ferestre |  |  |  |
| 66 |  | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv |  | m2 | 0,32 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 0,27 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |
|  |  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 0,32 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 1,92 |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,23 |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,08 |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,19 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |
| 67 |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre interioare |  | m | 0,98 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,31 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,08 |
|  |  | 27431235490266 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отливы) |  | m | 0,98 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 3,92 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |
| 68 |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre exterioare |  | m | 0,98 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,31 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,08 |
|  |  | 27431235490266 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отливы) |  | m | 0,98 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 3,92 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |
|  |  |  |  | 12. Pardosele |  |  |  |
| 69 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin--M-50 |  | m2 | 7,67 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,60 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,77 |
|  |  | 26641021020150 |  | Mortar ciment M 50) |  | m3 | 0,25 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,23 |
| 70 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gr. 11 mm |  | m2 | 7,67 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 20,02 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,22 |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie gr.11 mm |  | m2 | 7,90 |
|  |  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 31,06 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,30 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 153,40 |
|  |  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 6,90 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,35 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,09 |
|  |  |  |  | 13. Finisare interioara |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.1. Tavan |  |  |  |
| 71 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrund |  | m2 | 7,67 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,23 |
|  |  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund betonocontact |  | kg | 2,30 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,38 |
| 72 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 7,67 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 9,36 |
|  |  | 26531021008131 |  | Amestec uscat |  | kg | 54,76 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,03 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,61 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,12 |
| 73 |  | CF51B K=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  | m2 | 7,67 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 9,20 |
|  |  | 26531021008131 |  | Amestec uscat |  | kg | 54,84 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,04 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,61 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,12 |
| 74 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 7,67 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 3,45 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,77 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit Eurofin |  | kg | 8,09 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |
| 75 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux |  | m2 | 7,67 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,23 |
|  |  | 2416586105 |  | Amorsa-grund--Supraten Lux |  | kg | 1,15 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,38 |
| 76 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 7,67 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 4,22 |
|  |  | 24301161038006 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 3,07 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,46 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,83 |
|  |  |  |  | 14. Pereti portanti si pereti despartitori caramida |  |  |  |
| 77 |  | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 45,00 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 45,00 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,00 |
|  |  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie)М-100 |  | m3 | 0,95 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,09 |
| 78 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 45,00 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 101,25 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,00 |
|  |  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 47,25 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 900,00 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 14,85 |
|  |  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 180,00 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,90 |
|  |  |  |  | 15. Finisare exterioara |  |  |  |
| 79 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 38,00 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 53,20 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,40 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 399,00 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,14 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,15 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,30 |
| 80 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare peretilor |  | m2 | 38,00 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,14 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 5,70 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,90 |
| 81 |  | CN11A1 |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat |  | m2 | 38,00 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,36 |
|  |  | 24301161040701 |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici exterior |  | kg | 24,32 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,90 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 19,00 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,90 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,11 |
|  |  | 2912340002503 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 2,66 |
|  |  |  |  | Total Finisare exterioara Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 16. Finisare soclu |  |  |  |
| 82 |  | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  | m2 | 14,50 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 23,92 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 5,07 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,35 |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,25 |
|  |  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,07 |
|  |  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,14 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,43 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 145,00 |
|  |  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 26,10 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,54 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,14 |
|  |  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg | 5,51 |
|  |  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 34,08 |
|  |  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,73 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,04 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,06 |
| 83 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu hidroizolatie pe baza de emulsie de bitum : suprafata neteda |  | m2 | 14,50 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,25 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,51 |
|  |  | 24165373438290 |  | Hidroizolatie be baza de bitum |  | kg | 11,60 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,36 |
| 84 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 14,50 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 32,62 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,90 |
|  |  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 15,23 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 290,00 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,79 |
|  |  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 58,00 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,29 |
|  |  |  |  | Total Finisare soclu Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 17. Pereul |  |  |  |
| 85 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 2,00 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,98 |
|  |  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 2,30 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,20 |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,42 |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,84 |

Acces si trotuare din placi de beton

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Acces din placa de beton |  |  |
| 1 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 100 m2 | 13,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 90,80 |
| 2 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-корыто мехспособом | 100 m3 | 4,05 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8,55 |
| 3 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (gr.100 mm) | m3 | 118,10 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 43,70 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 154,83 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 18,07 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,72 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,67 |
| 4 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (gr.150 mm) fr.20-40 | m3 | 177,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 292,71 |
|  | 14111221672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm | m3 | 216,25 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 36,72 |
| 5 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm | m2 | 1 183,26 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 23,67 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 686,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,67 |
|  | 1422102205512 | Beton in banda pentru longrine | m3 | 7,10 |
|  | 1422102205515 | Beton in imbracaminte | m3 | 118,33 |
|  | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm | kg | 5,92 |
|  | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 | kg | 2,37 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 35,50 |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 115,96 |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 62,71 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 4,73 |
|  | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 8,28 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 13,02 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 4,73 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 84,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 13,02 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 27,21 |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 27,21 |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 27,21 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 8,40 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 23,67 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 23,67 |
| 6 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.6 cm | m2 | 1 183,25 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 893,20 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1 017,60 |
|  | 266118006543 | Placi de trotuare din beton prefabricat gr.6 cm | m2 | 1 201,00 |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1 893,20 |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajarie | m3 | 118,33 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 27,21 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 23,66 |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm--БР100.30.15 | m | 352,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 52,82 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 154,92 |
|  | 26631021000021 | Beton clasa M-200 | m3 | 15,84 |
|  | 26661228200285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150--БР100.30.15 | m | 353,86 |
|  |  | Total Acces din placa de beton Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Trotuar din placa de beton |  |  |
| 8 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 100 m2 | 2,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,82 |
| 9 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-корыто мехспособом | 100 m3 | 0,11 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,23 |
| 10 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (gr.100 mm) | m3 | 21,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,30 |
|  | 14111222016721 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm | m3 | 26,67 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,88 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,58 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,10 |
| 11 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (gr.50 mm) | m3 | 10,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3,15 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-10 mm | m3 | 13,34 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,44 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,29 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,05 |
| 12 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm | m2 | 210,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 121,84 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,32 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 336,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2 772,00 |
|  | 26611128006556 | Placi din beton, pentru trotuare gr.4 cm | m2 | 213,15 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,05 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 7,98 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 4,20 |
| 13 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton--БР100.20.8 | m | 75,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 13,50 |
|  | 26631021000021 | Beton clasa M-200 | m3 | 1,50 |
|  | 26661228003252 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni--БР100.20.8 | m | 75,37 |

Cladire paznic. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |
| 1 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (бокс на 12 модулей, металлический, встраиваемый, ЩРв-12з, IP54) РЩ | buc | 1,00 |

| 2 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-1Р/20) | buc | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Шина соединительная YNS21-3-063 | buc | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (штепсельная розетка, для скрытой проводки, 16А, 220В, IP20) | 100 buc | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20) | 100 buc | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP20) | 100 buc | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice (датчик движения) | buc | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | Датчик движения инфракрасный | buc | 1,00 |
| 11 |  | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 8,00 |

| 12 |  | Коробка ответвительная для скрытой проводки | buc | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 4х10Вт, IP20, LED 410) | 100 buc | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 2х10Вт, IP54, LED 210) | 100 buc | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник со светодиодными лампами, настенный, наружной установки, 220В, 1х20 Вт, IP65, LED 120) | 100 buc | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 |  | Светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 4х10Вт, IP20, LED 410 | buc | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 |  | Светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 2х10Вт, IP54, LED 210 | buc | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 |  | Cветильник со светодиодными лампами, настенный, наружной установки, 220В, 1х20 Вт, IP65, LED 120 | buc | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 |  | Лампа LED трубчатая 10 Вт | buc | 16,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 |  | Лампа LED E27 20 Вт | buc | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 |  | Кабельная продукция |
| --- | --- | --- |

| 22 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5мм2) | 100 m | 0,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5мм2) | 100 m | 0,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 17,00 |

| 25 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3х2,5 мм2 | m | 13,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 20мм) | 100 m | 0,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 25мм) | 100 m | 0,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 28 |  | Бокс для установки 12 модулей, металлический, встраиваемый, с замком ЩРв-12з, IP54 (РЩ) | buc | 1,00 |

| 29 |  | Выключатель нагрузки ВН-1Р/20 | buc | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/В4 | buc | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД-2Р/16А/30мА | buc | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Viceu. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |
| 1 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (бокс на 12 модулей, металлический, встраиваемый, ЩРв-12з, IP54) РЩ | buc | 1,00 |

| 2 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-1Р/20) | buc | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Шина соединительная YNS21-3-063 | buc | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP54) | 100 buc | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice (датчик движения) | buc | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 |  | Датчик движения инфракрасный | buc | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 |  | Коробка ответвительная для скрытой проводки | buc | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 1х20 Вт, IP54, LED 120) | 100 buc | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник со светодиодными лампами, настенный, наружной установки, 220В, 1х20 Вт, IP65, LED 120) | 100 buc | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 |  | Cветильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 1х20 Вт, IP54, LED 120 | buc | 4,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | Cветильник со светодиодными лампами, настенный, наружной установки, 220В, 1х20 Вт, IP65, LED 120 | buc | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 |  | Лампа LED E27 20 Вт | buc | 6,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 |  | Кабельная продукция |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5мм2) | 100 m | 0,17 |

| 18 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 17,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 20мм) | 100 m | 0,16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 20 |  | Бокс для установки 12 модулей, металлический, встраиваемый, с замком ЩРв-12з, IP54 (РЩ) | buc | 1,00 |  |  |
| 21 |  | Выключатель нагрузки ВН-1Р/20 | buc | 1,00 |  |  |

| 22 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/В4 | buc | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ilunimat electric exterior

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |
| 1 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, 1х1,5 mm2 ПВ1 сеч. 1,5 мм2 | 100 m | 0,45 |

| 2 |  | Провод ПВ1 сеч. 1,5 мм2 | m | 45,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 3 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора осветительная кабельная стойка ОГК-5) | buc | 3,00 |

| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (установка светильника на опоре) | buc | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36 (коробка клеммная IP54 У614) | buc | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 |  | Коробка клеммная | buc | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Кронштейн однорожковый безрадиусный, КГ1К-0,5-1,0-0,15-0,048 | buc | 3,00 |

Conducatorul Grupului de lucru ____________________________