CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcinii:

Achiziția materialelor de filtrare necesari pentru filtrele mecanice și filtrele instalației  de curățare a condensatului impurificat.

| Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Standarde de referință | Valoarea estimativă (fără TVA), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |
|  | Cărbune Antracit | t | 14,0 | CAS nr. 8029-10-5 | 120 000 |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |
|  | Cărbune (BAU) | t | 1,5 | CAS 7440-44-0 | 130 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 250 000 |

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință

Vezi tabelul nr.1 și tabelul nr.2

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/ bunurilor

  - Cerințe tehnice specifice:

Lotul 1. Cărbune Antracit	 Tabel nr. 1

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspect | Boabe de culoare neagră |
| 2 | Clasa de dimensiuni | С |
| 3 | Dimensiunea granulelor, mm | 6–13 |
| 4 | Fracțiune de masă a cenușii, % , nu mai mult de | 3,0-10,0 |
| 5 | Fracțiune de masă a umidității, % , nu mai mult de | 2,0-5,0 |

Lotul 2.  Cărbune BAU                                                                                                       Tabel  nr. 2

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Absorbție activate de iod, %, nu mai puțin de | 60 |
| 2 | Volumul total al porilor în apă, cm3/g; nu mai puțin de | 1,6 |
| 3 | Fracțiune de masă a cenușii, % , nu mai mult de | 6,0 |
| 4 | Fracțiune de masă a umidității, % , nu mai mult de | 10,0 |
| 5 | Aspectul | Boabe de culoare neagră fără impurități |

3.2.      Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare la livrarea bunurilor

3.2.1 Ofertantul/Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul caiet de sarcini, iar la livrare fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate în original, fișa tehnică (pașaportul) de securitate (după caz).

3.2.2 Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare lot în parte și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului (ambalajul și mărfurile indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 1998) etc.).

3.2.3 Furnizorul / producătorul va prelua de la beneficiar toate ambalajele folosite, rezultate de la propriile produse, prin intermediul propriilor puncte de colectare a acestora, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 561 din 31.07.2020.

3.3.    Cerințe față de modul de transportare și ambalare

3.3.1  Lotul 1 - Cărbune Antracit - trebuie să fie furnizat în saci de câte 25 – 50 kg . Livrarea se va realiza la comanda beneficiarului. Termenul de livrare: iunie 2025.

3.3.2 Lotul 2 – Cărbune BAU- sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 10-25 kg.

Termenul de livrare: iulie 2025.

3.4.   Domeniul de aplicare, utilizare

3.4.1 Cărbune antracit se utilizează la tratarea chimică a apei, și anume pentru încărcarea filtrelor mecanice cu  două și cu trei camere.

3.4.2 Cărbune BAU - se utilizează la tratarea chimică a apei și anume pentru încărcarea filtrelor instalației condensatului impurificat.

3.5.   Locul livrării reagenţilor chimici

3.5.1 Recepționarea lotului 1  se va face la depozitul de reagenți al „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole, 3 și din str. Vadul lui Vodă, 5.

3.5.2 Recepționarea lotului 2 se va face la depozitul de reagenți al „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole, 3.

3.6.   Condiții de primire-predare a bunurilor

3.6.1. Dacă bunurile nu trec controlul calitativ și cantitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Furnizorului.

3.6.2. Dacă  bunurile  au trecut  controlul  calitativ  și  cantitativ,  atunci  se  semnează  actul  de  predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

4.    Mostre

La etapa de analizare a ofertelor vor fi  solicitate mostre în cantitate de până la 1 kg.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

5.1  Prezentarea documentului autentic, care atestă că produsul propus corespunde cerințelor tehnice solicitate. Acesta va fi emis și semnat de către producător sau de către laboratorul acreditat de încercări;

  - Declarația privind experiența similară a furnizorului în ultimii 3 ani.

5.3 Capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele chimice care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile Legii 277/2018 și HG505/2020.

5.4 Prezentarea, de către operatorii economici nerezidenți, a informației privind denumirea și cantitatea ambalajelor folosite, rezultate de la propriile produse, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 561 din 31.07.2020.

  - Specificația de preț.

5.6 Specificația tehnică.