| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:_ PROCURAREA TRACTORULUI CU ECHIPAMENTE COMUNALE ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRACTOR CU CABINĂ |  |  |  |  |  | - Stare: Nou; -Anul fabricației – 2023-2024 - Putere motor: 90 cp; - Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină, aspirat natural); - Capacitatea cilindrică: 4-5 litri ; - Tip combustibil: Diesel; - Transmisia: F 16 / R 8; - Cuplare: - Priza putere spate: min 1000 rot./min.; - control hidraulic static - Tonaj ax tiranți 2500 kg - Greutatea tractorului min. 4750 kg; - Turații nominale – 2200 - Dotat cu compresor de aer cu ieșiri pneumatice pentru remorcă - Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 2500 kg; - Baia sistem hidraulic – cutia de viteze separate -Platrformă suspendată; - Completarea: Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, ergoeconomică, aer condiționat, izolată fonic, cu încălzire, cu NEW design, cabină cu câmp de vizibilitate de 360 grade, greutăți față & spate; - dimensiunile de gabarit: (LxLxÎ) 4530 x 2050 x 2810 - Termen de garanție: minim 24 luni; |  |  |  |  |
| Încărcător frontal cu joystick, distribuitor cu 2 secții |  |  |  |  |  | -Prinderea: Euro prindere - Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus; -Greutatea constructivă – 940 kg -Completarea: djoistic+distribuitor cu 2 secții -Capacitatea de ridicare -1600kg --Înălțimea de ridicare – 4425 mm - Înălțimea de descărcare – 3800 mm - Lungimea brațelor – 2700 mm - Lățimea dintre brațe – 1040 mm; -Grosimea peretelui brațului: până la 12 mm -Grosimea peretelui rafturilor și a elementelor de fixare la lăți: 30 mm -Cilindri hidraulici: în creștere: 50x80x630 mm ShS; - Eversiune: 40x80x320 mm -Durată de viață: 10.000 de curse complete -Presiune maxima: 20 MPa -Țevi de oțel de înaltă presiune -Furtunuri de înaltă presiune dublu împletite - Știfturi înlocuibile cu fitinguri și bucșe de unsoare |  |  |  |  |
| Cupă multifuncțională 0,8m3 |  |  |  |  |  | Model: Euro prindere -Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus; Capacitatea cupei -0,8m3 Dimensiuni de gabarit (LxLxÎ):2040x929x1044mm Grosimea peretelui: 8mm Cuțit: oțel călit, grosime – 15mm Țara producător: Moldova |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: PROCURAREA TRACTORULUI CU ECHIPAMENTE COMUNALE. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. Lotul 1. TRACTOR CU CABINĂ; buc; 1; 20 zile calendaristice. Încărcător frontal cu joystick, distribuitor cu 2 secții; buc; 1; 20 zile calendaristice. Cupă multifuncțională 0,8m3; buc; 1; 20 zile calendaristice. Total lot 1. Lotul 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |