CAIET DE SARCINI

Obiectul achizitiilor: Reparatia incaperilor Disciplinei de medicina interna-semiologie
 din incinta IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii str. Gheorghe Casu, 37 
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de reparatie
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de constructii
	
	

	1
	RpCK41C
	PARDOSELI      Desfacerea pardoselilor din covor din PVC - linoleum
	m2
	146,50

	 2
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de  gresie
	m2
	240,00

	 3
	RpCK42E k=0.5
	Desfacerea plinte din gresie
	m
	50,50

	 4
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	280,60

	 5
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2
	6,50

	 6
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc
	14,00

	 7
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg
	17,00

	 8
	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp 5Vr 100x100mm
	kg
	11,25

	 9
	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv 
	m3
	0,75

	 10
	IzF04J1 aplic.
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori
	m2
	321,70

	 11
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; 
	m2
	280,60

	 12
	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 2cm
	m2
	280,60

	 13
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2
	280,60

	 14
	CG56A1 k=8
	Corectia la norma CG56A: se scade la 8 mm grosime:
	m2
	-280,60

	 15
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm, inclusiv sapa autonivelanta 3mm(culoarea si desenul se va coordona preventiv cu benificiarul)
	m2
	321,70

	 16
	RpCO56C
	TAVAN.     Demontari: captuseli din asbociment,   tavane suspendate
	m2
	79,70

	 17
	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm 
	m2
	135,20

	 18
	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 
	m2
	37,10

	 19
	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (gr=12,5mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: grinzi
	m2
	106,45

	 20
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2
	106,45

	 21
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
	m2
	106,45

	 22
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
	m2
	106,45

	 23
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru utilizare exterior si interior, mat, cu grad de lavabilitate sporit ("eurostil" sau analogic)
	m2
	106,45

	 24
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri din fibre minerale  600x600mm, grosimea  de la 12mm,  tip "Tigular", inclusiv sistemul grila, prelude XL/TL24mm, pentru tavan suspendat ( panouri fara gauri )
	m2
	269,00

	 25
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri din placi de ipsos, partea din spate cu folie de aluminiu, culoare alba, dimensiunile placilor 600x600mm, grosimea  de la 7mm, pentru tavan suspendat
	m2
	2,50

	 26
	RpCO56A
	TIMPLARII   Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	24,50

	 27
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi din profil de mase plastice CULOARE ALBA cu ancadrament, placate cu sandwich gr=24 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei)
	m2
	18,90

	 28
	RpCR32A
	PERETI   Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2
	131,50

	 29
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2
	454,30

	 30
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2
	71,90

	 31
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2
	57,08

	 32
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m
	212,60

	 33
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2
	0,03

	 34
	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - Placi de ipsos gr.80mm cu nut-feder
	100m2
	0,10

	 35
	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr=12,5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2
	118,85

	 36
	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro gr=12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: coloane de retelor ingineresti
	m2
	9,00

	 37
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" sau analogic
	m2
	454,36

	 38
	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	15,96

	 39
	CF50B 
	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm
	m2
	438,40

	 40
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	438,40

	 41
	CF51B 
k=3
	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) 
	m2
	438,40

	 42
	CK26D aplicativ
	Coltari  perforat din aluminiu ( se exclud surub)
	m
	227,00

	 43
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	545,25

	 44
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2
	545,25

	 45
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	573,21

	 46
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru utilizare exterior si interior, mat, cu grad de lavabilitate sporit ("eurostil" sau analogic)
	m2
	545,25

	 47
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant
	kg
	16,35

	 48
	CI06C
	Placaj din fainata mata  cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, calit.I, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (culoarea si desenul se va coordona cu benificiarul)
	m2
	27,96

	 49
	CK26C aplicativ
	Coltare exterioare din mase plastice, pentru faianta (se exclud suruburi)
	m
	38,00

	 50
	CH05B
	Briu de protejare din laminat cu latimea de 200mm - culoarea gri deschis (se va coordona cu benificiarul)
	m
	152,00

	 51
	CL20A
	Grile de ventilatie din plastic 250x200mm
	buc
	12,00

	 52
	TrB05A2-9
	EVACUAREA DESEURILOR    Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t
	48,60

	 53
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t
	48,60

	 54
	TsI50C5
	Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t
	48,60

	   
	
	Capitolul 1.2. Retea de incalzire
	
	

	 55
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie 
	m2
	15,60

	 56
	RpIB11C
	Demontarea elementelor de sustinere a radiatoarelor pentru desfiintare 
	buc
	48,00

	 57
	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m
	75,00

	 58
	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc
	16,00

	 59
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc
	16,00

	 60
	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Filet 3/4"
	buc
	16,00

	 61
	IB05A
	Radiatoare din aluminiu bimetalice, puterea 190W, corpul de radiator avind  10 elemente (dimensiunile elementului: inaltimea de la 563mm, latimea de la 76mm, adincimea de la 96 mm), inclusiv setul (kit) de montare a radiatoarelor si elementele de sustinere 4buc p/u un radiator
	buc
	13,00

	 62
	ID01A
	Set robineti cu ventil cu dublu reglaj (tur-retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 3/4" (set tur-retur)
	buc
	13,00

	 63
	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR cu insertie fibra bazalt carbon d=25x4,2mm, PN25
	m
	75,00

	 64
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Teu PPR d25mm
	buc
	26,00

	 65
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Cot PPR d25mm
	buc
	96,00

	 66
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Mufa  PPR d25mm
	buc
	12,00

	 67
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Mufa conectare PPR d25x3/4 F
	buc
	26,00

	 68
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Olandez PPR d25x3/4 F 
	buc
	16,00

	 69
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1", Robinet cu bila PPR d=25mm
	buc
	13,00

	 70
	ID01A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind d25mm, Сolier metalic cu garnirura de cauciuc si diblu  d25mm
	buc
	53,00

	   
	
	Capitolul 1.3. Retea de apa si canalizare
	
	

	71
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm
	m
	12,50

	 72
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	8,00

	 73
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc
	1,00

	 74
	SB08C
	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	22,00

	 75
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, Trecere cauciuc/fonta d=72x50 PL
	buc
	7,00

	 76
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, Teu PP d100x100x100mm, 90grade
	buc
	1,00

	 77
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, Reductie excentrica d.100x50mm
	buc
	1,00

	 78
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot, avind diametrul de 50/45gr.
	buc
	18,00

	 79
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot, avind diametrul de 50/90gr.
	buc
	14,00

	 80
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, Ramificatie PP d50x50mm, 90grade
	buc
	2,00

	 81
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, Ramificatie PP d50x50mm, 45grade
	buc
	5,00

	 82
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2", Colier metalic d50mm, cu surub si diblu
	buc
	6,00

	 83
	SC04C
	Lavoar din portelan cu sifon pahar cu ventil de chiuveta in complect cu grila de inox si furtun gofrat,  montat pe piedestal cu dimendiuni: latimea 590-610mm; adincimea 450-485mm; in set cu: sifon cu pahar cu ventil de scurgere cu grila de inox si set de fixare


	buc
	6,00

	 84
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/// P/u lavoar din bronz turnat,, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic d.32mm scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montat intr-un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24/1, greutatea de la 850gr; racord flexibil F1/2xM10 cu tesatura de otel inox presiunea de lucru -10bar; lungime - 60mm
	buc
	6,00

	 85
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat,  portelan sanitar,  asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Vas de WC compact, ceramic, rezervor cu conectare lateral 1/2 si accesorii cu actionare prin apasare in complet; iesire la 45grade, cu capac, inclusiv setul de fixare si accesorii de racordare
	buc
	1,00

	 86
	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra compozit PN25, gr.2,8mm
	m
	24,00

	 87
	SA37A
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" Colier din plastic  d20
	buc
	10,00

	 88
	SB09A
	Cot cu suport PPR 20x1/2 F
	buc
	16,00

	 89
	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". //Robinet cu bila PPR d=20mm
	buc
	4,00

	 90
	SD20A
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior,// Olandez PPR d=20x 1/2" M
	buc
	4,00

	 91
	SD20A
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior,// Olandez PPR d=20x 1/2" F 
	buc
	2,00

	 92
	SD10A
	Robinet de colt cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezervoarelor tampon, //Robinet colt nichelat PN16 d=1/2 FE
	buc
	14,00

	 93
	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, avind diametrul si grosimea D=22x6mm
	m
	10,00

	 94
	CL20A
	Usite de revizie din plastic gata confectionate 200x200mm
	buc
	2,00

	 95
	SB09A
	Dop alama 1/2 filet exterior
	buc
	6,00

	 96
	SB09A
	Teu conector, alama, 1/2 F x1/2 M x 1/2 M
	buc
	1,00

	 97
	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet cu bila diametru PN25 d1/2", filet interior - filet exterior.
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 1.4. Retea electrica si IT
	
	

	98
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	38,00

	 99
	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare
	buc
	33,00

	 100
	RpEE23B
	Demontarea aparatelor pentru curent slabi 
	buc
	8,00

	 101
	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: Panou
	buc
	1,00

	 102
	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m
	352,00

	 103
	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m
	195,00

	 104
	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 
	m
	195,00

	 105
	RpCU05B
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime 
	buc
	28,00

	 106
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc
	28,00

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Retea de apa si canalizare
	
	

	107
	SE57A
	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 l
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 2.2. Ventilare, conditionare
	
	

	108
	RpVC41B k=0.5 sal.
	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 6000-11000 mc/h(coief. la manopera = 0,5)
	buc
	3,00

	 109
	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic 
	buc
	8,00

	 110
	VC07A k=0,2sal.
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg, cu motor de 0,25 - 0,55 kw (coieficient la manopera = 0,2)


	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 2.3. Retea electrica
	
	

	111
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	10,60

	 112
	pret de piata
	Cablu AT-N05VV-U 3G-1,5 RE RING NYM - J
	m
	470,00

	 113
	pret de piata
	Cablu AT-N05VV-U 3G-2,5 RE RING NYM - J
	m
	590,00

	 114
	08-02-409-1 k=0,5sal.

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (coieficient manopera k=0,5)

	100 m
	7,25

	 115
	pret de piata
	Tub gofrat, flexibil, reziatent la propagarea flacarii, 750N d=20mm, gri
	m
	725,00

	 116
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	21,00

	 117
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc
	2,00

	 118
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,09

	 119
	pret de piata
	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, cu rama, 10A (shneider, ABB, legrand, ..., sau analogic)
	buc
	3,00

	 120
	pret de piata
	Intrerupator cap-scara cu o clapa, tip ingropat, cu rama, 10A (shneider, ABB, legrand, ..., sau analogic)
	buc
	6,00

	 121
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,07

	 122
	pret de piata
	Intrerupator cu 2-a clape, tip ingropat, cu rama, 10A (shneider, ABB, legrand, ..., sau analogic)
	buc
	7,00

	 123
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,46

	 124
	pret de piata
	Priza interna, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu 1 pozitie, inclusiv rama (shneider, ABB, legrand, ..., sau analogic)
	buc
	12,00

	 125
	pret de piata
	Priza interna, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu 2-a pozitie, inclusiv rama (shneider, ABB, legrand, ..., sau analogic)
	buc
	24,00

	 126
	pret de piata
	Priza externa, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu 1 pozitie, inclusiv rama (shneider, ABB, legrand, ..., sau analogic)
	buc
	8,00

	 127
	pret de piata
	Priza externa, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu 2-a pozitie, inclusiv rama (shneider, ABB, legrand, ..., sau analogic)
	buc
	2,00

	 128
	pret de piata
	Cutie pentru prize si intrerupatoare D65x60mm, material plastic ignifug, 
	buc
	62,00

	 129
	08-03-594-1
	Corp de iluminat LED montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc
	0,51

	 130
	pret de piata


	Panel LED, incastrat in tavan, 45-49W, 5500-6000K, marime: 596x596x30mm, IP20-40; 4050-4900Lm,durata de viata a LED-urilor min. 50000h; carcasa aluminiu, modul led sa fie criptat pe placa din aluminiu, iluminare din 4 parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 120grade, inclusiv driver led; Termen de garantie de la 36 luni
	buc
	51,00

	 131
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete 
	100 buc
	0,02

	 132
	pret de piata
	Corp de iluminat de siguranta, cu indicator EXIT, nontat aparent 
	buc
	2,00

	 133
	pret de piata
	Cutie de distributie montate aparenta 100x100x50mm, IP44, plastic ignifug
	buc
	26,00

	 134
	pret de piata
	Pieptene de conectare DIN 3P 380V 63A , l=1000mm (schneider, ABB, legrand .... sau analogic)
	buc
	1,00

	 135
	pret de piata
	Conector de imbinare cu pirghii, wago p/u cablu cu 3 contacte 3*0,2-4mm2
	buc
	185,00

	   
	
	Capitolul 2.4. Retea informationala (internet)
	
	

	136
	10-04-062-05
	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de comunicatii
	buc
	1,00

	 137
	10-04-066-04
	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Swich Mikrotik)
	buc
	1,00

	 138
	10-01-003-03
	Patch Panel 24 port, cat. 5e
	10 buc
	0,20

	 139
	10-04-066-07

k=0,5sal.
	Aparataj de perete: Patch cord (coeficient la manopera k=0,5)
	buc
	64,00

	 140
	pret de piata
	Patch Cord UTP 0,5m 
	buc
	37,00

	 141
	pret de piata
	Patch Cord UTP 3m
	buc
	25,00

	 142
	pret de piata
	Patch Cord optical SC/SC 3m
	buc
	1,00

	 143
	pret de piata
	SfP Module sc/sc 1Gb (pereche)
	buc
	1,00

	 144
	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza 
	buc
	21,00

	 145
	pret de piata
	Priza interna ordinara +modul, RJ45, inclusiv rama (hager, legrand, schneider,..., sau analogic)
	buc
	5,00

	 146
	pret de piata
	Priza interna dubla+modul, 2RJ45, inclusiv rama (hager, legrand, schneider,..., sau analogic)
	buc
	16,00

	147
	pret de piata
	Cutie pentru prize si intrerupatoare D65x60mm, material plastic ignifug, 
	buc
	21,00

	 148
	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m
	7,50

	 149
	pret de piata
	Cablu  UTP cat. 5E 24AWG, cupru
	m
	750,00

	 150
	08-02-409-1 k=0,5sal.
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (coieficient manopera k=0,5)


	100 m
	7,50

	 151
	pret de piata
	Tub gofrat, flexibil, reziatent la propagarea flacarii, 750N d=20mm, gri


	m
	750,00

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Ventilare, conditionare


	
	

	152
	pret de piata


	Conditioner de tip split 9000 BTU; inverter; R32; U=230V; clasa energetica A+++, temperatura exterioara admisa(racire) -18grade - +53grade; temperatura ext. admisa (la incalzire) -20grade - +32grade, nivelul de zgomot a blocului interior de la 20dB(A) p/a la 41dB(A); termen de garantie de la 24 luni
	buc
	4,00

	 153
	pret de piata


	Conditioner de tip split 12000BTU; inverter; R32;  U=230V; clasa energetica A+++, temperatura exterioara admisa(racire) -18grade - +53grade; temperatura ext. admisa (la incalzire) -20grade - +32grade; nivelul de zgomot a blocului interior de la 20dB(A) p/a la 50dB(A); termen de garantie de la 24 luni
	buc
	4,00

	 154
	pret de piata


	Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 100mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 3.2. Retea de apa si canalizare


	
	

	155
	pret de piata


	Boiler electric 50 L, 220-240V; 1,5kW. garantie pe rezervor de la 7 ani, termen de garantie 24 luni
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 3.3. Retea electrica


	
	

	156
	pret de piata
	Panou electric intern, 36+6module, IP40, plastic cu usa de metal alba; 568x368x90mm (+/-3mm) (scame, haiger, eti,..., sau analogic)
	buc
	1,00

	 157
	pret de piata
	Intrerupator automat diferential, RCBO,  2P, 1P+N; declansare-termomagnetica; C20A/2P, 30mA; IP20; pozitia neutra stinga, capacitatea de rupere 4500A, 82x36x70,5mm (+/-3mm)sistem de fixare DIN; 230V; 50Hz; durabilitaea mecanica de la 10000cicluri, durabilitatea electrica de la 40000cicluri; cuplu de stringere 2Nm (shneider, legrand, ..., sau analogic)
	buc
	2,00

	 158
	pret de piata
	Intrerupator automat C20A/1P, IP20; 220V, rezistenta la uzura mecanica de la 20000cicluri; rezistenta la uzura electrica de la 10000cicluri; 220V; 50/60Hz; cuplu de stringere 2Nm; 85x18x78,5 (+/-3mm), sistem de fixare DIN (shneider, legrand,..., sau analogic)
	buc
	14,00

	 159
	pret de piata
	Intrerupator automat B10A/1P, IP20; 220V, rezistenta la uzura mecanica de la 20000cicluri; rezistenta la uzura electrica de la 10000cicluri; 220V; 50/60Hz; cuplu de stringere 2Nm; 85x18x78,5 (+/-3mm), sistem de fixare DIN (shneider, legrand,..., sau analogic)
	buc
	5,00

	 160
	pret de piata
	Separator de sarcina 100A/3P, IP20; 220V, rezistenta la uzura mecanica de la 20000cicluri; rezistenta la uzura electrica de la 10000cicluri; 380V; 50/60Hz; cuplu de stringere 3,5Nm; 54x85x73mm (+/-1mm), sistem de fixare DIN (shneider, legrand,..., sau analogic)
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 3.4. Retea informationala (Internet)


	
	

	161
	pret de piata
	Dulap de comunicatii 19" 6U
	buc
	1,00

	162
	pret de piata
	Switch  Mikrotik CRS 354- 48G- 4S +2Q  +RM
	buc
	1,00


Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac  
