CAIET DE SARCINI

pentru achiziţionarea echipamentului de radiocomunicaţii în standard TETRA

Cerinţe: echipament necesar a fi achiziţionat, reieşind din specificul exploatării în regim operativ:

Terminalele radio portabile și mobile vor avea o gamă largă de soluţii tehnice şi accesorii ce vor permite exploatarea în orice anotimp al anului şi condiţii meteo oferind flexibilitate în utilizare (huse, mecanism de prindere la curea, antene de gabarite mici flexibile, etc.).

IGPF  administrează şi operează o reţea TETRA Dimetra IP

  - în tehnologie Motorola care funcţionează în banda de frecvenţe 380-400 MHz denumită în continuare reţeaua TETRA având următoarele caracteristici:

    - Benzi de frecvenţă: 380-385 MHz Uplink, 390-395 MHz Downlink;

    - Separare duplex: 10 MHz;

    - Lărgimea de bandă a canalului: 25 kHz;

    - Modulaţia utilizată: PI/4 DQPSK;

- Condiţii de livrare a echipamentelor

- Orice accesoriu prevăzut de producătorul echipamentelor furnizate, menţionate în documentaţia de producător ca făcând parte din compunerea echipamentelor, va fi livrat către Beneficiar, chiar dacă nu a fost prevăzut explicit în documentaţia descriptivă.

- Termenul de livrare – 40 zile din momentul decarării cîstigătorului, timp necesar recepţiei cantitative şi calitative a echipamentelor.

- Loc de livrare: sediul central/ locațiile unde este necesară instalarea.

# Recepţia echipamentelor furnizate şi a accesoriilor aferente acestora

- Responsabilitatea recepţiei aparţine Furnizorului, care trebuie să aloce resursele adecvate finalizării acesteia.

- Locul recepţiei: acelaşi cu locul de livrare;

- Recepţia se va efectua de către Furnizor, asistat de reprezentanţii Beneficiarului şi va implica numărarea bucată cu bucată a echipamentelor furnizate;

- Obligatoriu, Furnizorul va asigura tabele centralizatoare, în format electronic (Excel) cu toate seriile echipamentelor furnizate, evidenţa fiind păstrată obligatoriu atât de Beneficiar, cât şi de Furnizor; de asemenea, pentru fiecare echipament se vor pune la dispoziţia Beneficiarului inventare de complet, cu toate seriile subansamblelor/ modulelor/ cartelelor din compunerea completului (unde este cazul);

- Se vor executa teste funcţionale pentru echipamentele livrate, pe bază de eşantion ales de Beneficiar;

- Se vor semna documente de recepţie relevante, de către reprezentanţii Beneficiarului şi cei ai Furnizorului, care au participat la recepţie, sau sunt responsabili de executarea acestei operaţiuni.

# Condiţii de asigurare a garanţiei

- Perioada de garanţie: minim 2 ani de la semnarea documentelor de recepţie;

- Cerinţe către ofertant/furnizor:

- Pentru fiecare tip de terminal, ofertantul va furniza certificatul emis de ISCOM (paginile relevante) pentru versiunea de infrastructură TETRA operaţională în Republica Moldova. Ofertantul trebuie să precizeze link-ul (URL) către certificatul ISCOM publicat pe site-ul TETRA and Critical Communications Association (TCCA).

- Existenţa unui service centru autorizat;

- Terminalele vor fi programate de către furnizor, în colaborare cu administratorul sistemului de radiocomunicații TETRA, în care urmează a fi integrate;

- Ofertantul va demonstra compatibilitatea terminalelor cu sistemul în care urmează a fi integrate;

- Ofertantul va demonstra că deține un specialist cu experiență în comunicațiile critice.

- Toate terminalele ofertate vor fi compatibile cu serviciile disponibile pe infrastructura sistemului TETRA operaţional în Republica Moldova. Compatibilitatea cu infrastructura menţionată, pentru toate tipurile de servicii solicitate(apel de grup, apel privat, monitorizare GPS prin sistemul GINA Central e.t.c) prin prezentele specificaţii tehnice pentru fiecare tip de terminal în parte, se va verifica de către specialiştii beneficiarului, cu sprijinul specialiştilor autorizaţi ai furnizorului.

- Garanţia pentru echipamentul furnizat va constitui minim 24 luni de la data punerii în funcțiune și acceptanța finală;

- Pentru softul de programare se va livra Ghid de utilizare, în format PDF, care va include descrierea modului de instalare și operare a softului, în limba română.

- Pentru fiecare tip de terminale se va livra câte un Manual detailat de utilizare, în format DOC, care va include descrierea funcțiilor (modul de operare în regim TMO, DMO și Gateway, exemple), modului de întreținere și exploatare a terminalelor, în limba română.

- Vor fi instruiți 3 angajați ai beneficiarului pentru programarea terminalelor radio livrate.

- Pentru fiecare tip de terminal, se va livra cel puțin câte un cablu de încărcare a cheilor de cifrare.

- Pentru terminalele TETRA ofertate se va furniza o instanţă a aplicaţiei software şi/sau dispozitivul hardware pentru încărcarea cheilor de cifrare, astfel încât cheile de cifrare să poată fi încărcate de beneficiar pe oricare din tipurile de terminale furnizate. Instanţă pentru încărcarea cheilor de cifrare va fi livrată doar dacă beneficiarul nu dispune de astfel de tip de instrument sau stație radio. În cazul în care încărcarea cheilor de cifrare se face cu o aplicaţie software, aceasta va funcţiona pe orice calculator cu sistemul de operare Windows 7/8/10 pe 32 sau 64 de biţi.

- Orice licenţă software/firmware necesară pentru funcţionarea echipamentului conform specificaţiilor tehnice din cadrul prezentului document va fi furnizată şi inclusă în preţul echipamentului.

- Produsele trebuie să fie noi şi nefolosite. Nu se vor accepta echipamentele declarate de producător ca EoS (End of Sale) sau EoL (End of Life), sau care urmează a fi declarate ca EoS sau EoL în anul achiziţiei sau în anul următor achiziţiei.

Terminalele radio portabile TETRA:

| Specificaţii tehnice Terminale Portabile |  | Valori solicitate |
| --- | --- | --- |
| Specificaţii de radio frecvenţă | Banda de frecvenţă | Minim 380 – 400 MHz |
|  | Ecart | 25 KHz |
|  | Ecart Tx – Rx | 10 MHz |
|  | Lărgimea de bandă TMO | 50 MHz |
|  | Lărgimea de bandă DMO | 50 MHz |
|  | Putere de emisie RF: | Min. 1.8W |
|  | Controlul puterii RF: | Automat |
|  | Clasa receptorului | A şi B |
|  | Sensibilitatea statică a receptorului (valori tipice) | Min. -116 dBm, |
|  | Sensibilitatea dinamică a receptorului (valori tipice) | Min. -107 dBm |
| Servicii de voce: |  |  |
| Apel de grup Apel individual Apel telefonic | Grupuri TMO | Min. 200 |
|  | Grupuri DMO | Min. 100 |
|  | Intrare întârziată în convorbirea de grup | Da |
|  | Posibilitate de mapare TMO / DMO | Da |
|  | Grup ascuns | Da |
|  | Compatibilitate gateway şi repetor DMO | Da |
|  | Funcționalitate Repetor DMO activată | Da |
|  | ATG | Da |
|  | Apel de urgenţă inteligent TMO / DMO cu opţiune de hotmic în TMO | Da |
|  | DGNA | Min. 200 grupuri |
|  | Funcţionare în Local Site Trunking | Da |
|  | Liste de scanare | Minim 20 de liste a câte 20 de grupuri |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | DMO şi TMO | Da |
|  | Apelare din listă, număr scurt, de la tastatură direct căutare în agendă alfanumeric, identificare ultim apel | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | Întreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
|  | Posibilitatea de ascultare a apelului în difuzor | Da |
|  | Mod de operare: | Full duplex în PABX şi PSTN |
|  | Mod de apel flexibil: | Din listă |
|  |  | Apel număr scurt |
|  |  | Formare directă |
|  |  | Apelare rapidă şi one touch |
|  |  | Căutare alfabetică |
|  | Identificarea ultimului apel primit | Da |
|  | Formare DTMF peste convorbire | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | Întreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Servicii de securitate suportate: | Air Interface Encryption | Da |
|  | Algoritmi de criptare: | TEA1-obligatoriu |
|  | Clase de securitate: | Clasa 1: Clar |
|  |  | Clasa 2: Criptare cu cheie statică (SCK) |
|  |  | Clasa 3: Criptare cu cheie derivată (DCK) şi cheie comună CCK |
|  | Autentificare: | Iniţiată de infrastructură |
|  |  | Mutuală de la terminal |
|  | Funcţie de ştergere a cheilor din tastatură | Da |
|  | Funcţie „radio STUN” | Da |
|  | Autentificarea utilizatorului folosind cod PIN/PUK | Da |
|  | Autentificare la transmisia de date | Da |
| Facilităţi de siguranţă: | Buton dedicat emergency de culoare diferită | Da |
|  | Blocarea tastaturii | Da |
|  | Ascultare ambientală | Da |
|  | Reglarea automată a sensibilităţii microfonului în modul de urgenţă „Hot Mic” în TMO | Da |
|  | Difuzor protejat intern cu amplificator | Min. 1W |
|  | Comutare DMO/TMO la apel de urgenţă | Da |
|  | Protecţie ecran cu logo | Da |
| Interfaţă utilizator: | Ecran color cu posibilitate de rotire a imaginii şi mărire a textului afişat: | Da |
|  | Conector de accesorii | Da |
|  | Meniuri prescurtate | Da |
|  | Configurarea tonurilor de notificare | Da |
|  | Tastatură alfanumerică | Da |
|  | Selector de grupuri şi buton de volum amplasat pe parte superioară a terminalului | Da |
|  | Mod de lucru tare/discret selectabil | Da |
|  | Sunet tastatură | selectabil ON/OFF |
|  | Tonuri de alertă | selectabil ON/OFF |
|  | Iluminarea ecranului | Selectabil manual/automatic/oprit |
|  | Editare agendă din taste | Da |
|  | Editare listă de scanare din taste | Da |
|  | Agendă: | Minim 1000 intrări |
|  | Căutare alfanumerică a grupurilor din tastatură | Da |
|  | Listă de scanare editabilă din tastatură | Da |
|  | Agendă editabilă din tastatură | Da |
|  | Istoric apeluri efectuate / primite / pierdute | Da |
|  | Rotirea imaginii de pe ecran cu 180° | Da |
|  | Acces rapid la funcţii prin tasta rotativă | Da |
|  | Regalare contrast imagine | Da |
| Servicii de date | Serviciu de mesaje scurte unic sau grup (SDS) | Da |
|  | Suportă comenzi AT | Da |
|  | Operare simultană SDS şi PD | Da |
|  | Mesaje template | Da |
|  | Introducere predictivă a textului | Da |
|  | Serviciu de pachete de date multislot | Da |
|  | Notificare sosire mesaj în timpul convorbirii | Da |
|  | Serviciu WAP activat (Serviciu care permite abonaţilor accesul direct, de la un terminal TETRA, la surse de informaţii stocate pe un server, ex. baze de date) | Da |
|  | Listă de mesaje Text | Min.20 |
|  | Listă CC şi NC | Min.100 |
| Alte facilităţi | Apel în mod vibraţii | Da |
|  | Capacităţi de upgrade software | Da |
|  | Dezactivarea temporară a terminalului | Da |
|  | Blocare tastatură | Da |
|  | „Folder” favorit | Min. 3 |
|  | Afişare ora şi data | Da |
|  | Screen saver | Da |
|  | Programare USB si RS232 | Da |
|  | Tip baterie: | Baterie cu capacitate extinsă |
|  | Performanţă baterie: >14 ore (ciclu 5/5/90) |  |
|  | Încărcător reţea: | EUROPEAN – AC: 100..240V 50..60Hz |
| Condiţii de mediu: | Gama temperaturilor de operare: | -30..+60 grade Celsius |
|  | Gama temperaturilor de depozitare: | -40..+60 grade Celsius |
|  | Umiditate: | Conform ETSI 300 019-1-7 clasa 7.3E |
|  | Etanşare: | Min IP65 |
|  | Şoc, cădere şi vibraţii | ETS 300 019-1-7 clasa 5M3 |
| Specificaţii GPS integrat cu licență activă | Recepţie simultană: | Min. 8 sateliţi |
|  | Mod de operare: | Autonom (A-GPS) |
|  | Antena GPS | Integrată în antena radio sau terminal |
|  | Sensibilitate: | Min. -160 dBm |
|  | Acurateţea determinării poziţiei (probabilitate minim 50%) | Max. 5m |
|  | Suport GPS autonom | Da |
|  | Serviciu (licenţă) GPS activat | Da |
|  | Protocol : min. ETSI LIP (Format al mesajelor în standard ETSI prin care sunt transmise de la terminalul radio informaţii de localizare prin intermediul infrastructurii TETRA la un serverul GINA CENTRAL ) | Da |
|  | Posibilitatea dezafectării GPS în cazul operaţiunilor speciale | Da |
| Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Sistem de prindere staţie la curea fără husă | Da |
|  | Antenă | Duală RF/GPS de dimensiuni reduse |
|  | Încărcător acumulator (priză EU) | Da |
|  | Baterie de rezervă | Identică cu cea din completul stației |
|  | Ghid de utilizare | Da |
| Pentru întreg lotul de terminale se vor livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Cablu de progamare – 5 bucăți | Tip USB |
|  | Software dedicat de programare – 2 buc. | Da |
|  | Cablu de livrare chei – 1 bucată | Da |
|  | Suport de prindere la curea. | Da |
|  | Încărcător acumulator (priză EU). Controller GPS integrat. | Da |
|  | Kit audio tip manipulator | Da |
|  | Încărcător multiplu cu 6 buzunare pentru terminal portabil | 23 bucăți |

Terminale radio mobile TETRA

| Specificaţii tehnice Terminale Mobile |  | Valori solicitate |
| --- | --- | --- |
| Specificaţii de radio frecvenţă | Banda de frecvenţă | Minim 380 – 400 MHz |
|  | Ecart | 25 KHz |
|  | Ecart Tx – Rx | 10 MHz |
|  | Lărgimea de bandă TMO | 50 MHz |
|  | Lărgimea de bandă DMO | 50 MHz |
|  | Putere de emisie RF: | 10W, reglabilă |
|  | Controlul puterii RF: | Minim 6 trepte de putere |
|  | Clasa receptorului | A şi B |
|  | Sensibilitatea statică a receptorului | Min. -114 dBm |
|  | Sensibilitatea dinamică a receptorului | Min. -105 dBm |
|  | Acurateţea nivelului de putere RF | 2 dB |
| Servicii de voce suportate: |  |  |
| Apel de grup | Grupuri TMO | Min. 200 |
|  | Grupuri DMO | Min. 100 |
|  | Intrare întârziată în convorbirea de grup | Da |
|  | Apel de grup utilizând Gateway DMO | Da |
|  | Posibilitate de mapare TMO / DMO | Da |
|  | Grup ascuns | Da |
|  | Compatibilitate gateway şi repetor DMO | Da |
|  | ATG | Da |
|  | Apel de urgenţă inteligent TMO / DMO cu opţiune de hotmic în TMO | Da |
|  | DGNA | Min. 200 grupuri |
|  | Funcţionare în Local Site Trunking | Da |
|  | Liste de scanare | Minim 20 de liste a câte 20 de grupuri |
|  | Identificare apelant | Da |
| Apel individual | DMO şi TMO (full duplex şi semiduplex) | Da |
|  | Apelare din listă, număr scurt, de la tastatură direct căutare în agendă alfanumeric, identificare ultim apel | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | Întreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Apel telefonic | Mod de operare: | Full duplex în PABX şi PSTN |
|  | Mod de apel flexibil: | Din listă |
|  |  | Apel număr scurt |
|  |  | Formare directă |
|  |  | Apelare rapidă şi one touch |
|  |  | Căutare alfabetică |
|  | Identificarea ultimului apel primit | Da |
|  | Formare DTMF peste convorbire | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | Întreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Servicii de securitate suportate: | Air Interface Encryption | Da |
|  | Algoritmi de criptare: | TEA1-obligatoriu |
|  | Clase de securitate: | Clasa 1: Clar |
|  |  | Clasa 2: Criptare cu cheie statică (SCK) |
|  |  | Clasa 3: Criptare cu cheie derivată (DCK) şi cheie comună CCK |
|  | Autentificare: | Iniţiată de infrastructură |
|  |  | Mutuală de la terminal |
|  | Funcţie de ştergere a cheilor din tastatură | Da |
|  | Funcţie „radio STUN” | Da |
|  | Autentificarea utilizatorului folosind cod PIN/PUK | Da |
|  | Autentificare la transmisia de date | Da |
| Facilităţi de siguranţă: | Buton dedicat emergency de culoare diferită | Da |
|  | Blocarea tastaturii | Da |
|  | Ascultare ambientală | Da |
|  | Reglarea automată a sensibilităţii microfonului în modul de urgenţă „Hot Mic” în TMO | Da |
|  | Comutare DMO/TMO la apel de urgenţă | Da |
|  | Protecţie ecran cu logo | Da |
| Interfaţă utilizator: | Ecran color | Da |
|  | Meniuri prescurtate | Da |
|  | Configurarea tonurilor de notificare | Da |
|  | Tastatură alfanumerică | Da |
|  | Sunet tastatură | selectabil ON/OFF |
|  | Tonuri de alertă | selectabil ON/OFF |
|  | Iluminarea ecranului | Selectabil manual/automatic/oprit |
|  | Editare agendă din taste | Da |
|  | Editare listă de scanare din taste | Da |
|  | Agendă: | 1000 de contacte - până la 6 numere pe intrare - maxim 2000 de intrări |
|  | Căutare alfanumerică a grupurilor din tastatură | Da |
|  | Listă de scanare editabilă din tastatură | Da |
|  | Agendă editabilă din tastatură | Da |
|  | Istoric apeluri efectuate / primite / pierdute | Da |
|  | Acces rapid la funcţii prin tasta rotativă | Da |
|  | Regalare contrast imagine | Da |
| Servicii de date | Serviciu de mesaje scurte unic sau grup (SDS) | Da |
|  | Serviciu de texte alfanumerice (ATS) | Da |
|  | Suportă comenzi AT set complet | Da |
|  | Operare simultană SDS şi PD | Da |
|  | Mesaje template | Da |
|  | Introducere predictivă a textului | iTAP |
|  | Serviciu de pachete de date multislot şi WAP cu licențe active | Da |
|  | Notificare sosire mesaj în timpul convorbirii | Da |
|  | Interfaţă periferică (PEI) RS-232 sau USB pentru dispozitive de mesaje scurte şi pentru pachete de date | Da |
|  | Listă de mesaje Text predefinite | Min.20 |
|  | Listă CC şi NC | Min.100 |
| Alte facilităţi | Capacităţi de upgrade software | Da |
|  | Dezactivarea temporară a terminalului | Da |
|  | Blocare tastatură | Da |
|  | „Folder” favorit | Min. 3 |
|  | Afişare ora şi data | Da |
|  | Screen saver | Da |
|  | Programare USB si RS232 | Da |
| Servicii Gateway cu licență activă | Apel voce de grup din DMO in TMO | Da |
|  | Apel voce de grup din TMO in DMO | Da |
|  | Apel voce de urgență din DMO în TMO | Da |
|  | Apel voce de urgență din TMO în DMO | Da |
|  | Transmitere de semnal de prezență al gateway-ului(Gateway Presence Signal) | Da |
|  | Apel prioritar (Call Pre-emption) în ambele direcții | Da |
|  | Mesaje SDS din DMO în TMO (inclusiv GPS) sau din TMO în DMO | Da |
|  | Routare a SDS configurabila către consola sau PEI | Da |
| Servicii Repetor cu licență activă | Repetă semnale DMO voce și ton pe grupurile selectate | Da |
|  | Repetă mesaje SDS și de status pe grupurile selectate | Da |
|  | Transmitere de semnal de prezență al repetorului (Repeater Presence Signal) | Da |
|  | Apeluri prioritare | Da |
|  | Apeluri de urgență | Da |
|  | Monitorizarea și participarea în apeluri în timp ce se află în modul Repetor | Da |
|  | Niveluri de putere a repetorului configurabile | Da |
| Caracteristici fizice: | Terminalele vor fi în configurație „remote” | Panou de comandă + unitate radio |
|  | Alimentare electrică: | 12Vcc |
| Condiţii de mediu: | Gama temperaturilor de operare: | -30..+60 grade Celsius |
|  | Gama temperaturilor de operare: | -40..+60 grade Celsius |
|  | Umiditate: | ETSI 300 019-1-5 CLASS 5.2 |
|  | Etanşare: | Min IP54 |
|  | Şoc, cădere şi vibraţii | ETSI 300 019-1-5 CLASS 5M3 |
| Specificaţii GPS integrat | Recepţie simultană: | Min. 8 sateliţi |
|  | Mod de operare: | Autonom (A-GPS) |
|  | Antena GPS | Integrată în antena radio |
|  | Sensibilitate tracking: | Min. -160dBm |
|  | Acurateţea determinării poziţiei | 5 metri (probabilitate 50%) 10 metri (probabilitate 95%) |
|  | Suport GPS autonom | Da |
|  | Protocol ETSI LIP şi LRRP | Da |
|  | Autentificare la dispecerul GPS | Da |
|  | Suportă Triggeri complet programabili referitori la poziţie: | - La cerere |
|  |  | - Delta distanţă |
|  |  | - Apel de urgenţă |
|  |  | - Delta timp |
|  |  | - Pornire oprire staţie |
|  |  | - Activare/Dezactivare emisie |
|  |  | - Baterie descărcată |
|  |  | - Programare parametri GPS distant |
| Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Cablu de interconectare panou de comandă cu unitatea radio | Lungime minim 7m |
|  | Suporți panou de comandă și unitate radio | Da |
|  | Cablu de alimentare cu siguranță | Lungime minim 6m |
|  | Microfon cu suport de fixare | Da |
|  | Difuzor cu sistem de fixare | Putere minim 5W |
|  | Antena auto omnidirecțională RF | Banda minim 380...400 MHz , VSWR<1,7 în banda de interes,impedanța 50 ohmi, prevăzută cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc); |
|  | Antena GPS | Banda 1,5... 1,6GHz, prevăzută cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc). (Sunt acceptate inclusiv soluțiile cu antena GPS integrata pe același suport cu antena UHF) |
|  | Ghid de utilizare | Limba Română |
| Pentru întreg lotul de terminale se vor livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Cabluri de programare – 3 bucăți | Tip USB și serial |
|  | Cabluri livrare chei – 1 bucată | Da |
|  | Software dedicat de programare – 1 bucată | Da |
| Garanție | 24 luni pentru fiecare echipament de comunicaţie. |  |