ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind ”Achiziționarea cablurilor electrice, conductoarelor și terminalelor.”

prin procedura de achiziție  licitație deschisă.

Licitație electronică: 3 runde

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Ѵ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

- Denumirea entității contractante: ”TERMOELECTRICA” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax:  022-436-490, 022-436-347

- Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”TERMOELECTRICA” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Lotul 1 Cablu de joasă tensiune pentru pozarea rigidă |  |  |  | 633.400,00 |
| 1.1 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 3*1,5 | m | 1050 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.2 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 3*2,5 | m | 1550 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.3 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*2,5 | m | 1000 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.4 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 5*2,5 | m | 1200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.5 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*4 | m | 150 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.6 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*6 | m | 2900 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.7 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*16 | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 16 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.8 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*2,5 | m | 200 | Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.9 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*50 | m | 1000 | Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 50 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.10 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*50 (bronat) | m | 600 | Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 50 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Învelișului exterior suplimentar - armură cu bandă de oțel Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 1.11 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*95 (bronat) | m | 600 | Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 95 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Învelișului exterior suplimentar - armură cu bandă de oțel Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 2. |  | Lotul 2 Cablu de joasă tensiune pentru pozarea flexibilă |  |  |  | 33.350,00 |
| 2.1 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 3*1,5 | m | 1000 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 2.2 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 3*2,5 | m | 500 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 2.3 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 5*6 | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 2.4 | 31321210-7 | Cablu de control ecranat până la 1 kV pozarea flexibilă 4*0,75 | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 0,75 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Material ecran – cupru-cositor împletit Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 3. |  | Lotul 3 Cablu de control pentru pozarea rigidă |  |  |  | 3.466.000,00 |
| 3.1 | 31321210-7 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 4*1,5 | m | 1200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 7 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 3.2 | 31321210-7 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 7*1,5 | m | 1000 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 7 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 3.3 | 31321210-7 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 15*1,5 | m | 1400 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 15 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 3.4 | 31321210-7 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 14*2,5 | m | 1400 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 14 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 3.5 | 31321210-7 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 27*1,5 | m | 1000 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 27 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 3.6 | 31321210-7 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 37*1,5 | m | 4200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 37 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 3.7 | 31321210-7 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 37*2,5 | m | 4200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 37 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 4. |  | Lotul 4 Cablu flexibil pentru aparatele de sudat |  |  |  | 15.100,00 |
| 4.1 | 31321210-7 | Cablu pentru sudură | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 25 mm2 Numărul de miezuri - 1 Conductor flexibil clasa D Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 4.2 | 31321210-7 | Cablu pentru sudură | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 100 mm2 Numărul de miezuri - 1 Conductor flexibil clasa D Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5. |  | Lotul 5 Conductoare și fire electrice |  |  |  | 28.829,00 |
| 5.1 | 31310000-2 | Conductor pozarea rigidă | m | 250 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.2 | 31310000-2 | Conductor pozarea rigidă | m | 400 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - alb Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.3 | 31310000-2 | Conductor pozarea rigidă | m | 300 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.4 | 31310000-2 | Conductor pozarea rigidă | m | 1000 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -albastru Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.5 | 31310000-2 | Conductor pozarea rigidă | m | 300 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - galben Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.6 | 31310000-2 | Conductor pozarea rigidă | m | 300 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.7 | 31310000-2 | Conductor pozarea rigidă | m | 1000 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – galben/verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.8 | 31310000-2 | Conductor pozarea flexibilă | m | 150 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.9 | 31310000-2 | Conductor pozarea flexibilă | m | 200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -albastru Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 5.10 | 31310000-2 | Conductor pozarea flexibilă | m | 270 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – galben/verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 6. |  | Lotul 6 Cablu telefonie și IT |  |  |  | 18.300,00 |
| 6.1 | 32581100-0 | Cablu F/UTP | m | 300 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 0,5 mm2 Numărul de miezuri – 8 Numărul elementelor de îmbinare – 4 Material învelișului exterior – polietilenă Material învelișului miezuri – polietilenă Categoria – 5E Categoria conductorului – clasa 1 Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 6.2 | 32581100-0 | Cablu SF/UTP | m | 1200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 0,5 mm2 Numărul de miezuri – 8 Numărul elementelor de îmbinare – 4 Material învelișului exterior – polietilenă Material învelișului miezuri – polietilenă Material ecran – folie de aluminiu și tresă de cupru stanat Categoria – 5E Categoria conductorului – clasa 1 Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |
| 7. |  | Lotul 7 Terminale cabluri |  |  |  | 8.925,00 |
| 7.1 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 10 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 10 mm2 Diametrul găurii – 8 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.2 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 46 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 16 mm2 Diametrul găurii – 8 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.3 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 46 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 25 mm2 Diametrul găurii – 8 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.4 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 63 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 35 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.5 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 38 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 50 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.6 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 34 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 70 mm2 Diametrul găurii – 12 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.7 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 34 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 95 mm2 Diametrul găurii – 12 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.8 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 34 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 35 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.9 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 24 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 50 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.10 | 44322000-3 | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 500 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 1,5 mm2 Lungimea mâneca – 8 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.11 | 44322000-3 | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 500 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 4,0 mm2 Lungimea mâneca – 9 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.12 | 44322000-3 | Papuci inelare izolate | buc | 500 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul găurii – 6,4 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.13 | 44322000-3 | Papuci inelare izolate | buc | 500 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 2,5 mm2 Diametrul găurii – 6,4 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.14 | 44322000-3 | Papuci tip furcă izolate | buc | 200 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul – 3,2 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.15 | 44322000-3 | Papuci tip furcă izolate | buc | 500 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 1,5-2,5 mm2 Diametrul – 5,3 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |
| 7.16 | 44322000-3 | Cleme de prindere cu cui | set | 13 | Material – plastic Forma constructivă – forma de U Dimensiune – 10 mm Culoarea - alb Cantitatea în ambalaj - 100 buc/set |  |
| 7.17 | 44322000-3 | Cleme de prindere cu cui | set | 12 | Material – plastic Forma constructivă – forma de U Dimensiune – 12 mm Culoarea - alb Cantitatea în ambalaj - 100 buc/set |  |
| 8. |  | Lotul 8 Tuburi termocontractabile |  |  |  | 10.617,00 |
| 8.1 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.2 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.3 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.4 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.5 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.6 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.7 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 20 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.8 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.9 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.10 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.11 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.12 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.13 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 70 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.14 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.15 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.16 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după t contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.17 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.18 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.19 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 16 mm Diametrul interior după contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.20 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 4 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 16 mm Diametrul interior după contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.21 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 4 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 16 mm Diametrul interior după contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.22 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 4 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 16 mm Diametrul interior după t contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.23 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 4 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 16 mm Diametrul interior după t contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.24 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 4 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 16 mm Diametrul interior după contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.25 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 3 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare t – 19 mm Diametrul interior după contractare – 10 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.26 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 3 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 19 mm Diametrul interior după contractare – 10 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 8.27 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 3 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 19 mm Diametrul interior după contractare – 10 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |
| 9. |  | Lotul 9 Manșoane terminale |  |  |  | 16 900,00 |
| 9.1 | 31224500-7 | Manșon terminal | buc | 6 | Tip – termocontractabil Secțiunea conductorului – 70-120 mm2 Tensiunea nominală – 1 kV Numărul de conductori – 4 Gama de contracție – 3:1 Material mănușă – polietilenă reticulată Papuci de cablu cu șurub incluși în set Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-3:2020 |  |
| 9.2 | 31224500-7 | Manșon terminal | buc | 8 | Tip – termocontractabil Secțiunea conductorului – 70-120 mm2 Tensiunea nominală – 10 kV Numărul de conductori – 3 Gama de contracție – 3:1 Material mănușă – polietilenă reticulată Papuci de cablu cu șurub incluși în set Conductor de împământare sudat Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-3:2020 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 4 231 421,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__________________________________________________________________

10.  Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: interzicerea.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Livrarea bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau

al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | Original, conform Formularul F3.1 atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3. | Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de conformitate/calitate pentru fiecare produs sau alte documente (ce atestă calitatea bunului livrat) /Fișa tehnică a produsului, eliberată de producător și autentificată (ștampilată și semnată), pentru fiecare produs ofertat. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7. | Declarația privind livrări/prestări în ultimii 3 ani | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/ Lista fondatorilor | Copie scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9. | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție sectorială, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante | Obligatoriu |
| 10. | Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de bancă | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 11. | Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________ c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz) | Obligatoriu (se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului) |
| 12. | Garanție pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; b) transfer bancar la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Notă: La depunerea ofertei în sistemul SIA RSAP | Obligatoriu |
| 13. | Raportul financiar pentru ultimul an de gestiune | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 14. | Certificat (VALABIL la data deschiderii ofertei) de la organele Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| 15. | Mostre | După deschiderea ofertelor la solicitarea EC, participantii trebuie să prezinte mostre | Obligatoriu |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică) licitație electronică.

18.  Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform caietului de sarcini:

- Bunurile vor fi livrate cu Certificat de garanție (termen de garanție – minim 24 luni), Certificate de calitate/certificate de conformitate pentru fiecare produs;

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor/bunurilor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

20.  Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP;

- pe: [data]  conform SIA RSAP.

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

24. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA ”RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

nu se aplică.

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

nu se aplică.

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică.

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP.

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000.

36. Informația privind garanțiile solicitate:

  - Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

- Garanția pentru ofertă se va reține:

Ѵ ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Declaraţia privind valabilitatea ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; sau

Ѵ ofertantul desemnat câștigător refuză să semneze contractul de achiziţie după expedierea înştiinţării de adjudecare şi respectiv, împlinirea termenelor de aşteptare stabilite de legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale;

Ѵ ofertantul desemnat câștigător nu depune garanția de bună execuție acontractului.

  - Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului:

Ѵ ofertantul desemnat câștigător depune garanția de bună execuție la semnarea contractului;

Ѵ  refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă.

- Alte informații relevante:

-   Achitarea se va efectua în termen de până la 90 de zile din data facturării;

-  Act de predare/primire a bunurilor, va fi semnat de Beneficiar după ce se vor livra bunurile, vor fi prezentate la fața locului în set cu toate actele, conform parametrilor tehnici solicitați, în conformitate cu legislația RM;

-  Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare;

- Prețurile sunt ferme pe toată perioada de executare a contractului, respectiv până la livrarea integrală a bunurilor contractate.

Clauze contractuale obligatorii:

Sancțiuni:

- Pentru întârzierea livrării bunurilor, Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract;

- Pentru refuzul de a livra bunurile  prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului;

- În cazul rezoluțiunii contractului pe motiv de nesatisfacere de către Furnizor a pretențiilor înaintate privind executarea necorespunzătoare a contractului de achiziție atribuit, se va reține garanția de bună executare a contractului.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN