CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Ghidighici

2. Organizatorul procedurii de achizitie Primaria s.Ghidighici

3. Obiectul achizitiilor  Lucrari de reparatie capitală a segmentului de drum din str. Stefan cel Mare – str. Sfatul Tarii (etapa I)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrarilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Strada Sfatul Tarii ( de la str.Independentei pina la podet str.Stefan cel Mare) |  |  |
|  |  | 1.1. Sistemul rutier (carosabil) |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 500,000 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,400 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 230,000 |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,400 |
| 5 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 4 900,000 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea material demolat) | 100 m3 | 2,400 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 480,000 |
| 8 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 2,400 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 42,000 |
| 10 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 500,000 |
| 11 |  | Beton B15 adaugator la norma DE10E | m3 | 6,000 |
| 12 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor cu beton asfaltic cu criblura ,BA16 rul ,bitum 500 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 400,000 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsie bituminoasa tip C60B2 in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l x m2 | t | 0,840 |
| 14 | DB16H k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura ,BA 16 rul ,bitum 500 asternere totala norma 0,097 tn K=1,500 | m2 | 2 800,000 |
|  |  | 1.2. Drumuri laterale |  |  |
| 15 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 16,000 |
| 16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,120 |
| 17 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 27,000 |
| 18 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 9,000 |
| 19 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 83,000 |
| 20 |  | Beton B15 adaugator la norma DE10E | m3 | 1,000 |
| 21 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic H=6 cm | m3 | 71,400 |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,714 |
| 23 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 157,000 |
| 24 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,714 |
| 25 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul | m2 | 900,000 |
| 26 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire,pitra sparta fr.4-63, LA30 , SM SR EN,H=0,1m | m3 | 50,000 |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsie bituminoasa tip C60B2 in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l x m2 | t | 0,360 |
| 28 | DB16H k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura ,BA 16 rul ,bitum 500 asternere totala norma 0,097 tn K=1,500 | m2 | 600,000 |