Anexa nr. 1

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,

mun. Chișinău, str. Albișoara 38

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Echipamente de rețea, inclusiv serviciile de conectare și configurare a acestora, prin procedura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de 60 zile, (șaizeci), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării .............	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,

mun. Chișinău, str. Albișoara 38

cu privire la procedura de atribuire a contractului Echipament de rețea, inclusiv serviciile de conectare și configurare a acestora

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne obligăm faţă de Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău” să  plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi

(suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

își  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 3

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

|  | Anexa nr. 4 ## Specificații tehnică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Echipamente de rețea, inclusiv serviciile de conectare și configurare a acestora___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| Nr. ord. | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Core/Aggregation switch |  |  |  |  |  | - Chassis type – 1U 19” - Power supplies – min 2 modular AC220V - Switching capacity – up to 2Tbps - Interfaces – 24 x 1/10/25Gbps SFP28, 4 x 40/100Gbps QSFP28 - Included transceivers – 1 x 100Gbps QSFP28 DAC 1m, 20 x 10Gbps SFP+ 1310nm 10km, 4 x 10Gbps SFP+ DAC 3m - MAC address table size – min 256k - Active VLAN table – min 4K - ARP table – min 128K - Software features with included licenses: VXLAN, BGP-EVPN, OSPF, BGP, ACL, up to 192k IPv4 routes - WEB, SSH management interfaces - Stacking support with included in case of necessity cards and licenses - Min 3 years for hardware, software upgrades and support from vendor |  |  |  |  |
| 2 | Access POE switch – type 1 |  |  |  |  |  | - Chassis type – 1U 19” - Power supply - AC220V - Switching capacity – up to 100 Gbps - Forwarding capacity – up to 90Mpps |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Interfaces – 24 x 1Gbps RJ-45 PoE+, 4 x 10Gbps SFP+ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Total PoE budget – 370W |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Included transceivers – 2 x 10Gbps SFP+ 1310nm 10km |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - MAC address table size – min 32k |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Active VLAN table – min 4K |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ARP table – min 4k |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Software features with included licenses: OSPF, ACL, up to 4k IPv4 routes, 802.1x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - WEB, SSH management interfaces |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Stacking support with included in case of necessity cards and licenses |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Min 3 years for hardware, software upgrades and support from vendor |  |  |  |  |
| 3 | Access POE switch – type 2 |  |  |  |  |  | - Chassis type – 1U 19” - Power supply - AC220V - Switching capacity – up to 50 Gbps - Forwarding capacity – up to 40Mpps - Interfaces – 24 x 1Gbps RJ-45 PoE+, 4 x 1Gbps SFP - Total PoE budget – 370W - MAC address table size – min 32k - Active VLAN table – min 4K - ARP table – min 4k - Software features with included licenses: OSPF, ACL, up to 4k IPv4 routes, 802.1x - WEB, SSH management interfaces - Stacking support with included in case of necessity cards and licenses - Min 3 years for hardware, software upgrades and support from vendor |  |  |  |  |
| 4 | Wireless controller |  |  |  |  |  | - Chassis type – desktop or 1U 19” rack-mount - Power supplies – AC220V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Forwarding capacity – min 10Gbps |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Interfaces – 2 x 10Gbps SFP+, 4 x 1Gbps RJ-45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Controlled AP’s – up to 256 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Centralized management of AP’s |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | - Connection of AP’s via L2 or L3 network |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Access users – up to 4k - L2/L3 traffic forwarding modes |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Min 4k 802.1q VLAN support |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Static/OSPF routing protocols |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Integrated customizable WEB portal for clients authentication |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 802.1X authentication (built-in and 3rd party) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - MAC authentication |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - WPA/WPA2/WPA3 PSK authentication |  |  |  |  |
|  | Wireless controller |  |  |  |  |  | - RF automatic and manual management |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - L4-L7 applications detection and control |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Wireless Intrusion Detection System (WIDS) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - QoS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Wireless network visualization |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Monitoring and statistics of wireless network |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Wireless network diagnosis and self-healing |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - HA active/standby mode |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - WEB, SSH management interfaces |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Min 3 years for hardware, software upgrades and support from vendor |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | - Wall mount indoor case |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Uplink wired port – 1 x 1Gbps RJ-45 with PoE-in support |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - BLE 5.0 Bluetooth |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Min two integrated Wi-Fi radios |  |  |  |  |
|  | Wi-Fi Access Point |  |  |  |  |  | - Dual band mode 2.4/5GHz |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Aggregated wireless speed – min 2.9Gbps |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Support of 20/40/80/160MHz channel width |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Built-in omni antennas with gain min 2dBi for 2.4GHz, 3 dBi for 5GHz |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Number of SSIDs – up to 16 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | - Number of real connected users – up to 100 |  |  |  |  |
|  | Wi-Fi Access Point |  |  |  |  |  | - Standards – 802.11/a/b/g/n/ac/ac wave2/ax, 802.11k/r/v/w |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Supported features - DL/UL MU-MIMO, OFDMA, DFS, U-APSD, WMM, band steering, beamforming, QoS, airtime scheduling |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Security features – WPA2-PSK/802.1X, WPA3-SAE, WPA3-802.1X, wireless intrusion detection and prevention, rogue AP detection, 802.1q VLAN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Min 3 years for hardware, software upgrades and support from vendor |  |  |  |  |
| 6 | High performance security gateway |  |  |  |  |  | - Chassis – rack-mount, 1U or 2U - Power supply – 2 x AC220V - SSD – min 240GB - Interfaces – 4 x 10Gbps SFP+, 8 x 1Gbps RJ-45 - Functionality with included licenses – next-generation firewall, IDS/IPS, antivirus, antispam, application control, DLP, bandwidth management, URL filtration, VPN, anti-DDoS, user authentication (MS AD, RADIUS, web portal), traffic blocking and isolation, reporting, logging of events, application and URL classification, user and traffic behavior detection, SSL decryption |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Routing protocols – BGP, OSPF |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Working scenarios – HA Active/Active and Active/Standby, L2 transparent, L3 routing |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - IPv4/IPv6 firewall throughput – 10Gbps (512 byte UDP) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Firewall + Application control + IPS + Antivirus aggregated throughput – up to 7Gbps |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Full protection (Firewall + Antivirus + Application control + IPS + URL filtering) throughput using real enterprise mix traffic model – up to 4.5Gbps |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - IPsec VPN throughput (AES-256, SHA256, 1400 bytes) – 10Gbps |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | - Number of supported IPsec tunnels – min 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - SSL inspection throughput – min 3Gbps |  |  |  |  |
|  | High performance security gateway |  |  |  |  |  | - SSL VPN concurrent users – min 200 with included license |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Virtual firewalls – min 10 included |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - WEB, SSH management interfaces |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Min 3 years of threat protection (antivirus, IPS, URL filtering) subscription |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Min 3 years for hardware, software upgrades and support from vendor |  |  |  |  |
| 7 | Branch security gateway |  |  |  |  |  | - Chassis – desktop |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Power supply – AC220V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - SSD/microSD – min 64GB |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Interfaces – 2 x 1Gbps SFP, 8 x 1Gbps RJ-45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Functionality with included licenses - next-generation firewall, IDS/IPS, antivirus, antispam, application control, DLP, bandwidth management, URL filtration, VPN, anti-DDoS, user authentication (MS AD, RADIUS, web portal), traffic blocking and isolation, reporting, logging of events, application and URL classification, user and traffic behavior detection, SSL decryption |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Routing protocols – OSPF |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Working scenarios –L3 routing |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - IPv4/IPv6 firewall throughput – 1Gbps (512 byte UDP) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Firewall + Application control + IPS + Antivirus aggregated throughput – up to 0.4Gbps |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Full protection (Firewall + Antivirus + Application control + IPS + URL filtering) throughput using real enterprise mix traffic model – up to 0.3Gbps |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - IPsec VPN throughput (AES-256, SHA256, 1400 bytes) – 1Gbps |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Number of supported IPsec tunnels – min 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - SSL inspection throughput – min 0.2Gbps |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | - SSL VPN concurrent users – min 10 with included license |  |  |  |  |
|  | Branch security gateway |  |  |  |  |  | - WEB, SSH management interfaces |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Min 3 years of threat protection (antivirus, IPS, URL filtering) subscription |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Min 3 years for hardware, software upgrades and support from vendor |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | - Cable UTP Cat.5E 4X2X0.51 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | - Cable FTP outdoor cat. 5e /0,50 mm cooper+4 pairs |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | - Dulap pe podea 42U, 800*1000*1967, 19 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | - Dulap pe perete 9U, 600*600*500, 19"Chassis – rack-mount, 1U or 2U |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | - 19'' 1U patch panelă UTP 24xRJ45 cаt.5e cu suportul, neagră |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | - Sursă de alimentare neîntreruptibilă, neagra, 400W, voltaj: 180~266VAC, 2 pozitii, USB, CPU Controlled, carcasa plastica |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | - Canal pentru cablu 2000 x 40 x 25 mm |  |  |  |  |
| 15 | Materiale de construcții a rețelei informatice |  |  |  |  |  | - Canal pentru cablu 2000 x 60 x 40 mm |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | - Priza externă 1хRJ45/RJ12 cu uşiţa (goală, in set sunt lipici şi şurube) |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | - Module RJ45 Cat.5e UTP |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | - Bloc de prize electrice, 9 poziţii, cu intrerupator, negru, 1U |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | - Cablu optic, negru, cu 2 fibre, singlemode 9/125, LSZH, 1,00 mm messenger |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | - Adaptor tip SC-SC, simplex |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | - Pigtail tip SC/UPC, singlemode 9/125, 0,9mm, 1,5m |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | - Box optic interior pina la 4 porturi, din plastic, dimensiuni mm:150х108х30 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | - Bucsă de protecţie 60 mm. |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | - Cablu optic, negru, cu 8 fibre, singlemode 9/125, LSZH, 1,00 mm messenger |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | - 19" patch panelă tip LC/UPC 96duplex porturi (casete, bucse de protectie, adaptoare si pig-tailuri sunt incluse) |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | - 19" patch panelă tip LC/UPC 24duplex porturi (caseta, bucse de protectie, adaptoare si pig-tailuri sunt incluse) |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | - Duplex patch-cord, singlemode 9/125, tip LC-LC, 3m |  |  |  |  |
| 28 | Materiale de construcții a rețelei informatice |  |  |  |  |  | - Cable UTP Cat.5E 4X2X0.51 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | - Cable FTP outdoor cat. 5e /0,50 mm cooper+4 pairs |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | - Dulap pe podea 42U, 800*1000*1967, 19 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | - Dulap pe perete 9U, 600*600*500, 19" |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | - 19'' 1U patch panelă UTP 24xRJ45 cаt.5e cu suportul, neagră |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  | - Sursă de alimentare neîntreruptibilă, neagra, 400W, voltaj: 180~266VAC, 2 pozitii, USB, CPU Controlled, carcasa plastica |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | ` |  | - Canal pentru cablu 2000 x 40 x 25 mm |  |  |  |  |
| 35 | Servicii de construire, instalare configurare rețelei locale și echipamentelor de rețea |  |  |  |  |  | - Proiectarea, instalarea si configurarea echipamentelor din anexele caietului de sarcini oficiile ACC. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Crearea unui set complet de documente care va descrie infrastructura creata (topologie logica/fizica) și configurația echipamentelor. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Elaborarea setului de documente si scheme. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Educare/instruirea personalului – min 40 ore. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Elaborarea si dezvoltarea schemei fizice și logice a rețelei corporative ACC incluzând biroul central și sucursale ( IP addressing, VLAN, Inter-VLAN dynamic/static routing, DHCP, physical/logical interconnections in LAN/WAN clustering/failover, WLAN security/frequencies/mobility/load balancing/high density). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Dezvoltarea politicii de securitate a rețelei ( site-to-site VPN, end-user VPN, IDS/IPS, antivirus/antimalware/URL filtration, firewall, 802.1x, port security, wireless security, security alerts). |  |  |  |  |
| 35 | Servicii de construire, instalare configurare rețelei locale și echipamentelor de rețea |  |  |  |  |  | - Planificarea unei migrari fără probleme sau stopuri de funcționalitate de la infrastructura existentă la cea nouă. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Toate lucrările trebuie efectuate în acord cu ACC și nu trebuie să oprească procesele operaționale ACC. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Lucrările de construcție a rețelei trebuie efectuate de specialiști cu experiență, în conformitate cu măsurile de siguranță. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Configurarea trebuie sa fie făcută conform schemei pct. 1 caietului de sarcini. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Instalarea și configurarea comutatoarelor în biroul central ( core switches, access switches). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Instalarea și configurarea security gateways în biroul central al ACC; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Instalarea și configurarea WLAN controller. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Instalarea și configurarea Wireless access point în biroul central al ACC; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Instalarea și configurarea security gateways, switches, Wireless access point în sucursalele ACC. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Testarea căilor optice și de cupru trebuie efectuată utilizând dispozitive specializate (OTDR, UTP cable certifier) însoțite de certificate de conformitate |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Configurarea trebuie sa fie făcută conform schemei pct.1 caietului de sarcini. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Instalarea și configurarea comutatoarelor în biroul central ( core switches, access switches). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Instalarea și configurarea security gateways în biroul central al ACC; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Instalarea și configurarea WLAN controller. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Instalarea și configurarea Wireless access point în biroul central al ACC; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Instalarea și configurarea security gateways, switches, Wireless access point în sucursalele ACC. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Montare cablu UTP/FTP (materiale de fixare sunt incluse) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Montare canal pentru cablu (materiale de fixare sunt incluse) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Asamblare si montare dulap pentru telecomunicatii 9U |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  | - Asamblare si montare dulap pentru telecomunicatii 42U |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Montare si instalare patch-panela |  |  |  |  |
|  | Servicii de construire, instalare configurare rețelei locale și echipamentelor de rețea |  |  |  |  |  | - Montare si instalare priza |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Montare cablu optic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Sudare fibra optica |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Certificarea cablului optic prin folosirea aparatului de tip OTDR |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Certificarea categoriei cablului UTP/FTP prin folosirea aparatlui de tip "UTP cable certifier" |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.5 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Echipamente de rețea, inclusiv serviciile de conectare și configurare a acestora____________. Cod CPV; Nr. ord.; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 32420000-3; 1; Core/Aggregation switch; buc; 2; MD48ML00000022402900913. 2; Access POE switch – type 1; buc; 20. 3; Access POE switch – type 2; buc; 20. 4; Wireless controller; buc; 2. 5; Wi-Fi Access Point; buc; 50. 6; High performance security gateway; buc; 2. 7; Branch security gateway; buc; 20. 8; Cable UTP Cat.5E 4X2X0.51; m; 16150. 9; Cable FTP outdoor cat. 5e /0,50 mm cooper+4 pairs; m; 1050. 10; Dulap pe podea 42U, 800*1000*1967, 19; buc; 1. 11; Dulap pe perete 9U, 600*600*500, 19"; buc; 15. 32420000-3; 12; 19'' 1U patch panelă UTP 24xRJ45 cаt.5e cu suportul, neagră; buc; 30; MD48ML00000022402900913. 13; Sursă de alimentare neîntreruptibilă, neagra, 400W, voltaj: 180~266VAC, 2 pozitii, USB, CPU Controlled, carcasa plastica; buc; 22. 14; Canal pentru cablu 2000 x 40 x 25 mm; m; 1405. 15; Canal pentru cablu 2000 x 60 x 40 mm; m; 270. 16; Priza externă 1хRJ45/RJ12 cu uşiţa (goală, in set sunt lipici şi şurube); buc; 895. 17; Module RJ45 Cat.5e UTP; buc; 895. 18; Bloc de prize electrice, 9 poziţii, cu intrerupator, negru, 1U; buc; 22. 19; Cablu optic, negru, cu 2 fibre, singlemode 9/125, LSZH, 1,00 mm messenger; m; 350. 20; Adaptor tip SC-SC, simplex; buc; 8. 21; Pigtail tip SC/UPC, singlemode 9/125, 0,9mm, 1,5m; buc; 8. 22; Box optic interior pina la 4 porturi, din plastic, dimensiuni mm:150х108х30; buc; 4. 23; Bucsă de protecţie 60 mm.; buc; 8. 24; Cablu optic, negru, cu 8 fibre, singlemode 9/125, LSZH, 1,00 mm messenger; m; 1000. 25; 19" patch panelă tip LC/UPC 96duplex porturi (casete, bucse de protectie, adaptoare si pig-tailuri sunt incluse); buc; 2. 26; 19" patch panelă tip LC/UPC 24duplex porturi (caseta, bucse de protectie, adaptoare si pig-tailuri sunt incluse); buc; 14. 32420000-3; 27; Duplex patch-cord, singlemode 9/125, tip LC-LC, 3m; buc; 60; MD48ML00000022402900913. 28; Cable UTP Cat.5E 4X2X0.51; m; 16200. 29; Cable FTP outdoor cat. 5e /0,50 mm cooper+4 pairs; m; 1050. 30; Dulap pe podea 42U, 800*1000*1967, 19; buc; 1. 31; Dulap pe perete 9U, 600*600*500, 19"; buc; 15. 32; 19'' 1U patch panelă UTP 24xRJ45 cаt.5e cu suportul, neagră; buc; 30. 33; Sursă de alimentare neîntreruptibilă, neagra, 400W, voltaj: 180~266VAC, 2 pozitii, USB, CPU Controlled, carcasa plastica; buc; 22. 34; Canal pentru cablu 2000 x 40 x 25 mm; m; 1405. 35; Servicii de construire, instalare configurare rețelei locale și echipamentelor de rețea; serv; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 6

_____________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________,

(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție ________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..