| ____ Constructia pietei agricole din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi, str. 31 August 1989 (Etapa 1). | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-3

Buticuri

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Constructie comerciala (Buticuri solutii constructive) |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,271 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,000 |  |  |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului din rezerva) | 100 m3 | 0,097 |  |  |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 14,580 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 17,400 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 17,400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Executia fundatiei |  |  |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (10cm) | m3 |  | 1,320 |  |
| 8 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 122,400 |  |
| 9 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 306,640 |  |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 63,390 |  |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 1,300 |  |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, beton clasa C20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 9,930 |  |
| 13 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 |  | 29,300 |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Executia fundatiei Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Executia structurii metalica |  |  |  |  |
| 14 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg |  | 64,320 |  |
| 15 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  | 0,064 |  |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 1 390,000 |  |
| 17 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  | 1,390 |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Executia structurii metalica Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Constructie comerciala (Buticuri solutii constructive) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Constructie administrativa (solutii arhitecturale) |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Pardoseli |  |  |  |  |
| 18 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (10cm) | m3 |  | 2,340 |  |
| 19 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Beton C15) | m2 |  | 23,490 |  |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 23,490 |  |
| 21 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 23,490 |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Pereti |  |  |  |  |
| 22 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri tip sandwich 50mm pentru pereti exteriori de culoare gri deschisa) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030 | m2 |  | 52,360 |  |
| 23 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri tip sandwich 50mm pentru pereti interiori de culoare gri deschisa) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030 | m2 |  | 16,590 |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Acoperis |  |  |  |  |
| 24 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Panouri tip sandwich pentru acoperis 50mm) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,020 | m2 |  | 34,700 |  |
| 25 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 125mm) Material marunt=1,030 | m |  | 9,300 |  |
| 26 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D88mm) Material marunt=1,020 | m |  | 5,000 |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 27 | CK13A | Usi si porti glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (U1-ROLETE) | m2 |  | 12,600 |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.5. Finisare exterioara |  |  |  |  |
| 28 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 5,100 |  |
| 29 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 5,100 |  |
| 30 | CI22B | Placaj din placute de faianta (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Toclu de culoare gri deschisa) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2 |  | 5,100 |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia pietei agricole din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi, str. 31 August 1989 (Etapa 1). | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Constructie comerciala (Buticuri solutii constructive) |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului din rezerva) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.2. Executia fundatiei |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (10cm) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000-9657 | Beton clasa C7.5 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, beton clasa C20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000-9658 | Beton clasa C20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,1500 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.3. Executia structurii metalica |  |  |
| 14 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 2430116100000-9661 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 2430226100814-9661 | Grund anticoroziv ПФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 2430116100000-9661 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 2430226100814-9661 | Grund anticoroziv ПФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Constructie administrativa (solutii arhitecturale) |  |  |
|  |  | 2.1. Pardoseli |  |  |
| 18 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (10cm) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Beton C15) | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2663102100001-9665 | Beton clasa C15 | m3 | 0,1025 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010-9666 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 21 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.2. Pereti |  |  |
| 22 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri tip sandwich 50mm pentru pereti exteriori de culoare gri deschisa) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030 | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |
|  | 2811236304903-9668 | Panouri "Sandwich" 50mm la pereti exteriori | m2 | 1,0200 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri tip sandwich 50mm pentru pereti interiori de culoare gri deschisa) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030 | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |
|  | 2811236304903-9669 | Panouri "Sandwich" 50mm pentru pereti interiori | m2 | 1,0200 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.3. Acoperis |  |  |
| 24 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Panouri tip sandwich pentru acoperis 50mm) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,020 | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2811236304903-9670 | Panouri "Sandwich" 50mm pentru acoperis | m2 | 1,0200 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 2,5800 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 3,0000 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1810 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 125mm) Material marunt=1,030 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800-9671 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass, d=125mm | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D88mm) Material marunt=1,020 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726-9672 | Burlan rotund prefabricat tip brass, d=88mm | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.4. Timplarie |  |  |
| 27 | CK13A | Usi si porti glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (U1-ROLETE) | m2 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 |
|  | 28121063060001 | Rolete | m2 | 1,0000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2700 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1350 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,6500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.5. Finisare exterioara |  |  |
| 28 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010-9683 | Grund u cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 29 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2664102102010-9684 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 30 | CI22B | Placaj din placute de faianta (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Toclu de culoare gri deschisa) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.