## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul lucrări de restructurare și reparație în cabinetele de la etajul II IMSP CS nr. 1 Orhei

Autoritatea contractantă_IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei, str. Vasile Lupu 127, mun. Orhei

(denumirea, adresa)

### Lista cu cantitățile de lucrări

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Cabinet nr. 213 - Asistenta superioara |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare si demontare |  |  |
| 1 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 41,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,120 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,050 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,230 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,410 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,410 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare partiale driscuite la pereti sau tavane | m2 | 51,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,180 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,725 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,575 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,515 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 10,500 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,415 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,415 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,315 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,315 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,315 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,006 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,030 |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de reparatie pardosele |  |  |
| 5 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 10,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,050 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 252,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,682 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,630 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,347 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,021 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,050 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,063 |
| 6 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 10,500 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 21,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12,495 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 1,583 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 3,693 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 55,401 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 10,764 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 1,583 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 11,608 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" Gomogen | m2 | 11,080 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,016 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,105 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,126 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,100 |
|  |  | 1.1.3. Lucrari de reparatie pereti |  |  |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti | m2 | 41,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5,740 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 17,015 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,050 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 50,020 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat MP 75 | kg | 292,740 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,164 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,239 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,656 |
| 9 | CF51B k=15-la mat,ut | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) | m2 | 41,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 9,840 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat MP 75 | kg | 879,450 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,615 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,840 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,845 |
| 10 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 20,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,200 |
|  | 27431235490258 | Coltar din aluminiu | m | 21,000 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,200 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 45,100 |
|  | 2462106110132 | Aracet PVA | kg | 6,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,012 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 41,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 18,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,100 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 43,251 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,041 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,041 |
| 13 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 41,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,100 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 20,213 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,041 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,230 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Suptaton | kg | 6,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,050 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,900 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton | kg | 15,200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,280 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 19,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,076 |
| 16 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm | m2 | 3,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,700 |
|  | 267011220251 | Placi din ceramica-15 mm | m2 | 3,091 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 13,332 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,303 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,006 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,076 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,033 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,219 |
|  |  | 1.1.4. Lucrari de reparatie tavane |  |  |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti | m2 | 10,500 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,470 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 4,357 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,525 |
| 18 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 10,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,575 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 21,525 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 42,000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 11,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,158 |
|  |  | 1.1.5. Lucrari de reparatie a retelelor tehnico-sanitare |  |  |
| 19 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 |
| 20 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,850 |
| 21 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,900 |
|  | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 | m | 3,090 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,012 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,036 |
| 22 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,040 |
|  | 252315672103750 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 4,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,048 |
| 23 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |
|  | 252315672101550 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |
| 24 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,940 |
|  | 287527420404050 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50 | buc | 6,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,036 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,860 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,006 |
| 25 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,900 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,030 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,020 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,020 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,306 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,030 |
| 26 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
| 27 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,150 |
|  | 252121671705020 | Teava din material plastic d=20 | m | 5,100 |
|  | 252315671943020 | Cot din material plastic d=20 | buc | 3,500 |
|  | 252315671945020 | Teu din material plastic d=20 | buc | 2,250 |
|  | 252315671946020 | Reductie din material plastic d=20 | buc | 0,500 |
|  | 252315671953020 | Racord drept M x Fe d=20 | buc | 5,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,100 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,030 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,010 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,209 |
| 28 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,600 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 2,030 |
| 29 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,320 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 8,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,040 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2,480 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,010 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,008 |
| 30 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,140 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,160 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,440 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,020 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,030 |
| 31 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,004 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,040 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,060 |
| 32 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii | m2 | 1,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 |
| 33 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente - montarea radiatorului existent, | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |
|  |  | 1.2. Cabinet nr. 214 - Serviciul personal |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de demolare si demontare |  |  |
| 34 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 42,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,440 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,100 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,260 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,420 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,420 |
| 35 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare partiale driscuite la pereti sau tavane | m2 | 53,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,950 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,650 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,530 |
| 36 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,530 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,530 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,330 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,330 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,330 |
| 37 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,006 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,030 |
|  |  | 1.2.2. Lucrari de reparatie pardosele |  |  |
| 38 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 11,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 264,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,715 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,660 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,363 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,022 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,100 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,066 |
| 39 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 11,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 22,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,090 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 1,658 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 3,869 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 58,039 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 11,276 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 1,658 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 12,160 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" Gomogen | m2 | 11,608 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,017 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,110 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,132 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,200 |
|  |  | 1.2.3. Lucrari de reparatie pereti |  |  |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti | m2 | 42,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5,880 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 17,430 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,100 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 51,240 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat MP 75 | kg | 299,880 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,168 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,318 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,672 |
| 42 | CF51B k=15-la mat,ut | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) | m2 | 42,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10,080 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat MP 75 | kg | 900,900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,630 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,080 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,890 |
| 43 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatiespecial (tip placi Knauf Safeboard) | m2 | 3,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,505 |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton special raze x | m2 | 3,150 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,757 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 6,600 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 7,050 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 2,272 |
|  | 243022610282235 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" special | kg | 0,813 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,262 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,950 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,570 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,014 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,143 |
| 44 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 21,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,460 |
|  | 27431235490258 | Coltar din aluminiu | m | 22,050 |
| 45 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,400 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 46,200 |
|  | 2462106110132 | Aracet PVA | kg | 6,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 42,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 18,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,200 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 44,306 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,042 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,042 |
| 47 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 42,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,200 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 20,706 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,042 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,260 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Suptaton | kg | 6,300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,100 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 21,450 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton | kg | 15,600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,340 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 19,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,950 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,078 |
| 50 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm | m2 | 3,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,700 |
|  | 267011220251 | Placi din ceramica-15 mm | m2 | 3,091 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 13,332 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,303 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,006 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,076 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,033 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,219 |
|  |  | 1.2.4. Lucrari de reparatie tavane |  |  |
| 51 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti | m2 | 11,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,540 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 4,565 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,550 |
| 52 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 11,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,650 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 22,550 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 44,000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 11,550 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,165 |
|  |  | 1.2.5. Lucrari de reparatie a retelelor tehnico-sanitare |  |  |
| 53 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 |
| 54 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,850 |
| 55 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,900 |
|  | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 | m | 3,090 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,012 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,036 |
| 56 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,040 |
|  | 252315672103750 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 4,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,048 |
| 57 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |
|  | 252315672101550 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |
| 58 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,940 |
|  | 287527420404050 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50 | buc | 6,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,036 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,860 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,006 |
| 59 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,900 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,030 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,020 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,020 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,306 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,030 |
| 60 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
| 61 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,150 |
|  | 252121671705020 | Teava din material plastic d=20 | m | 5,100 |
|  | 252315671943020 | Cot din material plastic d=20 | buc | 3,500 |
|  | 252315671945020 | Teu din material plastic d=20 | buc | 2,250 |
|  | 252315671946020 | Reductie din material plastic d=20 | buc | 0,500 |
|  | 252315671953020 | Racord drept M x Fe d=20 | buc | 5,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,100 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,030 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,010 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,209 |
| 62 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,600 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 2,030 |
| 63 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,320 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 8,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,040 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2,480 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,010 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,008 |
| 64 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,140 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,160 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,440 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,020 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,030 |
| 65 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,004 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,040 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,060 |
| 66 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii | m2 | 1,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 |
| 67 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente - montarea radiatorului existent, | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |
|  |  | 1.3. Cabinet nr. 217 - Serviciul diagnostic functional |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de demolare si consolidare |  |  |
| 68 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 26,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,650 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,263 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,575 |
| 69 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,798 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,798 |
| 70 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 32,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 25,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,096 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,480 |
| 71 | RCsB22B | Taierea peretelui din blocuri de calcar, avind grosimea de peste 15 cm | m | 5,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,750 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 1,155 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,930 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 1,155 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 11,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,750 |
| 72 | RCsG32D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,925 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |
| 73 | RCsP21B | Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la stilpi din beton armat | m | 12,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 16,920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,000 |
|  | 2710703500427 | Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm | kg | 40,800 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,720 |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,600 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 15,840 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,360 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,300 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,240 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,360 |
| 74 | RCsP28A | Pane metalice gata confectionate din profil U 10, montate pe structurile din beton | kg | 20,000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,100 |
|  | 2811106304575 | Pana metalica gata confectionate | kg | 20,400 |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,130 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,130 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,130 |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,009 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,016 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,001 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,002 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,040 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,030 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 0,003 |
| 75 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare partiale driscuite la pereti sau tavane | m2 | 75,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,750 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,750 |
| 76 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,530 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,530 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,330 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,330 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,330 |
|  |  | 1.3.2. Lucrari de reparatie pardosele |  |  |
| 77 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 78,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 62,480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,810 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 874,400 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5,077 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 4,686 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,577 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,156 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,810 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,469 |
| 78 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 78,100 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 156,200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 92,939 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 11,774 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 27,472 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 412,075 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 80,060 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 11,774 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 86,340 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" Gomogen | m2 | 82,415 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,118 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,781 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,937 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 15,620 |
|  |  | 1.3.3. Lucrari de reparatie pereti |  |  |
| 79 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti | m2 | 42,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5,880 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 17,430 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,100 |
| 80 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 118,200 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 144,204 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat MP 75 | kg | 843,948 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,473 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,338 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,891 |
| 81 | CF51B k=15-la mat,ut | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) | m2 | 118,200 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 28,368 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat MP 75 | kg | 2 535,39 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,773 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 28,368 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,319 |
| 82 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 45,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,700 |
|  | 27431235490258 | Coltar din aluminiu | m | 47,250 |
| 83 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla (UW, CW 100) cu placaj de PGC 12,5 mm hidrofob intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala de 10 cm grosime si 135 kg/1m3, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 82,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 221,364 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob | m2 | 174,116 |
|  | 2710703520284n | Profil de ghidaj UW 100 | m | 94,935 |
|  | 2710703520285n | Profil de suport CW 100 | m | 182,407 |
|  | 2521302602906 | Saltele din vata minerala 10 cm grosile 135 kg/m3 | m2 | 85,400 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 101,153 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 125,612 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 44,939 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 14,510 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 124,369 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 2 440,115 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 1,327 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,776 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5,346 |
| 84 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 9,450 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 6,898 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,756 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 9,450 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 37,800 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,725 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,654 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,670 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 9,450 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,189 |
| 85 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 200,700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 40,140 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 220,770 |
|  | 2462106110132 | Aracet PVA | kg | 30,105 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,060 |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 200,700 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 90,315 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,070 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 211,718 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,201 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,201 |
| 87 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 200,700 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 40,140 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,070 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 98,945 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,201 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,021 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Suptaton | kg | 30,105 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,035 |
| 89 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 200,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 110,385 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton | kg | 80,280 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12,042 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 100,350 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,035 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,401 |
| 90 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm | m2 | 12,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 34,800 |
|  | 267011220251 | Placi din ceramica-15 mm | m2 | 12,362 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 53,328 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,212 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,024 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,304 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,132 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,876 |
|  |  | 1.3.4. Lucrari de reparatie tavane |  |  |
| 91 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti | m2 | 78,100 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10,934 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 32,411 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,905 |
| 92 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 78,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,715 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 160,105 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 312,400 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 82,005 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,171 |
|  |  | 1.3.5. Lucrari de reparatie a retelelor tehnico-sanitare |  |  |
| 93 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,600 |
|  | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 | m | 12,360 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,048 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,144 |
| 94 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,080 |
|  | 252315672103750 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 8,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,080 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,096 |
| 95 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,900 |
|  | 252315672101550 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 3,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,060 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,072 |
| 96 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 24,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,760 |
|  | 287527420404050 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50 | buc | 24,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,144 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 7,440 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,029 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,024 |
| 97 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,600 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 4,121 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 4,080 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 4,080 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,224 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 4,121 |
| 98 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,600 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 4,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 8,000 |
| 99 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 34,400 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 21,672 |
|  | 252121671705020 | Teava din material plastic d=20 | m | 35,088 |
|  | 252315671943020 | Cot din material plastic d=20 | buc | 24,080 |
|  | 252315671945020 | Teu din material plastic d=20 | buc | 15,480 |
|  | 252315671946020 | Reductie din material plastic d=20 | buc | 3,440 |
|  | 252315671953020 | Racord drept M x Fe d=20 | buc | 34,400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,688 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,206 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,069 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,441 |
| 100 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,800 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 6,090 |
| 101 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 68,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,720 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 68,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,340 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 21,080 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,082 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,068 |
| 102 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,640 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,760 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,080 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,120 |
| 103 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 3,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,050 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,018 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,045 |
| 104 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii | m2 | 8,400 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,344 |
| 105 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 22,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,720 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 6,600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,320 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,014 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,484 |
| 106 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente, | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,000 |
|  | 2822115700000 | Radiator | buc | 6,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,180 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,360 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,300 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 18,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,200 |
| 107 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,160 |
|  | 28752742027001 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 12,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,144 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,288 |
| 108 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 6,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,600 |
| 109 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 46,400 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,560 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 | m | 47,792 |
| 110 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 92,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 34,960 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 92,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,460 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 28,520 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,092 |
| 111 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,160 |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 12,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,240 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,084 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,216 |
| 112 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,560 |
|  | 28752741101025 | Piesa de racordare (fiting) teu 25 | buc | 6,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,180 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,042 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,156 |
| 113 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,160 |
|  | 287527411010212 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 12,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,240 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,084 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,216 |
| 114 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25 | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,780 |
|  | 291312420210025 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord PPR -d=25 | buc | 6,030 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 6,030 |
| 115 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 27,780 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 25,002 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,194 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,833 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,556 |
| 116 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata , 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 100 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (se exclud cu norma 0) | m2 | 22,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 36,938 |
|  | 2626147370009 | Canale de ventilare metalice* d=100 | m2 | 22,220 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 333,300 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 333,300 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 333,300 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 13,999 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 1,188 |
| 117 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm | m2 | 6,800 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 60,180 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 30,600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,068 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,408 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,360 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,122 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 2,584 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,204 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,027 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 27,200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,204 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 51,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 27,200 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 27,200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,408 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,136 |
| 118 | IzH22A | Izolarea conductelor cu PEP si Dinaflex | m2 | 12,000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 5,688 |
|  | 1111000100031 | Izolatie PEP | m2 | 12,360 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,540 |
| 119 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate | buc | 8,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,240 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (cost utilaj) | buc | 8,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,000 |
| 120 | IB20B | Elemente de sustinere Console 30LT, montat pe zid de beton | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,200 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 6,000 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 12,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,900 |
|  |  | 2. Lucrari de montare retele electrice si climatizare |  |  |
| 121 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari | buc | 4,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 16,000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 33,600 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 2,100 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 8,400 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 42,000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 63,000 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 21,000 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 21,000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 1,109 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 3,780 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1,640 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,480 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,560 |
| 122 | RpEG17C | Demontarea panoului de distributie | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,140 |
| 123 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoare interioare, prize | buc | 20,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,200 |
| 124 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel | buc | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,000 |
| 125 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,280 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,144 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,160 |
| 126 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,480 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,216 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,384 |
|  | 1019031 | Scoabe | 10 buc | 0,528 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,192 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,037 |
| 127 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,460 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,084 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,046 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,656 |
| 128 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,460 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,336 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,046 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,265 |
| 129 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in canale de cabluri, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,460 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,716 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,009 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5,612 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,184 |
| 130 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,460 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,002 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,220 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,040 |
| 131 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,640 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,340 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,060 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,100 |
| 132 | 08-03-521-15 | Declasator de sarcina, trifazat | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
| 133 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,480 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,096 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,320 |
| 134 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,550 |
| 135 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
| 136 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat cu lampi LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,140 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,960 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,059 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 7,980 |
| 137 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,880 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,315 |
| 138 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,080 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,576 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 8,160 |
| 139 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,320 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,192 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,480 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,640 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,134 |
| 140 | RpEA07D | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IPE, plinte PVC | buc | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,000 |
| 141 | RpEC08C | Montarea locului de priza, intrerupator executat ingropat in zidarie tencuite | buc | 40,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 20,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 360,000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 16,000 |
| 142 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,830 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,426 |
| 143 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,140 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,736 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,420 |
| 144 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,070 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,550 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,022 |
| 145 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, ВВГнг-LS-3x2.5 | 100 m | 1,170 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,196 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,374 |
| 146 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, ВВГнг-LS-4x1.5 , ВВГнг-LS-3x1.5 | 100 m | 1,160 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,818 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,186 |
| 147 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm | 100 m | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,910 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,340 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,670 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 2,940 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,897 |
| 148 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,570 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 61,166 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,005 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 34,438 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 17,219 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 40,606 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 12,439 |
| 149 | 557180-100 | Jgheab din otel 80x100, L=3m | m | 48,000 |
|  | 55571080-100 | Jgheab din otel 80x100, L=3m | m | 48,000 |
| 150 | 555711-100 | Capac din otel baza 100, L=3m | m | 48,000 |
|  | 55571011-100 | Capac din otel baza 100, L=3m | m | 48,000 |
| 151 | 5553810-50 | Bulon de ancoraj M8/10x50 | buc | 70,000 |
|  | 555300810-50 | Bulon М8/10x50 | buc | 70,000 |
| 152 | 5553005-25 | Cablu ВВГнг-LS 5х25 мж | m | 46,000 |
|  | 5553005-25 | Cablu ВВГнг-LS 5х25 мж | m | 46,000 |
| 153 | 5553005-10 | Cablu ВВГнг-LS 5х10 мж | m | 46,000 |
|  | 5553005-10 | Cablu ВВГнг-LS 5х10 мж | m | 46,000 |
| 154 | 5553008-07 | Conductor АПВ 70,0mm2 | m | 56,000 |
|  | 5553008-070 | Conductor АПВ 70,0mm2 | m | 56,000 |
| 155 | 5530410-25 | Papuc de cablu TМЛ 25-10-8 | buc | 10,000 |
|  | 555300410-25 | Papuc de cablu TМЛ 25-10-8 | buc | 10,000 |
| 156 | 5553410-70 | Papuc de cablu TA 70-10-12 | buc | 2,000 |
|  | 555300410-70 | Papuc de cablu TA 70-10-12 | buc | 2,000 |
| 157 | 3341033-14 | Corp de iluminat LED 600x600 4000K | buc | 14,000 |
|  | 33410033-14 | Corp de iluminat LED 600x600 | buc | 14,000 |
| 158 | 5510033-29 | Corp de iluminat LED 29 4000K, 21W, IP40 | buc | 1,000 |
|  | 33410033-15 | Corp de iluminat RKL LED 29 4000K, 21W, IP40 | buc | 1,000 |
| 159 | 5510801-01 | Intrerupatop intern 1 clapa C1 10-801 | buc | 6,000 |
|  | 55510801-01 | Intrerupatop intern 1 clapa С1 10-801 | buc | 6,000 |
| 160 | 5510803-05 | Intrerupatop intern 2 clapa C5 10-803 | buc | 2,000 |
|  | 55510803-07 | Intrerupatop intern 2 clapa С5 10-803 | buc | 2,000 |
| 161 | 555016-306 | Ppriza interna PE IP20 PC16-306 | buc | 32,000 |
|  | 555016-306 | Ppriza interna PE IP20 PC16-306 | buc | 32,000 |
| 162 | 555212-217 | Rama 4 locuri pentru prize ЮЛИГ.375212.217 | buc | 8,000 |
|  | 555212-217 | Rama 4 locuri pentru prize ЮЛИГ.375212.217 | buc | 8,000 |
| 163 | 555016-313 | Ppriza dubla interna PE IP20 PC16-313 | buc | 8,000 |
|  | 555016-313 | Priza dubla interna PE IP20 PC16-313 | buc | 8,000 |
| 164 | 555209-1 | Сutie de distributie KМ-209 IP44 | buc | 8,000 |
|  | 555209-1 | Cutie de distributie KМ-209 IP44 | buc | 8,000 |
| 165 | 337001-5 | Сutie de instalare K-210 | buc | 32,000 |
|  | 337001-5 | Cutie de instalare K-210 | buc | 32,000 |
| 166 | 5553005-16 | Cablu ВВГнг-LS 5х16 мж | m | 10,000 |
|  | 5553005-16 | Cablu ВВГнг-LS 5х16 мж | m | 10,000 |
| 167 | 553008-116 | Conductor ПВ3 16,0mm2 | m | 7,000 |
|  | 5553008-116 | Conductor ПВ3 16.0mm2 | m | 7,000 |
| 168 | 5553003-4 | Cablu ВВГнг-LS 3х4mm2 | m | 14,000 |
|  | 5553003-4 | Cablu ВВГнг-LS 3х4mm2 | m | 14,000 |
| 169 | 332124-011 | Cablu ВВГнг-LS 3х2.5mm2 | m | 117,00 |
|  | 3332124-011 | Cablu ВВГнг-LS 3х2.5mm2 | m | 117,000 |
| 170 | 3332024-5 | Cablu ВВГнг-LS 4х1.5mm2 | m | 3,000 |
|  | 3332024-5 | Cablu ВВГнг-LS 4х1.5mm2 | m | 3,000 |
| 171 | 3332126-01 | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 | m | 113,00 |
|  | 3332126-01 | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 | m | 113,000 |
| 172 | 55530030-63 | Teava neteda PVC d=63mm | m | 10,000 |
|  | 55530030-63 | Teava neteda PVC d=63mm | m | 10,000 |
| 173 | 55530030-25 | Teava neteda PVC d=25mm | m | 10,000 |
|  | 55530030-25 | Teava neteda PVC d=25mm | m | 10,000 |
| 174 | 55530040-25 | Teava ondulata PVC d=25mm | m | 14,000 |
|  | 55530040-25 | Teava ondulata PVC d=25mm | m | 14,000 |
| 175 | 5553040-20 | Teava ondulata PVC d=20mm | m | 120,00 |
|  | 55530040-20 | Teava ondulata PVC d=20mm | m | 120,000 |
| 176 | 5553040-16 | Teava ondulata PVC d=16mm | m | 113,00 |
|  | 55530040-16 | Teava ondulata PVC d=16mm | m | 113,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 177 | 550244-100 | Intrerupator automat cu 3 faze, 100A, VA88-33 | buc | 2,000 |
|  | 5550244-100 | Intrerupator automat cu 3 faze, 100A, VA88-33 | buc | 2,000 |
| 178 | 5550232-3 | Intrerupator automat 3p, 32A, BA47-100/32C | buc | 2,000 |
|  | 5550232-3 | Intrerupator automat 3p, 32A, BA47-100/32C | buc | 2,000 |
| 179 | 5553008-18 | Dulap de distributie ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 230x405x125 | buc | 1,000 |
|  | 5553008-18 | Dulap de distributie ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 230x405x125 | set | 1,000 |
| 180 | 555-1011-5 | Declansator de sarcina BH32/3/63 , 63A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-5 | Declansator de sarcina BH32/3/63, 63A | buc | 1,000 |
| 181 | 5550236-7 | Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B | buc | 4,000 |
|  | 5550236-7 | Intreruptor automat 1p, 6A, BA47-29/1/6B | buc | 4,000 |
| 182 | 5550255-06 | Automat diferential ABDT 32 2P С16A 30mA | buc | 2,000 |
|  | 555000255-06 | Automat diferential ABDT 32 2P C16A 30mA | buc | 2,000 |
| 183 | 55500073-6 | Bara N ШНИ-8х12-16-КС-С | buc | 1,000 |
|  | 555000073-6 | Bara N ШНИ-8х12-16-КС-С | buc | 1,000 |
| 184 | 55500073-7 | Bara PE ШНИ-8х12-16-КС-Ж IEK | buc | 1,000 |
|  | 555000073-7 | Bara PE ШНИ-8х12-16-КС-Ж IEK | buc | 1,000 |
| 185 | 5550237-15 | Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C | buc | 8,000 |
|  | 5550237-15 | Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C | buc | 8,000 |
| 186 | 5550263-30 | Aparat diferential ВД1-63 4pol, 63А, 30mA | buc | 1,000 |
|  | 555000263-30 | Aparat diferential ВД1-63 4pol, 63А, 30mA | buc | 1,000 |
| 187 | 5553231-31 | Dulap metalic ЩМП-2.3.1-0 IP31 250x300x150 ИЭК | buc | 1,000 |
|  | 555300231-31 | Dulap metalic ЩМП-2.3.1-0 IP31 250x300x150 ИЭК | buc | 1,000 |
| 188 | PP | Blocurile interioare si exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice | buc | 2,000 |
|  | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice | buc | 2,000 |
|  | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice | buc | 2,000 |

Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform pct. 16 în annțul de participare

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform pct. 16 în annțul de participare

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________