Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Lucrari de reparatie sectia consulativa Et.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan |  |  |  |  |
| 1 | RpCM33E | Demontarea placajelor din azbociment | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din plastic la tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 5 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 9 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 10 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Antreu si Cabinet Rdiologic | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Antreu si Cabinet Rdiologic | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 13 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,2400 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 |  |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 |  |  |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,0000 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 |  |  |
| 14 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,3900 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 16 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
| 18 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235490252 | Baghete din aluminiu (coltar) | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
| 19 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 |  |  |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 23 | CG06A | Lambriuri pentru protectie la pereti - 20 cm latime, din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115836894 | Suruburi | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 203011294774101 | Lambriu melaminat 20 cm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |  |  |
| 24 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 25 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 |  |  |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 4,4800 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 |  |  |
| 26 | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,9700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,0000 |  |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6780 |  |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 |  |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 27 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 |  |  |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 28 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |  |
|  | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |  |
| 29 | RpCN12A | Desfacerea plintelor la pardoseli | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 30 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 31 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 32 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 33 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie ceramica la pardoseli | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 35 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0300 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0160 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 36 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 37 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 38 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 39 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 40 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 24621061000106 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 41 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu la prag | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2743123549061 | Baghete din aluminiu la prag | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | 1.4. Timplarii |  |  |  |  |
| 42 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Vitrajue din aluminiu) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 |  |  |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 44 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (birou de receptie) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 45 | CK19B | Ferestre din aluminiu (framuga la usa) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (framuga la usa) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 46 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (complectare la pereti despartitori) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 47 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi glisante) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usi glisante) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 48 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Birouri) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 49 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu inclusiv usile la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Hol la intrare) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1950 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0580 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 50 | CK42A | Usite din PVC 0,45x0,45 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011901 | Instalator | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 28741158254551 | Suruburi | kg | 4,1000 |  |  |
|  | 281210630660112 | Usite din PVC 0,45x0,45 | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor - interfon cu card si parola | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 29522700070001 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor- interfon cu card si parola | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0300 |  |  |
| 52 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (700 mm) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 25211067183921 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre 700 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 53 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (300 mm) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (300 mm) | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.5. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 54 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |  |
| 55 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9800 |  |  |
| 56 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |  |
| 57 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,3750 |  |  |
|  |  | 1.6. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
| 58 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
| 59 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti sau tavane, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 60 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 |  |  |
| 61 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 |  |  |
|  | 14211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | 1.7. Apa si canalizare |  |  |  |  |
| 62 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |  |
| 63 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |  |  |
| 64 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 |  |  |
| 65 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |  |  |
| 66 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 |  |  |
| 67 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |  |
| 68 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile (boiler) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |  |
| 69 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0800 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0120 |  |  |
| 70 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment H=25cm cu suport dulap inox 1.0x0.6x0.85 cu usite si stilaj) pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 287511420033001 | Spalator cu picurator (cu un compartiment) si dulap inox 1.0x0.6x0.85 cu usite si stilaj | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm | m | 0,6000 |  |  |
| 71 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare spalator cu picurator | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 29132124201370 | Baterie amestecatoare pt. spalator cu picurator | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 72 | CL23D | Dulap - cu mini bucatarie avind polite si usi montate pe pereti | buc |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2661126419100012 | Dulap -mini bucatariecu polite si usi | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115836973 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 6 S 1581 | buc | 0,1000 |  |  |
| 73 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
| 74 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 75 | RpSA14B | Montarea teavii din polipropilena, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6800 |  |  |
|  | 2521216700540 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d=20 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 25231567124301 | Cot din pprd=20 mm | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 25231567148001 | Teu pprd=20 mm | buc | 0,2100 |  |  |
|  | 25231567136001 | Mufa mixta pprd=20 mm | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 25231567135001 | Mufa pprd=20 mm | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 25231567140301 | Reductie pprd=20 mm | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 27212041231001 | Niplu pprd=20 mm | buc | 0,0300 |  |  |
| 76 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii d=3/4'' | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
| 77 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 27212041223005 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, d=3/4'' | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 |  |  |
| 78 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110 mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0180 |  |  |
| 79 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 |  |  |
|  | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 |  |  |
| 80 | RpSA44F | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata , conductele avind diametrul de 2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 28752742040403 | Bratara pt. tevi d=2'' | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 81 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110 mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0090 |  |  |
| 82 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 252315671223012 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |  |  |
| 83 | RpSA44I | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic, conductele avind diametrul de 4" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2875274204041 | Bratara pt. tevi d=110mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 84 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 28751142029051 | Sifon inox d=110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 |  |  |
| 85 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 86 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |  |
| 87 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 30l | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 28752741219001 | Boiler penru apa calda 30 l | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 586836777 | Suport pentru boiler | buc | 2,0000 |  |  |
| 88 | RpSD31B | Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cutia interior gata echipata) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 2913137324302 | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu | m | 20,0000 |  |  |
|  |  | 1.8. Incalzire |  |  |  |  |
| 89 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |  |  |
| 90 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6800 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 |  |  |
| 91 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
| 92 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 25212167100001 | Teava din polipropilena d25 | m | 1,0300 |  |  |
| 93 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 28752742040002 | Bratara fixare d=25mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 94 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 28752741101102 | Piesa de racordare (cot d25) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 95 | IC38B | Piesa de racordare (teu), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527411011023 | Piesa de racordare (teu d25) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 96 | IC38B | Piesa de racordare (mufe) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527411011024 | Piesa de racordare (mufa d25) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 97 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 28752741101202 | Piesa de racordare (Robinet PPR d=25) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 98 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 28221157000001 | Radiator cu 10 elemente | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 99 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 100 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |  |  |
| 101 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 29131346260001 | Set termostatic | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |  |  |
| 102 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28752741190001 | Cot racord olandez d25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
| 103 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polipropilena d63 | m | 1,0300 |  |  |
| 104 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 28752742040001 | Bratara fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 105 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 287527411011021 | Piesa de racordare (cot d63) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 106 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 28752741101024 | Piesa de racordare (mufa 63) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 107 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 28752741101025 | Piesa de racordare (63x25x63) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |  |  |
| 108 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,7000 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0150 |  |  |
| 109 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 28275274119000 | Cot racord olandez d=63mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |  |  |
| 2. Lucrari de reaparatie la casa scarii-sectia Consultativa Et1-2 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 111 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, driscuite la pereti (nasecica) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 112 | CJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,3900 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 113 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 114 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235490252 | Baghete din aluminiu (coltar) | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
| 115 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 116 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 117 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 119 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 121 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 122 | RpCP45D | Demontarea balustradelor metalice | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 123 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |  |  |
| 124 | RpCP17A | Mina curenta din teava dreapta din INOX ficsata pe pardosea cu doua tavi | m |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,2600 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2722103211868 | Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2 | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2722103209803 | Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2 | m | 0,2500 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |  |  |
|  | 2874125882312 | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1800 |  |  |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,0900 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
| 125 | RpCP17A | Mina curenta din teava dreapta din INOX ficsata pe perete. | m |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,2600 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 27221032118681 | Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2 | m | 1,0000 |  |  |
|  | 27221032098031 | Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2 | m | 0,2500 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |  |  |
|  | 2874125882312 | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1800 |  |  |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,0900 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
| 126 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 127 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 128 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 129 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 130 | CG47Dk=2 man | Pardoseli din placi de gresie ceramica (trepte, contratrepte la scara), inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
| 131 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 132 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (la trepte) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235490251 | Baghete din aluminiu (la trepe) | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
| 133 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 24621061000106 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 134 | RpCB03B | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,9700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 327,0000 |  |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6680 |  |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7190 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 |  |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 135 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 |  |  |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 136 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |  |
|  | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 137 | RpCD02A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0350 |  |  |
|  | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |  |  |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0035 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 138 | RpCO56A | Demontari: ( ferestre, perete steclobloc) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 139 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 140 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 141 | CK42A | Usite din PVC 0,45x0,45 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011901 | Instalator | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 28741158254551 | Suruburi | kg | 4,1000 |  |  |
|  | 281210630660112 | Usite din PVC 0,45x0,45 | buc | 1,0000 |  |  |
| 142 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice (cu geam de deschidere) la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8090 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1950 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0680 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 143 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 |  |  |
| 144 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (400 mm) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 25211067183922 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre 400 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 145 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (300 mm) | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 146 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
| 147 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5200 |  |  |
| 148 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x18) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 |  |  |
|  | 28752744005011 | Corp de iluminat (2x18) | buc | 1,0000 |  |  |
| 149 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 |  |  |
|  | 28752174400501 | Corp de iluminat 600x600 | buc | 1,0000 |  |  |
| 150 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "EXIT" | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 3150145100282 | Lampa de semnalizare cu iscriptia "EXIT" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
| 151 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 152 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 31301348174105 | Cablu din cupru VVGng3x1.5 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 |  |  |
| 153 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |  |
| 154 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9800 |  |  |
| 155 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |  |
| 156 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,3750 |  |  |
|  |  | 3. Electricitate |  |  |  |  |
| 157 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5200 |  |  |
| 158 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
| 159 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 |  |  |
| 160 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie din metal format din 32 locuri | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 |  |  |
|  | 11111222000071 | Tablou electric, gata echipat Panou de distributie din metal format din 32 locuri | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |  |
| 161 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A,m | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,5400 |  |  |
|  | 3352063462500 | Intrerupator automat 63 AM | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115800687 | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115883964 | Saiba grower M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 |  |  |
| 162 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A,m | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,5400 |  |  |
|  | 33520634762500 | Intrerupator automat 32 AM | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115800687 | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115883964 | Saiba grower M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 |  |  |
| 163 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 16 A,m | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 |  |  |
|  | 33206346250012 | Intrerupator automat 16AM | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 |  |  |
| 164 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 10 A,m | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 |  |  |
|  | 33206346250013 | Intrerupator automat 10 AM | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 |  |  |
| 165 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala simpla | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
| 166 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 167 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 11110001001020 | Intrerupator dublu | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 168 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x18) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 |  |  |
|  | 28752744005011 | Corp de iluminat (2x18) | buc | 1,0000 |  |  |
| 169 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 |  |  |
|  | 28752174400501 | Corp de iluminat 600x600 | buc | 1,0000 |  |  |
| 170 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat bactericid 1x30 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 |  |  |
|  | 28752744005012 | Corp de iluminat bactericid 1x30 | buc | 1,0000 |  |  |
| 171 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), 30W bactericid. | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 315014510014312 | Lampa bactericid 30W | buc | 1,0500 |  |  |
| 172 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "EXIT" | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 3150145100282 | Lampa de semnalizare cu iscriptia "EXIT" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
| 173 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 31301348174105 | Cablu din cupru VVGng3x1.5 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 |  |  |
| 174 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 31301314817405 | Cablu din cupruVVGng 3x2.5 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 |  |  |
| 175 | RpED13A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5x16 mmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 31301348174052 | Cablu din cupru 5x16 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 |  |  |
| 176 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4300 |  |  |
|  | 25212167014235 | Tub PVC gofrat d=16mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |  |  |
| 177 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 25212167041235 | Tub PVC cu D=20mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |  |  |
|  |  | 4. Ventilare si conditionare |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Montarea conditionerelor |  |  |  |  |
| 178 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,7700 |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  |  | 4.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 179 | Pret piata | Aparat de aer conditioner 9000 BTU | buc |  |  |  |
|  | 23695000 | Aparat de aer conditioner 9000 BTU | buc | 1,0000 |  |  |

.