Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reabilitarea sectorului de drum din str. 31 August 1989 din or Sîngera (cu începere din str Mateevici) care asigură accesul la exploatațiile agricole din sectoarele cadastrale 01111103, 0111104, 0111109, 0111229 și 0111302 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Frezarea imbracamintei rutiere existente |  |  |  |  |
| 1 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  |  | 14,94 ————— 1,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0134 | 84,97 | 1,14 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025 | 15,00 | 0,38 |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0071 | 1 350,00 | 9,58 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 | 351,00 | 2,49 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0071 | 190,00 | 1,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 27 728,08 |
| 2 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 8 cm, K=1,169 | m2 |  |  | 17,46 ————— 1,33 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0134 | 84,97 | 1,33 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025 | 15,00 | 0,44 |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0071 | 1 350,00 | 11,20 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 | 351,00 | 2,91 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0071 | 190,00 | 1,58 |
|  |  | Total | lei |  |  | 35 837,18 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  | 24,84 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | 435,00 | 24,84 |
|  |  | Total | lei |  |  | 15 076,97 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 210,70 ————— 30,59 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 | 84,97 | 30,59 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr 0-32 | m3 | 0,004 | 328,94 | 1,32 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 | 447,00 | 178,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 533,08 |
|  |  | 1.2. Demolarea si frezarea imbracamintei rutiere existente a strazilor laterale |  |  |  |  |
| 5 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 1 cm, K=0,718 | m2 |  |  | 10,73 ————— 0,82 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0134 | 84,97 | 0,82 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025 | 15,00 | 0,27 |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0071 | 1 350,00 | 6,88 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 | 351,00 | 1,79 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0071 | 190,00 | 0,97 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 311,06 |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  | 24,84 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | 435,00 | 24,84 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 195,72 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 210,70 ————— 30,59 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 | 84,97 | 30,59 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr 0-32 | m3 | 0,004 | 328,94 | 1,31 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 | 447,00 | 178,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 562,58 |
| 8 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si amesticat cu moluz | m3 |  |  | 36,24 ————— 12,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 | 84,97 | 12,14 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 597,00 | 14,27 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 210,00 | 2,90 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 502,00 | 6,92 |
|  |  | Total | lei |  |  | 18,59 |
| 9 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  |  | 795,59 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 | 442,00 | 795,59 |
|  |  | Total | lei |  |  | 408,14 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  | 13,35 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 435,00 | 13,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 096,40 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 210,68 ————— 30,58 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 | 84,97 | 30,58 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr 0-32 | m3 | 0,004 | 328,94 | 1,31 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 | 447,00 | 178,79 |
|  |  | Total | lei |  |  | 108,08 |
|  |  | 1.3. Reamenajarea fantinilor la cota de proiect |  |  |  |  |
| 12 | DG06B | Demolarea fantanilor din beton | m3 |  |  | 488,41 ————— 287,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,38 | 84,97 | 287,20 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,60 | 290,36 | 174,21 |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,60 | 45,00 | 27,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 346,77 |
| 13 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 | 100 m3 |  |  | 1 144,29 ————— 0,00 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 | 300,00 | 1 144,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8,01 |
| 14 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  | 13,35 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 435,00 | 13,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 20,83 |
| 15 | RpAcF04A | Reamenajarea fintinelor, beton C16/2 | m3 |  |  | 2 585,49 ————— 322,89 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,00 | 84,97 | 254,91 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,80 | 84,97 | 67,98 |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa C16/20 | m3 | 1,03 | 1 280,29 | 1 358,26 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,02 | 1 050,00 | 21,63 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,60 | 2,42 | 26,42 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,01 | 15,00 | 0,16 |
|  | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,50 | 65,00 | 836,87 |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,40 | 35,00 | 14,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,35 | 15,00 | 5,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 663,05 |
| 16 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM) | buc |  |  | 1 648,90 ————— 69,68 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,82 | 84,97 | 69,68 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,00 | 1 500,00 | 1 530,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment portland | kg | 13,50 | 2,42 | 33,32 |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,052 | 296,04 | 15,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 | 15,00 | 0,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 47 818,10 |
|  |  | 2. Capitolul II.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 17 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente) , gr. II, V = 1,73 t/mc | 100 m3 |  |  | 994,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 | 442,00 | 994,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 272,96 |
| 18 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  | 10,09 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 435,00 | 10,09 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 234,77 |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 178,80 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 | 447,00 | 178,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 228,86 |
| 20 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II (fundatiei casetei), cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (numai compactor) | 100 m3 |  |  | 826,07 ————— 0,00 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,192 | 693,00 | 826,07 |
|  |  | Total | lei |  |  | 239,56 |
| 21 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  |  | 2 357,00 ————— 951,66 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,20 | 84,97 | 951,66 |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,90 | 128,93 | 1 405,34 |
|  |  | Total | lei |  |  | 683,53 |
| 22 | TsE05B | Finisarea acostamentelor cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  |  | 112,83 ————— 0,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 | 597,00 | 112,83 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 312,25 |
| 23 | TsE03A | Finisarea acostamentelor manuala | 100m2 |  |  | 769,83 ————— 769,83 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,06 | 84,97 | 769,83 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 833,74 |
| 24 | TsC03E1 | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc | 100 m3 |  |  | 861,90 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 1,95 | 442,00 | 861,90 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 853,08 |
| 25 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  | 13,35 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0307 | 435,00 | 13,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 445,46 |
| 26 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |  | 15,29 ————— 15,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 | 84,97 | 15,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 288,34 |
|  |  | 3. Capitolul II.2. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Consolidarea taluzurilor cu un strat vegetal H=0,15 m si insamantare manuala. |  |  |  |  |
| 27 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 |  |  | 531,85 ————— 441,85 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 | 84,97 | 441,85 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 590,35 |
| 28 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  | 206,57 ————— 56,08 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 | 84,97 | 56,08 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 | 351,00 | 135,49 |
|  |  | Total | lei |  |  | 229,29 |
|  |  | 3.2. Consolidarea acostamentului cu piatra concasata M400 H=0.15m |  |  |  |  |
| 29 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu pietris de la demolarea sistemului rutier de 10 cm | m2 |  |  | 8,17 ————— 2,69 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 84,97 | 2,69 |
|  | 14111222016601-1 | Pietris de la demolarea sistemului rutier | m3 | 0,126 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 | 15,00 | 0,11 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 597,00 | 2,10 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 351,00 | 0,34 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 | 251,78 | 2,77 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 379,17 | 0,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 771,22 |
| 30 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115,K=5 | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 14111222016601-1 | Pietris de la demolarea sistemului rutier | m3 | 0,0126 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3.3. Consolidarea zonelor verzi cu insamintare manuala H=0,15m |  |  |  |  |
| 31 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 |  |  | 531,84 ————— 441,84 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 | 84,97 | 441,84 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 030,98 |
| 32 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  | 206,57 ————— 56,08 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 | 84,97 | 56,08 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 | 351,00 | 135,49 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 730,80 |
|  |  | 4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 33 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor) | m |  |  | 9,10 ————— 0,00 |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 | 1 200,00 | 7,20 |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut. | 0,034 | 56,00 | 1,90 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 236,24 |
| 34 | DA06B2 | Amenajarea stratului drenat din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010, H-10 cm (nisip - 12,87 m3) | m3 |  |  | 455,31 ————— 31,44 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 | 84,97 | 31,44 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 | 15,00 | 3,48 |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1,10 | 296,04 | 325,64 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,153 | 379,17 | 58,01 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,023 | 351,00 | 8,07 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,048 | 597,00 | 28,66 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 327,07 |
| 35 | DA12C | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 25 cm | m3 |  |  | 495,58 ————— 25,49 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 | 84,97 | 25,49 |
|  | 14111222016725-1 | Amestic materiale granulare fr. 8-63mm, din pietris concasat, GA85 LA30, | m3 | 1,27 | 283,35 | 359,85 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 | 597,00 | 25,07 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 | 379,17 | 82,66 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 | 351,00 | 1,76 |
|  |  | Total | lei |  |  | 14 248,04 |
| 36 | DA12C | Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= Variabil | m3 |  |  | 495,58 ————— 25,49 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 | 84,97 | 25,49 |
|  | 14111222016725-2 | Amestic materiale granulare fr. 8-32mm, din pietris concasat, GA85 LA30, | m3 | 1,27 | 283,35 | 359,85 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 | 597,00 | 25,07 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 | 379,17 | 82,66 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 | 351,00 | 1,76 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 424,93 |
| 37 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,6l/mp | t |  |  | 14 450,97 ————— 0,00 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 | 13 898,84 | 14 315,80 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 | 450,54 | 135,16 |
|  |  | Total | lei |  |  | 32 297,91 |
| 38 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pana la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu 3% ciment CEM I 42,5R conform CP D. 02.12.-2014, in statie. | m3 |  |  | 533,33 ————— 32,29 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,38 | 84,97 | 32,29 |
|  | 2651122100440 | Ciment CEM I 42,5R | kg | 67,00 | 2,42 | 162,14 |
|  | 1421402200393 | Amestic GA85, LA30 | m3 | 0,73 | 283,35 | 206,85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,133 | 15,00 | 2,00 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,077 | 54,00 | 4,16 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,023 | 285,00 | 6,56 |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,077 | 1 200,00 | 92,40 |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,077 | 350,00 | 26,95 |
|  |  | Total | lei |  |  | 198 666,22 |
| 39 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  | 24,84 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | 435,00 | 24,84 |
|  |  | Total | lei |  |  | 20 360,12 |
| 40 | DA10B | Strat de baza din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pana la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu 3% ciment CEM I 42,5R conform CP D. 02.12.-2014, in statie. H=10 cm (fara nisip) | m3 |  |  | 215,81 ————— 74,77 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,72 | 84,97 | 61,18 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,16 | 84,97 | 13,60 |
|  | 1421302200464 | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie) | m3 | 1,003 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,72 | 15,00 | 10,80 |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 | 319,00 | 24,56 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 | 351,00 | 25,27 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 | 597,00 | 2,39 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 | 379,17 | 29,20 |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 | 634,00 | 48,82 |
|  |  | Total | lei |  |  | 80 389,47 |
| 41 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,3l/mp | t |  |  | 14 450,97 ————— 0,00 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 | 13 898,84 | 14 315,81 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 | 450,54 | 135,16 |
|  |  | Total | lei |  |  | 16 156,18 |
| 42 | DB16H | Strat derulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul SM SR EN 13108-5:2016 SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H-5cm, K=1,25 | m2 |  |  | 247,30 ————— 5,31 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 | 84,97 | 5,31 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 | 1 977,84 | 232,40 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 379,17 | 2,51 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 379,17 | 2,51 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 690,00 | 4,57 |
|  |  | Total | lei |  |  | 921 200,23 |
| 43 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень BR100.30.15) | m |  |  | 269,65 ————— 50,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 | 84,97 | 12,75 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,44 | 84,97 | 37,39 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa..C16/20 | m3 | 0,045 | 1 280,29 | 57,61 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,92 | 2,42 | 7,07 |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,008 | 296,04 | 2,37 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,005 | 151,62 | 152,38 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 | 15,00 | 0,09 |
|  |  | Total | lei |  |  | 184 709,00 |
|  |  | 5. Capitolul IV. Amenajarea strazilor laterale si acceselor |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Amenajarea strazilor laterale |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. Tip I. 261 m2 |  |  |  |  |
| 44 | DA06B2 | Amenajarea stratului drenat din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010, H-10 cm (nisip - 28,71 m3) | m3 |  |  | 455,31 ————— 31,44 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 | 84,97 | 31,44 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 | 15,00 | 3,48 |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1,10 | 296,04 | 325,64 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,153 | 379,17 | 58,01 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,023 | 351,00 | 8,07 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,048 | 597,00 | 28,66 |
|  |  | Total | lei |  |  | 11 883,47 |
| 45 | DA12C | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 25 cm | m3 |  |  | 495,58 ————— 25,49 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 | 84,97 | 25,49 |
|  | 14111222016725-1 | Amestic materiale granulare fr. 8-63mm, din pietris concasat, GA85 LA30, | m3 | 1,27 | 283,35 | 359,85 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 | 597,00 | 25,07 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 | 379,17 | 82,66 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 | 351,00 | 1,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 32 336,83 |
| 46 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,6l/mp | t |  |  | 14 450,96 ————— 0,00 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 | 13 898,84 | 14 315,80 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 | 450,54 | 135,16 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 268,80 |
| 47 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pana la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu 3% ciment CEM I 42,5R conform CP D. 02.12.-2014, in statie. | m3 |  |  | 533,33 ————— 32,29 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,38 | 84,97 | 32,29 |
|  | 2651122100440 | Ciment CEM I 42,5R | kg | 67,00 | 2,42 | 162,14 |
|  | 1421402200393 | Amestic GA85, LA30 | m3 | 0,73 | 283,35 | 206,85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,133 | 15,00 | 2,00 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,077 | 54,00 | 4,16 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,023 | 285,00 | 6,56 |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,077 | 1 200,00 | 92,40 |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,077 | 350,00 | 26,95 |
|  |  | Total | lei |  |  | 14 239,97 |
| 48 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  | 24,84 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | 435,00 | 24,84 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 459,01 |
| 49 | DA10B | Strat de baza din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pana la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu 3% ciment CEM I 42,5R conform CP D. 02.12.-2014, in statie. H=10 cm (fara nisip) | m3 |  |  | 215,81 ————— 74,77 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,72 | 84,97 | 61,18 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,16 | 84,97 | 13,60 |
|  | 1421302200464 | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie) | m3 | 1,003 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,72 | 15,00 | 10,80 |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 | 319,00 | 24,56 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 | 351,00 | 25,27 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 | 597,00 | 2,39 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 | 379,17 | 29,20 |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 | 634,00 | 48,82 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 762,14 |
| 50 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,3l/mp | t |  |  | 14 450,90 ————— 0,00 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 | 13 898,84 | 14 315,77 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 | 450,54 | 135,13 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 127,17 |
| 51 | DB16H | Strat derulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul SM SR EN 13108-5:2016 SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H-5cm, K=1,25 | m2 |  |  | 264,81 ————— 5,31 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 | 84,97 | 5,31 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 | 2 126,84 | 249,90 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 379,17 | 2,51 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 379,17 | 2,51 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 690,00 | 4,57 |
|  |  | Total | lei |  |  | 69 115,30 |
|  |  | 5.1.2. Tip II - 350 m2 |  |  |  |  |
| 52 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  |  | 14,94 ————— 1,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0134 | 84,97 | 1,14 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025 | 15,00 | 0,38 |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0071 | 1 350,00 | 9,58 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 | 351,00 | 2,49 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0071 | 190,00 | 1,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 228,90 |
| 53 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  | 24,84 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | 435,00 | 24,84 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 043,22 |
| 54 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/mp | t |  |  | 14 450,95 ————— 0,00 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 | 13 898,84 | 14 315,81 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 | 450,54 | 135,14 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 517,35 |
| 55 | DB16H | Strat derulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul SM SR EN 13108-5:2016 SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H-5cm, K=1,25 | m2 |  |  | 264,81 ————— 5,31 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 | 84,97 | 5,31 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 | 2 126,84 | 249,90 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 379,17 | 2,51 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 379,17 | 2,51 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 690,00 | 4,57 |
|  |  | Total | lei |  |  | 92 683,36 |
|  |  | 5.1.3. Tip III - 94 m2 |  |  |  |  |
| 56 | DA06B2 | Amenajarea stratului drenat din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010, H-10 cm (nisip - 10,34 m3) | m3 |  |  | 455,31 ————— 31,44 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 | 84,97 | 31,44 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 | 15,00 | 3,48 |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1,10 | 296,04 | 325,64 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,153 | 379,17 | 58,01 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,023 | 351,00 | 8,07 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,048 | 597,00 | 28,66 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 279,87 |
| 57 | DA12C | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, h - 25 cm | m3 |  |  | 495,58 ————— 25,49 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 | 84,97 | 25,49 |
|  | 14111222016725-1 | Amestic materiale granulare fr. 8-63mm, din pietris concasat, GA85 LA30, | m3 | 1,27 | 283,35 | 359,85 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 | 597,00 | 25,07 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 | 379,17 | 82,66 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 | 351,00 | 1,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 11 646,21 |
|  |  | 6. Capitolul V. Instalatii de semnalizare rutiera. |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |  |
| 58 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal SСM1.30, confectionati industrial (beton - 0,058 m3) | buc |  |  | 516,87 ————— 92,62 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 | 84,97 | 28,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 | 84,97 | 64,58 |
|  | 2663102100000-1 | Beton C16/20 | m3 | 0,058 | 1 280,29 | 74,26 |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 719,36 |
| 59 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal SСM2.40, confectionati industrial (beton - 0,069 m3) | buc |  |  | 610,96 ————— 92,62 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 | 84,97 | 28,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 | 84,97 | 64,58 |
|  | 2663102100000-1 | Beton C16/20 | m3 | 0,069 | 1 280,29 | 88,34 |
|  | 2811106301794-2 | Stilp metalic confectionat industrial SCM2.40 | buc | 1,00 | 430,00 | 430,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 610,96 |
| 60 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A700 | buc |  |  | 532,52 ————— 37,39 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 | 84,97 | 18,69 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 | 84,97 | 18,69 |
|  | 2615107326105 | Indicator A700 | buc | 1,00 | 485,83 | 485,83 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 | 0,80 | 3,20 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 | 0,80 | 1,60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 | 0,30 | 1,20 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 | 0,30 | 0,60 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 | 45,00 | 0,90 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 | 45,00 | 1,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 325,16 |
| 61 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B700 | buc |  |  | 505,86 ————— 37,39 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 | 84,97 | 18,69 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 | 84,97 | 18,69 |
|  | 26151073261051 | Indicator B700 | buc | 1,00 | 459,17 | 459,17 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 | 0,80 | 3,20 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 | 0,80 | 1,60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 | 0,30 | 1,20 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 | 0,30 | 0,60 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 | 45,00 | 0,90 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 | 45,00 | 1,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 540,99 |
| 62 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere D900 | buc |  |  | 726,68 ————— 37,38 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 | 84,97 | 18,69 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 | 84,97 | 18,69 |
|  | 26151073261051a | Indicator D900 | buc | 1,00 | 680,00 | 680,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 | 0,80 | 3,20 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 | 0,80 | 1,60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 | 0,30 | 1,20 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 | 0,30 | 0,60 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 | 45,00 | 0,90 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 | 45,00 | 1,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 726,68 |
| 63 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH-350x700 | buc |  |  | 336,69 ————— 37,39 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 | 84,97 | 18,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 | 84,97 | 18,70 |
|  | 26151073261054-1 | Indicator BH-350x700 | buc | 1,00 | 290,00 | 290,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 | 0,80 | 3,20 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 | 0,80 | 1,60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 | 0,30 | 1,20 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 | 0,30 | 0,60 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 | 45,00 | 0,90 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 | 45,00 | 1,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 673,38 |
|  |  | 6.2. Amenajarea marcajului rutier |  |  |  |  |
| 64 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier | m2 |  |  | 46,88 ————— 2,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0204 | 84,97 | 1,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0006 | 84,97 | 0,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire | h-om. | 0,0056 | 84,97 | 0,48 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,80 | 42,50 | 34,00 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056 | 29,63 | 1,66 |
|  | 2513206621650 | Microbe reflectorizante | kg | 0,30 | 22,00 | 6,60 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,008 | 25,00 | 0,20 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut. | 0,00707 | 305,63 | 2,16 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 562,90 |