APROB:

____________Ghenadie Muntean,

Președintele raionului Soroca

CAIET DE SARCINI

pentru concursul ofertelor de preț

- Denumirea beneficiarului – Consiliul raional Soroca

- Organizatorul procedurii de achiziție – Consiliul raional Soroca

- Obiectul achizițiilor, Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale

pe anul 2019

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Capitolul I: Întreținerea periodică și reparația curentă a drumurilor publice locale |  |  |  |  |  |
| - Drumuri pietruite |  |  |  |  |  |
| 1 | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 30,00 |  |
| 2 | Dl134 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 30,00 |  |
| 3 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 20,00 |  |
| 1.2 Drumuri asfaltate |  |  |  |  |  |
| L102 Drum de acces spre s. Racovăț |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Drum principal |  |  |  |
| 1 | Dl106 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 36,00 |  |
| 2 | DI158A п. К=1,00 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200 Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20 | m2 | 445,00 |  |
| 3 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,25 |  |
| 4 | Dl133 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 90,00 |  |
| 5 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,08 |  |
| 6 | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 600,00 |  |
| 7 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 12,00 |  |
| 8 | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 600,00 |  |
|  |  | 1. Acostamente |  |  |  |
| 1 | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 1,20 |  |
| 2 | TsC21C1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (redicarea acostamentelor cu material scarificat | 100 m3 | 1,65 |  |
| 3 | TsD7A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea mecanica a umpluturilor la acostamente cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. | 100 m3 | 0,36 |  |
| 4 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 2,40 |  |
| 5 | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 120,00 |  |
|  |  | 2. Drum principal |  |  |  |
| 6 | DA12B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | м3 | 86,40 |  |
| 7 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,04 |  |
| 8 | DB19E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | 720,00 |  |
| 9 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,02 |  |
| 10 | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 720,00 |  |
| L 104 Drum de acces spre s. Dubna (în s. Stoicani) |  |  |  |  |  |
|  |  | Drum principal |  |  |  |
| 1 | Dl106 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 12,00 |  |
| 2 | DI158A п. К=1,00 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200 | m2 | 120,00 |  |
| 3 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,07 |  |
| 4 | Dl133 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 22,56 |  |
| 5 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,36 |  |
| 6 | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 200,00 |  |
| 7 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 4,00 |  |
| 8 | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 400,00 |  |
| L 87 G12 Drum de acces spre s. Bădiceni |  |  |  |  |  |
|  |  | Drum principal |  |  |  |
| 1 | Dl106 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 9,30 |  |
| 2 | DI158A п. К=1,00 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200 | m2 | 93,00 |  |
| 3 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,06 |  |
| 4 | Dl133 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 17,48 |  |
| 5 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,12 |  |
| 6 | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 930,00 |  |
| 7 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 3,10 |  |
| 8 | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 155,00 |  |
| L 101 R14 Redi Cereșnovăț- Voloave |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Drum principal |  |  |  |
| 1 | Dl106 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 30,00 |  |
| 2 | DI158A п. К=1,00 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200 Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20 | m2 | 300,00 |  |
| 3 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,22 |  |
| 4 | Dl133 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 56,40 |  |
| 5 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,90 |  |
| 6 | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 000,00 |  |
| 7 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 6,00 |  |
| 8 | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 300,00 |  |
|  |  | 2. Rigola de bordura |  |  |  |
| 9 | TsC02D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,20 |  |
| 10 | TsA01A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | м3 | 6,00 |  |
| 11 | T3-09-03 п. К=1,00 | Transportarea pamintului la 3 km. | t | 220,00 |  |
| 12 | DA11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | м3 | 24,00 |  |
| 13 | DE10C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 600,00 |  |
| 14 | DA11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | м3 | 27,00 |  |
| 15 | CA03F01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | м3 | 27,00 |  |
| L 79 R14 Drum de acces spre s. Tătărăuca Nouă |  |  |  |  |  |
|  |  | Acostamente |  |  |  |
| 1 | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 9,00 |  |
| 2 | TsC21C1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (redicarea acostamentelor cu material scarificat | 100 m3 | 0,45 |  |
| 3 | TsD7A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea mecanica a umpluturilor la acostamente cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. | 100 m3 | 0,45 |  |
| 4 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 6,00 |  |
| 5 | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 150,00 |  |
|  |  | Drum principal |  |  |  |
| 6 | DA12B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | м3 | 135,00 |  |
| 7 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,54 |  |
| 8 | DB19F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 900,00 |  |
| 9 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,27 |  |
| 10 | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 900,00 |  |
| L89 Holoșnița- Iorjnița- Grigorăuca (în s.Jornița) |  |  |  |  |  |
|  |  | Acostamente |  |  |  |
| 1 | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 33,00 |  |
| 2 | TsC21C1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (redicarea acostamentelor cu material scarificat | 100 m3 | 1,65 |  |
| 3 | TsD7A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea mecanica a umpluturilor la acostamente cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. | 100 m3 | 1,65 |  |
| 4 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 22,00 |  |
| 5 | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 550,00 |  |
|  |  | Drum principal |  |  |  |
| 6 | DA12B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | м3 | 396,00 |  |
| 7 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,98 |  |
| 8 | DB19F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 300,00 |  |
| 9 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,99 |  |
| 10 | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 300,00 |  |
| L 90 Drum de acces spre s. Șeptelici |  |  |  |  |  |
|  |  | Acostamente |  |  |  |
| 1 | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 48,00 |  |
| 2 | TsC21C1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (redicarea acostamentelor cu material scarificat | 100 m3 | 2,40 |  |
| 3 | TsD7A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea mecanica a umpluturilor la acostamente cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. | 100 m3 | 2,40 |  |
| 4 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 32,00 |  |
| 5 | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 800,00 |  |
|  |  | Drum principal |  |  |  |
| 6 | DA12B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | м3 | 576,00 |  |
| 7 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 2,88 |  |
| 8 | DB19F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 4 800,00 |  |
| 9 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,44 |  |
| 10 | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 4 800,00 |  |
| L96 Drum de acces spre s. Țepilova |  |  |  |  |  |
|  |  | Acostamente |  |  |  |
| 1 | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 42,00 |  |
| 2 | TsC21C1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (redicarea acostamentelor cu material scarificat | 100 m3 | 2,10 |  |
| 3 | TsD7A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea mecanica a umpluturilor la acostamente cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. | 100 m3 | 2,10 |  |
| 4 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 28,00 |  |
| 5 | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 700,00 |  |
|  |  | Drum principal |  |  |  |
| 6 | DA12B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | м3 | 420,00 |  |
| 7 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 2,52 |  |
| 8 | DB19F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 4 200,00 |  |
| 9 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,26 |  |
| 10 | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 4 200,00 |  |
| L99 Regina Maria - Bulboci |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Acostamente |  |  |  |
| 1 | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2=2,00 | 100m2 | 33,00 |  |
| 2 | TsC21C1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (redicarea acostamentelor cu material scarificat | 100 m3 | 1,65 |  |
| 3 | TsD7A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea mecanica a umpluturilor la acostamente cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. | 100 m3 | 1,65 |  |
| 4 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 22,00 |  |
| 5 | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 550,00 |  |
|  |  | 2. Drum principal |  |  |  |
| 6 | DA12B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | м3 | 396,00 |  |
| 7 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,98 |  |
| 8 | DB19F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 300,00 |  |
| 9 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,99 |  |
| 10 | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 300,00 |  |
| L 95 Drum de acces spre s. Hristici (Autopavilion) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Autopavilion |  |  |  |
| 1 | TsA02F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 8,30 |  |
| 2 | TsC53B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,10 |  |
| 3 | TsC54C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,80 |  |
| 4 | Pr.13.01.09 п. К=1,00 | Transportarea panourilor autopavilionului | 1комп | 0,00 |  |
| 5 | DI54A (F) п. К=1,00 | Deplasarea macaralei la obiect si inapoi de 2 ori | 1 km | 0,00 |  |
| 6 | TrB22D3C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t | 20,00 |  |
| 7 | PD02A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 42,02 |  |
| 8 | CP08A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale | buc | 18,00 |  |
| 9 | CB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 6,00 |  |
| 10 | CP23A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C 22.5/20(Bc 22.5/B300) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata | m3 | 0,85 |  |
| 11 | IzF18B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 18,00 |  |
| 12 | CE05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05 | m2 | 8,00 |  |
| 13 | IzF04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 18,00 |  |
| 14 | CE13A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Material marunt=1,05 | m2 | 18,00 |  |
| 15 | CN53A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 90,00 |  |
| 16 | CN53A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 189,00 |  |
| 17 | CF50A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 41,36 |  |
| 18 | CF51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -82,72 |  |
| 19 | CF50A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 51,64 |  |
| 20 | CF51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -103,20 |  |
| 21 | TsC54C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,70 |  |
| 22 | TsC54A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,80 |  |
| 23 | DE11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 17,70 |  |
| 24 | DE17A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 18,00 |  |
| 25 | TrI1AA01F2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 1,00 |  |
| 26 | TRI1AA08F2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 2 | t | 1,00 |  |
| 27 | TsH91A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 2,00 |  |
| 28 | DI19C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila, de 5.5 t pentru lucrari de intretinere drumuri | h-ut | 8,00 |  |
| 29 | CN11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 93,00 |  |
| 30 | RpDA17B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 | 0,90 |  |
| 31 | DE17D п. К=1,00 | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc | кг. | 0,90 |  |
| 32 | f/nM п. К=1,00 | Materiale adaugatoare la montarea elementelor din b/a | кг. | 4,50 |  |
| 33 | f/n п. К=1,00 | Materiale adaugatoare pentru tencuieli | m2 | 14,00 |  |
| 34 | f/n vops п. К=1,00 | Materiale adaugatoare la vopsitorii | buc | 2,00 |  |
| 1.3 Întreținerea de rutină a drumurilor |  |  |  |  |  |
| 1 | DI139A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km | 420,00 |  |
| 2 | DF54C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 615,00 |  |
| 3 | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 100,00 |  |
| 4 | DI89B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 100,00 |  |
| 5 | DI158A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 650,00 |  |
| 6 | DI158B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 250,00 |  |
| 7 | TsC17B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 100,00 |  |
| 8 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 15,00 |  |
| 9 | Pr.13.01.09 п. К=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la 3km | тн | 2 475,00 |  |
| 10 | TsH73A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc | 50,00 |  |
| 11 | TsG03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 50,00 |  |
| 12 | Pr.13.04.09 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea incarcaturilor cu tractorul la distanta 10 km | t | 25,00 |  |
| 13 | TsH111A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 200,00 |  |
| 14 | TsG14A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 240,00 |  |
| 15 | RpDA14B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m | 235,00 |  |
| 16 | DF55A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 79 675,00 |  |
| 17 | TsH92A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 39,00 |  |
| 18 | Pr.13.04.09 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea gunoiului cu tractorul la distanta de 10 km | t | 39,00 |  |
| 19 | RpDA15A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Varuirea accesoriilor la drumuri, executata manual -bara matalicг | m2 | 100,00 |  |
| 20 | DH27 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsirea parapetelor din beton | m2 | 50,00 |  |
| 21 | DF53A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc | 80,00 |  |
| 22 | RpDD14A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 | 30 000,00 |  |
| 23 | DI89B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Lichidarea situatiilor de avarie in urma suprasaturarii cu apa pluviale a partii carosabile) | 100m2 | 50,00 |  |
| 1.4 Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere |  |  |  |  |  |
| 1 | RpDE11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02 | buc | 25,00 |  |
| 2 | RpDE11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc | 43,00 |  |
| 3 | RpDE10C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03 | m2 | 70,00 |  |

Elena Mîțu,

Șef Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri