Formular Nr.1

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ   7-1

Obiectul achiziţiilor  Reconstructia imobilului  cu  nr.cad.0100213832.01 cam nr.8 din str .M. Lomonosov 63. sect, Centru, mun Chisinau   065/18-92- PG

Amenajarea

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajarea |  |  |
|  |  | 1.1. Покрытие тип 1 |  |  |
| 1 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением и заиливанием) | m3 | 7,9000 |
| 2 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton 40 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 79,0000 |
| 3 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 100*20*8cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) | m | 83,0000 |
|  |  | 1.2. Покрытие тип 2 |  |  |
| 4 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением и заиливанием) | m3 | 15,2000 |
| 5 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton 40 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 152,0000 |
| 6 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 100*20*8cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) | m | 40,0000 |
|  |  | 1.3. Покрытие тип 3 |  |  |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) | m3 | 45,6000 |
| 8 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) | m3 | 45,6000 |
| 9 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, вручную) | m2 | 304,0000 |
| 10 | DB20C | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5,0 см, вручную) | m2 | 304,0000 |
| 11 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) | m | 150,0000 |
|  |  | 1.4. Ремонт существующих ступеней |  |  |
| 12 | CA04F | Beton m100 turnat in- ступень | m3 | 6,0000 |
| 13 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из БМ 200 | m3 | 1,8000 |
| 14 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно) | m2 | 12,0000 |
| 15 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 54,0000 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt " intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 25,2000 |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 25,2000 |
| 18 | CG17D1 примен | Trepte din placi de trotuare gr 20 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Ступени из тротуарной плитки не скользяшая п на клею, площадью: равной или до 16 м2) 25.2+12 | m2 | 37,2000 |
|  |  | 1.5. Inverzirea |  |  |
| 19 | TsH193B | Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu (Планировка вручную, на глаз площадей с грунтом природной плотности: средняя почва) | 100m2 | 6,1400 |
| 20 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) | 100m2 | 6,1400 |
| 21 | TsE02A | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor (Окончательная ручная доработка площадок, легкий грунт) | 100m2 | 6,1400 |
| 22 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн) | 100m2 | 6,1400 |
|  |  | 2. Demolarea |  |  |
| 23 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 27,0800 |
| 24 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 101,5500 |
| 25 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) | m | 145,0000 |
| 26 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( разборка ж/бетон стенки ) | m3 | 1,2000 |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка строительного мусора ) | 100 m3 | 1,3630 |
| 28 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t | 222,7500 |
|  |  | 3. Отмостка |  |  |
| 29 | TsE02C | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare (Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт) | 100m2 | 1,8500 |
| 30 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) | m3 | 18,5000 |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 18,5000 |
| 32 | CE17Aприм | Strat suplimentar GEOTEXTIL | m2 | 185,0000 |
| 33 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare gr 40 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ 40 мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2 | 185,0000 |
| 34 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,25*20*8 | m | 133,0000 |