Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Construirea unui gard capital „Volier LEI” cu nr. cadastral 0100118224 situat in mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 50/7

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: ÎM „Gradina Zoologică”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, bd. Dacia 50/7 . Urmează să fie realizate lucrări:

- Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale / Gard ECO H2.0 m L=102 ml inclusiv stalpii (42 buc);

- Terasamente - Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1;

- Fundatii- Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10;

- Ingradiri - Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv

- 2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Autoritatea contractată dispune de proiect F.1 şi deviz estimativ  pentru efectuarea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Este necesar de a efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta investitorului schemele şi documentele de execuţie, de a completa cartea tehnică a construcţiei. Cap. B “documentaţia privind executarea lucrărilor”, cheltuielile pentru perfectarea documentaţiei necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa depistate pe parcursul termenului de garanţie, care sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate doumentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "19" martie 2025

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat ÎM „Grădina Zoologică”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie ÎM „Grădina Zoologică”

3. Obiectul achiziţiilor Construirea unui gard capital „Volier LEI” cu nr. cadastral 0100118224 situat in mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 50/7

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitectural-constructive (01-11/2024-SAC) Gard

Intocmit în preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCS20G |  |  | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale / Gard ECO H2.0 m L=102 ml inclusiv stalpii (42 buc) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 581,000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 11,620 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 11,620 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 11,620 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 11,620 |  |
| 2 |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 50,400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,500 |  |  | 18,900 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,630 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,350 |  |  | 4,410 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,350 |  |  | 4,410 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 2,520 |  |
| 3 |  |  | TrB01A1-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 30,820 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 33,286 |  |
| 4 |  |  | TrI1AF08A4 |  |  | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,581 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,100 |  |  | 0,639 |  |
| 5 |  |  | TrI1AA02B1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 30,240 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 18,144 |  |
| 6 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 30,820 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 7,952 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | TsC58A |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,630 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,880 |  |  | 4,944 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 8,850 |  |  | 23,276 |  |
| 8 |  |  | TsC59A |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,390 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,630 |  |  | 6,436 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 10,900 |  |  | 15,151 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,950 |  |  | 4,100 |  |
| 9 |  |  | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,060 |  |  | 24,926 |  |
| 10 |  |  | TsH222A |  |  | Incarcarea solului in transport auto |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,110 |  |  | 13,431 |  |
| 11 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 256,900 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 66,280 |  |
| 12 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,511 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,453 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,499 |  |
| 13 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / imprastiere |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,630 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 15,833 |  |
| 14 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,630 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,820 |  |  | 23,197 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,430 |  |  | 24,801 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 26,100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 100,485 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 16,965 |  |
|  |  |  | 26631021000008 |  |  |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 27,020 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,636 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 6,525 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 10,440 |  |
| 16 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 457,700 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 68,655 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 366,160 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 2,288 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 137,310 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 137,310 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 13,731 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 13,731 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,110 |  |  | 50,347 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,458 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,458 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,687 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 54,924 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 9,154 |  |
| 17 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 349,300 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,064 |  |  | 22,355 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  | 1,048 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 358,032 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 52,395 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 3,493 |  |
| 18 |  |  | CC01F1 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 4 715,400 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,054 |  |  | 254,632 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  | 14,146 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 4 833,285 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 707,310 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 47,154 |  |
| 19 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 112,830 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 451,320 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 45,132 |  |
|  |  |  | 266310210000020 |  |  |  | Beton C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 117,386 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 11,452 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 67,698 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 28,208 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ingradiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | CL02D |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 8,000 |  |  | 96,000 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  | 19,200 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 5,600 |  |  | 67,200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 9,600 |  |
|  |  |  | 2811106303000 |  |  |  | Stilp din otel livrati in tronsoane |  |  |  | kg |  |  | 1 000,000 |  |  | 12 000,000 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 1,200 |  |  | 14,400 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,450 |  |  | 5,400 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 7,000 |  |  | 84,000 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 14,400 |  |
|  |  |  | 3410520006729 |  |  |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 7,200 |  |
| 21 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 792,800 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 340,632 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 17,928 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 17,928 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 17,928 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 1 792,800 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 8,964 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 14,342 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 26,892 |  |
| 22 |  |  | CO07A1 |  |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2 551,800 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 76,554 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 127,590 |  |
|  |  |  | 2710703518200 |  |  |  | Panou gata confectionat |  |  |  | kg |  |  | 1,050 |  |  | 2 679,390 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 2,552 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,001 |  |  | 2,552 |  |
|  |  |  | 2430226103294 |  |  |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 12,759 |  |
| 23 |  |  | CN20D |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 742,050 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,500 |  |  | 1 113,075 |  |
|  |  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 281,979 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 185,512 |  |
|  |  |  | 2430226102200 |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 37,102 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,200 |  |  | 148,410 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 37,102 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 74,205 |  |
| 24 |  |  | CC09D |  |  | Montarea panouri euro gard / se exclude Plasa rabit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm, consum resurs nou "Panou EuroGard H1.55 m L2.5 m zincat ф4.8 mm" = 1.0 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 172,860 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 34,572 |  |
|  |  |  | 60017 |  |  |  | Panou EuroGard H1.55 m L2.5 m zincat ф4.8 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 172,860 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 17,286 |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 8,643 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,864 |  |
| 25 |  |  | CR30A |  |  | Compartimentari din panouri cu impletituri de sirma zincata / se exclud "Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm" / Consum resurs nou: Plasa sudata zincata pentru gabioane celula 55x55 D3.7 mm = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 230,460 |  |
|  |  |  | 7123020011130 |  |  |  | Fierar |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |  | 1 107,414 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 369,138 |  |
|  |  |  | 7141020013350 |  |  |  | Vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 246,092 |  |
|  |  |  | 60018 |  |  |  | Plasa sudata zincata pentru gabioane celula 55x55 D3.7 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 1 291,983 |  |
|  |  |  | 2734113805279 |  |  |  | Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 12,305 |  |
|  |  |  | 2710602000121 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  | 1 107,414 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,020 |  |  | 24,609 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 36,914 |  |
|  |  |  | 2430226103294 |  |  |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 36,914 |  |
|  |  |  | 2430116103000 |  |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 73,828 |  |
| 26 |  |  | CG32C |  |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra pentru gabioane fr. 125-200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 138,400 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  |  | 193,760 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 20,760 |  |
|  |  |  | 2010102910000* |  |  |  | Piatra pentru gabioane fr. 125-200 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,040 |  |  | 143,936 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 13,840 |  |
| 27 |  |  | CL56C |  |  | Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: modul-sectie din compozit de sticla, umplerea rosturilor intre sectii cu clei / Montare Sticla securizata laminata RC4, conform EN 356 P8B, grosime 30-35 mm, stratificata cu PVB оntarit / SentryGlas pentru rezistenta la impact prelungit, cu strat anti-zgвrieturi PET si policarbonat interior, pentru gard / se exclude: materiale din polimer, clei, structura pregatitoare, curatitor, banda cu strat lipicios, tabla din otel zincat, spuma montaj / se modifica: Сonstructii pentru vitraliu in Sticla securizata RC4 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,740 |  |  | 48,720 |  |
|  |  |  | 2811106301301* |  |  |  | Sticla securizata laminata RC4, conform EN 356 P8B, grosime 30-35 mm, stratificata cu PVB оntarit / SentryGlas pentru rezistenta la impact prelungit, cu strat anti-zgвrieturi PET si policarbonat interior |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 28,140 |  |
|  |  |  | 2873122000754 |  |  |  | Piese de fixare din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,680 |  |  | 47,275 |  |
|  |  |  | 2874115500446 |  |  |  | Surub de fixare MP 12x100 |  |  |  | buc |  |  | 5,040 |  |  | 141,826 |  |
|  |  |  | 2874115500447 |  |  |  | Surub zincat cu autofiletare |  |  |  | kg |  |  | 0,205 |  |  | 5,769 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,272 |  |  | 7,616 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,114 |  |  | 3,192 |  |
|  |  |  | 2955270002610 |  |  |  | Ferestrau circular electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,041 |  |  | 1,148 |  |
|  |  |  | 2940420007693 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,157 |  |  | 4,396 |  |
|  |  |  | 2952270006652 |  |  |  | Troliu electric forta de tractiune 78,48 (8) КН (Т) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,842 |  |  | 23,576 |  |
|  |  |  | 2811230001304 |  |  |  | Schela agatata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,195 |  |  | 5,460 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data  „19” martie 2025

___________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)