CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea echipamentului Polițienesc

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | Cantitatea (u.m.) | Preț, lei (fără TVA) | Prețul total lei (fără TVA) | Specificații tehnice privind caracteristica fizico-mecanică și actul normativ la ţesătură. Actul normativ la confection. echipament. | Termenul de livrare a mărfii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chipiu de paradă | 300 buc. | 600,00 | 180 000,00 | Ţesătură semilână. Densitatea – minim 248 gr/m² . Compoziţie fibroasă: - lână - 50% - ±5 - poliester - 50% - ±5 (echivalent la costumul de paradă) Cozorocul confecționat din piele rigidă cu ornament. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Șnur împletit de culoare argintie dublat pe mijloc cu un segment suplimentar de şnur. Cocardă metalică. GOST 16980-82, pct.5,11 din tabel nr. 2. Chipiul are formă spaţială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal şi cozoroc. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice (lăţimile anterioară – 50 mm, lăţimea laterală – 40 mm), două repere posterioare simetrice (lăţimea de 40 mm). În cusătura de asamblare a calotei şi bordurii este introdus un paspoal gri-deschis. Bordura este verticală (lăţimea de 50 mm). Pe părţile laterale superioare ale bordurii sînt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părţile laterale inferioare ale bordurii sînt fixaţi simetric doi nasturi mici de metal de care este fixat şnurul împletit. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda. Cozorocul are formă rigidă. Chipiul este prelucrat cu căptuşeală şi bordura interioară din piele cu perforaţii. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru-închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | Până la 20 decembrie 2023 |
| Lot nr.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bonetă | 70 buc. | 220,00 | 15 400,00 | Ţesătură semilână. Densitatea – minim 248 gr/m² . Compoziţie fibroasă: - lînă - 50% - ±5 - poliester - 50% - ±5 (echivalent la costumul de paradă) GOST 16980-82 Boneta este constituită din calotă de formă ovală alungită, formată bordurile laterale şi bordurile răsfrânte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare şi cele laterale sânt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite în partea superioară frontală. Latura inferioară şi latura laterală posterioară sînt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte se suprapun în partea frontală. Pe bordura răsfrântă din partea dreaptă a bonetei, la distanţa de 50 mm de la linia medie frontală a produsului şi la distanţa de 10 mm de la terminaţia inferioară a bonetei, este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptuşeală. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | La solicitare Până la 20 decembrie 2023 |
| Lot nr.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Costum de paradă bărbaţi (cusut individual) | 400 set. | 2650,00 | 1 060 000,00 | Compoziţie fibroasă: - lînă - 50% - ±5 - poliester - 50% - ±5 Densitatea - minim 248 gr/m² . GOST 28000-2004 GOST 27541-87 Nasturi mici şi mari de metal imprimate în centru cu stema. Epoleţi conform gradului special. Ecusoanele MAI și IGP. Veston GOST 27169-86 Vestonul are croiala clasică, cu lungimea pînă la linia pliului subfesier, este compus din faţă, spate, mânecă şi rever. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rând de nasturi mari, plasaţi în trei niveluri. Reverul este clasic cu colţ (lungimea-350 mm, lăţimea – 90 mm). Partea din faţă se constituie din două repere simetrice, pe care sunt amplasate câte un buzunar cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileţi şi clapă (lăţimea - 55 mm). Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părţilor din spate cu clinii laterali se prelucrează 2 şliţ (lungimea de 290 mm şi lăţimea de 40 mm). Mâneca este dreaptă, cu şliţ la manşetă (lungimea de 95 mm şi lăţimea de 30 mm) şi are 3 nasturi mici de metal. Umerii au bureți. Produsul este prelucrat cu căptuşeală din mătase cu densitate de 100 gr/m² , până la terminaţie. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nature mic din metal. Pantaloni GOST 28474-90 Pantalonii sunt de siluetă semi-ajustată, constituiţi din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar. Faţa laterale. Spatele este prevăzută cu două buzunare orizontale cu doi refileţi (lungimea de 135 mm) și se închide cu nasture şi butonieră. În cusăturile laterale este inclusă vipuşca de culoare gri-deschis (lăţimea de 6 mm). Betelia (lăţimea de 40 mm) prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cîrlig. - Lungimea pantalonului - terminație fără cută sau cu o cută mică. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 18825-84. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | Până la 20 decembrie 2023 |
| 2 | Costum de paradă femei (cusut individual) | 150 set. | 2600,00 | 390 000,00 | Compoziţie fibroasă: - lînă - 50% - ±5 - poliester - 50% - ±5 Densitatea – minim 248 gr/m² . GOST 28000-2004 GOST 27541-87 Nasturi mici şi mari de metal imprimate în centru cu stema. Epoleţi conform gradului special. Ecusoanele MAI și IGP. Veston GOST 27169-86 Vestonul are croiala clasică compus din faţă, spate, mînecă şi rever. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rînd de nasturi mari , plasaţi în trei niveluri. Reverul este clasic cu colţ (lungimea-350 mm, lăţimea – 90 mm). Partea din faţă se constituie din două repere simetrice, pe care sunt amplasate cîte un buzunar cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileţi şi clapă (lăţimea - 55 mm). Mâneca este dreaptă fără şliţ la manşetă şi are 3 nasturi mici de metal. Umerii au bureți. Produsul este prelucrat cu căptuşeală din mătase cu densitate de 100 gr/m², pînă la terminaţie. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nature mic din metal. Fustă GOST 50268-92 Fusta de siluetă dreaptă (lungimea 2-3 cm mai sus sau mai jos de genunchi) și este constituită din partea din faţă, spate şi betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Betelia (lăţimea de 35 mm) se încheie cu un nasture şi o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptuşeală din mătase cu densitate de 100 gr/m², cu 4-5 cm mai sus de terminație. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 18825-84. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | Până la 20 decembrie 2023 |
| Lot nr.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cămașă albă cu mîneca lungă | 650 buc. | 270,00 | 175 500,00 | Cămaşa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen: - bărbați – 500 buc. - femei – 150 buc. Compoziţia fibroasă: - poliester 65%; - bumbac 35%. Densitatea 155 g/m². Finete fir Nm 70/1(urzeala şi bătătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bătătura min.250N, capacitatea de revenire din şifonare în urzeala şi bătătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala şi bătătură) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5. La guler, foran (fenta), manşete şi capacele buzunarelor inserţia termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150ºC-160ºC, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. GOST 19867-93 Cămaşa din faţă, spate, mânecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi şi butoniere. Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale. Mâneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură.. Terminaţia mânecii este prelucrată cu manşetă cu colţurile rotunjite, cu lăţimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manşetei se realizează prin butonieră şi doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lăţimii mânecii la terminaţie. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nasture mic din metal. Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | Până la 20 decembrie 2023 |
| 2. | Cămașă albă cu mânecă scurtă | 550 buc | 270,00 | 148 500,00 | Cămaşa cu mâneca scurtă se va confecționa cantitativ în dependență de gen: - bărbați – 400buc. - femei – 150 buc. Compoziţia fibroasă: - poliester 65%; - bumbac 35%. Densitatea 155 g/m². Finete fir Nm 70/1(urzeala şi bătătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bătătura min.250N, capacitatea de revenire din şifonare în urzeala şi bătătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala şi bătătură) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5. La guler, foran (fenta), manşete şi capacele buzunarelor inserţia termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150ºC-160ºC, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. GOST 19867-93 Cămaşa din faţă, spate, mânecă, guler, cu mânecă scurtă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi şi butoniere. Mâneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură. Terminaţia mânecii trebuie să fie situată mai sus de linia cotului cu 50 mm. Pe terminație este prelucrată cu manşetă cu lăţimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nasture mic din metal. Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | Până la 20 decembrie 2023 |
| Lot nr.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cravată cu 3 dungi | 300 buc. | 60,00 | 18 000,00 | Densitatea - 248 gr/m² ±5 gr/m² Compoziţie fibroasă: poliester:100%; GOST 28847-90 Cravata este constituită din piesă de bază, nod (dublu) şi bentiţă. Piesa de bază are forma unui trapez alungit şi se finalizează în unghi ascuţit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 30 de zile. |
| Lotul nr. 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pantofi negri din piele naturală pentru bărbați | 500 per | 700,00 | 350 000,00 | Pantofii sânt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeală interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ştaif exterior şi limbă, iar cel intermediar – din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată din piele şi ţesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc prefabricate, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii se încheie cu şiret. Talpă din termo elastoplast (TEP). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 90 de zile. |
| 2 | Pantofi negri din piele naturală pentru femei | 250 per | 650,00 | 162 500,00 | Pantofii sînt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carîmb. Înălţimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ştaif şi bombeu. Căptuşeala este executată din piele naturală şi ţesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Înălţimea tocului este de 4-5 cm. Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră | În decurs de 90 de zile. |
| Lot nr.7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chipiu de patrulare | 2200 buc. | 130,00 | 286 000,00 | Ţesătură: „Interlock” Compoziţia fibroasă: poliester 100% Ţesătură cu strat dublu, permeabilitate ridicată la aer și vapori, protecţie maximă împotriva condiţiilor nefavorabile. Rezistența vopsirii să fie durabilă la spălare; la frecare și la raze solare. Inscripția „POLIȚIA” – 3D Chipiul este constituit din 5 clini întăriţi şi un cozoroc. Terminaţiile clinilor sînt dublate de o şuviţă din material de bază. Ajustarea circumferinţei şepcii se face prin banda Velcro. Pe clinul frontal se brodează Inscripția „POLIȚIA”. În punctul de îmbinare al clinilor se fixează un nasture, îmbrăcat în material de bază. Terminaţia şepcii este dublată cu o şuviţă de ţesătură de 2,5 cm lăţime, îndoită pe marginea liberă şi tighelată îngust. Cozorocul se confecţionează din 2 straturi de material de bază şi un strat de întăritură de plastic. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 90 de zile. |
| Lot nr.8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Costum de patrulare primăvară-toamnă | 1500 set. | 890,00 | 1 335 000,00 | Ţesătura „RIP-STOP” Compoziţia fibroasă: - bumbac 35% ± 3; - poliester 62% ± 3, - sopandex 3% ± 1. Densitate: 230 ± 10 g/m² Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: - pe urzeală 2%; - pe bătătură 2%; Sarcina de rupere, N: - urzeala 1000N; - bătătura 800N Rezistenţa vopsirii (spălării): - schimbarea culorii 4, - vopsirea ţesăturii albe de bbc 4. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8% Inscripţia brodată pe spate şi pe piet (stînga) „POLIŢIA”. ГОСТ 24870-81, (номер полнотной группы - 2). Scurta de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mînecă şi guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar capse metalice negre, situate pe trei niveluri, fermoarul este acoperit cu fentă (lăţimea de 40 mm), croită integral cu faţa de produs. Faţa scurtei are două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului, se prelucrează simetric cîte un buzunar cu doi refileţi cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea superioară a părţilor din interiorul scurtei se prelucrează cîte un buzunar. Partea din spate se constituie din trei repere, unul – central şi doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sînt proiectate pliuri de libertate unidirecţionate(lungimea de 320 mm şi adîncimea de 40 mm). Mîneca clasică, în zona cotului sînt aplicate elemente de protecţie (cotiere) cu lungimea de 180 mm. Gulerul este de tip ştei conic (lăţimea de 50 mm). Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă la terminaţie. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nature mic din metal. Pantalonii sînt de siluetă semi-ajustată, îngustaţi spre terminaţie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar. Betelia (lăţimea de 40 mm) prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cîrlig. Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sînt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecţie (genunchiere). În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat cu clape ce se închid cu capse de metal. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 180 de zile. |
| 2 | Pantaloni de patrulare de vară | 3300 per. | 320,00 | 1 056 000,00 | Ţesătură „Rip-Stop” Compoziţia fibroasă: - bumbac 60% ± 3; - poliester 37% ± 3; - spandex 3% ± 1. Greutate: 200 ± 10 g/m2 Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: - pe urzeală 2%; - pe bătătură 2%. Sarcina de rupere, N: - urzeala 900; - bătătura 400N. Rezistenţa vopsirii (spălării): - schimbarea culorii 5, - vopsirea ţesăturii albe de bbc 4. Sistem de închidere pe fermoar. Pantalonii sînt constituiţi din faţă, spate şi betelie. Partea din faţă este formată din două părţi simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un şliţ, care se încheie cu nasturi. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 90 mm mai jos de conturul superior sînt prelucrate cîte un buzunar tăiat cu laist şi clapă dublă, cu lungimea liniei de intrare de 135 mm, care se prinde cu nasture din ambele părţi ale clapei. Lăţimea laistului este de 17 mm, lăţimea clapei – de 50 mm. Pe clape sînt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro, aplicate pe colţurile acestora. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu şapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui şi al copcii. Marginile interioare ale pantalonilor sînt tivite şi prelucrate cu panglică. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 90 de zile. |
| Lot nr.10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tricou Polo | 4000 buc | 300,00 | 1 200 000.00 | Ţesătură tricotată Compoziţie fibroasă: - bumbac 47% ±3 - poliester 48% ±3, inclusiv spandex - elastan 5% Densitatea: 190-220 gr/m² Permeabilitate la aer 167. Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Particularităţi:protecţie maximală pe timp nefavorabil şi factori climaterici, igienic, uşor pentru întreţinere. Nasturi mici din plastic. Inscripţia brodată pe spate şi pe piet (stînga) „POLIŢIA”. Banda Velcro pe piept partea dreaptă. Tricoul este constituit din faţă, spate, mîneci şi guler. Pieptul şi spatele sînt confecţionate dintru-un singur reper tricotat uniform. În răscroială gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părţi cu bentiţă dublu tricotată cu lăţimea de 3 cm, care se încheie cu trei nasturi. Mîneca este executată dintr-un singur reper. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. Terminaţiile tricoului şi ale mînecilor sînt prelucrate cu betelie şi, respectiv, cu manşete elastice dublu tricotate. Gulerul răsfrînt dublu tricotat are lăţimea de 8 cm. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 90 de zile. |
| Lot nr.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tricou | 3500 buc. | 80,00 | 280 000,00 | Compoziţie fibroasă: - bumbac - 65% ±3, - poliester - 35% ±3, Densitatea 230-250 gr/m² ГОСТ 26085 – 84, (номер полнотной группы - 2). Tricoul este constituit din faţă, spate, mîneci şi răscroiala gîtului. Terminaţia superioară a produsului (răscroiala gîtului) este prelucrată cu bandă din material de bază cu lăţimea de 12 mm. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Modelul tip şi nuanţa de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 90 de zile. |
| Lot nr.11 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pantofi de patrulare | 3000 per. | 500,00 | 1 500 000,00 | Pantofii se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: - bărbați - femei Piele naturală Interior căptușeală este executată din piele şi ţesătură. Talpa: - poliuretan dublă - antiderapantă, antistatică - rezistentă la produse petroliere și acizi - sistem soc absorbant încorporat - rezistență mare la uzură - foarte flexibilă şi bună termoizolatoare Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafaţă naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimative, hidrofobizate (rezistente la apă) şi rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună. Pantofii sînt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeală interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ştaif exterior şi limbă, iar cel intermediar – din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată pînză. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii se încheie cu şiret. GOST 26167-84 GOST447-91 Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră | În decurs de 90 de zile. |
| Lot nr.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bocanci de vară | 1 500 per. | 610,00 | 915 000,00 | Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: - bărbați - femei Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafaţă naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimative, hidrofobizate (rezistente la apă) şi rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună. Talpa: - poliuretan dublă, usoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat Bocancul are întăritură la vîrf și călcîi pentru protecția piciorului Înălțime carîmb 21 cm ±1 cm Interior căptușeală: - căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara; GOST-28422-89; GOST-939-94 Bocancii sînt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ştaif flexibil cu configuraţie specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăţi de rezistenţă la apă (impermeabil). Subansamblul interior este alcătuit din bombeu şi ştaif din material termoplastic. Căptuşeala interioară este executată parţial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspiraţie, tratată antimicotic şi antibacterian, iar pentru vipuşca interioară – etichetă din piele naturală. puşca interioară şi etichetă – din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbţie a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu şi ştaif. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în capse sau inele. Căptuşeala GOST 26167-84 GOST447-91 Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră | În decurs de 90 de zile. |
| Lot nr.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centură lată | 1000 buc. | 85,00 | 85 000,00 | Material curea: neylon P.A.-100% Confecționata material rezistent. Grosime 0,2-0,3 mm Lățime: 5 cm Culoare: neagră Pe interior si capete banda velcro cu lățimea de 50mm Centura este de culoare neagră confecționatș din trei straturi. Centura este cu cataramă de închidere-deschidere cu siguranță (2 siguranțe), tot pe centură se află două inele de reglaj montate de o parte și de cealaltă a cataramei. Centurile tactice sunt confecționate pe 5 dimensiuni după cum urmează: I- 110-115 cm; II- 120-125 cm; III- 130-135 cm; IV- 140-145 cm; V- 150-155 cm. Măsurarea centurilor este realizată avînd cele două capete îndoite (18 cm fiecare). Material cataramă: poliamid Pe cataramă să fie imprimată emblema IGP. Catarama se închide cu siguranță și cu posibilitatea de reglare. Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 90 de zile. |
| Lot nr.14 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vestă luminiscentă | 1000 buc | 320,00 | 320 000,00 | Vestă de culoare galbenă cu vizibilitate sporita si elemente reflectorizante, de siluetă dreaptă; formată din față, spate și clin lateral. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fermoar. Răscroiala gâtului este adâncită, de tip V. Fața produsului este formată din două repere simetrice dublate cu material adeziv (flizilin) din linia umărului până la prima banda reflectorizanta (orizontala). În zona pieptului din partea dreapta este aplicat un buzunar de tip «burduf» (părțile laterale) cu intrarea în buzunar de sus. Pe buzunar, sub tivul mărginii superioare este aplicată banda «velcro» Loop de 40 mm lățime de culoare neagra. Deasupra buzunarului este aplicată banda textilă de culoare neagra în direcția de-a lungul produsului, unul dintre capetele fiind liber. Pe capătul liber a benzii textile este aplicată banda «velcro» Hook, ceea ce permite închiderea buzunarului. Rezervele inferioare a buzunarului intră sub banda reflectorizantă. În zona pieptului din partea stângă este 1 buzunar aplicat compus, dintr-un reper care constă din 2 compartimente separate prin cusătură. Primul compartiment din partea centrală a produsului este destinat pentru pix și este prelucrat cu cusătură simplă de aplicare. Al doilea compartiment este de tip «burduf» (latura orientată spre linia de simetrie a feței). Intrarea în buzunar este din partea de sus. Pe al doilea compartiment a buzunarului, sub tivul mărginii superioare este aplicată banda «velcro» Loop de 40 mm lățime de culoare neagra. Deasupra buzunarului este aplicată banda textilă de culoare neagra în direcția de-a lungul produsului, unul dintre capetele fiind liber. Pe capătul liber a benzii textile este aplicată banda «velcro» Hook, ceea ce permite închiderea buzunarului. Rezervele inferioare a buzunarelor și laterale sunt acoperite cu banda reflectorizantă. Deasupra buzunarelor de pe piept simetric pe ambele părți este aplicată banda «velcro» Loop110x30mm pentru atașarea însemnelor distinctive. Deasupra, paralel cu banda «velcro» Loop pentru atașarea însemnelor distinctive, simetric pe ambele părți este aplicată bandă textilă de culoare neagra cu dimensiunile 2x3 cm pentru fixarea dispozitivelor de comunicare. Rezervele laterale ale benzii intra sub banda reflectorizanta. Spatele reprezintă un reper. Clinul lateral este dintr-un reper, din material tricotat, introdus în produs prin coasere. În cusăturile de asamblare a clinului cu reperele față și spate este introdus un fermoar, în așa fel ca să fie posibil reglarea lățimii produsului, clinul rămânând înăuntru. Clinul lateral si fermoarul sunt aplicați la 120 mm de la linia terminației de jos a produsului. Răscroiala gâtului, răscroiala mânecii, linia de simetrie a feței sunt bordisite cu banda textilă de culoarea țesăturii de bază. Terminația produsului este tivită. Pe fața și pe spatele orizontal sunt aplicate 2 rânduri de banda reflectorizantă de lățimea 50 mm (primul rând fiind amplasat spre terminația inferioară a produsului, iar al doilea rând pe linia taliei) și vertical 2 rânduri (simetric, din partea stângă și partea dreaptă), care trec prin zona umerală și se unesc cu banda de la linia taliei. Pe spatele produsului la nivelul lățimii spatelui simetric este termo-aplicata cu pelicola reflectorizanta inscripția POLIȚIA. Țesătura de baza trebuie sa asigure 50 spălări fără modificarea aspectului optic al jiletului, compoziția țesăturii 35 % bbc /65 % pes, 240 gr/m.p. Culoarea țesăturii galben HI-VIS. Banda reflectorizanta cu compoziția 35%bbc/65%pes, cu lățimea de 5 cm. si rezistenta la 50 spălări industriale. Materialele utilizate trebuie sa fie însoțite de certificările producătorului (vânzătorului) care confirma parametrii solicitați. La livrarea bunurilor să fie dotate cu inscripția POLIȚIA brodată pe piept detașabilă cu ajutorul benzii velcro, care să se aplice pe banda «velcro» Loop pe dimensiunile 110x30mm. | În decurs de 90 de zile. |
| Lot nr.15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tricou negru cu guler (tip polo) | 395 buc. | 220,00 | 86 900,00 | Compoziţie fibroasă: - bumbac 35 % - poliester 65 % , inclusiv spandex Densitatea: 190-220 gr/m² Permeabilitate la aer 167. Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Particularităţi:protecţie maximală pe timp nefavorabil şi factori climaterici, igienic, uşor pentru întreţinere. Tricoul este constituit din faţă, spate, mîneci scurte şi guler. Pieptul şi spatele sînt confecţionate dintr-un singur reper tricotat uniform. În răscroiala gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părţi cu bentiţă dublă tricotată cu lăţimea de 3 cm, care se încheie cu 3 nasturi. Pe partea dreaptă a reperului faţă este brodat direct pe tricou inscripția de culoare galbenă „FULGER”, iar pe partea stîngă – inscripţia „RH grupei de sînge”, de culoare galbenă, detașabile cu ajutorul benzii velcro. Pe spatele din punctul montării gulerului, la distanţa de 18 cm, este brodat direct pe tricou inscripţia „FULGER”. Înălţimea inscripţiei este de 4,5 cm. Mînicile sînt executate dintr-un singur reper.Pe mîneca stîngă, la o distanţă de 7 cm de la cusătura mînecii în umăr, pe partea laterală, este brodat direct pe tricou ecusonul Inspectoratului General al Poliţiei, iar pe mîneca dreaptă – ecusonul Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției. Gulerul răsfrînt dublu tricotat are lăţimea de 8 cm. Obligator oferta v-a fi însoţită de mostră. | În decurs de 90 de zile. |
| Lot nr.16 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Beretă neagră | 395 buc. | 200,00 | 79 000,00 | Compoziţie fibroasă: lînă 100 % GOST 27542-87 Bereta este confecționată din fetru modelat pe calapod special. În partea frontală, pe stînga, este prevăzută o întăritură rigidă, destinată pentru fixarea cocardei. În partea laterală dreaptă sînt două capse. Marginea beretei este prelucrată cu bordură din piele naturală în care este introdus un şiret. Bereta este căptuşită cu ţesătură de bumbac. Obligator oferta v-a fi însoţită de mostră. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (negru) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 90 de zile. |
| Lotul 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cagulă neagră | 395 buc. | 200,00 | 79 000,00 | - ușoara și extrem de elastica - zona gurii flexibilă - material cu uscare rapidă - respirabilă - greutate redusă - design cu profil redus - mărime unică Material: 60% bumbac, 40% elastan. | În decurs de 90 de zile. |

Inspectoratul General al Poliției îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime auxiliare folosită, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformităţi .

Operatorii economici participanți la licitația publică, sînt obligați:

- să aprecieze prețul bunurilor materiale doar după ce analizează modelele aprobate;

- să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție însoțite de Certificat de conformitate, conform art. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 „ Privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii”,  document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi că la momentul evaluării produsul este conform cerinţelor specificate aplicabile;

- să  demonstreze prin raport de încercări că materia primă de bază utilizată în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice;

- după atribuirea contractului de achiziții publice, la efectuarea primei livrări de bunuri, operatorul economic va prezenta Raport de expertiză, Certificat de conformitate și contractul pentru lotul de materie primă importată și utilizată în producerea bunurilor atribuite.

II. MARCAREA ŞI AMBALAREA

Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).

Produsele vor fi împachetate în pungă de polietilenă şi apoi câte 10 bucăţi de aceeaşi mărime într-o cutie de carton, care se închide şi se sigilează. Pe cutie se pune o etichetă pe care se menţionează: denumirea furnizorului, denumirea produsului, mărimea și numărul de bucăţi.

III. DEPOZITARE, TRANSPORT, GARANȚII

Depozitarea se face în magazii curate, aerisite şi cu pereţii uscaţi. Cutiile se aşează pe rafturi sau podiumuri pe mărimi conform procentajului cerut de beneficiar, ferite de acţiunea directă a razelor solare şi rozătoarelor.

Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate şi acoperite.

Termenul de garanție pentru produsele livrate va fi de 12 luni. Termenul de garanţie începe de la data furnizării către beneficiar.