| Proiectarea reparatiei str.Tineretii L=0,9km, str.Ion Creanga L=0,55km, s.Chiscareni" (5-21-CE) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Retele exterioare de canalizare.(str. Ion Creanga)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Ливневая канализация |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Трубопроводы. |  |  |
| 1 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Устройство основания из песка под трубы Д 400 ,500) | m3 | 51,00 |
| 2 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Укладка труб из ПВХ Д 300мм) (Uniplast) | m | 60,00 |
| 3 | AcA08B К=1,2 к з-те | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Укладка труб из ПВХ Д 400мм) | m | 50,00 |
| 4 | AcA08B К=1,7 к з-те | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Укладка труб из ПВХ Д 500мм) | m | 373,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cмотровые колодцы. |  |  |
| 5 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Монолитные часть смотровых колодцев ф1000 из бетона В15) | m3 | 8,23 |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 52,50 |
| 7 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(Основание под смотровые колодцы из бетона B3,5) | m3 | 1,80 |
| 8 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Смотровые колодцы ф1,0м-монтаж сборного ж-б) | m3 | 12,40 |
| 9 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 10 | buc | 10,00 |
| 10 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-10-2 | buc | 10,00 |
| 11 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ10-3 | buc | 8,00 |
| 12 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 | buc | 23,00 |
| 13 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-3 | buc | 10,00 |
| 14 | Pret de piata | Cкобы | kg | 24,00 |
| 15 | Pret de piata | Capac din fonta (Люк тип ТД) | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Дождеприемные колодцы-20шт. |  |  |
| 16 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство дождеприемных колодцев сборных железобетонных диаметром 0,7м тип ДК-15-20шт) | m3 | 5,12 |
| 17 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01-(Монолитн. бетон лотков В15) | m3 | 0,60 |
| 18 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(Подготовка из бетона B3,5) | m3 | 1,40 |
| 19 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ Д-7 | buc | 20,00 |
| 20 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 7-9б | buc | 20,00 |
| 21 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-7 | buc | 20,00 |
| 22 | Pret de piata | Решетка чугунная типа ДБ c рамой | buc | 20,00 |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором с погрузкой) | 100 m3 | 1,87 |
| 24 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 317,90 |
| 25 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором в отвал) | 100 m3 | 8,53 |
| 26 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 8,53 |
| 27 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 8,53 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.