A P R O B ”

Şeful  IMSP CS Nr.1 Orhei

___________ Iu.Lupacescu

Necesitatea în reagenţi si consumabile de laborator

a  CS Nr.1 Orhei

pentru anul 2022 (I)

(Cerințe generale)

Reagenţi pentru teste izoserologice

| Nr. d/o | Denumirea testului | Marcajul | Metoda | Tipul reagenţilor | Materialul pentru investigaţie | Ambalagul solicitat | Volumul total solicitatîn doze/ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ţoliclon anti A 10 ml cu pipetă dozator | CE | Hemaglutinare | Lichid stabil, gata pentru folosire | sânge | Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml | 200 ml |
| 2. | Ţoliclon anti B 10 ml cu pipetă dozator | CE | Hemaglutinare | Lichid stabil, gata pentru folosire | sânge | Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml | 200 ml |
| 3. | Ţoliclon anti D super 10 ml cu pipetă dozator | CE | Hemaglutinare | Lichid stabil, gata pentru folosire | sânge | Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml | 200 ml |

1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Reagenţi pentru investigaţii clinice generale, hematologie şi citologie

| N d/o | Denumirea produsului | Puritatea (Analitică sau chimică ) | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azur –EozinăRomanovski | Analit | 1.Soluţie. 2.Ambalaj - Flacoane cu volumul pînă la 500 ml | 2000 ml (4 flac.) |
| 2 | Ulei de imersie | Analit | Flacoane cu volumul pînă la 100 ml | 500 ml (5 flac.) |

Cerinte specifice: Toti reagentii si materialele consumabile sa fie ambalate de producator. Pentru reagenti chimici in mod obligatorii se va indica pe eticheta datele prevazute de cerintele documentelor normative(ISO, GOST, OST, ect.) privind denumirea masa moleculara, formula chimica, calificativul (gradul de puritate) al reagentului, cantitatea produsului, numarul lotului, data fabricarii, conditiile de pastrare, si termenele de valabilitate etc.

Veselă şi articole de ustensilă

| Nr. d/o | Denumirea | Caracteristica | Unit. de măs. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | Eprubeta K3EDTA, volum 2-3 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum | bucată | 10 000 |
| 10 | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 6-8 ml, cu etichetă | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 6-8 ml, cu etichetă ,dimensiuni 13x100mm, capac filetat de cauciuc cu inel de filetare cu valve- vacuum | bucata | 20 000 |

Cerinţe specifice:Eprubetele să fie cu etichetă, cu căpac rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie.

Reagenți biochimie, reagenți

| Nr. d/o | Denumirea | Caracteristica | Unit. de măs. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 300 |
| 2 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 300 |
| 3 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, | ml | 300 |
| 4 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volu+B82mul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 300 |
| 5 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.))determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 300 |
| 6 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | ml | 400 |
| 7 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | ml | 300 |
| 8 | Hemoglobin cu calibrator | Hemoglobin cu calibrator AGAT compatibil cu dispozitivul Hemoglobin Meter Hb-20N | test | 1200 |
| 9 | Urine test | Medi-test Combi 11-Urine test compatibil cu dispozitivul Urisys 1100 | test | 1200 |

Cerinte:Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă a participantului *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).

Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc

Medic laborant CS Nr.1 Orhei                                  T.Zgurean