# Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de talie națională (nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiectul: [SAC] Album III - Reabilitarea exterioara a cladirii

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-2-1

| Devizul: Solutii arhitectural-constructive |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lucrari de demolare |  |  |
| 1.1 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.). (Demontare pervazuri interioare din PVC) | m | 60,00 |
| 1.2 | RCsQ12A | Demontarea peretilor cu placi de sticla tip S - NEVADA. (Demontarea ferestrelor si usilor exterioare din PVC) | m2 | 134,00 |
| 1.3 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare ancadramente ferestre si usi si a altor elemente decorative exterioare din polistiren) | m | 670,00 |
| 1.4 | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu . (Demontarea unor suprafete din platformele de acces pentru a instala deversoare de ape pluviale, demontarea pereului degradat) | m3 | 4,00 |
| 1.5 | PJ11A | Desfacerea tencuielilor de orice fel, la poduri, inclusiv curatarea completa a fetelor zidariei de pe care s-a desfacut tencuiala. (Demontarea tencuielii partii de sus a golurilor de ferestre si usi in scopul reconstituirii golului curbat la parter) | m2 | 50,00 |
| 1.6 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Demontarea invelisului din tinichea de pe suprafata cornisei exterioare cota +5.000) | m2 | 60,00 |
| 1.7 | RCsS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Demontarea copertinelor acceselor secundare). | kg | 130,50 |
| 1.8 | PJ11A | Desfacerea tencuielilor de orice fel, la poduri, inclusiv curatarea completa a fetelor zidariei de pe care s-a desfacut tencuiala. (Desfacerea tencuielilor in stare proasta) | m2 | 310,00 |
| 1.9 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Demontarea profilului din piatra de Cosauti la partea superioara a soclului). | m | 82,00 |
| 1.10 | RCsM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare. (Demontarea placajului din piatra de Cosauti de pe suprafata soclului) | m2 | 50,00 |
| 1.11 | PK20A | Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat. | m2 | 50,00 |
| 1.12 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Demontare strat de calcare balcon) | m2 | 11,00 |
| 1.13 | R10A02M (Kman=2) | Curatarea suprafetelor tencuite, de lemn, de caramida si metalice de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete de lemn, de vopsitorii cu vopsea pe baza de ulei, cu decapant: profilate. (Curatarea balustradei metalice a balconului de vopseaua veche) | m2 | 10,30 |
| 1.14 | RCsS19D | Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu pavaje din piatra sau pavele. (Cu recuperare) | m2 | 20,00 |
| 1.15 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 36,50 |
| 1.16 | R4D04A | Curatarea manuala a detaliilor arhitecturale de poluari superficiale usor de indepartat si straturi de vopsea (de clei si emulsie) slabe prin metoda uscata: suprafata neteda plata si curba. (curatarea peretilor exteriori de vopseaua de culoare roz) | m2 | 821,00 |
| 1.17 | R4D04B | Curatarea manuala a detaliilor arhitecturale de poluari superficiale usor de indepartat si straturi de vopsea (de clei si emulsie) slabe prin metoda uscata: suprafata profilata. (curatarea ornamentelor exterioare de vopseaua de culoare alba) | m2 | 142,00 |
|  |  | TOTAL Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | Reconstrucție soclu istoric |  |  |
| 1.18 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolarea soclului subteran 1m de la suprafata) | m2 | 69,00 |
| 1.19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 10,60 |
| 1.20 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,08 |
| 1.21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. (h-200 mm sub pereul nou) | m3 | 3,60 |

| 1.22 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. | kg | 200,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea pereului din partea stanga a cladirii) | m3 | 2,16 |
| 1.24 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. (Tencuirea suprafetei soclului prin stropire) | m2 | 60,00 |
| 1.25 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. (tencuirea suplimentara a gradenelor din fata cladirii) | m2 | 16,00 |
| 1.26 | RpCN05A | Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin. (Refacere profil superior soclu) | m | 75,00 |
| 1.27 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor. (Restabilirea pavajului afectat) | 100m2 | 0,20 |
| 1.28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. (h=240 mm) (Restabilirea pavajului afectat) | m3 | 4,80 |
| 1.29 | DE18A(1) | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Se restabilesc placile de pavaj folosind materialul demontat si recuperat anterior) | m2 | 20,00 |
| 1.30 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Confectionarea a trei grile metalice cu jaluzele pentru ventilarea subsolului si instalarea in locul celor existente) | kg | 8,00 |
| 1.31 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,01 |
|  |  | TOTAL Reconstrucție soclu istoric |  |  |
|  |  | Reconstructie brâu cota +4.180 |  |  |
| 1.32 | CJ05A | Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstructie brau cota +4.180) | m | 102,00 |
| 1.33 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort de protectie din tabla ZN-TI de 0.7 mm grosime) | m2 | 21,00 |
| 1.34 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla) | m | 102,00 |
|  |  | TOTAL Reconstructie brâu cota +4.180 |  |  |
|  |  | Reabilitare cornisa CR-1 |  |  |
| 1.35 | RCsB30K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm. (Forare gauri prin carniz in scopul traversarii burlanelor) | buc | 10,00 |
| 1.36 | CJ05A | Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstructie brau cota +5.110) | m | 103,00 |
| 1.37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (ancorarea brau cota +5.110 cu AIII DN=8 mm) | kg | 85,00 |
| 1.38 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (Acoperire parapete cu profile din lemn asezate in panta) | m3 | 0,30 |
| 1.39 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,30 |
| 1.40 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,30 |
| 1.41 | CE30C | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime. (Acoperire parapete cu plăci din lemn stratificat 12 mm) | m2 | 48,00 |
| 1.42 | CD14A1 | Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar din același sistem cu tabla învelitorii.) | m | 102,00 |
| 1.43 | RMC13A | Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Invelitoare carniz ZN-TI) | m2 | 53,00 |
| 1.44 | IzE05A | Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime | m | 90,00 |

|  |  | desfasurata pina la 30 cm inclusiv. (Profil "Z") |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.45 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort mijlociu ZN-TI) | m2 | 28,00 |
| 1.46 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort superior ZN-TI) | m2 | 30,00 |
| 1.47 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab de dimensiuni mici executat din ZN-TI peste intrarea secundara) | m2 | 4,00 |
| 1.48 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla) | m | 95,00 |
|  |  | TOTAL Reabilitare cornisa CR-1 |  |  |
|  |  | Lucrari de reabilitare balcon |  |  |
| 1.49 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab de dimensiuni mici executat din ZN-TI peste intrarea principala) | m2 | 7,00 |
| 1.50 | CG56A(1) | Șapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (completarea platformelor orizontale la partea superioarăcu o sapa inclinata din adeziv pentru gresie exterioara, asigurând panta de 1,5-2% de la clădire către exterior) | m2 | 126,00 |
| 1.51 | Pret producator | Profil din aluminiu pentru gresie portelanata prevazut cu lacrimar | m | 12,00 |
| 1.52 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Aplicarea finisajului din gresie portelanata antiderapantă10 mm, pe stratul de calcare a balconului) | m2 | 11,00 |
| 1.53 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (instalare plintădin gresie portelanata la suprafetele de stropire ale peretilor) | m | 8,00 |
| 1.54 | IzD10A (Kman=3) | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,40 |
| 1.55 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (Instalare mana curenta balustrada) | m3 | 0,05 |
| 1.56 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,05 |
| 1.57 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele . (Vopsire balustrada balcon in culoarea tamplariei exterioare RAL 7005 - Mouse grey) | m2 | 3,40 |
|  |  | TOTAL Lucrari de reabilitare balcon |  |  |
|  |  | Termoizolare tavan portic |  |  |
| 1.58 | IzF55C | Termoizolarea exterioara a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata minerala -120 mm, lambda < 0,039 [W/mK], densitatea >100 kg/m3, rezistența la foc - Clasa A1 (SR EN 13501-1) sau A1 (DIN 4102) sau C0 (NCM E.03.02-2013) inclusiv stratul de bazăcu plasăarmată | m2 | 12,00 |
| 1.59 | 2610-1 | Aplicare grund pentru vopseli silicatice (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om) | m2 | 12,00 |
| 1.60 | R10A07B | Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (Vopsea silicatica RAL 9010 - Alb pur) | 10 m2 | 12,00 |
|  |  | TOTAL Termoizolare tavan portic |  |  |
|  |  | Reconstituire brau cota +8.840 |  |  |
| 1.61 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort de protectie din tabla ZN-TI) | m2 | 17,00 |
| 1.62 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla) | m | 102,00 |
|  |  | TOTAL Reconstituire brau cota +8.840 |  |  |
|  |  | Reconstituire cornisa CR-2 |  |  |
| 1.63 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse . | m2 | 80,00 |
| 1.64 | RCsB30K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm. (Forare gauri prin carniz in scopul traversarii burlanelor) | buc | 8,00 |

| 1.65 | CJ07D1 | Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata mai mare de 75 cm, executate pe schelet din armatura si rabit gata montat cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin. (Reconstructie profil cornisa cu ajutorul profilului tras cu sablonul) | m | 102,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.66 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (Acoperire parapete cu profile din lemn asezate in panta) | m3 | 0,30 |
| 1.67 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,30 |
| 1.68 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,30 |
| 1.69 | CE30C | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime. (Acoperire parapet cu plăci din lemn stratificat 12 mm) | m2 | 50,00 |
| 1.70 | CD14A1 | Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar din același sistem cu tabla învelitorii.) | m | 105,00 |
| 1.71 | RMC13A | Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Invelitoare carniz ZN-TI) | m2 | 56,70 |
| 1.72 | IzE05A | Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime desfasurata pina la 30 cm inclusiv. (Profil "Z") | m | 100,00 |
| 1.73 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort mijlociu ZN-TI) | m2 | 19,00 |
| 1.74 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort superior ZN-TI) | m2 | 28,00 |
| 1.75 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab de dimensiuni mici executat din ZN-TI peste suprafata balconului) | m2 | 4,50 |
| 1.76 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla) | m | 90,00 |
|  |  | TOTAL Reconstituire cornisa CR-2 |  |  |
|  |  | Ancadrament si cornisa la usi si ferestre (Detaliu A-1) |  |  |
| 1.77 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=8 mm) | kg | 245,00 |
| 1.78 | CJ05A | Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstructie ancadramente ferestre si usi inclusiv nisele) | m | 395,00 |
| 1.79 | CJ05A | Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstructie cornisa sub glaful exterior la ferestre, usi inclusiv nisele) | m | 66,00 |
| 1.80 | CG56A(1) | Șapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (completarea cu un strat inclinat din adeziv pentru gresie exterioara, asigurând panta de 1,5-2% către exterior) | m2 | 23,00 |
| 1.81 | RpCM15C | Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului cu sectiunea maxima de 8x30 cm, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra. (Placare glaf exterior cu piatra 30 mm) | m | 85,00 |
| 1.82 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort de protectie din tabla ZN-TI la ancadramentul superior) | m2 | 11,50 |
| 1.83 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla) | m | 82,00 |
|  |  | TOTAL Ancadrament si cornisa la usi si ferestre (Detaliu A-1) |  |  |
|  |  | Copertina acces secundar (Detaliu C-1) - pentru 2 bucati |  |  |
| 1.84 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Instalare structurămetalică) | kg | 32,00 |
| 1.85 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclaviza. | buc | 8,00 |
| 1.86 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,03 |

| 1.87 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (astereală100x20 mm) | m3 | 0,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.88 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,11 |
| 1.89 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele . (Vopsire structura din lemn (inclusiv astereala la partea inferioară) cu vopsea acrilicărezistentăla factorii externi, în 2 straturi, RAL 1002 Galben-Nisip) | m2 | 5,40 |
| 1.90 | RMC13A | Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Invelitoare copertina din ZN-TI) | m2 | 6,00 |
| 1.91 | CD14A1 | Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar (5,4 ml), profil de pazie (2.0 ml)șișorțdin tablăla perete (7.4 ml). Profilele trebuie săfie din același sistem cu tabla învelitorii.) | m | 14,80 |
|  |  | TOTAL Copertina acces secundar (Detaliu C-1) - pentru 2 bucati |  |  |
|  |  | Copertina panou de telefonie (detaliu C-2) |  |  |
| 1.92 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Instalare structurămetalică(poz. 1)) | kg | 9,00 |
| 1.93 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,01 |
| 1.94 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (astereală100x20 mm) | m3 | 0,02 |
| 1.95 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,02 |
| 1.96 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele . (Vopsire structura din lemn (inclusiv astereala la partea inferioară) cu vopsea acrilicărezistentăla factorii externi, în 2 straturi, RAL 1002 Galben-Nisip) | m2 | 0,62 |
| 1.97 | RMC13A | Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Invelitoare copertina din ZN-TI) | m2 | 0,80 |
| 1.98 | CD14A1 | Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar (0.86 ml), profil de pazie (1.6 ml)șișorțdin tablăla perete (0.86 ml). Profilele trebuie săfie din același sistem cu tabla învelitorii.) | m | 3,42 |
|  |  | TOTAL Copertina panou de telefonie (detaliu C-2) |  |  |
|  |  | Finisarea peretilor exteriori |  |  |
| 1.99 | 2610-2 | Aplicare grund universal de profunzime pentru tencuieli (consum mediu 0.3 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om) | m2 | 310,00 |
| 1.100 | CF10A2 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului. (Nivelarea peretilor cu mortar de ciment-var-nisip) | m2 | 310,00 |
| 1.101 | 2610-1 | Aplicare grund pentru vopseli silicatice (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om) | m2 | 1 273,00 |
| 1.102 | R10A07B | Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (Vopsea silicatica RAL 9010 - Alb pur - pentru ornamente) | 10 m2 | 57,50 |
| 1.103 | R10A07B | Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (Vopsea silicatica RAL 1013 - Perla alba - pentru pereti) | 10 m2 | 69,80 |
| 1.104 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 600,00 |
|  |  | TOTAL Finisarea peretilor exteriori |  |  |
|  |  | Instalare ferestre exterioare din lemn in 2 canaturi |  |  |
| 1.105 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Ferestre din lemn stratificat cu doua randuri de cercevele: un rand exterior cu geam simplu de 6 mm si un rand interior cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 210 mm si spatiul interior de circa 100 mm. Doua canaturi batante cu supralumina batanta in foarfeca toate avand deschiderea înauntru, toate garniturile de etansare incluse, toata feroneria de inchidere-deschidere sa fie inclusa) | m2 | 83,99 |
| 1.106 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp . (Ferestre din lemn stratificat cu doua randuri de cercevele: un rand exterior cu geam simplu de 6 mm si un rand interior cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 210 mm si spatiul interior de circa 100 mm. Doua canaturi batante cu supralumina batanta in foarfeca toate avand deschiderea înauntru, toate garniturile de etansare incluse, toata feroneria de inchidere-deschidere sa fie inclusa) | m2 | 20,18 |
| 1.107 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre. (Profile lacrimar sau | m | 110,00 |

|  |  | baghete decorative din lemn fixate suplimentar pe suprafata tamplariei) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.108 | Pret producator | Profile din aluminiu instalat la partea inferioara a ochiului mobil pentru evacuarea condensului (accesoriu suplimentar ferestre) | m | 110,00 |
| 1.109 | Pret producator | Banda de etansare rezistenta la umezeala si permisiva la vapori | m | 300,00 |
| 1.110 | CK07A (Kmat=2) | Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn. (Glaf interior din lemn cu latimea de circa 600 mm si grosimea de 40 mm avand profil decorativ la capat) | m | 60,00 |
| 1.111 | CF02B (Kmat=1.5) | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentrușpriț, grundși stratul vizibil, pe zidărie de cărămidăsau blocuri mici de beton (Tencuire interioara partile laterale si cea de sus a golului ferestrelor) | m2 | 76,00 |
| 1.112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Gletuire cu amestec pe baza de var) | m2 | 76,00 |
| 1.113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 76,00 |
| 1.114 | CF10A2 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului. | m2 | 60,00 |
| 1.115 | 2610-1 | Aplicare grund pentru vopseli silicatice (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om) | m2 | 60,00 |
| 1.116 | R10A07B | Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (vopsirea golului exterior cu RAL 9010 - Alb pur - aceeasi ca la ornamente) | 10 m2 | 6,00 |
|  |  | TOTAL Instalare ferestre exterioare din lemn in 2 canaturi |  |  |
|  |  | Instalare usi exterioare din lemn cu un canat |  |  |
| 1.117 | CK03B2 | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (Usi din lemn stratificat cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 215 mm. Profilele ferestrelor din lemn stratificat intr-un canat batant, supralumina fixa, deschidere conform tabloului tamplariilor, toate garniturile de etansare incluse, toata feroneria de inchidere-deschidere sa fie inclusa) | m2 | 5,01 |
| 1.118 | CK03D2 | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (Usi din lemn stratificat cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 215 mm. Profilele usilor din lemn stratificat in doua canate batante, supralumina fixa, deschidere conform tabloului tamplariilor, toate garniturile de etansare incluse, toata feroneria de inchidere-deschidere sa fie inclusa) | m2 | 24,63 |
| 1.119 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre. (Profile lacrimar sau baghete decorative din lemn fixate suplimentar pe suprafata tamplariei) | m | 80,00 |
| 1.120 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Bare de protectie usi) | kg | 25,00 |
| 1.121 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,03 |
| 1.122 | Pret producator | Profile din aluminiu cu prag minim si rupere de punte termica. | m | 9,00 |
| 1.123 | Pret producator | Tabla de protectie ZI-TI 0.7 mm, a partii inferioare a usii | m2 | 1,00 |
| 1.124 | Pret producator | Manere de model istoric si accesorii de fixare componente (interior si exterior). Cate doua manere in set. | buc | 6,00 |
| 1.125 | Pret producator | Mecanism de blocare a usii cu broasca | buc | 6,00 |
| 1.126 | Pret producator | Banda de etansare rezistenta la umezeala si permisiva la vapori | m | 70,00 |
| 1.127 | CF02B (Kmat=1.5) | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentrușpriț, grundși stratul vizibil, pe zidărie de cărămidăsau blocuri mici de beton (Tencuire interioara partile laterale si cea de sus a golului ferestrelor) | m2 | 30,00 |
| 1.128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Gletuire cu amestec pe baza de var) | m2 | 30,00 |
| 1.129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 30,00 |
| 1.130 | CF10A2 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului. | m2 | 12,00 |
| 1.131 | 2610-1 | Aplicare grund pentru vopseli silicatice (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om) | m2 | 12,00 |

| 1.132 | R10A07B | Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (vopsirea golului exterior cu RAL 9010 - Alb pur - aceeasi ca la ornamente) | 10 m2 | 12,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Instalare usi exterioare din lemn cu un canat |  |  |
|  |  | Finisare platforma secundara de acces (spate) |  |  |
| 1.133 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (K=1,25 pentru fitinguri) | m | 8,70 |
| 1.134 | Pret producator | Receptor ape pluviale conexiune burlan DN 110 mm | buc | 3,00 |
| 1.135 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Refacerea platformelor dupa instalarea ascunsa a deversoarelor de ape pluviale) | m3 | 0,50 |
| 1.136 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse . | m2 | 8,00 |
| 1.137 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Lucrari adaugatoare de betonare si ajustare rampa persoane cu dizabilitati) | m3 | 2,90 |
| 1.138 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forarea găurilor DN 20 mm pentru instalarea armaturilor de ancorare) | buc | 151,00 |
| 1.139 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=16 mm) | kg | 86,00 |
| 1.140 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa metalica 100x100 mm, DN=4 mm) | kg | 25,00 |
| 1.141 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (bordurădin beton vibropresat 1000x220x80 Lxhxl mm asezatăpe un pat de beton Bc 7,5) | m | 4,44 |
| 1.142 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Pavele uluc din beton vibropresat 250x80x160 Lxhxl mm asezatăpe un pat de beton Bc 7,5) | m | 5,00 |
| 1.143 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (balustrada rampa persoane cu dizabilitati) | kg | 156,00 |
| 1.144 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,16 |
| 1.145 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. (h-200 mm sub pereul nou) | m3 | 0,40 |
| 1.146 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea pereului adiacent rampei) | m3 | 0,24 |
| 1.147 | CG19B2 | Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 60 mm) | m2 | 35,00 |
| 1.148 | CG19B2 | Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm) | m2 | 14,30 |
| 1.149 | CG19B2 | Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Plinte din piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm si inaltimea de 120 mm) | m2 | 2,00 |
| 1.150 | RpAr19B | Prelucrarea (impregnarea) suprafeţelor din beton cu material fixator "BURKE-O-LITH" în doua straturi (Protectie suprafete absorbante (Poroase). Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat) | m2 | 51,30 |
|  |  | TOTAL Finisare platforma secundara de acces (spate) |  |  |
|  |  | Finisare platforma principala de acces (platforma din fata) |  |  |
| 1.151 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (K=1,25 | m | 18,00 |

|  |  | pentru fitinguri) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.152 | Pret producator | Receptor ape pluviale conexiune burlan DN 110 mm | buc | 2,00 |
| 1.153 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forarea găurilor DN 20 mm pentru instalarea armaturilor de ancorare)) | buc | 36,00 |
| 1.154 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=16 mm) | kg | 32,00 |
| 1.155 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse . | m2 | 3,00 |
| 1.156 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Refacerea platformelor dupa instalarea ascunsa a deversoarelor de ape pluviale) | m3 | 1,60 |
| 1.157 | CG56A(1) Kmat=1.6 | Șapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (completarea platformelor orizontale la partea superioarăcu o sapa inclinata din adeziv pentru gresie exterioara, asigurând panta de 1,5-2% de la clădire către exterior) | m2 | 126,00 |
| 1.158 | CG19B2 | Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 60 mm) | m2 | 126,00 |
| 1.159 | CG19B2 | Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm) | m2 | 13,00 |
| 1.160 | CG19B2 | Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Plinte din piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm si inaltimea de 120 mm) | m2 | 2,50 |
| 1.161 | RpAr19B | Prelucrarea (impregnarea) suprafeţelor din beton cu material fixator "BURKE-O-LITH" în doua straturi (Protectie suprafete absorbante (Poroase). Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat) | m2 | 141,50 |
|  |  | TOTAL Finisare platforma principala de acces (platforma din fata) |  |  |
|  |  | Finisare platforma secundara de acces (platforma din dreapta) |  |  |
| 1.162 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forarea găurilor DN 20 mm pentru instalarea armaturilor de ancorare)) | buc | 16,00 |
| 1.163 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=16 mm) | kg | 10,20 |
| 1.164 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea bazei si a treptei din beton) | m3 | 0,28 |
| 1.165 | CG19B2 | Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 60 mm) | m2 | 0,80 |
| 1.166 | CG19B2 | Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm) | m2 | 0,80 |
| 1.167 | RpAr19B | Prelucrarea (impregnarea) suprafeţelor din beton cu material fixator "BURKE-O-LITH" în doua straturi (Protectie suprafete absorbante (Poroase). Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat) | m2 | 1,60 |
|  |  | TOTAL Finisare platforma secundara de acces (platforma din dreapta) |  |  |
|  |  | Constructie de protectie pentru unitatea externa de conditionare |  |  |
| 1.168 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 0,50 |
| 1.169 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. | kg | 2,00 |
| 1.170 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 | m3 | 0,24 |

|  |  | Bc20 (B250). (Turnarea bazei din beton) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.171 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (instalare carcasa metalica) | kg | 122,00 |
| 1.172 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,12 |
|  |  | TOTAL Constructie de protectie pentru unitatea externa de conditionare |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;