| Implementarea măsurilor de termoizolare a pereților blocului locativ din mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Calea Ieșilor 51/5 | Anexa 1 Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Soluții arhitectural constructive (SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Conform cantităților din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Demontări |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  |  | Demontări: tâmplărie - uși |  | m2 |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Tâmplar |  | h-om |  | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  |  |
| 2 | RpCO56A |  |  | Demontări: tâmplărie - ferestre |  | m2 |  | 35,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Tâmplar |  | h-om |  | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  |  |
| 3 | RpCI42A |  |  | Demontarea lacrimare geamuri |  | m |  | 180,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 4 | RpCI42A |  |  | Demontarea lacrimare balcoane |  | m |  | 50,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 5 | RpCI42A |  |  | Demontarea lacrimare logie |  | m |  | 100,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 6 | RpCI42A |  |  | Demontarea lacrimare anexa geamuri |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 7 | RpVC41A |  |  | Demontarea agregatelor de tratare parțială a aerului, de climatizare, modulate sau de condiționare a aerului, având debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 doar la bloc exterior |  | buc |  | 13,0000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  | h-om |  | 16,2000 |  |  |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,0800 |  |  |
|  | 1711317309326 |  |  | Cârpe de stres |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,1500 |  |  |
| 8 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli exterioare la pereți |  | m2 |  | 553,3500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 9 | RpCG29C |  |  | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela și curățirea cărămizilor |  | m3 |  | 0,4700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
| 10 | RpCP44B |  |  | Demontarea construcțiilor metalice de uscat rufe |  | kg |  | 56,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  |  | Lăcătuș mecanic |  | h-om |  | 0,0080 |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0025 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0010 |  |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0004 |  |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0006 |  |  |
|  | 2410520006751 |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut |  | 0,0002 |  |  |
| 2. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TrB05B2-5 |  |  | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanța de 50 m |  | t |  | 18,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,9600 |  |  |
| 12 | TrI1AA02C1 |  |  | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 1 |  | t |  | 18,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,4500 |  |  |
| 13 | TsI50G |  |  | Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanța 15 km (evacuarea gunoiului) |  | t |  | 18,5000 |  |  |
|  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,2580 |  |  |
| 14 | TrB22C2E |  |  | Transportul materialelor cu greutatea de până la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", înălțimea de ridicare fiind de 24-30 m |  | t |  | 23,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
| 3. Tâmplărie - Uși si ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK57E |  |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului sub 2 m2 în două canaturi - cu deschidere dublă, cel puțin 5 camere, lățime profil cel puțin 70 mm clasa A, grosimea pereților exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla: Low E 32 mm - 3 rânduri de sticlă, protecția fonica cel puțin 45dB, armătura interioară din oțel zincat de cel puțin 2 mm grosime, inclusiv plasa anti insecte |  | m2 |  | 31,9200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,4131 |  |  |
|  | 203011293110822 |  |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, cel puțin 5 camere, lățime profil cel puțin 70 mm clasa A, grosimea pereților exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla: Low E 32 mm - 3 rânduri de sticla, protecția fonica cel puțin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel puțin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte |  | m2 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950707 |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc |  | 6,5000 |  |  |
|  | 2513736621482 |  |  | Banda izolanta |  | m |  | 2,5200 |  |  |
|  | 2513736621483 |  |  | Banda de bariera de vapori |  | m |  | 2,6400 |  |  |
|  | 2513736621484 |  |  | Banda hidroizolanta |  | m |  | 0,6400 |  |  |
|  | 2416566101576 |  |  | Spuma de poliuretan pentru etanșarea îmbinărilor în cartușe cu capacitatea de 0,75 l |  | buc |  | 0,1910 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0297 |  |  |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  | h-ut |  | 0,1634 |  |  |
|  | 2952271004212 |  |  | Dispozitiv de înșurubare |  | h-ut |  | 0,1061 |  |  |
| 16 | CK25A |  |  | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (1 buc.) |  | m2 |  | 1,9000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 |  |  | Uși din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Șuruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hârtie șlefuită uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
| 17 | CK21A |  |  | Uși confecționate din profiluri din aluminiu cu bariere termica, lățime profil cel puțin 8 cm, cu geam termopan, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (2 buc.) |  | m2 |  | 3,6000 |  |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator construcții metalice |  | h-om |  | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |
|  | 281210630605012222 |  |  | Uși din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel puțin 8 cm, cu geam termopan |  | m2 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Șuruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hârtie șlefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
| 18 | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru închiderea ușilor |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  |  | Lăcătuș construcții metalice |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270007000 |  |  | Dispozitiv automat pentru închiderea ușilor |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
| 19 | CL20A |  |  | Grila exterioară de ventilație din metal prevopsit 300x270 mm |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 111213211232 |  |  | Grila exterioara de ventilație din metal prevopsit 300x270 mm |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 20 | CL20A |  |  | Grila exterioara de ventilație din metal prevopsit 550x480 mm |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 11121321123244 |  |  | Grila exterioara de ventilație din metal prevopsit 550x480 mm |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 4. Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzF04F k=2 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curenta pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc |  | m2 |  | 110,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2320322600036 |  |  | Bitum pt. hidroizolații |  | kg |  | 1,7000 |  |  |
|  | 2653102100880 |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg |  | 0,3400 |  |  |
|  | 2052152959010 |  |  | Lemne de foc de rășinoase (deseuri) |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg |  | 1,1300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  | 0,0130 |  |  |
| 22 | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu plăci de polistiren extrudat grosimea 100 |  | m2 |  | 110,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1,4200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2980 |  |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  | 252130244602907 |  |  | Polistiren extrudat grosimea 100 |  | m2 |  | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m |  | 0,0000 |  |  |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  | h-ut |  | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierăstrău mecanic |  | h-ut |  | 0,0230 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
| 23 | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade |  | m2 |  | 110,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg |  | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 |  |  | Hârtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  |  |
| 24 | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual cu amestec "Mozaic tip Baumit" la pereți, norma de consum 5,5 kg/m2 |  | m2 |  | 110,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831121 |  |  | Mozaic tip Baumi |  | kg |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Mașina de găurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 25 | CK26B |  |  | Profil șina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m |  | m |  | 70,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Tâmplar |  | h-om |  | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |
|  | 274312354222902336231 |  |  | Profil șina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m |  | m |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Șuruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 26 | CK26B |  |  | Profil de închidere la șina de soclu 2,5 m (Profil picurător cu plasa pentru profil de soclu) |  | m |  | 70,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Tâmplar |  | h-om |  | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2743123542229023362331 |  |  | Profil de închidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurător cu plasa pentru profil de soclu) |  | m |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Șuruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 4.2. Pereti W-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu plăci din vată minerală grosimea 100 mm, 135 kg/m3, λ = 0,037 W/mK (colțari aluminiu 486,77 m.l.) |  | m2 |  | 1 700,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1,8920 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4180 |  |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2682441626113701 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3 |  | m2 |  | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m |  | 0,3150 |  |  |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0210 |  |  |
| 28 | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu plăci din vată minerală grosimea 100 mm, 135 kg/m3, λ = 0,037 W/mK (colțari aluminiu de exclus) - pentru denivelări |  | m2 |  | 300,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1,8920 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4180 |  |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2682441626113701 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3 |  | m2 |  | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  |  |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  | h-ut |  | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierăstrău mecanic |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0210 |  |  |
| 29 | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade |  | m2 |  | 1 700,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg |  | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  |  |
| 30 | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți |  | m2 |  | 1 700,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  |  |
|  | 265310210083112 |  |  | Tink |  | kg |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Mașina de găurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 31 | CN11B |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe bază de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicate în 3 straturi la fațade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata |  | m2 |  | 1 700,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161440407022 |  |  | Vopsea structurata siliconata |  | kg |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de șters |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
| 4.3. Pereti W-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade |  | m2 |  | 100,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg |  | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  |  |
| 33 | CN11B |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fațade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata |  | m2 |  | 100,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161440407022 |  |  | Vopsea structurata siliconata |  | kg |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de șters |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
| 4.4. Pereți W-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CD51C |  |  | Zidărie din cărămidă , format 250 x 120 x 65 la pereți despărțitori armați cu grosimea 1/2 cărămidă, înălțimea până la 4 m |  | 100m2 |  | 0,0370 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 141,2400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 28,9300 |  |  |
|  | 2640112302501 |  |  | Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc |  | 5 040,0000 |  |  |
|  | 2624102101102 |  |  | Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 50 |  | m3 |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2710602000080 |  |  | Armatura A1 |  | kg |  | 90,0000 |  |  |
|  | 2873122000751 |  |  | Piese forjate |  | kg |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 |  | 0,0160 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 4,1100 |  |  |
| 35 | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu plăci din vată minerală grosimea 100 mm, 135 kg/m3, λ = 0,037 W/mK (colțari aluminiu 1,17 m.l.) |  | m2 |  | 3,7000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1,8920 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4180 |  |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2682441626113701 |  |  | Placi vata minerala termoiz. clădiri grosimea 100 mm, 135kg/m3 |  | m2 |  | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m |  | 0,3150 |  |  |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  | h-ut |  | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0210 |  |  |
| 36 | CN54B |  |  | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade |  | m2 |  | 3,7000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg |  | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 |  |  | Hârtie pentru șlefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  |  |
| 37 | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți |  | m2 |  | 3,7000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  |  |
|  | 265310210083112 |  |  | Tink |  | kg |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Mașina de găurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 38 | CN11B |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe bază de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicate în 3 straturi la fațade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata |  | m2 |  | 3,7000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161440407022 |  |  | Vopsea structurata siliconata |  | kg |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de șters |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
| 4.5. Pereti W-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu plăci din vată minerală grosimea 100 mm, 135 kg/m3, λ = 0,037 W/mK (colțari aluminiu 111,35 m.l.) |  | m2 |  | 350,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1,8920 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4180 |  |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2682441626113701 |  |  | Placi vata minerala termoiz. clădiri grosimea 100 mm, 135kg/m3 |  | m2 |  | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m |  | 0,3150 |  |  |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0210 |  |  |
| 40 | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade |  | m2 |  | 350,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuarț "Gleta" |  | kg |  | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 |  |  | Hârtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  |  |
| 41 | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți |  | m2 |  | 350,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  |  |
|  | 265310210083112 |  |  | Tink |  | kg |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Mașina de găurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 42 | CN11B |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fațade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata |  | m2 |  | 350,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161440407022 |  |  | Vopsea structurata siliconata |  | kg |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de șters |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
| 4.6. Glafuri L=200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IzF55E |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu plăci ignifugate din vată minerală |  | m2 |  | 270,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 2,3940 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,5290 |  |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 25213026029094422 |  |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 220 kg/m3* - grosime 40 mm |  | m2 |  | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,2700 |  |  |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  | h-ut |  | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierăstrău mecanic |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0210 |  |  |
| 44 | CN54B |  |  | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade |  | m2 |  | 270,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg |  | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 |  |  | Hârtie pentru șlefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  |  |
| 45 | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 |  | 270,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  |  |
|  | 265310210083112 |  |  | Tink |  | kg |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Mașina de găurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 46 | CN11B |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe bază de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicate în 3 straturi la fațade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata |  | m2 |  | 270,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161440407022 |  |  | Vopsea structurata siliconata |  | kg |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
| 4.7. Lacrimare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CK26B |  |  | Lăcrimar din aluminiu vopsit l=325 mm |  | m |  | 205,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Tâmplar |  | h-om |  | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |
|  | 27431235490442622 |  |  | Lacrimar din aluminiu vopsit l=325 mm |  | m |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Șuruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 48 | CK26B |  |  | Lăcrimar din aluminiu vopsit l=100 mm - balcon |  | m |  | 50,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Tâmplar |  | h-om |  | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |
|  | 274312354904224262222 |  |  | Lacrimar din aluminiu vopsit l=100 mm |  | m |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 49 | CK26B |  |  | Lacrimar din aluminiu vopsit l=250 mm - logie |  | m |  | 100,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Tâmplar |  | h-om |  | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |
|  | 27431235433904224262222 |  |  | Lacrimar din aluminiu vopsit l=250 mm |  | m |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Șuruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 4.8. Schela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 |  | 2 150,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rășinoase |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 |  |  | Scânduri de rășinoase |  | m3 |  | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 |  |  | Dulapi de rășinoase impregnați și balotați pt schela |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 |  |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 |  | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții |  | kg |  | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut |  | 4,5000 |  |  |
| 5. Termoizolare tavan demisol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 135 kg/m3, λ = 0,044 W/mK (colțari aluminiu 73,17 m.l.) |  | m2 |  | 230,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1,8920 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4180 |  |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2682441626113701 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3 |  | m2 |  | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m |  | 0,3150 |  |  |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  | h-ut |  | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierăstrău mecanic |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0210 |  |  |
| 52 | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereți exteriori la fațade |  | m2 |  | 230,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuarț "Gleta" |  | kg |  | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 |  |  | Hârtie pentru șlefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  |  |
| 53 | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți |  | m2 |  | 230,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  |  |
|  | 265310210083112 |  |  | Tink |  | kg |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Mașina de găurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 54 | CN11B |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fațade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata |  | m2 |  | 230,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161440407022 |  |  | Vopsea structurata siliconata |  | kg |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
| 6. Pardosea etaj tehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CR03A |  |  | Schelet din lemn brut, rotund de rășinoase și din rigle de rășinoase pentru construcții rurale, executate la pereți |  | m3 |  | 1,8000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rășinoase |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2010102906900 |  |  | Rigle de rășinoase |  | m3 |  | 0,2500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115825455 |  |  | Șuruburi pătrate M 16 x 200 |  | buc |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2874115841069 |  |  | Piulițe pătrate M 16 |  | buc |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2874125883079 |  |  | Saibe M 16 |  | buc |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2420157327500 |  |  | Lindatox 20 % concentrație |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
| 56 | CE40A |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 1,8000 |  |  |
|  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 |  |  | Buloane de construcții cu piulite si saibe |  | kg |  | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 |  |  | Scânduri brute, calit III |  | m3 |  | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 |  |  | Grinzi ecarisate de rășinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 |  |  | Dulapuri ecarisati de rășinoase б = 44мм calit II |  | m3 |  | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 |  |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 |  |  | Gudron |  | kg |  | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 |  |  | Cuie de construcție |  | kg |  | 3,0000 |  |  |
|  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 |  |  | Mașina de găurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
| 57 | IzF04J1 |  |  | Bariera contra vaporilor 90 g/m2 |  | m2 |  | 220,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,0200 |  |  |
|  | 268213260162632 |  |  | Bariera contra vaporilor 90 g/m2 |  | m2 |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0005 |  |  |
| 58 | IzF10A |  |  | Strat termoizolator la terase, acoperișuri și planșee, din plăci din vată minerală grosime 100 mm, densitate 160 kg/m3, λ = 0,044 W/mK |  | m2 |  | 220,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,1700 |  |  |
|  | 2521302602922012222 |  |  | Placi termoizolante - din vata minerala grosime 100 mm, densitate 160 kg/m3 |  | m2 |  | 1,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0030 |  |  |
| 59 | IzF04J1 |  |  | Bariera contra vaporilor 90 g/m2 |  | m2 |  | 220,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,0200 |  |  |
|  | 268213260162632 |  |  | Bariera contra vaporilor 90 g/m2 |  | m2 |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0005 |  |  |
| 60 | CR05B |  |  | Tavanitul planșeelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase (placaj OSB gr. 18 mm, consum placajului 0.0189 m3) |  | m2 |  | 220,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 20101342233 |  |  | Placi (placaj OSB gr. 18 mm, consum placajului 0.0189 m3) |  | m3 |  | 0,0189 |  |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
| 7. Condiționare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | VC37A |  |  | Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scări, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon) |  | buc |  | 13,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si condiționare aer |  | h-om |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2411117322835 |  |  | Freon |  | kg |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  | h-ut |  | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Mașina de găurit electrica |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
| 62 | preț de piața |  |  | Suporturi pentru aparate de condiționat |  | kg |  | 265,0000 |  |  |
|  | 5333 |  |  | Suporturi pentru aparate de condiționat |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
| 63 | SA16C |  |  | Țeava din material plastic îmbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la clădiri de locuit si social culturale, având diametrul de 32 mm |  | m |  | 168,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,4100 |  |  |
|  | 252121671705033 |  |  | Țeava din material plastic D32 mm |  | m |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 |  |  | Cot din material plastic |  | buc |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2523156719450 |  |  | Teu din material plastic |  | buc |  | 0,7100 |  |  |
|  | 2523156719400 |  |  | Mufa din material plastic |  | buc |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2523156719460 |  |  | Reducție din material plastic |  | buc |  | 0,1100 |  |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hârtie absorbanta |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  | 0,0272 |  |  |
| 64 | SA16A |  |  | Furtun din PVC D16 mm (de exlus cot, teu, mufa, reducție) |  | m |  | 168,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3300 |  |  |
|  | 2521216333717050 |  |  | Furtun din PVC D16 mm |  | m |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  | 0,0219 |  |  |
| 8. Sistema de scurgere ape |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3500 |  |  |
|  | 27104550631561726 |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274000502 |  |  | Cot burlan |  | buc |  | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110001 |  |  | Piesa de legătura |  | buc |  | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300010 |  |  | Cleme |  | buc |  | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830000 |  |  | Pilnii de curățire |  | buc |  | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000503 |  |  | Cot de capat |  | buc |  | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000050 |  |  | Elemente de legătura |  | buc |  | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  |  |
| 66 | CE20A |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m |  | 22,5000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 27104046311242800 |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311231 |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc |  | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122800555 |  |  | Element de închidere |  | buc |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000050 |  |  | Elemente de legătura |  | buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000501 |  |  | Cot de jgheab |  | buc |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115837745 |  |  | Suruburi |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
| 9. Parapet l=400 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CR03A |  |  | Schelet din lemn brut, rotund de rășinoase si din rigle de rășinoase pentru construcții rurale, executate la pereți |  | m3 |  | 0,3150 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rășinoase |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2010102906900 |  |  | Rigle de rășinoase |  | m3 |  | 0,2500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115825455 |  |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  | buc |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2874115841069 |  |  | Piulite patrate M 16 |  | buc |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2874125883079 |  |  | Saibe M 16 |  | buc |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2420157327500 |  |  | Lindatox 20 % concentrație |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
| 68 | CE30C |  |  | Montare placi din OSB 20 mm |  | m2 |  | 23,0000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2020133332920527133 |  |  | Placi OSB 20 mm |  | m2 |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
| 69 | IzF04J1 |  |  | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,0200 |  |  |
|  | 26821326016263 |  |  | Pelicola Jutafol |  | m2 |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0005 |  |  |
| 70 | CE06A1 |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla plana zincata 0,7 mm), montata pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si șuruburi mecanice, de talpa superioara |  | m2 |  | 37,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |
|  | 271040364200032222 |  |  | Tabla plana zincata 0,7 mm |  | m2 |  | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115837746 |  |  | Suruburi mecanice |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2710703434927 |  |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg |  | 0,3250 |  |  |
|  | 2430226103064 |  |  | Snur profilat din mastic |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  | h-ut |  | 0,0220 |  |  |
| 71 | CE25A |  |  | Etanșarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  |  |
|  | 24302261030002 |  |  | Chit polimeric - ermetic poliuretan |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2413337345800 |  |  | Solutie de amorsaj |  | l |  | 0,0100 |  |  |
| 10. Parapet l=200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CR03A |  |  | Schelet din lemn brut, rotund de rășinoase și din rigle de rășinoase pentru construcții rurale, executate la pereți |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rășinoase |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2010102906900 |  |  | Rigle de rășinoase |  | m3 |  | 0,2500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115825455 |  |  | Șuruburi pătrate M 16 x 200 |  | buc |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2874115841069 |  |  | Piulite patrate M 16 |  | buc |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2874125883079 |  |  | Saibe M 16 |  | buc |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2420157327500 |  |  | Lindatox 20 % concentrație |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
| 73 | CE30C |  |  | Montare placi din OSB 20 mm |  | m2 |  | 13,0000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2020133332920527133 |  |  | Placi OSB 20 mm |  | m2 |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
| 74 | IzF04J1 |  |  | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol |  | m2 |  | 13,2800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,0200 |  |  |
|  | 26821326016263 |  |  | Pelicola Jutafol |  | m2 |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0005 |  |  |
| 75 | CE06A1 |  |  | Învelitori din tablă profilata protejată anticoroziv (tablă plană zincată 0,7 mm), montată pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu agrafe speciale și șuruburi mecanice, de talpă superioară |  | m2 |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |
|  | 271040364200032222 |  |  | Tabla plana zincată 0,7 mm |  | m2 |  | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 |  |  | Tabla zincată plană de 0,75 mm |  | kg |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115837746 |  |  | Șuruburi mecanice |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2710703434927 |  |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg |  | 0,3250 |  |  |
|  | 2430226103064 |  |  | Snur profilat din mastic |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  | h-ut |  | 0,0220 |  |  |
| 76 | CE25A |  |  | Etanșarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  |  |
|  | 24302261030002 |  |  | Chit polimeric - ermetic poliuretan |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2413337345800 |  |  | Soluție de amorsaj |  | l |  | 0,0100 |  |  |
| 11. Pereu nou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | TsE01A |  |  | Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren ușor |  | 100m2 |  | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 5,9000 |  |  |
| 78 | TsD04A |  |  | Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ in parte, având 10 cm grosime pământ necoeziv |  | m3 |  | 18,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,8700 |  |  |
|  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
| 79 | TsC54C |  |  | Strat de fundație din pietriș - 140 mm |  | m3 |  | 8,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 |  |  | Pietriș ciuruit nespălat de râu 7-15mm |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
| 80 | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (plăci de pavaj grosime 4,2 cm) |  | m2 |  | 60,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  | h-om |  | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0158 |  |  |
|  | 266111280065544335 |  |  | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 4,2 cm |  | m2 |  | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg |  | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg |  | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 |  |  | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 |  |  | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 |  | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 |  |  | Disc pentru tăiat placi |  | buc |  | 0,0200 |  |  |
| 81 | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundație de beton 30x15 cm |  | m |  | 43,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 26631021000201 |  |  | Beton clasa C15 |  | m3 |  | 0,0450 |  |  |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 2,9200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespălat de râu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  | 266612280032853 |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300 cm |  | m |  | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare și betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
| 12. Pereu existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4,2 cm) |  | m2 |  | 30,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  | h-om |  | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0158 |  |  |
|  | 266111280065544335 |  |  | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 4,2 cm |  | m2 |  | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg |  | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg |  | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 |  |  | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 |  |  | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 |  | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 |  |  | Disc pentru tăiat placi |  | buc |  | 0,0200 |  |  |
| 83 | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundație de beton 30x15 cm |  | m |  | 30,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 26631021000201 |  |  | Beton clasa C15 |  | m3 |  | 0,0450 |  |  |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 2,9200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespălat de râu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  | 266612280032853 |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300 cm |  | m |  | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
| 13. Intrare bloc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  | m2 |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,2700 |  |  |
|  | 810741 |  |  | Hârtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  |  |
| 85 | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de ceramogranit, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600x10 mm antiderapante |  | m2 |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |
|  | 112661112800703033141332222 |  |  | Placi de ceramogranit 600*600x10 mm antiderapante |  | m2 |  | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distanțiere de rost |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  | h-ut |  | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 |  |  |
| 14. Pereți bloc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RpIzA03A |  |  | Curățarea cu peria de sârmă a suprafețelor |  | m2 |  | 30,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2881116001616 |  |  | Hârtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc |  | 0,3000 |  |  |
| 87 | IzD03A |  |  | Vopsirea confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t |  | 0,0900 |  |  |
|  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  |  |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  |  |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
| 88 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  | m2 |  | 30,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,2700 |  |  |
|  | 810741 |  |  | Hârtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  |  |
| 89 | CC03A |  |  | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți si diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150 |  | kg |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0050 |  |  |
|  | 287312200410022 |  |  | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150 |  | kg |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0006 |  |  |
| 90 | CF02A |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton |  | m2 |  | 30,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 3,1500 |  |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 3,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespălat de râu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0260 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
| 91 | CF17B k=4 |  |  | Diverse lucrări - diferența de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar |  | m2 |  | 30,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 |  |  |
| 15. Strămutare țeavă de gaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpIC19B |  |  | Demontarea țevii de gaz d25 mm cu recuperarea materialului |  | m |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator încălzire |  | h-om |  | 0,3800 |  |  |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  | buc |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1590 |  |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0290 |  |  |
| 93 | IC24B |  |  | Țeava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalații, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere în instalații de gaze pentru clădiri de locuit si social-culturale, țeava din otel D 25x2,8 mm - fără costul țevii |  | m |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator încălzire si gaze |  | h-om |  | 0,9500 |  |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0740 |  |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1590 |  |  |
|  | 2735725903465 |  |  | Sirma sudata obișnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  | 0,0310 |  |  |
|  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  | 0,0030 |  |  |
| 94 | IzA06D |  |  | Vopsitorii anticorozive pe tâmplărie metalica, utilaje tehnologice si construcții metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) |  | m2 |  | 3,1400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 1,3800 |  |  |
|  | 2430116104160 |  |  | Email alchidic |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2430226109260 |  |  | Diluant 509 D.005-1 S 3123 |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de șters |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
| 16. Vopsire balustradă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | RpCR23A |  |  | Vopsirea în culori de ulei a balustradei metalice |  | m2 |  | 30,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2600 |  |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cuțit C 891-1 |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2320116200535 |  |  | Benzina extracție tip 80/120 |  | l |  | 0,0150 |  |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2881116001666 |  |  | Hârtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |