Caiet de sarcini

pentru achiziționarea tehnicii de calcul și echipamente.

LOT X

Dispozitive multifuncționale color cu set de cartușe - 2 buc.

| Specificatia | Tip: laser color, format: A4. Funcții: Imprimare, Copiere, Scanare, Fax, Duplex, DADF 50 de coli Imprimare față-verso, copiere față-verso, scanare: platan, ADF față-verso (trecere unică) cu 50 de coli Rezoluție de imprimare: Până la 1200x1200 dpi Rezoluție de copiere: Până la 600 x 600 dpi Rezoluție de scanare: Optică: Până la 600 x 600 dpi Timp de încălzire: Aproximativ 14 secunde sau mai puțin de la pornire Viteză de imprimare: 33 ppm Viteză de copiere: față simplă (A4): Până la 33 ppm, față-verso (A4): Până la 29 ipm Viteză de scanare: monocrom față simplă: 5 0ipm (300x300dpi), culoare față simplă: 40 ipm (300x300dpi), monocrom față-verso: 100 ipm (300x300dpi), culoare față-verso: 80 ipm (300x300dpi) Timpul de realizare a primei copii: ADF (A4): Culoare Aprox. 8,8 secunde sau mai puțin, Monocrom Aprox. 7,6 secunde sau mai puțin Copii multiple: până la 999 de copii, reducere / Mărire: 25-400% în incrementări de 1% Scanare către e-mail, Scanare către PC, Scanare către cheie USB de memorie Specificații pentru fax: Viteză modem 33.6 Kbps (Până la 3 secunde/pagină) Viteză procesor: 1200MHz x 2 Memorie: 1GB Panou de control: ecran tactil color LCD de 12 cm sau mai larg Intrare hârtie (Standard): Caseta cu 250 de coli, tavă universala cu 50 de coli Ieșire hârtie: 150 de coli Interfață: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Conexiune wireless 802.11b/g/n, Conexiune directă wireless Volum lunar de imprimare recomandat minimal: 750 - 4.000 de pagini pe lună Ciclul de serviciu: până la 50.000 de pagini pe lună |
| --- | --- |
| Set de cartuse | Set de cartușe: Set de cartușe pentru a imprima cel puțin 11.500 de pagini în culoare neagră și cel puțin 6500 de pagini în fiecare dintre celelalte culori (conform specificațiilor cartușelor) pe dispozitivul, propus in punct 1 al lotului curent |
| Garanție | Minimum 24 luni |

Valoare estimativa lotului X – 80 000 MDL

Termen de livrare pana la 60 zile calendaristice.

În ofertă este necesară indicarea obligatorie a termenului de livrare a echipamentelor și termenului de garanție. Livrarea echipamentelor se va face pe adresa: Chișinău, Ciocana 8, mun. Chișinău.

Prețurile se indică în lei moldovenești (MDL).