# ANUNȚ DE PARTICIPARE [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorității contractante: Centrul de Excelență în Informatică şi Tehnologii Informaţionale - IDNO: 1007600011529 - Tip procedură achiziție: Licitație deschisă - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrânse şi al procedurii negociate) [indicaţi] Nu se aplica - Obiectul achiziției: Lucrări de restaurare,lucrări de fațade,reparare de acoperișuri,lucrări de reparații generale și de renovare. - Cod CPV: 45454100-5,45443000-4,45453000-7. - Data publicării anunțului de intenție: _____________ Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării Tehnicii de calcul conform necesităților Centrului de Excelență în Informatică şi Tehnologii Informaţionale [denumirea autorității contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019. - Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de stat, perioada bugetară 2019 - Modalități de plată: în termen de 30 zile după recepționarea procesului verbal de recepționare a lucrărilor și prezentarea facturii fiscale. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Lotul I. Lucrări de restaurare. № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Schele. 1; RpCH31D; Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei; m2; 446,00. Capitolul 2. Lucrari de desfaceri. 2; RCsJ37A; Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti; m2; 417,00. 3; RCsJ37A; Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la glafuri de fereastra, nise sub ferestre si usa; m2; 32,80. 4; RCsJ37A; Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la fetele laterale a pilastrilor; m2; 12,00. 5; RCsJ37A; Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la glafuri orizontale la nivelul etajelor; m2; 3,20. 6; RCsN15A; Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (cornise, dantele); m; 38,00. 7; RpCM33A; Demontarea placajelor din placi din beton - (soclul); m2; 11,22. 8; RpCM33H; Demontarea placajelor din caramida, exterioare (nise sub ferestrele la soclu); m2; 0,60. 9; RpCI42A; Demontarea elementelor de acoperis - glafuri la pervazuri de fereastra.; m; 40,00. 10; RpCI42A; Demontarea elementelor de acoperis - burlane.; m; 45,00. 11; TsH92B; Incarcarea in auto deseuri cu pietre dupa desfaceri; t; 28,50. 12; TsI50B5; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km; t; 28,50. Capitolul 3. Lucrari de consolidare. 13; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Centura de consolidare); kg; 105,00. 14; RCsU06C1; Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata; m; 15,00. 15; RCsU05C1; Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat; buc; 28,00. 16; RCsU07D; Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari; m; 15,00. 17; CL26A; Rame metalice gata confectionate (Consolidarea golurilor de fereastra); kg; 370,00. 18; RCsU06C1; Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata; m; 110,00. 19; RCsU05C1; Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (piron D14 mm); buc; 138,00. 20; CC09D; Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, , aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie , fara retea din otel - beton (sub tencuiala glafurilor de fereastra); m2; 18,00. 21; IzD10A; Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv; t; 0,40. Capitolul 4. Finisarea fatadelor. 22; RCsJ34A; Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor la fatade (dupa desfaceri); m2; 464,00. 23; RpIzF11A; Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate cu pensula (zona burlanelor, soclul).; m2; 25,00. 24; CN53A; Grunduirea suprafetelor a peretilor (pereti, pilastri, glafuri de fereastra) sub tencuiala; m2; 464,00. 25; RCsD08A; Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp; kg; 378,00. 26; RCsJ12A; Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pereti gros. 2.5 cm); m2; 378,00. 27; RCsJ27B; Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar; m2; 378,00. 28; RCsJ23B1; Repararea tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru refaceri totale de tencuieli (Glafuri la ferestre si usi, nise sub ferestre); m2; 32,75. 29; RCsJ23B1; Repararea tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru refaceri totale de tencuieli (Fetele laterale ale pilastrilor); m2; 11,50. 30; CK18A; Montarea baghetelor la din lemn la tragerea profilurilor din mortar (baghet de reglare - la tragerea pilastrilor); m; 44,00. 31; RCsJ23C; Repararea tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in asize, cu rosturi desenate (Buiandrugi rostuite peste fereastra); m2; 18,00. 32; CK18A; Montarea baghetelor la din lemn la tragerea profilurilor din mortar (baghet de reglare - la tragerea rosturilor la buindrugi de fereastra); m; 20,00. 33; CI22A; Placaj din placute de beton fixate de adeziv, dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm (Soclul); m2; 16,21. 34; CN53A; Grunduirea suprafetelor a peretilor (pereti, pilastri); m2; 373,30. 35; CF50B; Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos "FASAD", la pereti, preparare manuala a mortarului. (Pereti); m2; 361,80. 36; CF50B; Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos "FASAD", la pereti, preparare manuala a mortarului. (pilastri); m2; 11,50. Capitolul 5. Decor arhitectural (Cornise, profiluri trase etc). 37; R8A17C к=1,15man; Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului ( К-1, sec.130x90 mm); m2; 2,35. 38; R8A17A; Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornisa coronamentala, (К-2, sec. 130x85 mm); m2; 13,55. 39; R8A25A; Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) ( K-1, K-2); m; 4,20. 40; R8A15A k=1,6 man; Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) (K-1, K-2); buc; 1,00. 41; R8A04A; Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti (pentru cornise coronamentale K-1, K-2); m2; 16,53. 42; R8A17A; Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise (К-3, sec. 440x100 mm); m2; 27,00. 43; R8A25A; Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) (K-3); m; 14,00. 44; R8A15A k=2,2 man; Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) (K-3); buc; 1,00. 45; RCsD10B; Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm (K-3); m; 50,00. 46; R8A17A; Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise de soclu (К-4, sec. 190x180 mm); m2; 10,50. 47; R8A15A k=1.9 man; Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 сm) (K-4); buc; 1,00. 48; R8A25A; Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) (K-4); m; 2,60. 49; R8A17A к=1,15man; Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, solbancuri la ferestre (К-5, sec. 130x80 mm); m2; 4,25. 50; R8A25A; Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) (K-5); m; 3,46. 51; R8A15A k=1,6 man; Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (pana la 30 cm) (K-5); buc; 1,00. 52; RCsD10A; Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm (K-5); m; 20,30. 53; R8A17A k=1,15 man; Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (Ancardament de fereastra T-1 sec. 110x135 mm ).; m2; 4,40. 54; R8A17B k=1,15 man; Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (Т-1); m2; 21,90. 55; R8A25A; Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) (T-1); m; 8,25. 56; R8A15A k=1,3 man; Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (pana la 20 mm) (T-1); buc; 1,00. 57; R8A16C k=1,15; Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (С-1 dantele la fronton, sec. 190x80 mm); m2; 2,81. 58; R8A17A k=1,15 man; Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (С-2 dantele sec. 170x90 mm).; m2; 12,78. 59; R8A15A k=1.6 man; Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) (C-1, C-2); buc; 2,00. 60; R8A17A k=1,15 man; Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (С-3 dantele de colt, sec. 170x100 mm).; m2; 2,10. 61; R8A15A k=1,6 man; Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) (C-3); buc; 1,00. 62; R8A17B k=1,15 man; Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (D-3 element decorativ sub pilastri, sec. 410x100x700 mm ); m2; 1,75. 63; R8A25A; Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) (D-3); m; 2,50. 64; R8A15A k=2,2 man; Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) (D-3); buc; 1,00. 65; CK18A; Montarea baghetelor la din lemn la tragerea profilurilor din mortar (baghet de reglare - la tragerea corniselor K1 - K5); m; 56,00. 66; CK18A; Montarea baghetelor la din lemn la tragerea profilurilor din mortar (baghet de reglare - la tragerea dantelelor C-1, C - 2); m; 21,00. Capitolul 6. Vopsitorii la fatade. 67; CN53A; Grunduirea suprafetelor a peretilor, pilastrilor, etc. (grund ,,Silytol Konzentat"); m2; 373,25. 68; RCsJ27C; Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet; m2; 373,25. 69; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip "Histolith Feinputz" Caparol grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, pilastrilor , etc; m2; 373,25. 70; CN53A; Grunduirea suprafetelor a peretilor, pilastrilor ( tip "Amphisilan Tiefgrund" Caparol); m2; 373,25. 71; RCsR24A; Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea ,,Amphisilan NQG" Caparol) - Pereti, pilastri; m2; 373,25. 72; CN53A; Grunduirea suprafetelor decorului arhitectural - profiluri trase, etc. (grund ,,Silytol Konzentat"); m2; 102,20. 73; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip "Histolith Feinputz" Caparol grosime 1,0 mm pe suprafetele decorului arhitectural - profiluri trase, etc; m2; 102,20. 74; CN53A; Grunduirea suprafetelor a peretilor, glafurilor ( tip "Amphisilan Tiefgrund" Caparol); m2; 102,20. 75; RCsR24A; Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea ,,Amphisilan NQG" Caparol) - Decor arhitectural, cornise.; m2; 102,20. Capitolul 7. Diverse. 76; RpIzE04A1; Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil , cu latimea desfasurata pina la 30 cm .Pentru confectionarea semifabricatelor in ateliere centralizate cu utilaje adecvate (K-3 cornisa de etaj); m; 50,10. 77; RpIzE04A1; Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil, cu latimea desfasurata pina la 30 cm. Pentru confectionarea semifabricatelor in ateliere centralizate cu utilaje adecvate (K-5 solbancuri de fereastra); m; 39,00. 78; RCsI29B; Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla; m; 44,00. 79; CE17A; Acoperirea ferestrelor сu polietilena; m2; 64,00. Capitolul 8. Curtea de lumina. 80; RpCI42B; Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, (Copertine peste curtea de lumina); m2; 5,00. 81; RpCP45D; Demontarea grilelor metalice (carcasa copertinelor); kg; 20,00. 82; RpCM33A; Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (bordura si peretii curtei de lumina); m2; 6,00. 83; RCsG32C; Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, (bordura ); m3; 0,45. 84; RpCU05A1; Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat; buc; 16,00. 85; RpCU07B; Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari; buc; 16,00. 86; RCsI37A; Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor tip LINDAB; m2; 10,00. 87; RCsP12A; Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, (Carcasa copertinei); kg; 70,00. 88; CN21A; Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (carcasa opertinei); m2; 4,00. 89; CD50A; Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (bordura); m3; 0,45. 90; RpCJ12A; Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Curtea de lumina); m2; 7,30. 91; CI22B; Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm; m2; 14,00. 92; CK26D; Pervazuri (baghete) montate la ferestre sau usi din aluminiu (la trepte); m; 27,00. Lotul II. Lucrări de fațade. № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Galeria si Blocul de studii. 1; RpCI42A; Demontarea elementelor de acoperis - burlane.; m; 11,000. 2; RpCP45D; Demontarea gratiilor din metal; kg; 96,000. 3; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (partiale); m2; 35,000. 4; CN54B; Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade inainte de tencuire; m2; 93,000. 5; CF15A; Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane; m2; 93,000. 6; CF50B; Tencuieli cu ,,Chit de fasada" de 5 mm grosime, executate manual, la pereti, preparare manuala a mortarului.; m2; 93,000. 7; CF17C; Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj; m2; 93,000. 8; CK18C; Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa; m; 105,000. 9; CN54B; Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade; m2; 93,000. 10; CN11B; Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita; m2; 93,000. 11; CB14A; Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore); m2; 93,000. 12; CL19A; Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (anterior demontate); m2; 6,720. 13; CN21A; Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (gratii metalice); m2; 6,720. 14; CE22A; Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (anterior demontate); m; 11,000. 15; CK26D; Pervazuri montate la ferestre din aluminiu lat.=250 mm; m; 5,200. Capitolul 2. Blocul Central. 16; RpCI42A; Demontarea elementelor de acoperis - burlane.; m; 26,000. 17; RpCP45D; Demontarea gratiilor din metal; kg; 123,000. 18; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (partiale); m2; 44,000. 19; CN54B; Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade inainte de tencuire; m2; 125,000. 20; CF15A; Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane; m2; 125,000. 21; CF50B; Tencuieli cu ,,Chit de fasada" de 5 mm grosime, executate manual, la pereti, preparare manuala a mortarului.; m2; 125,000. 22; CF17C; Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj; m2; 125,000. 23; CK18C; Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa; m; 70,000. 24; CN54B; Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade; m2; 125,000. 25; CN11B; Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita; m2; 125,000. 26; CB14A; Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore); m2; 125,000. 27; CE22A; Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (anterior demontate); m; 26,000. 28; CK26D; Pervazuri montate la ferestre din aluminiu lat.=250 mm; m; 10,400. 29; CL19A; Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (anterior demontate); m2; 9,600. 30; CN21A; Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (gratii metalice); m2; 9,600. Capitolul 3. Blocul B. 31; RpCI42A; Demontarea elementelor de acoperis - burlane.; m; 66,000. 32; RpCI42A; Demontarea glafurilor din tabla zincata; m; 48,000. 33; RpCG29C; Demolarea peretilor de zidarie din BCA; m3; 0,600. 34; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (partiale); m2; 160,000. 35; CN54B; Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade inainte de tencuire; m2; 414,000. 36; CF15A; Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane; m2; 414,000. 37; CF50B; Tencuieli cu ,,Chit de fasada" de 5 mm grosime, executate manual, la pereti, preparare manuala a mortarului.; m2; 414,000. 38; CF17C; Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj; m2; 414,000. 39; CK18C; Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa; m; 253,000. 40; CN54B; Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade; m2; 414,000. 41; CN11B; Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita; m2; 414,000. 42; CB14A; Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore); m2; 414,000. 43; CE22A; Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (anterior demontate); m; 66,000. 44; CK26D; Pervazuri montate la ferestre din aluminiu lat.=250 mm; m; 48,000. 45; RpCU09C; Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg; t; 3,000. 46; TsH92B; Incarcarea in auto gunoi din constructie; t; 3,000. 47; TsI50A3; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km; t; 3,000.

Lotul III. Lucrări de reparații generale și de renovare.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi si ferestre) | m2 | 10,32 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc | m2 | 29,00 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 29,00 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 110,70 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 121,00 |
| 6 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 11,76 |
| 7 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 8 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,00 |
| 9 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,00 |
| 10 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) | buc | 2,00 |
| 11 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize) | buc | 4,00 |
| 12 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc | 16,00 |
| 13 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25 mm | m | 9,00 |
| 14 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50 mm | m | 6,00 |
| 15 | RpSB05B | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm | buc | 2,00 |
| 16 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm | m | 12,00 |
| 17 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 50 mm | m | 8,00 |
| 18 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi | buc | 2,00 |
| 19 | RpSC14A | Demontarea uscatorului de mini | buc | 2,00 |
| 20 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 10,25 |
| 21 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi din constructie | t | 10,25 |
| 22 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 10,25 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 121,00 |
| 24 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, inaltimeа etajului pina la 4 m | m3 | 1,25 |
| 25 | CF02B k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.4 cm) | m2 | 121,00 |
| 26 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 121,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavan |  |  |
| 27 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 29,00 |
| 28 | СF59D | Corob din ghips-carton hidrofug | m2 | 4,80 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 33,80 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 33,80 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,80 |
| 32 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 18,00 |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate 20x20 | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Articole de timplarie |  |  |
| 34 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 1,62 |
| 35 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,12 |
| 36 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | m2 | 24,40 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardosele |  |  |
| 37 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la pardosele pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu ruberoid, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 35,00 |
| 38 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 29,00 |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 29,00 |
| 40 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 29,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Apeduct |  |  |
| 41 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 32,00 |
| 42 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" - MP | buc | 18,00 |
| 43 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,00 |
| 44 | SD15A | Furtun de 50 cm | buc | 6,00 |
| 45 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 8,00 |
| 46 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,00 |
| 47 | RpCU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 25,00 |
| 48 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 25,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Canalizarea interioara |  |  |
| 49 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 6,00 |
| 50 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular | buc | 6,00 |
| 51 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,00 |
| 52 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,00 |
| 53 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,00 |
| 54 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |
| 55 | SB24D | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 75 mm Trap | buc | 4,00 |
| 56 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Sistema de incalzire |  |  |
| 57 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 mm | m | 6,00 |
| 58 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm | m | 9,00 |
| 59 | IC30G | Cot din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 57 mm | buc | 6,00 |
| 60 | IC30D | Cot din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 25 mm | buc | 10,00 |
| 61 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 22 500x1000 | buc | 4,00 |
| 62 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,00 |
| 63 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,00 |
| 64 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 8,00 |
| 65 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 12,00 |
| 66 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 2. Electricitate |  |  |
| 67 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1.5 mm | m | 46,00 |
| 68 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2.5 mm | m | 30,00 |
| 69 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm | m | 35,00 |
| 70 | RpEC05B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite | buc | 4,00 |
| 71 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 4,00 |
| 72 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare | buc | 2,00 |
| 73 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi | buc | 6,00 |
| 74 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 75 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 12,00 |
| 76 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 6,00 |

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.  Nu se aplica

- Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos] de achiziționare a lucrărilor.

- Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 15 zile din momentul aprobării contractului de către Agenţia de Achiziţii Publice

- Termenul de valabilitate a contractului : _31 .12. 2019

- Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: : mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa 48, Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe loturi 16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ, fără TVA, pe loturi - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: Nu se aplica - ________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________ - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu vor fi acceptate. - Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): Nu se aplica - Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:; Obligativitatea. 1; Imputernicirea; Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.; Da. 2; Formularul ofertei; Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Formularul 3.1.; Da. 3; Garanția pentru ofertă; Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Formularul 3.2.; Nu. 4; Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere. Declarație pe proprie răspundere.; Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Formularul 3.4.; Da. 5; Declarație privind situația personală a operatorului economic.; Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Formularul 3.5.; Da. 6; Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal; Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.; Da. 7; Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.; Da. 8; Licenta de activitate, pentru cazul când se licenţiază genul de activitate; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 9; Informatii generale despre ofertant; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.3.; Da. 10; Raport Financiar pentru anul 2018; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 11; Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14; 250 000 lei.; Da. 12; Recomandări la contractele prezentate de livrare a bunurilor în ultimii 2 ani; Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.; Da. 13; Autorizația de la producătorul echipamentului pentru livrarea bunurilor din cadrul procedurii de achiziții respective.; Pentru pozițiile 1. Copiile. Confirmate prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.; NU. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale - Adresa: mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa 48 - Tel: 069996688; 022532531 - Fax: 022537834 - E-mail:nicolaemorarescu0@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Morarescu Nicolae_ Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ștampilat, urmează a fi prezentate: - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la:informația o găsiți în SIA RSAP______________________________ - pe:informația o găsiți în SIA RSAP _________________________________ - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________ - Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Ofertele întârziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 12 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat - Garanția pentru ofertă: Nu se aplica - Garanţia de bună execuţie a contractului: Garanția de ofertă - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere - Nu se cere. - Societate pe acţiuni - Societate cu răspundere limitată - Altele ____________________________________________________________________ - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor. - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ________________L.Ș.

Ex.Morarescu Nicolae

tel. 069996688;  022532531