SPECIFICATII TEHNICE

| Soluție de VIDEO WALL |  |  |
| --- | --- | --- |
| N.o. | Specificații Generale |  |
|  | Obiectul achizitiei il reprezinta furnizarea urmatoarelor produse si servicii: - Solutie completa pentru 3 sisteme integrate de preluare, afisare si gestionare a surselor video, continand aplicatiile software si hardware necesare precum si toate licentele aferente pentru functionarea in parametric optima in conditiile si cerintele prezentului caiet de sarcini. - Achizitionarea de perete video format din monitoare profesionale cu diagonala de 55” dedicate pentru perete video cu program de functionare 24/7; - Achizitionarea serviciilor de instalare, configurare si punere in functiune a echipamentelor si solutiilor hardware si software; - Cursuri de specialitate pentru personal; |  |
| 1 | Perete video format 3 x 3 (9 buc) – 1 buc. si Procesor video – 1 buc. |  |
|  | Dimensiune | - Sistem compus din 9 monitoare de 55” dispuse intr-o matrice 3x3 - dimensiunea maxima a videowallului este de 3642 x 2052 mm +/- 5 mm |
|  | Rezolutie nativa minim | - 1920 x 1080 pixeli - ecrane cu unghi total de vizualizare 178 orizontal / 178 vertical; |
|  | Rezolutie totala reala a sistemului | - rezolutia totala reala a sistemului trebuie sa fie minim 3840 x 2160 pixeli |
|  | Tehnologie iluminare | LED, EDGE lit |
|  | Interstitiu intre panouri | - Interstitiul maxim intre doua ecrane nu trebuie sa depaseasca 3,5 mm; |
|  | Contrast | - minim 1400:1 |
|  | Regim de lucru | - Sistemul videowall impreuna cu toate echipamentele conexe precum si monitoarele profesionale vor fi exploatate in regim de functionare continuu, 24 ore, 365 zile/an fara opriri; - certificate pentru functionare 24/7 |
|  | Luminozitate Typical | - minim 500 cd/m2 |
|  | Timp de raspuns (grey to grey) | - maxim 12 ms (milisecunde) |
|  | Specificatii tehnice | - posibilitate de functionare Portrait & Landscape - sistem de control pentru panel - controlul de temperatura - culoarea monitoarelor – negru - programator/ceas - facilitate de corectare a bezelului (distantei dintre doua ecrane); |
|  | Alimentare | - tensiunea de lucru: 110-240V/50-60Hz - puterea consumata maxim 200W, certificat - temperatura de operare – 0 – 50 grade celsius - mercur – 0 mg |
|  | Conectivitate intrare | - 1 x HDMI 2.0 - 1 x VGA - 1 x Component (RGB Shared), - 1 x AV (RGB Shared) - 2 x USB 2.0 |
|  | Conectivitate iesire | - 1 x HDMI |
|  | Conectivitate control | - 1 x RS232C IN - 1 RS232C OUT - 1 x IR Receiver |
|  | Centru de management | Software: - picture in picture; - interfata grafica intuitiva pentru configurare si control; - sistem de instalare automata a software-ului pe statiile client; - API pentru interconectarea cu sisteme externe de control prin TCP/IP, RS232, ODBC, SNMP; - interfata grafica pentru aplicatia client, usor de utilizat si intuitive; - management dinamic al surselor; - realizarea de preset-uri cu sursele video si pozitionarea lor pe videowall; - posibilitatea previzualizarii inainte de a apela un preset; - posibilitatea de a realiza in mod off-line a preseturilor fara a fi conectat la controller; - functionalitare Drag and Drop pentru toate sursele; - posibilitatea de control al descktopului controllerului de la statia client; - posibilitatea de conectare a minim 2 utilizatori pentru controlul videowall-ului; - suport pentru stream-uri video MPEG2/4, H.264, MJPEG; - posibilitatea de extindere prin licenta software la urmatoarele functionalitati; a. Numar nelimitat de statii client; b. Support al unui numar nelimitat de surse tip captura VNC si VMWare ESX; c. Suport pentru sisteme de operare Windows, Unix/Linux, Mac OS; d. Control tip software KVM a statiilor client tip captura VNC si VMWare ESX |
|  | Procesor video | Solutia ofertata va veni cu un controller cu scop de afisare, preluare, gestionare si prelucrare semnalelor video de iesire. Caracteristici controller: - Intel W-2145 8-core CPU - 64 GB RAM - 1 TB SSD - 10 Gigabit NIC (2nd NIC) - 2 x BMD Quad2 (16 Capture ports) - 16 x Quad2 connector pack - 9 x Zero client (1000Mbps full-duplex) - 1 x 1G Switch minimum 12 ports Functionalitati controller: - Fiecare monitor LCD va fi conectat cu video controlerul prin UTP sau HDMI. Distanta dintre videocontroler si video wall este de 20 m - destinat pentru aplicatii critice 24/7 - trebuie sa fie o arhitectura modulara si sa permita extinderea si upgrade-ul ulterior; - posibilitatea afisarii unei imagini pe tot ecranul sau a minimum 36 imagini pe ecran; Surse intrari controller: - HDMI; - DVI; - VGA; - USB; - RJ45; |
|  | Accesorii | - suport metalic de perete ce permite demontarea oricarui monitor fara demontarea monitoarelor vecine; - manual de instalare - cabluri de conectare |
|  | Garanţie | - garantia produselor si sistemelor va fi de minimum 36 luni; - Constatarea defectelor se va face in max. 48 ore de la anuntare, iar remedierea defectului in maxim 7 zile de la reclamarea defectului. Inlaturarea defectelor la monitoarele video wallu-lui se va face prin inlocuirea acestora cu altele functionale; |
| 2 | Perete video format 2 x 2 (4 buc) – 2 buc. si Procesor video 1 – buc. |  |
|  | Dimensiune | - Sistem compus din 4 monitoare de 55” dispuse intr-o matrice 2 x 2 - dimensiunea maxima a videowallului este de 2428 x 1368 mm +/- 5 mm |
|  | Rezolutie nativa minim | - 1920 x 1080 pixeli - ecrane cu unghi tot al de vizualizare 178 orizontal / 178 vertical; |
|  | Rezolutie totala reala a sistemului | - rezolutia totala reala a sistemului trebuie sa fie minim 3840 x 2160 pixeli |
|  | Tehnologie iluminare | LED, EDGE lit |
|  | Interstitiu intre panouri | - Interstitiul maxim intre doua ecrane nu trebuie sa depaseasca 3,5 mm; |
|  | Contrast | - minim 1400:1 |
|  | Regim de lucru | - Sistemul videowall impreuna cu toate echipamentele conexe precum si monitoarele profesionale vor fi exploatate in regim de functionare continuu, 24 ore, 365 zile/an fara opriri; - certificate pentru functionare 24/7 |
|  | Luminozitate Typical | - minim 500 cd/m2 |
|  | Timp de raspuns (grey to grey) | - maxim 12 ms (milisecunde) |
|  | Specificatii tehnice | - posibilitate de functionare Portrait & Landscape - sistem de control pentru panel - controlul de temperatura - culoarea monitoarelor – negru - programator/ceas - facilitate de corectare a bezelului (distantei dintre doua ecrane); |
|  | Alimentare | - tensiunea de lucru: 110-240V/50-60Hz - puterea consumata maxim 200W, certificat - temperatura de operare – 0 – 40 grade celsius - mercur – 0 mg |
|  | Conectivitate intrare | - 1 x DVI - 1 x HDMI - 1 x VGA - 1 x Component (RGB Shared), - 1 x AV (RGB Shared) - 1 x USB 2.0 |
|  | Conectivitate iesire | - HDMI |
|  | Conectivitate control | - 1 x RS232C IN - 1 RS232C OUT - 1 x IR Receiver |
|  | Centru de management | Software: - picture in picture; - interfata grafica intuitiva pentru configurare si control; - sistem de instalare automata a software-ului pe statiile client; - API pentru interconectarea cu sisteme externe de control prin TCP/IP, RS232, ODBC, SNMP; - interfata grafica pentru aplicatia client, usor de utilizat si intuitive; - management dinamic al surselor; - realizarea de preset-uri cu sursele video si pozitionarea lor pe videowall; - posibilitatea previzualizarii inainte de a apela un preset; - posibilitatea de a realiza in mod off-line a preseturilor fara a fi conectat la controller; - functionalitare Drag and Drop pentru toate sursele; - posibilitatea de control al descktopului controllerului de la statia client; - posibilitatea de conectare a minim 2 utilizatori pentru controlul videowall-ului; - suport pentru stream-uri video MPEG2/4, H.264, MJPEG; - posibilitatea de extindere prin licenta software la urmatoarele functionalitati; a. Numar nelimitat de statii client; b. Support al unui numar nelimitat de surse tip captura VNC si VMWare ESX; c. Suport pentru sisteme de operare Windows, Unix/Linux, Mac OS; d. Control tip software KVM a statiilor client tip captura VNC si VMWare ESX |
|  | Procesor video | Solutia ofertata va veni cu un controller cu scop de afisare, preluare, gestionare si prelucrare semnalelor video de iesire. Caracteristici controller: - Intel W-2145 8-core CPU - 64 GB RAM - 1 TB SSD - 10 Gigabit NIC (2nd NIC) - 2 x BMD Quad2 (16 Capture ports) - 16 x Quad2 connector pack - 8 x Zero client (1000Mbps full-duplex) - 1 x 10G uplink Switch minimum 12 ports Functionalitati controller: - Fiecare monitor LCD va fi conectat cu video controlerul prin UTP sau HDMI. Distanta dintre videocontroler si video wall este de 20 m - destinat pentru aplicatii critice 24/7 - trebuie sa fie o arhitectura modulara si sa permita extinderea si upgrade-ul ulterior; - posibilitatea afisarii unei imagini pe tot ecranul sau a minimum 36 imagini pe ecran; Surse intrari controller: - HDMI; - DVI; - VGA; - USB; - RJ45; |
|  | Accesorii | - suport metalic de perete ce permite demontarea oricărui monitor fără demontarea monitoarelor vecine; - manual de instalare - cabluri de conectare |
|  | Garanție | - garanția produselor si sistemelor va fi de minimum 36 luni; - Constatarea defectelor se va face in max. 48 ore de la anunțare, iar remedierea defectului in maxim 7 zile de la reclamarea defectului. Înlăturarea defectelor la monitoarele video wallu-lui se va face prin înlocuirea acestora cu altele funcționale; |
| 3 | Alte cerințe | - toate produsele si componentele livrate trebuie sa fie absolut noi si nefolosite; - produsele vor fi livrate împreuna cu toate accesoriile necesare punerii in funcțiune. Interconectările se vor face cu produse compatibile funcțional, produse de branduri recunoscute in domeniu; - ofertantul/asocierea va trebui sa facă dovada experienței pe minim 2 proiecte similare sau mai mari atât in ceea ce privește video wall-ul cat si in ceea ce privește experiența in domeniul comercializării echipamentelor din categoria produselor AV pentru monitoarele profesionale. Dovada se va face prin prezentarea unor contracte sau referințe de la beneficiarii proiectelor similar implementate în Republica Moldova sau alte state din UE; - Certificat ISO 27001 al ofertantului; - CV-urile cu specialiștii tehnici care vor face instalarea si mentenanța video wall-ului; - Autorizare de la producător pe produsele ofertate; |