Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ______

| Obiectul Construcția grupului sanitar în instituția ,,Gimnaziul Săiți”bloc2,r.Căușeni,s.Saiți |  |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă I.P.I.Î.Gimnaziul Săiți,s.Săiți,r.Căușeni

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie capitală

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 6,800 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 32,400 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 32,000 |
| 4 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 3,000 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,200 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 143,600 |
| 7 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 35,000 |
| 8 | TrB01A2-2 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 48,700 |
| 9 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 | t | 48,700 |
| 10 | TsI51A5 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 48,700 |
|  |  | Capitolul 1.2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 11 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 3,000 |
| 12 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,200 |
| 13 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12.5 | m3 | 1,200 |
| 14 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,000 |
| 15 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon l=200mm | buc | 10,000 |
| 16 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10,000 |
| 17 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,284 |
| 18 | CD55E | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita | m3 | 0,800 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 8,000 |
| 20 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 8,800 |
|  |  | Capitolul 1.3. Buiandrugi |  |  |
| 21 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2,000 |
| 22 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 9,000 |
| 23 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2,160 |
| 24 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12,240 |
| 25 | CA04B3 | Beton turnat in grinzi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 (B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,090 |
|  |  | Capitolul 1.4. Finisari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pardosea |  |  |
| 26 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,339 |
| 27 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 | m3 | 2,712 |
| 28 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 33,900 |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 33,900 |
| 30 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2cm | m2 | -33,900 |
| 31 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie portelanata gr.15mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 33,900 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pereti |  |  |
| 32 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 143,600 |
| 33 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt 3 cm grosime finala | m2 | 143,600 |
| 34 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 143,600 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Tavan |  |  |
| 35 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 35,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Canale de ventilatie |  |  |
| 36 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc | 4,000 |
| 37 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 16,000 |
| 38 | RpCB04A1 | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,200 |
| 39 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 40,000 |
| 40 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 442,500 |
| 41 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,443 |
| 42 | IzF14C | Strat termoizolant la canalele de ventilare executate cu placi din vata minerala cu o folie de aluminiu dens.=125kg/m3 gr.50mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 | 32,000 |
| 43 | CK51A | Captusirea tavanului cu OSB, grosime 10 mm, pe schelet de rasinoase (50 x 50 mm) cu tratament antiseptic | m2 | 32,000 |
| 44 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,210 |
| 45 | CE06A1 | Invelitori din tabla zincata 0,8mm cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 32,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Timplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pereti |  |  |
| 46 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 42,000 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Usi |  |  |
| 47 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa termopan 2100x700mm - 2buc; 2100x1000 - 1buc | m2 | 5,040 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Ferestre |  |  |
| 48 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat / Geam termopan 1000(h) x 700 -2buc | m2 | 1,400 |
| 49 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 1,600 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 50 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare | buc | 2,000 |
| 51 | RpSB16A | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Racordarea retelei de canalizare | buc | 1,000 |
| 52 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm | m | 24,000 |
| 53 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm | m | 18,000 |
| 54 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP dn 110/110x45* | buc | 12,000 |
| 55 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP dn 50/50x45* | buc | 5,000 |
| 56 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie dubla PP dn 50/50x45* | buc | 2,000 |
| 57 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP dn 110 x 45° | buc | 21,000 |
| 58 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP dn 50 x 45° | buc | 9,000 |
| 59 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP dn 110 | buc | 2,000 |
| 60 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP dn 50 | buc | 2,000 |
| 61 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn110 | buc | 70,000 |
| 62 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 | buc | 50,000 |
| 63 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15х2,3 | m | 46,000 |
| 64 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie tevi ф15mm b=10mm | m | 46,000 |
| 65 |  | Cot cu fix 20 x 1/2" | buc | 22,000 |
| 66 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 15mm | buc | 26,000 |
| 67 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm | buc | 2,000 |
| 68 | RpAcA37A | Врезка в существующий водопровод ф25 (полиэтилен) | buc | 1,000 |
| 69 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 70 | SD03A | Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 71 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 72 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., simplu, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 6,000 |
| 73 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., simplu, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal / Lavoar mic | buc | 1,000 |
| 74 | SD03A | Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, simplu, avind diametrul de 1/2" | buc | 7,000 |
| 75 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. simplu, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 7,000 |
| 76 | CL21A | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati din teava de inox diam.30mm, inclusiv elementele de fixare (1 set) | m | 5,050 |
| 77 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de electromontare |  |  |
| 78 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,000 |
| 79 | RpEC16A | Demontat loc de priza si intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 4,000 |
| 80 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5,000 |
| 81 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp | m | 25,000 |
| 82 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,280 |
| 83 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2 | m | 50,000 |
| 84 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5мм2 | m | 78,000 |
| 85 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 1,280 |
| 86 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP54 I=16A, inclusiv costul materialelor | 100 buc | 0,060 |
| 87 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20, inclusiv costul materialului | 100 buc | 0,060 |
| 88 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente ALS.OPL/R LED 300 IP54 sau analog, inclusiv costul materialului | 100 buc | 0,100 |

____________________________

(semnătura autorizată)