Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. ED-G-4/25

” Achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a clădirii administrative sucursala Briceni-gaz”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sala de sedinte |  |  |
| 1 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,00 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 124,00 |
| 3 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,48 |
| 4 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 65,00 |
| 5 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 65,00 |
|  |  | Capitolul 2. Inlocuirea ferestre et 1. |  |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 48,80 |
| 7 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 48,80 |
| 8 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 25,00 |
| 9 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice | m | 25,00 |
| 10 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 37,50 |
| 11 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 12,50 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,00 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 37,50 |
| 15 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 12,50 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Pastușoc I.

Secretarul Grupului					Bodarev D.

Membrii Grupului					Ștefanschi G.

Șova S.

Pîslari M.

Iațiuc A.

Arsenii I.