Lista bunurilor și specificații tehnice

”Procurarea mobilierului școlar și de birou”

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr. 1: Bănci școlare, mese pentru computer |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 39100000-3 | Set Bancă școlară reglabilă cu 2 scaune reglabile | buc. | 400 | L 1200x l 500/550 x h 640/650-700/760-760/800 mm; 2 locuri; -Blat (suprafața băncii): plăci Palaminat-PAL cu grosimea de 18- mm muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la şocuri de 1,0-2,0 mm; -Ecran frontal (L960xh286)mm şi Material palaminat-PAL de 18 mm cu cant PVC rezistent la şocuri de 0,5-1,0 mm . Ajustarea înălțimei: pe trei nivele, reglabilă după înălțimea elevului: de la 640 pin la 840 mm Carcasa: cadrul metallic este patrat cu dimensiuni 25x25 x 1,2-5,0 mm, este vopsit cu vopsea electrostatica rezistență la uzură, la impact, la intemperii, rezistență la apă. Pe părțile laterale insurubate cîte un cuier metalic pentru genți Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete; -Reglarea înălțimii mesei se face cu Şuruburi prin orificiile corespunzatoare ale cadrului in picioare. -Culori: buk - pentru blat, ecran şi poliță; gri - pentru structura metalică. Garanție: 12 luni Cerință: prezentarea monstrei Scaunul: Structura scaunului: suprafața pentru şezut, spetează şi carcasa metalică -dimensiuni: lățimea:380-382 mm, adîncimea: 380-382 mm, înaltimea totala 740-830 mm; Ajustarea înălțimii pînă la suprafața de şezut: în 3 (trei) nivele reglabil. -Şezutul şi spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 8-9 mm. Scaunele au şi muchii rotungite. Speteaza şi şazutul sunt fixate de cu şuruburi şi piulițe. -Carcasa: cadrul metalic pătrat marimea 25-30x25-30x1,2 mm ce se îmbină telescopic cu mărimea 25-30x25-30x1,2mm. Cadrul metallic este vopsit cu vopsea electrostatic сu următoarele proprietăți: rezistență la uzură, rezistență la impact Rezistență la intemperii, rezistență la apă. Culori: culoarea suprafețelor de şezut şi spătar – book; carcasa: gri Garanție: 12 luni. Cerință: prezentarea monstrei |
| 1.2 | 39100000-3 | Masă pentru computer (în clasa de informatică) | buc. | 25 | Dimensiuni: Lungime 100 cm x Lațime 60 cm x Înălțime 75 cm (+/- 10%) Suprafața de lucru a mesei executată din HDF melaminat cu grosimea cuprinsă între 22 și 28 mm, bordură din PVC cu grosimea de min. 3 mm, colturi rotunjite. Suprafața de lucru se fixează de cadrul metalic cu șuruburi înfundate, fără perforarea completă a suprafeței de lucru. Carcasă din țevi de metal vopsită în câmp electrostatic cu pulbere epoxidică, rezistentă la uzură. Masa va avea 4 picioare din țeavă dreptunghulară cu dimensiunile laturilor min. 50x25 mm. Grosimea pereților țevilor de metal min. 1.5 mm. Capetele țevilor de metal vor fi dotate cu dopuri de plastic fixate etanș. Picioarele mesei vor fi reglabile pe înălțime. Masa va fi dotată cu suport pentru blocul de sitem. Panoul protector din față va face parte din carcasa de metal a mesei și va avea lățimea de min 40 cm. Panoul din față va fi elevat cu 8-10 cm deasupră planului mesei. Scaun Dimensiuni șezut: 360X370 mm(+/- 10mm) Spătar: 150 x 370 mm (+/- 10mm) Înălțime ajustabilă pe 4-5 niveluri cuprinse între 380 mm și 440 mm Imbinarea tevilor în zona reglarii pe inaltime dotata cu garnituri etans, din plastic rezistent la uzura. Structura metalică: țeava plat-ovală de oțel, curbată la cald, sudată în argon, vopsită în câmp electrostatic, cu latura mare de minim 45 mm, iar latura mică de min. 25mm. Grosimea peretelui țevii min. 1.5 mm. Tălpi confecționate din material plastic rezitent la uzura, fixat rigid de profilul picioarelor. Material șezut și spătar: placaj cu grosime min. 10 mm, profil ergonomic - curbate în regiunea spatelui pentru spătar și în regiunea genunchilor și părții dorsale pentru șezut. |
| Lotul nr. 2: Table școlare |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 39100000-3 | Tablă şcolară magnetică | buc. | 26 | Tablă școlară magnetică triptică Dimensiuni pe linia exterioară a tablei: 1200x3000 mm – în poziție deschisă, 1200x1500 – în poziție închisă Suprafața de lucru: compusă din 5 părţi - suprafața principală fixă, cu dimensiunea 1200x1500 mm, și - 2 panouri laterale mobile cu suprafața de scris față-verso, dimensiunile panourilor laterale 1200x750 mm. Suprafață de lucru va fi executată din tablă metaloceramică e3 (PolyVision) cu grosimea min. 0.4 mm. Culoare: verde Suprafața din spate: tablă de oțel zincat cu grosimea min. 0.3 mm. Rama: profil de aluminiu de min 20 mm, cu nervuri de rigidizare; profilul se îmbină la colțuri prin intermediul colțarelor de plastic; suport pentru cretă. Sistemul de prindere de perete: colțare de metal și dibluri. Garanție: 5 ani Se livrează cu suprafața de lucru acoperită cu folie de protecție de la producătorul de tablă metaloceramică e3. |
| 2.2. | 39100000-3 | Tablă şcolară magnetică liniată pentru clasele primare | buc. | 20 | Tablă școlară magnetică triptică Dimensiuni pe linia exterioară a tablei: 1200x3000 mm – în poziție deschisă, 1200x1500 – în poziție închisă Suprafața de lucru: compusă din 5 părţi - suprafața principală fixă, cu dimensiunea 1200x1500 mm, și - 2 panouri laterale mobile cu suprafața de scris față-verso, dimensiunile panourilor laterale 1200x750 mm. Suprafață de lucru va fi executată din tablă metaloceramică e3 (PolyVision) cu grosimea min. 0.4 mm. Culoare: verde Suprafața din spate: tablă de oțel zincat cu grosimea min. 0.3 mm. Rama: profil de aluminiu de min 20 mm, cu nervuri de rigidizare; profilul se îmbină la colțuri prin intermediul colțarelor de plastic; suport pentru cretă. Sistemul de prindere de perete: colțare de metal și dibluri. Garanție: 5 ani Se livrează cu suprafața de lucru acoperită cu folie de protecție de la producătorul de tablă metaloceramică e3. |
| Lotul nr. 3: Mobilier pentru sălile de studii |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 39100000-3 | Masă pentru profesor cu două tumbe | buc. | 44 | Dimensiunile generale ale mesei asamblate (lățime × adâncime × înălțime): 160 × 60 × 75 cm. Dimensiunile interne ale sertarelor mesei сu doua tumbe : lățime 31,1 cm, adâncime 36,8 cm, înălțime 10 cm. Din punct de vedere structural, masa este concepută astfel încât armăturile să nu fie vizibile pe partea frontală a capacului. . Materialu folosit: toate elementele din lemn sunt confecționate din PAL laminat cu grosimea de 16 mm. Marginile pieselor care sunt vizibile în timpul funcționării se confruntă cu o muchie din PVC rezistentă la șocuri de 0,45 mm grosime, iar marginile pieselor care nu sunt vizibile în timpul funcționării cu muchie melaminică. Partea inferioară a casetelor este din tablă de fibră. Fitinguri utilizate: fixarea unui capac pe pereții verticali - cuple excentrice; raftul plug-in al suportului stânga-stânga este montat pe suporturile raftului; ușa panoului de plasture este montată pe balamalele de mobilier cu conductor și o șurub, cu unghi de deschidere 90 / 110º; cutia cutiei este asamblată folosind dibluri de mobilier din lemn și șuruburi 4 × 35 mm. Placa sertarului este fixată pe cutie cu ajutorul șuruburilor de 4 × 25 mm; cutii sunt instalate pe ghidaje cu role; |
| 3.2 | 39100000-3 | Scaun ISO | buc. | 40 | Scaun standard ul ISO realizat pe un cadru din oțel vopsit în câmp electrostatic. Tapițeria - stofă este ușor de întreținut și curățat. Structura permite să fie stocabile. Susținere greutate maximă - 120 kg. |
| 3.3 | 39100000-3 | Dulap perete în 5 compartimente | buc. | 2 | Dimensiuni : H-1800 x L-2810 x l-400. Construcția : Format din 5 compartimente: Compartimentul 1-3 este împărțit in 5 spatii la partea inferioara 1 ușa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara ușa din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 2-4 este împărțit in 5 spatii la partea inferioara 2 uși oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 uși din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 5 este alcătuit din 2 secțiuni, jos 2 sertare sus 1 ușa oarba împărțit 3 spatii. Material: Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la piciorușe sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: La alegerea autorității contractante. |
| 3.4 | 39100000-3 | Dulap perete din 3 compartimente | buc. | 50 | Dimensiuni : H-1800 x L-1600 x l-400. Construcția : Format din 3 compartimente : Compartimentul 1 este împărțit in 5 spatii la partea inferioara 1 ușa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara ușa din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 2 este împărțit in 5 spatii la partea inferioara 2 uși oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 uși din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 3 este alcătuit din 2 secțiuni, jos 2 sertare sus 1 ușa oarba împărțit 3 spatii. Materia folosita : Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la piciorușe sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: La alegerea autorității contractante. |
| 3.5 | 39100000-3 | Dulap pentru registre | buc. | 1 | Dimensiuni: 800X400X1850. Dulapul este compus din 5 rafturi. Cele două de jos sunt închise cu 2 uși. Raftul din mijloc și cel de sus au min 12 compartimente pentru păstrarea registrelor de clasă. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS corp 0,6mm, uși 2mm. Culoarea: La alegerea autorității contractante. |
| 3.6 | 39100000-3 | Cuier pentru Vestiar | buc. | 35 | Dimensiuni: 1600x1800 mm. Material carcasa/fatada: metal patrat 20-25 mm PAL laminat 18-20 mm, Cant ABC 1 mm Picioare: metal - țeavă oțel elicoidal vopsit în câmp electrostatic. Cuiere în două rînduri.. Sudat cu aparat semiautomat si vopsit cu grunt si vopsea culuarea neagra. |
| 3.7 | 39100000-3 | Raft bibliotecă | buc. | 6 | Rafturi deschis cu acces pe doua părți. Dimensiuni - 900x520x1900 mm. Carcasa din țeava profilata de metal cu secțiunea 25*25mm. Piciorușele prevăzute cu capace din plastic antiderapant, pentru protecția pardoselii. Rafturile realizate din PAL melaminat de 18 mm, cu cant ABS 2 mm. Dimensiuni polițe 850*520mm, despărțita pe mijloc cu traversa din PAL melaminat, in doua parți a câte 25mm. Distanta dintre rafturi de 300 mm. Vezi Anexa 1 |
| 3.8 | 39100000-3 | Taburet ajustabil pe înălțime prin rotire | buc. | 60 | Scaun (taburet) rotativă ajustabilă. Șezutul plastic de înaltă densitate cu un diametru de min. 320 mm cu suprafața de granulele proeminente grosime 1,5 mm. Suport placă de oțel d - 160 mm, Picioarele sudate cu inel în cinci tuburi circulare de 25 mm, diametru 290 mm. Ridicarea este condusă de șurubul interior, intervalul de ridicare 450mm-550mm. |
| 3.9 | 39100000-3 | Masă pentru cantină cu 4 locuri | buc. | 40 | Structură: profil pătrat de minim 40mm din oțel, îmbinat prin sudură în camp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic; Tălpi: material plastic, fixate rigid special pentru protecţia pardoseli; Blat: executat din PAL de minim 25 mm cu suprafața laminată pe baza de rășină fenolică (tip Formica) cu o rezistență excelentă la umiditate și aburi, ușor de prelucrat, ușor de curățat și de întreținut. Colţuri rotunjite cu raza minim de 30mm, bordură pentru utilizare intensivă formată din polimer termoplastic minim 6mm, bordurarea prin injecție la cald utilizând procedeul de vacuumare în matriță la presiune înaltă (cant ABS nu se accepta) Dimensiuni blat: 600mm*1150mm. Culoare: albă sau gri cu nuanțe preponderent deschise. Înălţime șezut:, 440 mm. Înălţimea totală: 770 mm; Şezut: din PVC dur pentru utilizare intensivă, format monolit, dimensiuni min 350mm*350 mm, cu colțuri rotunjite cu raza minim de 30 mm. Șezut format ergonomic, cu marginea frontală ușor curbată; |
| Lotul nr. 4: Mobilier de birou |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 39100000-3 | Set Masă pentru ședințe cu scaune | buc. | 1 | Set masă ovală cu 10 scaune. Material - PAL Melaminat 18 mm Cant ABS 2 mm. Dimensiuni 2800х1200х750 mm. Scaune tip ISO. Vezi Anexa 1 |
| 4.2 | 39100000-3 | Fotoliu de birou pentru personal | buc. | 7 | Material tapițerie: stofă/plasă acrilică. Material bază/picior: plastic. Material brațe: plastic. Mecanism: Tilt (ridicare - coborâre balansare liberă cu fixare în poziție de lucru verticală a spătarului și ajustare tensiune de balans). Dimensiuni: L: 57 cm .Adâncime: 56 cm. Înălțime minimală: 92 cm. Înălțime maximală: 102 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 49 cm. Înălțime 43 - 53 cm. Înălțime spătar pe interior: 54 cm. Înălțime brațe pe interior: 16 cm. Diametru bază: 65 cm. |