    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a nivelului II al imobilului cu nr. cadastral 6401203.057.01, situat în or. Orhei, str. Tricolorului 2 – Etapa II.

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General de Carabinieri al MAI, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 65-A

| Reparatie capitala a nivelului II al imobilului cu Nr. cadastral 6401203.057.01, or. Orhei, str. Tricolorului 2, №. 726/46 - SR | Formular Nr.1B WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Lucrari de constructie generale  № 2-1-1  (marca SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn ( usi) |  |  |  | m2 |  |  | 10,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,205 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,205 |  |  |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 |  |  | 119,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 45,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 57,450 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 19,150 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,830 |  |  |
| 3 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  |  | m2 |  |  | 69,10 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 13,343 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 13,343 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 3,639 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 3,639 |  |  |
| 4 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice |  |  |  | m2 |  |  | 6,20 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,755 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,755 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,225 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,225 |  |  |
| 5 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( strat pina la planseu) |  |  |  | m2 |  |  | 69,10 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 18,870 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 18,870 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 6,290 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 5,032 |  |  |
| 6 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea tavan |  |  |  | m2 |  |  | 79,30 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 13,893 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 37,890 |  |  |
| 7 | TrB01A1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t |  |  | 43,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 75,600 |  |  |
| 8 | TrI1AA02C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  | t |  |  | 43,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 31,500 |  |  |
| 9 | TsI50B5 |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t |  |  | 43,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 18,060 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Ferestre si Usi Interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi pervaz 350 mm l=1400 mm Materiale marunte (dopuri)=1,02 |  |  |  | m |  |  | 8,40 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2.352 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0.672 |  |  |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  |  |  | m |  |  | 8.568 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 34.272 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,084 |  |  |
| 11 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi pervaz 350 mm l=1500 mm Materiale marunte (dopuri)=1,02 |  |  |  | m |  |  | 18,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 5.04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1.440 |  |  |
|  | 25211067183922 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  |  |  | m |  |  | 18.36 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 73.440 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  |
| 12 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 1.0*2.1h din MDF buc5 |  |  |  | m2 |  |  | 16,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 15,435 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,625 |  |  |
|  | 2030112930000U34 |  | usa interioara din MDF 1*2.1h |  |  |  | m2 |  |  | 10,500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,893 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 4,725 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  |
| 13 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 0.8*2.1h din MDF buc1 |  |  |  | m2 |  |  | 1,68 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,470 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,134 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,420 |  |  |
|  | 2030112930000U35 |  | usa interioara din MDF 0.8*2.1h |  |  |  | m2 |  |  | 1,680 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,143 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,756 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,034 |  |  |
| 14 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv captuseala de exterior cu MDF 1*2.1h buc1 |  |  |  | m2 |  |  | 2,100 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 7,434 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,840 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,399 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,567 |  |  |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel gr. 5mm captuseala de exterior cu MDF 1*2.1h |  |  |  | m2 |  |  | 2,100 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,588 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,294 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,940 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,011 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,050 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 1,470 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |
| 15 | RpCP12C |  | Confectionarea, montarea gratiilor la ferestre cu o dimensiune a ochiurilor de plasă 150x150 mm și cu tija diam de 12 mm (Armatura A1, D=12 mm) |  |  |  | Kg |  |  | 59,10 |  |
|  | 2710703519624 |  | Profil normal l 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 60,873 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v. 351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,591 |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ. Mixta |  |  |  | kg |  |  | 14,775 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 7,683 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 7,683 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 5,910 |  |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,955 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 2,955 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,059 |  |
| 16 | RpCP02A |  | Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canate (gratii la usi cu o dimensiune a ochiurilor de plasă 150x150 mm și cu tija diametru de 12 mm (Armatura A1, D=12 mm)) |  |  |  | Kg |  |  | 67,70 |  |
|  | 2710703520582 |  | Profil normal L 50X50X5 mm |  |  |  | kg |  |  | 46,750 |  |
|  | 2710703519624 |  | Profil normal l 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 20,920 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,354 |  |
|  | 2874115836662 |  | Surub cap inecat crestat L2,5x25F1 S 1452 |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |
|  | 2863146310861 |  | Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U14 cm S 1547 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 2863146310249 |  | Broasca intgropata obisnuita pentru usi |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2863146310952 |  | Minere si silduri pentru usi |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  |  |  | kg |  |  | 0,677 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g. 351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,677 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v. 351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,677 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 12,186 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 4,062 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 8,124 |  |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,770 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 6,770 |  |
| 17 | RpCP02A |  | Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canate (obloanele la fereastra cu o dimensiune de 1800x1700 mm din tabla neagra 3mm) |  |  |  | Kg |  |  | 99,84 |  |
|  | 2710703520582 |  | Profil normal L 50X50X5 mm |  |  |  | kg |  |  | 26,400 |  |
|  | 2732103600174 |  | Tabla neagra 3x1700x1800 mm OL34 S 1946 |  |  |  | kg |  |  | 73,440 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,997 |  |
|  | 2874115836662 |  | Surub cap inecat crestat L2,5x25F1 S 1452 |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |
|  | 2863146310861 |  | Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U14 cm S 1547 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 2863146310249 |  | Broasca intgropata obisnuita pentru usi |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2863146310952 |  | Minere si silduri pentru usi |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  |  |  | kg |  |  | 0,998 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g. 351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,998 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v. 351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,998 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 17,971 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 5,990 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 11,981 |  |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,984 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 9,984 |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre si Usi Iinterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Finisarea interioarsa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Tavan detaliu A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare supraton lux |  |  |  | m2 |  |  | 205,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,200 |  |  |
| 19 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  | m2 |  |  | 152,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 18,184 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 248,521 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 484,920 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 127,292 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 1,818 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan detaliu A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Tavan detaliu B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СF60Q |  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 9.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 |  |  |  | m2 |  |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 17,346 |  |  |
|  | 26621027010009.5 |  | Placi ghips-carton 9.5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 12,663 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 5,541 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 13,266 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 97,626 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 14,171 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  |  |  | m |  |  | 9,135 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 2,943 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,528 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 9,950 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 43,899 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,384 |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare supraton lux |  |  |  | m2 |  |  | 6,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  |
| 22 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 4,220 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare supraton luxare |  |  |  | m2 |  |  | 4,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,200 |  |  |
| 24 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  | 4,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,200 |  |  |
|  | 2430116103800193 |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,240 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan detaliu B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Finisarea pereti detaliu 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CD66С |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  |  | 100m2 |  |  | 0,07 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 3,101 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,608 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 834,620 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 10,723 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 2,666 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  |
|  | 2710602000079 |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,890 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,058 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,021 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,086 |  |  |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux |  |  |  | m2 |  |  | 232,43 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,316 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 41,578 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 13,860 |  |  |
| 27 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 |  |  | 232,43 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 388,066 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 83,157 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2 910,495 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 8,316 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,940 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 1,109 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 2,218 |  |  |
| 28 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 3.0cm k=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 |  |  |  | m2 |  |  | 232,43 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 136,314 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 40,894 |  |  |
|  | 2664102100000100 |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 8,179 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,227 |  |  |
| 29 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa galivan d 1.8 mm 25*25 |  |  |  | kg |  |  | 479,04 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 11,365 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,273 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 459,156 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,273 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,546 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 136,383 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,273 |  |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux |  |  |  | m2 |  |  | 496,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,316 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 41,578 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 13,860 |  |  |
| 31 | CK26D aplicativ |  | Coltar din aluminiu (se exclud suruburi) |  |  |  | m |  |  | 243,70 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 17,793 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,977 |  |  |
|  | 27431235490271 |  | Coltar din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 197,700 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 1,977 |  |  |
| 32 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  | 509,62 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 338,172 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1 979,137 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,109 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 21,898 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 4,435 |  |  |
| 33 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se se scade la art. CF50) k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  |  | m2 |  |  | -509,62 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | -133,051 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | -792,763 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | -0,554 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | -8,870 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | -1,663 |  |  |
| 34 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux |  |  |  | m2 |  |  | 372,04 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,316 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 41,578 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 13,860 |  |  |
| 35 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 372,04 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 124,736 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 27,719 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 292,408 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,277 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,277 |  |  |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux |  |  |  | m2 |  |  | 372,04 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,316 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 41,578 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 13,860 |  |  |
| 37 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex valabila |  |  |  | m2 |  |  | 372,04 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 152,455 |  |  |
|  | 2430116103800193 |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 110,876 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 16,631 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 138,595 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 13,860 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,554 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea pereti detaliu 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Finisarea pereti din placi de ipsos detaliu 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux |  |  |  | m2 |  |  | 5,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |  |  |
| 39 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm gr 10 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 |  |  |  | m2 |  |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,25 |  |  |
|  | 266111280070010 |  | Placi sau piscoturi de gresie gr 10 mm |  |  |  | m2 |  |  | 5,152 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 18,685 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 2,373 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 101,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea pereti din placi de ipsos detaliu 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5. Finisarea pereti portanti si despartitori existenti detaliu3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CK26D aplicativ |  | Coltar din aluminiu (se exclud suruburi) |  |  |  | m |  |  | 4,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,378 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,042 |  |  |
|  | 27431235490271 |  | Coltar din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 4,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  |
| 41 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm gr 10 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 |  |  |  | m2 |  |  | 14,64 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 20,295 |  |  |
|  | 266111280070010 |  | Placi sau piscoturi de gresie gr 10 mm |  |  |  | m2 |  |  | 12,671 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 45,965 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 5,839 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 248,460 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,025 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,148 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,123 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea pereti portanti si despartitori existenti detaliu3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea interioarsa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CG01A aplicativ |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3.5 cm grosime cementoplast k=1.17 Коэффициент к трудозатратам=1,17 Коэффициент к материалам=1,17 Коэффициент к машинам=1,17 |  |  |  | m2 |  |  | 25,56 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 11,120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,853 |  |  |
|  | 2664102102010c |  | Cimentoplast |  |  |  | m3 |  |  | 0,612 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,556 |  |  |
| 43 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  |  | 25,56 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 9,504 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,584 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 205,920 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,665 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,158 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,475 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,190 |  |  |
| 44 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 portelan gr10mm |  |  |  | m2 |  |  | 28,45 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 41,342 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,594 |  |  |
|  | 266111280070010 |  | Placi sau piscoturi de gresie gr 10 mm |  |  |  | m2 |  |  | 16,315 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 64,152 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 4,752 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 316,800 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 14,256 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,713 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,190 |  |  |
| 45 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05 |  |  |  | m |  |  | 46,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 5,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,480 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  | m |  |  | 15,851 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 5,439 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 93,240 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 1,554 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 4,440 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,740 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  |
| 46 |  |  | Profil de colt PVC 1.02m/m |  |  |  | m |  |  | 46,00 |  |  |
|  | profil decolt PVC |  | Profil de colt PVC |  |  |  | m |  |  | 15,096 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CG01A aplicativ |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cementoplast k=1.33 Коэффициент к трудозатратам=1,33 Коэффициент к материалам=1,33 Коэффициент к машинам=1,33 |  |  |  | m2 |  |  | 38,02 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 84,389 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 14,065 |  |  |
|  | 2664102102010c |  | Cimentoplast |  |  |  | m3 |  |  | 4,641 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 4,219 |  |  |
| 48 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  |  | 38,02 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 63,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,575 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1 374,750 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 4,442 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,058 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 3,172 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 1,269 |  |  |
| 49 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clA 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp cu plinta de plastic Materiale marunte (cuie)=1,01 |  |  |  | m2 |  |  | 105,75 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 149,753 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 19,533 |  |  |
|  | 2670112204051A33 |  | Placi din laminat gr 10 mm cl A 33 |  |  |  | m2 |  |  | 138,098 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  |  | m2 |  |  | 138,098 |  |  |
|  | 2030122946766p |  | Plinte din plastic |  |  |  | m |  |  | 118,370 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 3,907 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CG01A aplicativ |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cementoplast |  |  |  | m2 |  |  | 18,43 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  |
|  | 2664102102010c |  | Cimentoplast |  |  |  | m3 |  |  | 0,066 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  |
| 51 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  |  | 18,43 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 26,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,024 |  |  |
| 52 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu mastic de bitum |  |  |  | m2 |  |  | 20,43 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  |
|  | 2320322600036mb |  | Mastic de bitum |  |  |  | kg |  |  | 3,400 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,680 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,001 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 2,260 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,026 |  |  |
| 53 | IzF04Bk=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k=2 2 straturi membrana Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  |  | m2 |  |  | 20,43 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 2682132601626m |  | Carton bitumat membrana |  |  |  | m2 |  |  | 4,400 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 1,200 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,002 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 4,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,007 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,044 |  |  |
| 54 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 portelan gr10mm |  |  |  | m2 |  |  | 20,43 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 5,220 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,580 |  |  |
|  | 266111280070010 |  | Placi sau piscoturi de gresie gr 10 mm |  |  |  | m2 |  |  | 2,060 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 8,100 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 40,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 1,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,024 |  |  |
| 55 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05 |  |  |  | m |  |  | 25,10 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 2,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,510 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  | m |  |  | 5,462 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 1,874 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 32,130 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,535 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,530 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,255 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  |
| 56 |  |  | Profil de colt PVC 1.02m/m |  |  |  | m |  |  | 25,10 |  |  |
|  | profil decolt PVC |  | Profil de colt PVC |  |  |  | m |  |  | 5,202 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Alimentarea cu apa si сanalizarea № 2-1-2 (marca RAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Canalizarea C1. 3.2.2. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 9,400 |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet din ceramica cu rezervuar |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,120 |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,100 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,100 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,100 |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,100 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  |  |  | 2,100 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,100 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,100 |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,100 |  |
| 2 | SC06A |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din inox cu amesticator si sifon plastic) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,020 |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,550 |  |
|  | 2875114200300 |  | Spalator din inox cu amesticator si sifon plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,020 |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,020 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,020 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,040 |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,612 |  |
| 3 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 570х480 (Lavoar din ceramica cu amesticator si cu sifon plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,850 |  |
|  | 26221024380002 |  | Lavoar din ceramica cu amesticator si cu sifon plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,020 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,020 |  |
|  | 25212167170502 |  | Teava din material plastic d=50mm |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,612 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,040 |  |
| 4 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,650 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  | Total Materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru transportarea material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitarea materialel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Încălzire № 2-1-4 (marca Î)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Pret de piata |  |  | Regulator automat de diferenta de presiune d15 (R206C), cu tub impulsiv,robinet de drenaj |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 0115250615 |  |  | Regulator automat de diferenta de presiune d15 (R206C) ,cu tub impulsiv,robinet de drenaj |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 2 |  | Pret de piata |  |  | Regulator automat de diferenta de presiune d-20 (R206C), cu tub impulsiv,robinet de drenaj |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  | 0115250620 |  |  | Regulator automat de diferenta de presiune d20 (R206C),cu tub impulsiv,robinet de drenaj |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15мм (Regulator automat de diferenta de presiune d15 (R206C)) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,032 |  |  |
| 4 |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20мм (Regulator automat de diferenta de presiune d-20 (R206C)) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli pentru transportarea material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli pentru depozitarea materialel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCU05A |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,240 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,360 |  |  |
| 6 |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,840 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,960 |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 2,640 |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,180 |  |  |
| 7 |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1000/500) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,500 |  |  |
|  |  | 2822115700022510 |  |  | Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1000/500 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 3,000 |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,200 |  |  |
| 8 |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1000/500) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,900 |  |  |
|  |  | 282211570225011 |  |  | Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1000/500 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 24,000 |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 1,500 |  |  |
| 9 |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1100/500) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,900 |  |  |
|  |  | 282211570225011 |  |  | Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1100/500 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 24,000 |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 1,500 |  |  |
| 10 |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1200/500) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,300 |  |  |
|  |  | 282211570225014 |  |  | Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1200/500 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,500 |  |  |
| 11 |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1400/500) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,300 |  |  |
|  |  | 282211570225014 |  |  | Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1400/500 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,500 |  |  |
| 12 |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de echilibrare statica d-15 (R206B)) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  | 287527420270115 |  |  | Supapa de echilibrare statica d-15 (R206B) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,024 |  |  |
| 13 |  | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Supapa de echilibrare statica d-20 (R206B)) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,920 |  |  |
|  |  | 2875274202820 |  |  | Clapeta de masurare reglabila de oprire ASV-М d20 (003L7642)Supapa de echilibrare statica d-20 (R206B) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,080 |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,160 |  |  |
| 14 |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Adaptor de drenaj R608D ) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,800 |  |  |
|  |  | 2875274202333 |  |  | Adaptor de drenaj R608D |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,240 |  |  |
| 15 |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa termostatica unghiulara cu garnitura etanse d-15 (R401TG) ) Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,160 |  |  |
|  |  | 28752742667015 |  |  | Supapa termostatica unghiulara cu garnitura etanse d-15 (R401TG) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,240 |  |  |
| 16 |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Cap termic (R470) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,800 |  |  |
|  |  | 2875274202235 |  |  | Cap termic (R470) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,240 |  |  |
| 17 |  | ID10A |  |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, (Dop de evacuare cu garnitura etansa (R90) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 17,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,050 |  |  |
|  |  | 28752742052002 |  |  | Dop de evacuare cu garnitura etansa (R90) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 9,000 |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,216 |  |  |
| 18 |  | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Automat aersitor) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  |  | 2913134503538 |  |  | Automat aersitor |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  | 2524907304522 |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,400 |  |  |
| 19 |  | IC36A |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=20x2,8mm) |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 30,000 |  |  |
|  |  | 25212167100020 |  |  | Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=20x2,8mm |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 103,000 |  |  |
| 20 |  | IC36A |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=20x2,8mm) (К=1,4 fiting) |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 40,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  | 25212167100020 |  |  | Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=20x2,8mm |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 41,200 |  |  |
| 21 |  | IC36B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=25x3,5mm) |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 85,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 29,750 |  |  |
|  |  | 25212167100025 |  |  | Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=25x3,5mm |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 87,550 |  |  |
| 22 |  | IC36B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=25x3,5mm (К=1,4 fiting) |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 34,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 11,900 |  |  |
|  |  | 25212167100025 |  |  | Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=25x3,5mm |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 35,020 |  |  |
| 23 |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 185,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 16,650 |  |  |
|  |  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 7,400 |  |  |
| 24 |  | IE04A |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 185,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 14,800 |  |  |
| 25 |  | RpSF50A |  |  | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 185,00 |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 12,950 |  |  |
|  |  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,463 |  |  |
|  |  | 2875277400000 |  |  | Compresor |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 1,665 |  |  |
| 26 |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord cu filet exterior metalic d-20x2.8) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  | 287527411000120 |  |  | Racord cu filet exterior metalic d-20x2.8 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,020 |  |  |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,015 |  |  |
| 27 |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord cu filet exterior metalic d-25x3.5) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  | 287527411000125 |  |  | Racord cu filet exterior metalic d-25x3.5 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,080 |  |  |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,060 |  |  |
| 28 |  | Pret de piata |  |  | Filet sudat din otel d-15 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 287527417725 |  |  | Filet sudat din otel d-15 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 29 |  | Pret de piata |  |  | Filet sudat din otel d-20 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  | 287527417730 |  |  | Filet sudat din otel d-20 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |
| 30 |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord cu filet exterior metalic d-20x1/2) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 34,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,700 |  |  |
|  |  | 287527411000115 |  |  | Racord cu filet exterior metalic d-20x1/2 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 18,000 |  |  |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,360 |  |  |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,270 |  |  |
| 31 |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Unghi 45* d-20mm exterior/interior) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 34,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,700 |  |  |
|  |  | 2875274110656520 |  |  | Unghi 45* d-20mm exterior/interior |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 18,000 |  |  |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,360 |  |  |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,270 |  |  |
| 32 |  | CG09A |  |  | Plinth plastic in set 4000х40х88 (50штх4м) |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 200,00 |  |  |
|  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 110,000 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  | 2521106718374 |  |  | Plinth plastic in set 4000х40х88 (50штх4м) |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 204,000 |  |  |
|  |  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,200 |  |  |
|  |  | 2462106109925 |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 25,000 |  |  |
|  |  | 2462106110431 |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 24,000 |  |  |
|  |  | 2681116001317 |  |  | Piatra de frecat |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 33 |  | IC40E |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Clema fixare teava (pe doua tevi) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 125,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 47,500 |  |  |
|  |  | 2875274204000 |  |  | Clema fixare teava (pe doua tevi) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 125,000 |  |  |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 125,000 |  |  |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 12,500 |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 18,750 |  |  |
| 34 |  | IC11C |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25x2.2mm Коэффициент к материалам=1,000 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 23,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 11,040 |  |  |
|  |  | 25212167010025 |  |  | Teava din otel diametrul de25x2.2mm ГОСТ10704-91 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 23,345 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,472 |  |  |
|  |  | 2734125900487 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,391 |  |  |
|  |  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,069 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,690 |  |  |
| 35 |  | IC11C |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25x2.2mm (К=1,3 fiting) Коэффициент к материалам=1,000 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 6,90 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,312 |  |  |
|  |  | 25212167010025 |  |  | Teava din otel diametrul de25x2.2mm ГОСТ10704-91 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 7,003 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,442 |  |  |
|  |  | 2734125900487 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,117 |  |  |
|  |  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,021 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,207 |  |  |
| 36 |  | IC11D |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m Коэффициент к материалам=1,400 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 13,440 |  |  |
|  |  | 25212167010032 |  |  | Teava din otel diametrul de 32x2.2m ГОСТ10704-91 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 34,104 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 2,890 |  |  |
|  |  | 2734125900487 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,806 |  |  |
|  |  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,101 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,277 |  |  |
| 37 |  | IC11D |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m (К=1,3 fiting) Коэффициент к материалам=1,400 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,032 |  |  |
|  |  | 25212167010032 |  |  | Teava din otel diametrul de 32x2.2m ГОСТ10704-91 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 10,231 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,867 |  |  |
|  |  | 2734125900487 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,242 |  |  |
|  |  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,383 |  |  |
| 38 |  | IC11E |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.2mm Коэффициент к материалам=1,000 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 36,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 22,320 |  |  |
|  |  | 25212167010038 |  |  | Teava din otel diametrul de 38x2.5mm ГОСТ10704-91 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 36,540 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,780 |  |  |
|  |  | 2734125900487 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,080 |  |  |
|  |  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,800 |  |  |
| 39 |  | IC11E |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.2mm (К=1,3 fiting) Коэффициент к материалам=1,000 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 10,80 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 6,696 |  |  |
|  |  | 25212167010038 |  |  | Teava din otel diametrul de 38x2.5mm ГОСТ10704-91 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 10,962 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,134 |  |  |
|  |  | 2734125900487 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,324 |  |  |
|  |  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,032 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,540 |  |  |
| 40 |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 47,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,230 |  |  |
|  |  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 1,880 |  |  |
| 41 |  | IE03B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 36,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,960 |  |  |
|  |  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 1,800 |  |  |
| 42 |  | RpSF50A |  |  | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 83,00 |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 5,810 |  |  |
|  |  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,208 |  |  |
|  |  | 2875277400000 |  |  | Compresor |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,747 |  |  |
| 43 |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,300 |  |  |
|  |  | 2710700000000 |  |  | Metal pentru fixarea conductelor |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 44 |  | CN20B |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Vopsitorii metal pentru fixarea ) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,15 |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,260 |  |  |
|  |  | 2430226100700 |  |  | Grund alchidic |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,119 |  |  |
|  |  | 2430226109444 |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,126 |  |  |
|  |  | 2430226102197 |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,057 |  |  |
|  |  | 2430116104160 |  |  | Email alchidic |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,195 |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,229 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,057 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,115 |  |  |
| 45 |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu б=19мм (d-25x2.2) ) Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 7,140 |  |  |
|  |  | 332051735223025 |  |  | Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu б=19мм (d-25x2.2) |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 15,141 |  |  |
| 46 |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu б=19мм (d-32x2.2) ) Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 8,160 |  |  |
|  |  | 332051735223032 |  |  | Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu б=19мм (d-32x2.2) |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 17,304 |  |  |
| 47 |  | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu б=19мм (d-38x2.5) ) Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 36,00 |  |  |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 18,360 |  |  |
|  |  | 332051735223038 |  |  | Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu б=19мм (d-38x2.5) |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 38,934 |  |  |
| 48 |  | CN20B1 |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Grund ГФ-021 in strat) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 6,300 |  |  |
|  |  | 24302261007001 |  |  | Grund ГФ-021 in strat |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,936 |  |  |
|  |  | 2430226109444 |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,630 |  |  |
|  |  | 2430226102197 |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,450 |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,800 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,270 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,900 |  |  |
| 49 |  | CN20B |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Vopsea uleioasa BT-177 pe metal in 2 straturi) |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 19,800 |  |  |
|  |  | 2430226109444 |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,980 |  |  |
|  |  | 2430226102197 |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,900 |  |  |
|  |  | 24301161041602 |  |  | Vopsea uleioasa BT-177 pe metal in 2 stratur |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,060 |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 3,600 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,900 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,800 |  |  |
| 50 |  | ID01C |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"(Robinet cu bila d-32) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,560 |  |  |
|  |  | 2875274202732 |  |  | Robinet cu bila d-32 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,052 |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,104 |  |  |
| 51 |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet de evacuare d-15 ) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,360 |  |  |
|  |  | 287527420244 |  |  | Robinet de evacuare d-15 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli pentru transportarea material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli pentru depozitarea materialel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conditionarea № 2-1-5 (marca C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Drenaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Tevi PP-R/AL d-20 )condens |  |  | m |  | 28,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,400 |  |
|  | 252121671000203 |  | Tevi PP-R/AL d-20 )condens |  |  | m |  | 28,840 |  |
|  |  |  |  | Total Drenaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VC37J |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Unitatea externa multisplit cu inverter FDC 155 KXZE N1-W,Q=15.5kW) Materiale marunte=1,050 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,400 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 12,600 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,750 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,277 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,575 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
| 3 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 15 KXZE 1-W, Q=1.5kW) Materiale marunte=1,050 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,500 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 5,250 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,750 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,185 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
| 4 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 28 KXZE 1-W,Q=2.82kW) Materiale marunte=1,050 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,500 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 15,750 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 47,250 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,554 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 2,835 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
| 5 | 11-02-001-02 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Refren Ramificatie Dis22-1G) |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,800 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,210 |  |
| 6 | Pret de piata |  | Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm |  |  | m |  | 8,50 |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm |  |  | m |  | 8,500 |  |
| 7 | Pret de piata |  | Tevi de cupru d-9.52 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm |  |  | m |  | 8,50 |  |
|  | 2746163334859 |  | Tevi de cupru d-9.52 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm |  |  | m |  | 8,500 |  |
| 8 | Pret de piata |  | Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm |  |  | m |  | 4,000 |  |
| 9 | Pret de piata |  | Tevi de cupru d-12.7 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 27461633348512 |  | Tevi de cupru d-12.7 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm |  |  | m |  | 4,000 |  |
| 10 | Pret de piata |  | Tevi de cupru d-9.52 (lichid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm |  |  | m |  | 16,50 |  |
|  | 27461633348591 |  | Tevi de cupru d-9.52 (lichid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm |  |  | m |  | 16,500 |  |
| 11 | Pret de piata |  | Tevi de cupru d-15.88 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm |  |  | m |  | 16,50 |  |
|  | 27461633348515 |  | Tevi de cupru d-15.88 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm |  |  | m |  | 16,500 |  |
| 12 | Pret de piata |  | Cantitatea de agent frigorific suplimentar care trebuie incarcata R410A |  |  | kg |  | 4,50 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 4,500 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pret de piata |  | Unitatea externa multisplit cu inverter FDC 155 KXZE N1-W,in complect cu un bloc de ventile electrice Q=15.5kW,qC=15.5Kw,n=5.2Kw (Mitsubishi) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2975274401155 |  | Unitatea externa multisplit cu inverter FDC 155 KXZE N1-W,in complect cu un bloc de ventile electrice Q=15.5kW,qC=15.5Kw,n=5.2Kw (Mitsubishi) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 14 | Pret de piata |  | Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 15 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=1.5kw QC=1.7kw,N=0.02kw,L216-342m3/h |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2875274401115 |  | Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 15 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=1.5kw QC=1.7kw,N=0.02kw,L216-342m3/h |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 15 | Pret de piata |  | Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 28 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=2.8kw QC=3.2kw,N=0.02kw,L300-510m3/h |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2875274401128 |  | Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 28 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=2.8kw QC=3.2kw,N=0.02kw,L300-510m3/h |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 16 | CLIVET |  | Refren Ramificatie Dis22-1G |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 0115250603 |  | Refren Ramificatie Dis22-1G |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Retele  de  electricitate  interioare № 2-1-7 (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Электроосветительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  |  | 100 buc |  | 0,35 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 95,1000 |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  |  | t |  | 0,1680 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  | 0,6300 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  | 3,1200 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  | 4,5900 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  | 4,5900 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  | 0,9000 |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  |  | t |  | 0,0015 |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  | 36,0000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  | 0,0159 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  | 0,0300 |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t |  | 0,0009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  | 0,1260 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,4650 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  | 22,2300 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  | 0,5340 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  |  | h-ut |  | 0,3270 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,4650 |  |
| 2 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) |  |  |  | buc |  | 35,00 |  |
|  | 77767415 |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) |  |  |  | buc |  | 30,0000 |  |
| 3 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (со светодиодными источ. света) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 |  |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 3,5200 |  |
| 4 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat ( со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7776742 |  | Corp de iluminat ( со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) |  |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 5 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 0,9820 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  | 0,0408 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  | 0,0021 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,0112 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  | 0,2560 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,0112 |  |
| 6 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat ДПА5040-3 |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7776743 |  | Corp de iluminat ДПА5040-3 |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 7 | Pret furnizor |  | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7776744 |  | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  | Total Электроосветительное оборудование |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  | 100 buc |  | 0,16 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 4,5080 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  | 14,2800 |  |
| 9 | Pret de piata |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ |  |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 545-0013 |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ |  |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
| 10 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 0,4390 |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  | 0,0102 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  |  | 100 buc |  | 0,0103 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,0004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  | 0,0640 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,0004 |  |
| 11 | Pret de piata |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie deschisa BCп10-2-0 KБ |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 545-00130 |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie deschisa BCп10-2-0 KБ |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 12 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  | 100 buc |  | 0,34 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 14,6880 |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  | 0,3468 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  |  | 100 buc |  | 0,3502 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  | 0,0374 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,0136 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  | 2,1760 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,0136 |  |
| 13 | Pret furnizor |  | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС 10-3-КБ |  |  |  | buc |  | 31,00 |  |
|  | 9001-101 |  | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС 10-3-КБ |  |  |  | buc |  | 31,0000 |  |
| 14 | Pret furnizor |  | Priza IP54, Inom-16A, Unom-250V РСб 20-3-ГПБб |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 9001-102 |  | Priza IP54, Inom-16A, Unom-250V РСб 20-3-ГПБб |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 15 | Pret furnizor |  | Коробка распаячная для скрытой установки 92х92х45 КМ41001 |  |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 510-9012 |  | Коробка распаячная для скрытой установки 92х92х45 КМ41001 |  |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Semnalizare  de  incendiu № 2-1-8 (marca SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze ( прибор приемно-контрольный пожарный, 4ШС, EN54-2, EN54-4, EN54-4, EN54-13 FP9000-4) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0030 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,3000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |
| 2 | 10-02-016-06 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: bloc de alimentare ( резервированный источник питания FP9000P ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,1000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1010801 |  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 1011959 |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0010 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |
| 3 | 10-08-002-03 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii ( извещатель пожарный автоматический дымовой D9000 SR ) |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0060 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 4,5000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 2,8500 |  |
| 4 | 10-04-066-05 apl |  | Aparataj de perete: извещатель пожарный ручной красный D9000 MCP |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0010 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0040 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0020 |  |
| 5 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie ( оповещатель пожарный звуковой S9000 Sounder ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0010 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0040 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0020 |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Устройство оконечное контроля шлейфа, EN54-13, УК-2 ) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,0000 |  |
| 7 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумуляторная батарея DTM 1205 ) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,2400 |  |
| 8 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,68 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,1664 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0008 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0272 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,4216 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,0880 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 16,5920 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,0680 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0272 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2176 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0272 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0272 |  |
| 9 | Pret furnizor |  | Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.8 mm Коэффициент к трудозатратам=0,8000 |  |  | m |  | 68,0000 |  |
|  | CMB-002-01 |  | Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.8 mm |  |  | m |  | 136,0000 |  |
| 10 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,4600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,0860 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0020 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,9312 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 12,9980 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,1940 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,9700 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 6,4990 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 17,4600 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,7460 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 15,3260 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,6190 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 4,6948 |  |
| 11 | Pret furnizor |  | Teava gofrata din ПНД D16 mm |  |  | m |  | 46,0000 |  |
|  | 860-500020 |  | Teava gofrata din ПНД D16 mm |  |  | m |  | 97,0000 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret furnizor |  | Прибор приемно-контрольный пожарный, 4ШС, EN54-2, EN54-4, EN54-4, EN54-13 FP9000-4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 590-60000 |  | Прибор приемно-контрольный пожарный, 4ШС, EN54-2, EN54-4, EN54-4, EN54-13 FP9000-4 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 13 | Pret furnizor |  | Резервированный источник питания FP9000P 24В, EN54-4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 590-60001 |  | Резервированный источник питания FP9000P 24В, EN54-4 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 14 | Pret furnizor |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой D9000 SR |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 950-100302 |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой D9000 SR |  |  | buc |  | 15,0000 |  |
| 15 | Pret furnizor |  | Извещатель пожарный ручной красный D9000 MCP |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 950-100301 |  | Извещатель пожарный ручной красный D9000 MCP |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 16 | Pret furnizor |  | Оповещатель пожарный звуковой S9000 Sounder |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 650-100316 |  | Оповещатель пожарный звуковой S9000 Sounder |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 17 | Pret furnizor |  | Устройство оконечное контроля шлейфа, EN54-13, УК-2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 650-100317 |  | Устройство оконечное контроля шлейфа, EN54-13, УК-2 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 18 | Pret furnizor |  | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1205 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 865-102035 |  | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1205 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Retele  de  tensiune  joasa № 2-1-9  (marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-06-037-05 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( шкаф кроссовый RACK 19" 15U настенный 600х600 мм дверь стеклянная ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |
|  | 1011484 |  | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,2000 |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | kg |  | 0,9000 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0270 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |
| 2 | 11-04-008-01 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( кросс оптический в сборе 16LC, RACK 19" 1U FOB24-1U-8LC ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |
| 3 | 11-04-008-01 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( кросс телефонный 100 пар кат. 3, IDC110, RACK 19" 1U, CP100-1U-110 ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |
| 4 | 11-04-008-01 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( коммутационная панель с кабельным органайзером экранированная кат. 5е STP 24xRJ-45 Dual IDC RACK 19" 1U ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |
| 5 | 11-04-008-01 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( маршрутизатор 12х1000Base-X, SFP, 1x100Base-T RJ-45 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,5150 |  |
| 6 | 11-04-008-01 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( неуправляемый сетевой коммутатор 2х1000Base-X SFP, 16x100Base-T RAC, 19", 1U ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |
| 7 | 11-04-008-01 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( SFP модуль 1,25 Гбит, Dual SC, MM 850 нм ОМЗ ) |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,1800 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |
| 8 | 10-02-016-06 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( источник бесперебойного питания двойного преобразования , 3000VA, 19", 2U ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,1000 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1010801 |  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 1011959 |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0010 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |
| 9 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( встраиваемый адаптер для подключения ИБП к сети Ethernet WEB/SNMP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |
| 10 | Pret furnizor |  | Комплект крепления ИБП серии RT в шкаф 19" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 590-60011 |  | Комплект крепления ИБП серии RT в шкаф 19" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 11 | 11-04-008-01 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( точка доступа WiFi защищенная от атмосферных воздействий 2,5/5GHz 300/1300Mbit/s, MIPS MicroTik ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |
| 12 | 10-04-066-07 apl |  | Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere si telefonie |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,0000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,0320 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,0320 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,1920 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0016 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,0320 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0160 |  |
| 13 | Pret furnizor |  | Розетка компьютерная модульная 1хRJ-45 UTP cat. 5E |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 860-50000 |  | Розетка компьютерная модульная 1хRJ-45 UTP cat. 5E |  |  | buc |  | 11,0000 |  |
| 14 | Pret furnizor |  | Розетка телефонная модульная 1хRJ-11 cat. 3 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 860-50001 |  | Розетка телефонная модульная 1хRJ-11 cat. 3 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
| 15 | Pret furnizor |  | Коммутационный шнур кроссовый UTP cat. 5e серый 0,5 м |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 860-50012 |  | Коммутационный шнур кроссовый UTP cat. 5e серый 0,5 м |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
| 16 | Pret furnizor |  | Коммутационный шнур абонентский UTP cat. 5e 2 м |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 860-50013 |  | Коммутационный шнур абонентский UTP cat. 5e 2 м |  |  | buc |  | 11,0000 |  |
| 17 | Pret furnizor |  | Коммутационный шнур оптический ММ 50/125 ОМЗ LC Duplex - LC Duplex PVC 1 m |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 860-50014 |  | Коммутационный шнур оптический ММ 50/125 ОМЗ LC Duplex - LC Duplex PVC 1 m |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pret furnizor |  | Шкаф кроссовый RACK 19" 15U настенный 600х600 мм дверь стеклянная |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960-150300 |  | Шкаф кроссовый RACK 19" 15U настенный 600х600 мм дверь стеклянная |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 19 | Pret furnizor |  | Kросс оптический в сборе 16LC, RACK 19" 1U FOB24-1U-8LC |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960-150301 |  | Kросс оптический в сборе 16LC, RACK 19" 1U FOB24-1U-8LC |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 20 | Pret furnizor |  | Kросс телефонный 100 пар кат. 3, IDC110, RACK 19" 1U, CP100-1U-110 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 960-150302 |  | Kросс телефонный 100 пар кат. 3, IDC110, RACK 19" 1U, CP100-1U-110 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 21 | Pret furnizor |  | Коммутационная панель с кабельным органайзером экранированная кат. 5е STP 24xRJ-45 Dual IDC RACK 19" 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960-150303 |  | Коммутационная панель с кабельным органайзером экранированная кат. 5е STP 24xRJ-45 Dual IDC RACK 19" 1U |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 22 | Pret furnizor |  | Маршрутизатор 12х1000Base-X, SFP, 1x100Base-T RJ-45, RACK 19" 1U MicroTik |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 590-60003 |  | Маршрутизатор 12х1000Base-X, SFP, 1x100Base-T RJ-45, RACK 19" 1U MicroTik |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 23 | Pret furnizor |  | Неуправляемый сетевой коммутатор 2х1000Base-X SFP, 16x100Base-T RJ-45 PoE 30Bm, RAC, 19", 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960-500430 |  | Неуправляемый сетевой коммутатор 2х1000Base-X SFP, 16x100Base-T RJ-45 PoE 30Bm, RAC, 19", 1U |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 24 | Pret furnizor |  | SFP модуль 1,25 Гбит, Dual SC, MM 850 нм ОМЗ |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 590-600031 |  | SFP модуль 1,25 Гбит, Dual SC, MM 850 нм ОМЗ |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 25 | Pret furnizor |  | Источник бесперебойного питания двойного преобразования , RACK 19", 2U, 3000VA, SW930Pro-RTB |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 590-60009 |  | Источник бесперебойного питания двойного преобразования , RACK 19", 2U, 3000VA, SW930Pro-RTB |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 26 | Pret furnizor |  | Встраиваемый адаптер для подключения ИБП к сети Ethernet WEB/SNMP SW900PRO-SNMP |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 590-60010 |  | Встраиваемый адаптер для подключения ИБП к сети Ethernet WEB/SNMP SW900PRO-SNMP |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 27 | Pret furnizor |  | Tочка доступа WiFi защищенная от атмосферных воздействий 2,5/5GHz 300/1300Mbit/s, MIPS MicroTik |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 590-60012 |  | Tочка доступа WiFi защищенная от атмосферных воздействий 2,5/5GHz 300/1300Mbit/s, MIPS MicroTik |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Semnalizare pază acces № 2-1-10 (marca SPA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor ( дверной доводчик DS-DC80120L ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |
|  | 29522700070001 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor ( дверной доводчик DS-DC80120L ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Структурированная кабельная система |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-04-008-01 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Коммутационная панель с кабельным органайзером кат. 5e 24 porturi RJ-45, 1U ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |
| 3 | 11-04-008-01 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( неуправляемый сетевой коммутатор 2х1000Base-X SFP, 16x100Base-T RAC, 19", 1U ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |
| 4 | 11-04-008-01 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( SFP модуль 1,25 Гбит, Dual SC, MM 850 нм ОМЗ ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,0900 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |
| 5 | 10-02-016-06 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( источник бесперебойного питания двойного преобразования , 3000VA, 19", 2U ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,1000 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1010801 |  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 1011959 |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0010 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (встраиваемый адаптер для подключения ИБП к сети Ethernet WEB/SNMP ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |
| 7 | Pret furnizor |  | Комплект крепления ИБП серии RT в шкаф 19" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 590-60011 |  | Комплект крепления ИБП серии RT в шкаф 19" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Структурированная кабельная система |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Система контроля и управления доступом |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-04-066-03 apl |  | Aparataj de perete: Panou de distribuire ( контроллер доступа на 1 точку прохода в комплекте с боксом и резервным источником питания DS-K2601T ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,0000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,4000 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 1,1000 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0750 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,1900 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,1100 |  |
| 9 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( считыватель RFID Mifare DS-K1104M ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |
| 10 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( кнопка выхода сенсорная NO+NC DS-K22 ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |
| 11 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "SPA" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ( извещатель магнито-контактный DS-PD1-MC-MS ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,0100 |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0002 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,0014 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0020 |  |
| 12 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( электромагнитный замок DS-K4H250S ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1300 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |
| 13 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( настольный программатор карт DS-СR10MW ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |
| 14 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумулятор 12В, 17 А/ч, DELTA DTM 1207 ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |
|  |  |  |  | Total Система контроля и управления доступом |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Система охранного телевидения |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-04-067-23 |  | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol ( сетевой видеорегистратор DS-7604NI-K1 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,1800 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0450 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |
| 16 | 10-04-067-22 |  | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune ( внутренняя купольная охранная телевизионная камера DS-2CD1167G2H-LIUF ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,6000 |  |
|  | 1010490 |  | Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2" |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1010801 |  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011959 |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,0020 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,0120 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,2380 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,2360 |  |
|  | 5070173 |  | Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,0009 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,0340 |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |
| 17 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( накопитель на жестких магнитных дисках 3,5" SATA III, ST8000DM004 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |
| 18 | 11-04-008-01 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( полка выдвижная RACK 19" 1U 600x600 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |
|  |  |  |  | Total Система охранного телевидения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pret furnizor |  | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.8 mm Коэффициент к трудозатратам=0,8000 |  |  | m |  | 42,00 |  |
|  | CMB-002-01 |  | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.8 mm |  |  | m |  | 42,0000 |  |
| 20 | Pret furnizor |  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" UTP cat.5 4x2х0,5 |  |  | m |  | 41,00 |  |
|  | 940-5003 |  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" UTP cat.5 4x2х0,5 |  |  | m |  | 41,0000 |  |
| 21 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,35 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,3300 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0007 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,3360 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,6900 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,0700 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,3500 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,3450 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 6,3000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,6300 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 5,5300 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,9450 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,6940 |  |
| 22 | Pret furnizor |  | Труба гофрированная из ПНД D16 mm |  |  | m |  | 28,00 |  |
|  | 860-500016 |  | Труба гофрированная из ПНД D16 mm |  |  | m |  | 28,0000 |  |
| 23 | Pret furnizor |  | Труба гофрированная из ПНД D25 mm |  |  | m |  | 7,00 |  |
|  | 860-500025 |  | Труба гофрированная из ПНД D25 mm |  |  | m |  | 7,000 |  |
| 24 | 10-06-037-12 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala ( коробка распределительная пылевлагозащищенная КМР-030-036 ) |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,4944 |  |
|  | 1010985 |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  | 0,0004 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0006 |  |
| 25 | Pret furnizor |  | Коробка распределительная пылевлагозащищенная КМР-030-036 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 860-50010 |  | Коробка распределительная пылевлагозащищенная КМР-030-036 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 26 | 10-01-051-28 |  | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire |  |  | 10 buc |  | 0,50 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,5300 |  |
|  | 1019502 |  | Panglica de chiper |  |  | 10 m |  | 0,0900 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,0045 |  |
| 27 | Pret furnizor |  | Коннектор полевой заделки RJ-45 экранированный STP для кабеля кат. 6 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 860-50011 |  | Коннектор полевой заделки RJ-45 экранированный STP для кабеля кат. 6 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 28 | Pret furnizor |  | Коммутационный шнур кроссовый UTP cat. 5e серый 0,5 м |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 860-50012 |  | Коммутационный шнур кроссовый UTP cat. 5e серый 0,5 м |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Материалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Структурированная кабельная система |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pret furnizor |  | Коммутационная панель с кабельным органайзером кат. 5e 24 porturi RJ-45, 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960-500428 |  | Коммутационная панель с кабельным органайзером кат. 5e 24 porturi RJ-45, 1U |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 30 | Pret furnizor |  | Неуправляемый сетевой коммутатор 2х1000Base-X SFP, 16x100Base-T RJ-45 PoE 30Bm, RAC, 19", 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960-500430 |  | Неуправляемый сетевой коммутатор 2х1000Base-X SFP, 16x100Base-T RJ-45 PoE 30Bm, RAC, 19", 1U |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 31 | Pret furnizor |  | SFP модуль 1,25 Гбит, Dual SC, MM 850 нм ОМЗ |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 590-60003 |  | SFP модуль 1,25 Гбит, Dual SC, MM 850 нм ОМЗ |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 32 | Pret furnizor |  | Источник бесперебойного питания двойного преобразования , RACK 19", 2U, 3000VA, SW930Pro-RTB |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 590-60009 |  | Источник бесперебойного питания двойного преобразования , RACK 19", 2U, 3000VA, SW930Pro-RTB |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 33 | Pret furnizor |  | Встраиваемый адаптер для подключения ИБП к сети Ethernet WEB/SNMP SW900PRO-SNMP |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 590-60010 |  | Встраиваемый адаптер для подключения ИБП к сети Ethernet WEB/SNMP SW900PRO-SNMP |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Структурированная кабельная система |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Система контроля и управления доступом |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pret furnizor |  | Контроллер доступа на 1 точку прохода в комплекте с боксом и резервным источником питания DS-K2601T |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 590-60020 |  | Контроллер доступа на 1 точку прохода в комплекте с боксом и резервным источником питания DS-K2601T |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 35 | Pret furnizor |  | Cчитыватель RFID Mifare DS-K1104M |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 590-60021 |  | Cчитыватель RFID Mifare DS-K1104M |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 36 | Pret furnizor |  | Кнопка выхода сенсорная NO+NC DS-K22 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 590-60022 |  | Кнопка выхода сенсорная NO+NC DS-K22 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 37 | Pret furnizor |  | Извещатель магнито-контактный DS-PD1-MC-MS |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 590-60023 |  | Извещатель магнито-контактный DS-PD1-MC-MS |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 38 | Pret furnizor |  | Электромагнитный замок DS-K4H250S |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 590-60024 |  | Электромагнитный замок DS-K4H250S |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 39 | Pret furnizor |  | Настольный программатор карт DS-СR10MW |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 590-60025 |  | Настольный программатор карт DS-СR10MW |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 40 | Pret furnizor |  | Аккумулятор DELTA DTM 1207 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 550-20004 |  | Acumulator DELTA DTM 1207 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Система контроля и управления доступом |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Система охранного телевидения |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pret furnizor |  | Сетевой видеорегистратор DS-7604NI-K1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 590-60030 |  | Сетевой видеорегистратор DS-7604NI-K1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 42 | Pret furnizor |  | Bнутренняя купольная охранная телевизионная камера DS-2CD1167G2H-LIUF |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 590-60031 |  | Bнутренняя купольная охранная телевизионная камера DS-2CD1167G2H-LIUF |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 43 | Pret furnizor |  | Накопитель на жестких магнитных дисках 3,5" SATA III, ST8000DM004 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 590-60032 |  | Накопитель на жестких магнитных дисках 3,5" SATA III, ST8000DM004 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 44 | Pret furnizor |  | Полка выдвижная RACK 19" 1U 600x600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 590-60033 |  | Полка выдвижная RACK 19" 1U 600x600 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Система охранного телевидения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Semnătura autorizată |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |