Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a unui Obiect de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 5.2.B – Construcție capitală

Compartiment Constructii beton armat (compart. CBA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 43,80 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 98,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 7 436,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 172,515 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint) |  |  | 100 m3 |  | 61,32 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 137,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 5 834,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 135,349 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) NOTA: cuprinde transportarea pamintului din rezerva in groapa de fundatie |  |  | 100 m3 |  | 27,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,13 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,80 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 3,024 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 65,88 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 55,08 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 65,34 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 66,96 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 34,83 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele) |  |  | 100 m3 |  | 34,32 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 37,409 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 34,32 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 103,646 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 128,357 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol) |  |  | 100 m3 |  | 17,52 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 39,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 2 978,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 170,044 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fundatii Fm-1 (8 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,34 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 3,727 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,364 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 20,16 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 80,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,064 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 20,974 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,046 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 12,096 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 70,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,515 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 73,605 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 21,03 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 21,03 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,103 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,505 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,608 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 7,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,245 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 8,412 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 60,48 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,536 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,242 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 61,992 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,072 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,605 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 451,36 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 26,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,805 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 462,644 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 67,704 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,514 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-2) |  |  | kg |  | 803,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 152,684 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,036 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 8,036 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 803,60 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 8,036 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,018 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,429 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 12,054 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,804 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 5,178 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 6,271 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 3,136 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,442 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,568 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,784 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1 (8 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fundatii Fm-1a (6 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 2,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,395 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,755 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 2,795 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,273 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,675 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 15,12 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 60,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,048 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 15,73 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,535 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,072 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 53,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,95 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 55,65 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,265 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 15,90 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 15,90 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,59 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,65 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,24 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 5,30 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,185 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 6,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 45,36 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,402 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,181 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 46,494 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,804 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,454 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 338,52 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 19,973 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,354 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 346,983 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 50,778 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,385 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1) |  |  | kg |  | 163,08 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 30,985 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,631 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,631 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 163,08 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,631 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,815 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,305 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,446 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,163 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,271 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,636 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,318 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,159 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1a (6 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Fundatii Fm-2 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,465 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,585 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,932 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,091 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 5,46 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 21,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,184 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 5,68 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,554 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,276 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,365 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 22,68 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,701 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,091 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 23,247 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,402 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,227 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 123,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,275 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,493 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 126,382 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,495 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,233 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-3) |  |  | kg |  | 303,12 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 57,593 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,031 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,031 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 303,12 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,031 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,516 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,425 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,547 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,303 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,951 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,363 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,182 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,167 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,591 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,295 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-2 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Fundatii Fm-3 (2 buc), Fm-3a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,465 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,585 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,932 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,091 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 5,61 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 22,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,244 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 5,837 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,569 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,366 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,403 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 20,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,075 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 21,525 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,103 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,15 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,15 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,615 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,025 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,64 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,05 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,072 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 23,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,755 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,094 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 23,985 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,51 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 123,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,275 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,493 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 126,382 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,495 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,233 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-4) |  |  | kg |  | 91,17 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 17,322 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,912 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,912 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 91,17 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,912 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,456 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,729 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,368 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,09 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,702 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,351 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,175 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,088 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-3 (2 buc), Fm-3a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Fundatii Fm-4 (7 buc), Fm-4a (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,544 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,936 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 1,491 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,145 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,576 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 9,63 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 38,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,852 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 10,019 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,977 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,778 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,408 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 45,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,825 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 47,775 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,228 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 13,65 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 13,65 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,365 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,275 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,64 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,55 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,159 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 5,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 48,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,645 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,194 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 49,815 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,29 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,486 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 282,96 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,695 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,132 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 290,034 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 42,444 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,83 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-5) |  |  | kg |  | 274,41 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 52,138 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,744 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,744 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 274,41 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,744 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,372 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,195 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,116 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,274 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,765 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,137 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,069 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,534 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,267 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-4 (7 buc), Fm-4a (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Fundatii Fm-5 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,732 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,124 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,197 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 2,32 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,928 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 2,414 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,235 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,392 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,45 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 7,56 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,567 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,749 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,134 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 58,55 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,454 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,234 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 60,014 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,782 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,586 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-3) |  |  | kg |  | 101,04 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 19,198 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,01 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,01 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 101,04 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,505 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,808 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,516 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi-1) |  |  | kg |  | 6,03 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,633 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 6,334 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,122 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,482 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,107 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,689 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,835 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,417 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,059 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,209 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-5 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Fundatii Fm-6 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,732 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,124 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,197 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 2,38 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,952 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 2,476 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,242 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,428 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,595 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,45 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 7,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,585 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,031 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,995 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,17 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 58,55 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,454 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,234 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 60,014 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,782 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,586 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-4) |  |  | kg |  | 30,39 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,774 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,304 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,304 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 30,39 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,304 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,152 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,243 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,456 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi-1) |  |  | kg |  | 6,03 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,633 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 6,334 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,122 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,482 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,258 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-6 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Fundatii Fm-7 (1 buc), Fm-7a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,155 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,195 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,311 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,16 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,464 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,207 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,118 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,696 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,825 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,775 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,65 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,65 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,275 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 39,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,336 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,158 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 40,59 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,94 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,396 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi-1) |  |  | kg |  | 12,06 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,266 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 12,668 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,244 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,122 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,965 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,157 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,077 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,094 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,023 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-7 (1 buc), Fm-7a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pereti monoliti (sect 1-1...9-9) |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 38,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,50 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 10,352 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,01 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,50 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 81,05 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 324,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,42 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 84,322 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,227 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 48,63 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 20,262 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 (Cm-1,2,3) |  |  | m3 |  | 39,45 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 157,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,78 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 41,043 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,004 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 23,67 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 9,863 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 605,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 108,90 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 465,85 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 3,025 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 181,50 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 181,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 18,15 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 18,15 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 66,55 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,605 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,605 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,907 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 72,60 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 12,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 981,68 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 93,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,927 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1 006,222 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 9,817 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 274,87 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,982 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 1 651,04 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 108,969 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,255 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 692,316 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 16,51 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 462,291 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,651 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (M-2) |  |  | kg |  | 22,68 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,497 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,113 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 23,247 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,227 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,35 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti monoliti (sect 1-1...9-9) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Hidroizolarea |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 22,80 |  |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 1,86 |  |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 30,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 650,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 78,00 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 2 210,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 442,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 16,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hidroizolarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Rampa |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 4,223 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,618 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 11,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,741 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,046 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 11,685 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,192 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 452,91 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 26,269 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,359 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 464,233 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,529 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 126,815 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,453 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rampa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Canale subterane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Camin de control CC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,207 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,02 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,579 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,256 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,081 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,499 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,172 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 266112643310142 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | AcE13A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 34,78 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,608 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,348 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,348 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 34,78 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,348 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,174 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,278 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,522 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 5,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,09 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 4,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,138 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 22,10 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 4,42 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,169 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control CC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Camin de control CC2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,207 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,02 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,579 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,256 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,081 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,499 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,172 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 266112643310142 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | AcE13A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 22,70 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,313 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,227 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,227 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 22,70 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,227 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,182 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,129 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 5,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,09 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 4,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,138 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 22,10 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 4,42 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,169 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control CC2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Camin de control AC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,207 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,71 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,112 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,414 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,096 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,086 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,163 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,079 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,446 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 266112643310142 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | AcE10A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | AcE10A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 22,68 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,309 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,227 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,227 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 22,68 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,227 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,113 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,181 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,129 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,25 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,47 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 5,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,163 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 25,50 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,10 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control AC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Jgheaburi si placi |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2д-8) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 41,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2666122800600131 |  | Element prefabricat Jgheab Л2д-8 |  |  | buc |  | 22,22 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,132 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,044 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CP15A |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П4-15) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 5,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 266612280060016 |  | Element prefabricat Placa П4-15 |  |  | buc |  | 22,22 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,044 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CP15A |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П1-5) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 266612280060017 |  | Element prefabricat Placa П1-5 |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 0,728 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,071 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,40 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,40 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,027 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) |  |  | kg |  | 68,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,728 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,341 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 68,882 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,341 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,682 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20,46 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 12,05 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,157 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,036 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 12,351 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,615 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 13,195 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,507 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,132 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,132 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 13,195 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,106 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,198 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (100 mm) |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,83 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,075 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | AcF03B |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar |  |  | m3 |  | 1,31 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,113 |  |  |
|  | 1421102200226 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  | m3 |  | 1,343 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 32,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,16 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 25,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 34,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,08 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 115,60 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 23,12 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,041 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 76,84 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,884 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheaburi si placi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5. Gropi (sect a-a, b-b, m-m, k-k) |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,733 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,293 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,466 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 3,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 4,057 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,396 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,34 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,975 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 62,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,40 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 46,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 18,60 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 18,60 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,86 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,10 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,55 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 6,20 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,062 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,062 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,093 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,44 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-2) |  |  | kg |  | 489,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 19,592 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,449 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 494,698 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,449 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,898 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 146,94 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,294 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,864 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,027 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 9,225 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 24,90 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,494 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,075 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 25,522 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,249 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,47 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 2,76 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,524 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,028 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,028 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,76 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,022 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 62,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,56 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 49,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 65,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 221,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 44,20 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,078 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 146,90 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gropi (sect a-a, b-b, m-m, k-k) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6. Gropi (sect e-e) |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,385 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,065 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,104 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 2,081 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,203 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 31,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 23,25 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,155 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,30 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,30 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,93 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,55 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,775 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,10 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,046 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,72 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-3) |  |  | kg |  | 378,84 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,154 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,894 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 382,628 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,894 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,788 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 113,652 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,227 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 5,12 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,492 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,015 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,248 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,051 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,536 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 63,67 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,191 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 65,262 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,637 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 19,101 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 43,74 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,311 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,437 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,437 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 43,74 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,437 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,219 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,35 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,656 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,18 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 8,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,275 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 51,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,018 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 33,90 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gropi (sect e-e) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale subterane |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Constructii Metalice (comp CM)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  | 49,753 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1 741,355 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 248,765 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 50 748,06 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 99,506 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 22,389 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 323,394 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 323,394 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 323,394 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,234 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,975 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 22,389 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 7,463 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 49,753 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 320,409 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 388,073 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 194,037 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 27,364 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 97,018 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 48,509 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Scara metalica Sm-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30 XC1 |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C25/30 XC1 |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CL10D |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura |  |  | t |  | 0,422 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 9,495 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,646 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,899 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  | kg |  | 422,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 2,11 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 1,688 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 1,688 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 1,688 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,148 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,211 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 2,11 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 1,857 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,422 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,718 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,292 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,646 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,232 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,823 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,411 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CK35A |  | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 28741363133001 |  | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara metalica Sm-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Scara metalica Sm-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30 XC1 |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C25/30 XC1 |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CL10D |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura |  |  | t |  | 0,11 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,475 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,732 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,495 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,247 |  |  |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  | kg |  | 110,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 0,44 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 0,44 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 0,44 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,055 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,484 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,11 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,708 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,858 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,429 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,214 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,107 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK35A |  | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 28741363133001 |  | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara metalica Sm-2 |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -120 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor (Panouri sandwich gr. 120 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.10 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-120) |  |  | m2 |  | 940,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 175,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 112,80 |  |  |
|  | 28112363049031201 |  | Panouri "Sandwich" -120 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 987,564 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 3 098,24 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 2 904,60 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 2 904,60 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 169,435 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 94,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CD07A |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Tabla cutata de perete cu acoperire polimerica) (pereti copertina pentru auto electrice) |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |
|  | 27321036460701 |  | Tabla cutata de perete cu acoperire polimerica |  |  | m2 |  | 55,50 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 175,00 |  |  |
|  | 2874115893397 |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 2461117308504 |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CC09A |  | Montarea plasa (Panou din sirma sudata, de otel d= 4,5mm, Zn. Celula 200x55mm - 1,05 m2/m2) |  |  | m2 |  | 20,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 21,21 |  |  |
|  | 546546541 |  | Panou din sirma sudata, de otel d= 4,5mm, Zn. |  |  | m2 |  | 21,21 |  |  |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,606 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,101 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.(Panouri sandwich gr. 100 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 20.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-90) |  |  | m2 |  | 576,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 720,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 69,12 |  |  |
|  | 2811236304903100 |  | Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 605,146 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 1 898,496 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 1 779,84 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 1 779,84 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 103,824 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 57,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 60 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich gr. 60 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 16.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-30) |  |  | m2 |  | 33,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 41,25 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 281123630490360 |  | Panouri "Sandwich" -60 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 34,67 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 108,768 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 101,97 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 101,97 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,948 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -120 mm" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip sandwich de acoperis cu cute, gr. 120(160) mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.70 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-120) |  |  | m2 |  | 1 045,00 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1 254,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 313,50 |  |  |
|  | 2811236304903120 |  | Panouri "Sandwich" -120 mm (acoperis) |  |  | m2 |  | 1 087,218 |  |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 2 750,022 |  |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 3 197,70 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 3 197,70 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 192,928 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 52,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperire cu tabla plana gr.0.7mm pina la coama) |  |  | m2 |  | 26,80 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 29,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,68 |  |  |
|  | 27104036420002 |  | Tabla plana gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 32,361 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 16,884 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 140,70 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 140,70 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 9,146 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 2,814 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm, deasupra rampei) |  |  | m2 |  | 156,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 171,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,60 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 |  |  | m2 |  | 188,37 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 98,28 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 819,00 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 819,00 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 53,235 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 16,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,432 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK26B |  | Opritori de zapada 2 m.l. (profil, tabla metalica cu gr min=0.5 mm, cu acoperire polimerica) |  |  | m |  | 164,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 52,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,12 |  |  |
|  | 27431235490265 |  | Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm |  |  | m |  | 164,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 656,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK10A |  | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. (Montarea luminatoarelor de tip cupola din policarbonat cu deschidere automatizata dim. de 1200x1800 mm, si deschidere la distanta, 8 buc) |  |  | m2 |  | 17,30 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 28,545 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,595 |  |  |
|  | 2523146720400 |  | Luminator metalic, inclusiv accesoriile |  |  | m2 |  | 17,30 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,346 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,865 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,384 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 20,76 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,069 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,017 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,346 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125 mm |  |  | m |  | 154,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 46,20 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 166,551 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 31,724 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 222,068 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 31,724 |  |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura pentru jgheab |  |  | buc |  | 15,862 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 31,724 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 1 586,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm |  |  | m |  | 170,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 59,50 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 182,07 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 86,70 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 43,35 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 43,35 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 86,70 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 43,35 |  |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 43,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F1, 1400*1500, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan) |  |  | m2 |  | 10,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,573 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 10,50 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 68,25 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 16,17 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 16,905 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 5,46 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 1,218 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,312 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,47 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,954 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F2, 5000*700, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan) |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,858 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 22,75 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 5,39 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 5,635 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 1,82 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,406 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,318 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F3, 3000*800, din profil PVC, cu rupere termica cu geamuri termopan) |  |  | m2 |  | 19,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,677 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 19,20 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 124,80 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 29,568 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 30,912 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 9,984 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 2,227 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 2,688 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 1,745 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK26A |  | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (250 mm) |  |  | m |  | 37,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2521106718392250 |  | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) |  |  | m |  | 38,25 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 153,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,375 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre |  |  | m |  | 37,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 27431235490265230 |  | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre |  |  | m |  | 37,50 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 150,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,375 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK56B |  | Usa cu framuga antifoc cu rupere de punte termica cu geamuri termopan, antifoc (EI-30) (U-1) |  |  | m2 |  | 2,25 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,87 |  |  |
|  | 2030112931104 |  | Usi metalice vitrate cu protectia contra focului |  |  | m2 |  | 2,257 |  |  |
|  | 2811236309291 |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  | kg |  | 1,354 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,023 |  |  |
|  | 2462106110356 |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  | kg |  | 0,068 |  |  |
|  | 2416202602671 |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2430226100003 |  | Etansat siliconic |  |  | l |  | 0,993 |  |  |
|  | 2430226102815 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,666 |  |  |
|  | 2112227324784 |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  | kg |  | 1,237 |  |  |
|  | 2112227324785 |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  | kg |  | 3,566 |  |  |
|  | 2430116104162 |  | Email cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,248 |  |  |
|  | 2416586105304 |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2112227324786 |  | Discuri de taiere |  |  | buc |  | 0,248 |  |  |
|  | 2112227324787 |  | Dopuri plastice decorative |  |  | buc |  | 38,365 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut |  | 0,562 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,675 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,688 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK56A |  | Usa interioara antifoc (EI-30) (U-2) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,316 |  |  |
|  | 2030112931103 |  | Usi metalice pline cu protectia contra focului |  |  | m2 |  | 1,896 |  |  |
|  | 2811236309291 |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  | kg |  | 0,569 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |
|  | 2462106110356 |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  | kg |  | 0,023 |  |  |
|  | 2416202602671 |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |
|  | 2112227324784 |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  | kg |  | 1,039 |  |  |
|  | 2112227324785 |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  | kg |  | 1,299 |  |  |
|  | 2430116104162 |  | Email cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,209 |  |  |
|  | 2416586105304 |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  | 2112227324786 |  | Discuri de taiere |  |  | buc |  | 0,133 |  |  |
|  | 2112227324787 |  | Dopuri plastice decorative |  |  | buc |  | 4,55 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut |  | 0,416 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,283 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,247 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3, din profil PVC, interioara, cu spatiu orb - placa PVC cu izolare fonica, cu grilaj de aflux 150x150mm) |  |  | m2 |  | 11,34 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 8,278 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,907 |  |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi din profiluri din mase plastice (cu grilaj de aflux) |  |  | m2 |  | 11,34 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 45,36 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,67 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,984 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,804 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,34 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,227 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4, din profil PVC, interioara, cu spatiu orb - placa PVC cu izolare fonica) |  |  | m2 |  | 1,68 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,226 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,134 |  |  |
|  | 20301129391502 |  | Usi din profiluri din mase plastice (oarba) |  |  | m2 |  | 1,68 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,72 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,294 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,008 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,68 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, din profil PVC, interioara, cu spatiu orb - placa PVC cu izolare fonica, cu grilaj de aflux 250x250mm) |  |  | m2 |  | 2,94 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,146 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,235 |  |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi din profiluri din mase plastice (cu grilaj de aflux) |  |  | m2 |  | 2,94 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,76 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,47 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,514 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,764 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,94 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6, din profil PVC, exterioara, cu rupere termica cu geamuri termopan) |  |  | m2 |  | 2,20 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,606 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,176 |  |  |
|  | 20301129391503 |  | Usi din profiluri din mase plastice (cu geamuri) |  |  | m2 |  | 2,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 8,80 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,10 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,385 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,32 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, usa antifoc, interioara, p/u dulapul ''TS'') |  |  | m2 |  | 1,47 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,147 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,47 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 5,88 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,257 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,882 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,47 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8, usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, cu grilaj de aflux) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,691 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,756 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,359 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,529 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,265 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,646 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,945 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,323 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Porti |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK13B1 |  | Porta sectionata din panouri interconectate, cu rupere termica, oarba, automata (P-1, 3000*3000) |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,84 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 87,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,24 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |
|  | 2812106306000111 |  | Porta sectionata din panouri interconectate, cu rupere termica, oarba, automata |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,144 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 46,80 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,36 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 4,68 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 21,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK13B1 |  | Porta sectionata din panouri interconectate, cu usa de acces incorporata, oarba, automata. (P-2, 3000*3000) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 43,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,12 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 2812106306000111 |  | Porta sectionata din panouri interconectate, cu rupere termica, oarba, automata |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,072 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 23,40 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,68 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 10,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa pentru poarta P-3) |  |  | kg |  | 98,25 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 18,668 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,983 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,983 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 98,25 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,983 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,491 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,786 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,474 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,10 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,644 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,195 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CK33C |  | Balama ajustabila |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 14,52 |  |  |
|  | 28631463102373 |  | Balama ajustabila |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CK33C |  | Broasca incastrata (lacat) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 28631463102371 |  | Broasca incastrata (lacat) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Panou din sirma sudata, de otel d= 4,5mm, Zn. Celula 200x55mm |  |  | m2 |  | 3,15 |  |  |
|  | 54654654 |  | Panou din sirma sudata, de otel d= 4,5mm, Zn. |  |  | m2 |  | 3,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Porti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Tavanul suspendat |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip sandwich, gr. 100 mm (acoperire polimerice) cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 20.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-90) |  |  | m2 |  | 62,40 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 74,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,72 |  |  |
|  | 28112363049031001 |  | Panouri "Sandwich" -100 mm (tavan) |  |  | m2 |  | 64,921 |  |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 164,212 |  |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 190,944 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 190,944 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 11,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavanul suspendat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 92,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 91,476 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 106,26 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 9,24 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 19,404 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 38,808 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.5...10) (50 mm) |  |  | m3 |  | 46,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 45,738 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 53,13 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,62 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 9,702 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 19,404 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CG22A |  | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 924,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 739,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 92,40 |  |  |
|  | 266310210000150 |  | Beton C10/12,5 |  |  | m3 |  | 94,71 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 30,492 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 1,848 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 92,40 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 5,544 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 - 5701,10 kg) |  |  | m2 |  | 924,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 720,72 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 191,323 |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata |  |  | kg |  | 5 701,10 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 4 241,16 |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 49,009 |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 24,504 |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 141,372 |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 3,581 |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 273,319 |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 18,096 |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 537,214 |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 3,77 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,848 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 18,665 |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 37,884 |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 11,088 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,848 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 15,154 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CG48A1 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | -924,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -13,583 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | -9,425 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -0,924 |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -0,924 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -0,924 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 15,44 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,286 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 17,756 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,544 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,242 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 6,485 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.5...10) (50 mm) |  |  | m3 |  | 7,72 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,643 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 8,878 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,772 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,621 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,242 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CG22A |  | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 154,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 123,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,44 |  |  |
|  | 266310210000150 |  | Beton C10/12,5 |  |  | m3 |  | 15,826 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,095 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,309 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 15,44 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,926 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere |  |  | m2 |  | 154,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 24,704 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 339,68 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 463,20 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 92,64 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 3,397 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CG22A |  | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 154,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 123,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,44 |  |  |
|  | 266310210000150 |  | Beton C10/12,5 |  |  | m3 |  | 15,826 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,095 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,309 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 15,44 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,926 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 - 953 kg) |  |  | m2 |  | 154,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 120,432 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 31,97 |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata |  |  | kg |  | 953,00 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 708,696 |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 8,189 |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 4,095 |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 23,623 |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 0,598 |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 45,672 |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 3,024 |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 89,768 |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 0,63 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,309 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 3,119 |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 6,33 |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 1,853 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,309 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 2,532 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CG48A1 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | -154,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -2,27 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | -1,575 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -0,154 |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -0,154 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -0,154 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 4,04 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 4,646 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,404 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,848 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,697 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 40,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 32,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,04 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 4,141 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,333 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,04 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,242 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 84,84 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,121 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,424 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 85,688 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,424 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,848 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,452 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 40,40 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 2,828 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,02 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 41,826 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,162 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 40,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,808 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 43,632 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 40,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 40,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 24,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,04 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,333 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,404 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,212 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,485 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 84,84 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,121 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,424 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 85,688 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,424 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,848 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,452 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 40,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,616 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,444 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,162 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,242 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,121 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata - excludem) |  |  | m2 |  | 40,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,512 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 8,365 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 185,436 |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 2,143 |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 1,071 |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 6,181 |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 0,157 |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 11,95 |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 0,791 |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 23,489 |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 0,165 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 0,816 |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 1,656 |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 0,485 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 0,663 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CG48A1 k=16 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | -40,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -9,502 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | -6,593 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -0,646 |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -0,646 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -0,646 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.4. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,06 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,049 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,219 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,106 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,223 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,445 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 1,086 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,06 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 22,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,557 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,112 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 22,523 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,223 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,69 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 0,742 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,53 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 10,974 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,212 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 11,448 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 10,60 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,106 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,318 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,127 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,424 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,117 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 22,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,557 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,112 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 22,523 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,223 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,69 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,318 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,59 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 10,60 |  |  |
|  | 252311671634510 |  | Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm |  |  | m2 |  | 11,297 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,323 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 6,455 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,861 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,379 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 2,152 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,258 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 10,759 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,318 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.5. Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,64 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,624 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,886 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,164 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,344 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,689 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 16,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,64 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 1,681 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,541 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,098 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 34,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,863 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,173 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 34,845 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,173 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,345 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,35 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 16,40 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 1,148 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,82 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 16,979 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 16,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,328 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 17,712 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 16,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 16,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 9,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,64 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,541 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,164 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,492 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,197 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 16,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,656 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,066 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,098 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 34,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,863 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,173 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 34,845 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,173 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,345 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,35 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) |  |  | m2 |  | 16,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 42,804 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,756 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm |  |  | m2 |  | 16,892 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 66,42 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 4,92 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 328,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 14,76 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,738 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,197 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.6. Tip 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 0,78 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,772 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,897 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,078 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,164 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,328 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 7,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 0,799 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,257 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 16,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,082 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 16,564 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,082 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,164 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,92 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 7,80 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 0,546 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 8,075 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 7,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,156 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 8,424 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 7,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 7,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,257 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,078 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,094 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 7,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,312 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,086 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 16,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,082 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 16,564 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,082 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,164 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,92 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere |  |  | m2 |  | 7,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,248 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 17,16 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 23,40 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 4,68 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,172 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) |  |  | m2 |  | 7,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 20,358 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,262 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm |  |  | m2 |  | 8,034 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 31,59 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 156,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 7,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,351 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,094 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Finisarea exterioara |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1. Soclu (mai jos de cota pamintului) |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant norma - 1,2 kg/m2) |  |  | m2 |  | 129,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,888 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Grund acrilic hidroizolant |  |  | kg |  | 155,52 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv |  |  | m2 |  | 129,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 12,96 |  |  |
|  | 26821326016262 |  | (material rulant bitum-polimer autoadeziv) |  |  | m2 |  | 142,56 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 207,36 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 41,472 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,065 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 142,56 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 2,592 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,685 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren polistiren extrudat XPS - 50 mm |  |  | m2 |  | 129,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 184,032 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 38,621 |  |  |
|  | 252130260290750 |  | Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm |  |  | m2 |  | 140,059 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 523,584 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 523,584 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 143,986 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 44,505 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 785,376 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,441 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 2,981 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,333 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | IzF04J1 aplicativ |  | Membrana cranponata |  |  | m2 |  | 129,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,592 |  |  |
|  | 268213260162602 |  | Membrana cranponata |  |  | m2 |  | 139,968 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu (mai jos de cota pamintului) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2. Soclu (mai sus de cota pamintului) |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant norma - 1,2 kg/m2) |  |  | m2 |  | 136,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,092 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Grund acrilic hidroizolant |  |  | kg |  | 163,68 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv |  |  | m2 |  | 136,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 13,64 |  |  |
|  | 26821326016262 |  | (material rulant bitum-polimer autoadeziv) |  |  | m2 |  | 150,04 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 218,24 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 43,648 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,068 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 150,04 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 2,728 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,773 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren polistiren extrudat XPS - 50 mm |  |  | m2 |  | 136,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 193,688 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 40,647 |  |  |
|  | 252130260290750 |  | Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm |  |  | m2 |  | 147,407 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 551,056 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 551,056 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 151,54 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 46,84 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 826,584 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,41 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,464 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 3,137 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,455 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 136,40 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 16,368 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 56,606 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CF30A |  | Tencuieli exterioare - material decorativ cu mozaic de cuart (tip Quarz System KS44). |  |  | m2 |  | 136,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 166,408 |  |  |
|  | 265310210083111 |  | Quarz System KS44 |  |  | kg |  | 313,72 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,546 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,818 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu (mai sus de cota pamintului) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea exterioara |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.1. Balustrada exterioara (B-1, B-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada exterioara din metal |  |  | kg |  | 158,71 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 30,155 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,587 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,587 |  |  |
|  | 28112363098001 |  | Confectii metalice diverse (balustrada) |  |  | kg |  | 158,71 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,794 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,27 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,587 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,174 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,174 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,16 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,03 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,248 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,624 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,088 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrada exterioara (B-1, B-2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.2. Scara de acces pe acoperis (SM1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare ) |  |  | kg |  | 146,10 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 20,454 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,461 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,461 |  |  |
|  | 28112363098002 |  | Confectii metalice diverse (scara la acopeis) |  |  | kg |  | 146,10 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,731 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,169 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,461 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,922 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,922 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,146 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,139 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,569 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,285 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,142 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara de acces pe acoperis (SM1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.3. Tip 2* (plan inclinat S=24.0 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,376 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,76 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.5...10) (50 mm) |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,188 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,38 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,252 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CG22A |  | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 266310210000150 |  | Beton C10/12,5 |  |  | m3 |  | 2,46 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,792 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 52,80 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 72,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 14,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,528 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CG22D |  | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30...50 mm) |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 31,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2663102100914 |  | Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300) |  |  | m3 |  | 2,46 |  |  |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc |  |  | kg |  | 24,00 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  |  | kg |  | 24,00 |  |  |
|  | 2010102906500 |  | Sipci de rasinoase geluite |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CG22D5 k=6 |  | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade) |  |  | m2 |  | -24,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -1,44 |  |  |
|  | 2663102100914 |  | Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300) |  |  | m3 |  | -1,476 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2* (plan inclinat S=24.0 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.4. Pereul (S=164 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 1,64 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,809 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,64 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 2,296 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm) |  |  | m3 |  | 32,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 32,472 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 37,72 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,28 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 13,776 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | IzF04J1 aplicativ |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 164,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,28 |  |  |
|  | 2682132601626021 |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 177,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) |  |  | kg |  | 508,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,71 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,542 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 513,484 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,542 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,084 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 152,52 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,305 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20) (100...140 mm) |  |  | m3 |  | 19,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 78,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,88 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 20,495 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 11,82 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,925 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m) |  |  | m |  | 82,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,912 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 14,868 |  |  |
|  | 26661228003252 |  | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 |  |  | m |  | 83,013 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 3,552 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 84,252 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,248 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,248 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul (S=164 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Compartiment IVC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06A |  | Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Vogel&Noot 22K 500/400) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 28221157022540 |  | Radiator de panouri din otel Vogel&Noot 22K 500/400 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IB06A |  | Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Vogel&Noot 22K 500/720) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 28221157022572 |  | Radiator de panouri din otel Vogel&Noot 22K 500/720 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IB06A |  | Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Vogel&Noot 22K 500/920) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,500 |  |  |
|  | 28221157022592 |  | Radiator de panouri din otel Vogel&Noot 22K 500/920 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,450 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IB06B |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Vogel&Noot 22K 500/1120) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,650 |  |  |
|  | 28221157022511 |  | Radiator de panouri din otel Vogel&Noot 22K 500/1120 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IB06B |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Vogel&Noot 22K 500/1200) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,650 |  |  |
|  | 28221157022512 |  | Radiator de panouri din otel Vogel&Noot 22K 500/1200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IB06B |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Vogel&Noot 22K 500/1400) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,650 |  |  |
|  | 28221157022514 |  | Radiator de panouri din otel Vogel&Noot 22K 500/1400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Vogel&Noot 22K 500/1600) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,600 |  |  |
|  | 28221157022516 |  | Radiator de panouri din otel Vogel&Noot 22K 500/1600 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ventil termostatic unghiular d15mm) |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,040 |  |  |
|  | 287527420228 |  | Ventil termostatic unghiular 1/2" DN15mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,672 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Cap termostatic d15mm) |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,780 |  |  |
|  | 287527420231 |  | Cap termostatic d15mm |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de blocare a radiatorului unghiulara d15mm) |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,040 |  |  |
|  | 287527420229 |  | Supapa de blocare a radiatorului unghiulara 1/2" DN15mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,672 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Supapa de evacuare aerului din radiator d15mm) |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
|  | 29131345030155 |  | Supapa de evacuare aerului din radiator d15mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 2,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet cu pana de trecere d20mm) |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,060 |  |  |
|  | 287527420253*20 |  | Robinet cu pana de trecere d20mm |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,440 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,880 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet cu pana de trecere d15mm) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,520 |  |  |
|  | 287527420253*15 |  | Robinet cu pana de trecere d15mm |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de evacuare d15mm) |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 287527420510715 |  | Robinet de evacuare d15mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,768 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Supapa de inchidere manuala ASV-M d20mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,380 |  |  |
|  | 287527420253-20 |  | Supapa de inchidere manuala ASV-M d20mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" |  |  | m |  | 350,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 140,000 |  |  |
|  | 25212167010001 |  | Teava din otel d20mm |  |  | m |  | 355,250 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 22,400 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 5,950 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 1,050 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 10,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (40% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 140,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 56,000 |  |  |
|  | 25212167010001 |  | Teava din otel d20mm |  |  | m |  | 142,100 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 8,960 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,380 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  | 25212167010002 |  | Teava din otel d15mm |  |  | m |  | 20,300 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (40% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
|  | 25212167010002 |  | Teava din otel d15mm |  |  | m |  | 8,120 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 352,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 31,680 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 14,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  | m2 |  | 22,930 |  |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 7,108 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,669 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 4,632 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 3,485 |  |  |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  | kg |  | 0,688 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,917 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,146 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 230,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 52,900 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 230,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm (mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=22x13 mm) |  |  | m |  | 350,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 168,000 |  |  |
|  | 332051735223*2213 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=22x13 mm |  |  | m |  | 378,525 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm (mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=18x13 mm) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,600 |  |  |
|  | 332051735223*1813 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=18x13 mm |  |  | m |  | 21,630 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (FIBER BASALT OXY PPR d20x2,8mm) |  |  | m |  | 400,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 120,000 |  |  |
|  | 2521216712202 |  | Teava PPR FIBER BASALT d20x2,8mm |  |  | m |  | 412,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (FIBER BASALT OXY PPR d20x2,8mm) NOTA: piesele fasonate (40% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 160,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 48,000 |  |  |
|  | 2521216712202* |  | Teava PPR FIBER BASALT d20x2,8mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 164,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (FIBER BASALT OXY PPR d25x3,5mm) |  |  | m |  | 170,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 59,500 |  |  |
|  | 2521216712253 |  | Teava PPR FIBER BASALT d25x3,5mm |  |  | m |  | 175,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (FIBER BASALT OXY PPR d25x3,5mm) NOTA: piesele fasonate (40% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 68,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 23,800 |  |  |
|  | 2521216712253* |  | Teava PPR FIBER BASALT d25x3,5mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 70,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 570,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 51,300 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 22,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Teava din cupru preizolata d12,7mm (nota: montarea se include in comp. ''lucrari de montare'' VC37A) |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 27461633340*12 |  | Teava din cupru preizolata d12,7mm |  |  | m |  | 7,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Teava din cupru preizolata d6,35mm (nota: montarea se include in comp. ''lucrari de montare'' VC37A) |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 27461633340*6 |  | Teava din cupru preizolata d6,35mm |  |  | m |  | 7,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PVC d 20,0 mm (drenaj) |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 2521216710220 |  | Teava din polipropilena PVC d20mm |  |  | m |  | 12,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor de tavan de aspiratie TVOM 100) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 1,410 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 2811236304*100 |  | Difuzor de tavan de aspiratie TVOM 100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor de tavan de aspiratie TVOM 200) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2811236304*200 |  | Difuzor de tavan de aspiratie TVOM 200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile ОРГ 150x150) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 28112363041515 |  | Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile ОРГ 150x150 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile ОРГ 150x100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 28112363041510 |  | Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile ОРГ 150x100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de transfer 150x150) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,060 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2811236304*15 |  | Grila de transfer 150x150 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de transfer 300x150) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,060 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2811236304*16 |  | Grila de transfer 300x150 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de transfer 250x250) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2811236304*17 |  | Grila de transfer 250x250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (150x100) |  |  | m2 |  | 4,500 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,480 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 3,636 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,045 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,073 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 6,590 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,136 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,014 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 27,270 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,136 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 21,362 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 27,270 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 27,270 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (150x150) |  |  | m2 |  | 1,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,192 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,454 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,018 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,636 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,055 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,005 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 10,908 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 8,545 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 10,908 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 10,908 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) |  |  | m2 |  | 6,280 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,019 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,254 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,285 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,063 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,304 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,051 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 10,148 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,381 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,381 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 76,114 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,127 |  |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 28,543 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 76,114 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 76,114 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,377 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315) |  |  | m2 |  | 4,940 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,387 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,239 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 7,983 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,299 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,299 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 59,873 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 22,452 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 59,873 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 59,873 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,296 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 36,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 17,064 |  |  |
|  | 1111000103050 |  | Cochilii vata minerala б=50mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 37,080 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IzI07D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (tabla zincata) |  |  | m2 |  | 36,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 8,460 |  |  |
|  | 27104036013003 |  | Tabla zincata |  |  | kg |  | 163,908 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,764 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IzI07D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 36,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 21,204 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 288,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (150x100) |  |  | m2 |  | 3,500 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,040 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 2,828 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,035 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,057 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 5,126 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,106 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,011 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 21,210 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,106 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 16,614 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 21,210 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 21,210 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (150x150) |  |  | m2 |  | 1,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,128 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,970 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,012 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,757 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,004 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 7,272 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 5,696 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 7,272 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 7,272 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Umbrela de ventilatie Seria 5.904-51 450x450 , 1 buc) |  |  | m2 |  | 0,460 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,371 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,550 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,069 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,133 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,482 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,538 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,230 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,143 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,152 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 3,680 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 3,795 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 3,680 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 3,680 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Umbrela de ventilatie Seria 5.904-51 450x400 , 3 buc) |  |  | m2 |  | 1,290 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,844 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 1,543 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,194 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,374 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 1,352 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 1,509 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,129 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,645 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,426 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 10,320 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,155 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 10,642 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 10,320 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 10,320 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,039 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Canale de aer flexibile ГОСТ 14 918-80* d150mm ) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |
|  | 2521305734007115 |  | Canale de aer flexibile d150mm |  |  | m |  | 1,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Canale de aer flexibile ГОСТ 14 918-80* d100mm ) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,900 |  |  |
|  | 2521305734007110 |  | Canale de aer flexibile d100mm |  |  | m |  | 3,091 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Supapa de admisie pe perete Эра 125) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,410 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 28112363012535 |  | Supapa de admisie pe perete Эра 125 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | VB28A |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN ( Д315.00.000 400 Seria 5.904-51) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 24,680 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,563 |  |  |
|  | 2710403700089 |  | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm |  |  | kg |  | 2,291 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,683 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 8,040 |  |  |
|  | 2710703549382 |  | Otel cornier 22x22x2 mm |  |  | kg |  | 9,688 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,430 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,161 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2710603416811 |  | Otel rotund calibat D = 10 mm |  |  | kg |  | 1,246 |  |  |
|  | 2710603417113 |  | Otel rotund calibat D = 8 mm |  |  | kg |  | 0,643 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 0,297 |  |  |
|  | 2710603404453 |  | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm |  |  | kg |  | 0,965 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,181 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,206 |  |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2710403602470 |  | Tabla zincata cal.I 0,8 mm grosime |  |  | kg |  | 62,189 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,020 |  |  |
|  | 2874115810187 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 48,240 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | VB28A |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN ( Д315.00.000 315 Seria 5.904-51) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 24,680 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,563 |  |  |
|  | 2710403700089 |  | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm |  |  | kg |  | 2,291 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,683 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 8,040 |  |  |
|  | 2710703549382 |  | Otel cornier 22x22x2 mm |  |  | kg |  | 9,688 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,430 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,161 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2710603416811 |  | Otel rotund calibat D = 10 mm |  |  | kg |  | 1,246 |  |  |
|  | 2710603417113 |  | Otel rotund calibat D = 8 mm |  |  | kg |  | 0,643 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 0,297 |  |  |
|  | 2710603404453 |  | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm |  |  | kg |  | 0,965 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,181 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,206 |  |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2710403602470 |  | Tabla zincata cal.I 0,8 mm grosime |  |  | kg |  | 62,189 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,020 |  |  |
|  | 2874115810187 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 48,240 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | VC35C |  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (Узел прохода УП3-14 d400 с клапаном и с кольцом для сбора конденсата Seria 5.904-45) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 47,520 |  |  |
|  | 3720107307067 |  | Calafat din cilti de cinepa gudronat |  |  | kg |  | 14,443 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 4,814 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,963 |  |  |
|  | 281123631203240 |  | Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода УП3-14 d400 с клапаном и с кольцом для сбора конденсата Seria 5.904-45) |  |  | buc |  | 8,024 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila MVMs A300) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 6,580 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,420 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |
|  | 2811236304*30 |  | Grila ventilare MVMs A300 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IA42A |  | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4'' |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 23,400 |  |  |
|  | 2722103300000 |  | Teava neagra pentru instalatii |  |  | m |  | 24,000 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2875274117000 |  | Cot fonta |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 43,500 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,442 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,301 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,362 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 96,480 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,362 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,402 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 44,220 |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 52,260 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 10,500 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,050 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 4,200 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 21,000 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 31,500 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 10,500 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 10,500 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,370 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,890 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Vane automate de echilibrare ASV-PV DN20 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 9017526011 |  | Vane automate de echilibrare ASV-PV DN20 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Ventilator de aspiratie cu zgomot redus TD-350/125 , L=50 м3/чаc , Р=85Па, N=0,030 kW cu zgomot redus 33 дб(А) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 90175260121 |  | Ventilator de aspiratie cu zgomot redus TD-350/125 , L=50 м3/чаc , Р=85Па, N=0,030 kW cu zgomot redus 33 дб(А) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Ventilator de aspiratie cu zgomot redus TD-500/150 , L=175 м3/чаc , Р=150Па, N=0,050 kW cu zgomot redus 33 дб(А) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 90175260122 |  | Ventilator de aspiratie cu zgomot redus TD-500/150 , L=175 м3/чаc , Р=150Па, N=0,050 kW cu zgomot redus 33 дб(А) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Conditioner Gree Bora R32 Inverter GWH09AAAXB-K6DNA4B/I, Qr=2,55kW , Qt=2,65kW, N=0,78kW, 35db Clasa A+, Text. pina -15 C pentru incalzire |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 90175260123 |  | Conditioner Gree Bora R32 Inverter GWH09AAAXB-K6DNA4B/I, Qr=2,55kW , Qt=2,65kW, N=0,78kW, 35db Clasa A+, Text. pina -15 C pentru incalzire |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Conditioner Gree Bora R32 Inverter GWH12AABX-K6A4A/I, Qr=3,2kW , Qt=3,4kW, N=1,0kW, 35db Clasa A+, Text. pina -15 C pentru incalzire |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 90175260124 |  | Conditioner Gree Bora R32 Inverter GWH12AABX-K6A4A/I, Qr=3,2kW , Qt=3,4kW, N=1,0kW, 35db Clasa A+, Text. pina -15 C pentru incalzire |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare RAC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. А1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA17G |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 90 mm (PE100 PN10 SDR17 d90x5,4mm - intrare) |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,450 |  |  |
|  | 2521216717050163 |  | Teava din material plastic PE100 PN10 SDR17 d90x5,4mm |  |  | m |  | 5,100 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 0,750 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,250 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,450 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,097 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SA03H |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" (d88,5x4,0mm) |  |  | m |  | 46,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 115,000 |  |  |
|  | 272210330600884 |  | Teava din otel, zincata d88,5x4,0mm |  |  | m |  | 47,157 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,934 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 16,342 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 1,868 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 5,136 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SA03H |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" (d75,5x4,0mm) |  |  | m |  | 19,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 47,500 |  |  |
|  | 272210330600754 |  | Teava din otel, zincata d75,5x4,0mm |  |  | m |  | 19,478 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,386 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 6,750 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,771 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 2,121 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d26,8x2,8mm) |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2722103306002628 |  | Teava din otel, zincata d26,8x2,8mm |  |  | m |  | 4,141 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 1,435 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,164 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 0,451 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d21,3x2,8mm) |  |  | m |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,050 |  |  |
|  | 2722103306002128 |  | Teava din otel, zincata d21,3x2,8mm |  |  | m |  | 11,388 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,226 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 3,946 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,451 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 1,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SF01B |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 65,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d89x20mm) |  |  | m |  | 46,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 23,460 |  |  |
|  | 3320517352230892 |  | Termoizolatie conducte K-flex d89x20mm |  |  | m |  | 49,749 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d76x20mm) |  |  | m |  | 19,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,690 |  |  |
|  | 3320517352230762 |  | Termoizolatie conducte K-flex d76x20mm |  |  | m |  | 20,548 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,040 |  |  |
|  | 3320517352230282 |  | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm |  |  | m |  | 4,326 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 11,896 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20mm) |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,650 |  |  |
|  | 2521216717051253 |  | Teava din PPR PN10 d20mm |  |  | m |  | 5,100 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 3,550 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,350 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,550 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,550 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 5,408 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SD07H |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3" (Element vibroizolant d80mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 2875274201380 |  | Element vibroizolant d80mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu de scurgere din otel d80x15mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 2875274110*3815 |  | Teu de scurgere din otel d80x15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SF50C |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (contor de apa d50/15 (1buc) - pretul in utilaj; vana cu sfera si flansa din fonta d50mm (2buc); clapeta de retinere reversibila NRV EF d50mm (1buc); flansa de otel sudata d50mm (4buc); manometru (1buc) - pretul in utilaj; robinet cu trei cai d15mm) |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,100 |  |  |
|  | 3320634625565** |  | Contor de apa diam. 50/15 mm (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 2913124504395*5 |  | Vana cu sfera si flansa din fonta d50mm |  |  | buc |  | 2,034 |  |  |
|  | 2913124504396*5 |  | Clapeta de retinere reversibila NRV EF d50mm |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 2913124202553*1 |  | Robinet cu trei cai d15mm |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 3320527328000** |  | Manometru (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 2875274423119 |  | Flanse din otel d=50 mm |  |  | buc |  | 4,068 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,203 |  |  |
|  | 2722103261722 |  | Teava din otel trasa d=50 mm |  |  | m |  | 0,610 |  |  |
|  | 2722103304873 |  | Teava de otel sudata D=50 mm |  |  | m |  | 0,814 |  |  |
|  | 2874114124420 |  | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm |  |  | kg |  | 4,068 |  |  |
|  | 2874115800750 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,644 |  |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 10,170 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,271 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SA35C |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3" (Trecere d80x50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,380 |  |  |
|  | 2721204117810585 |  | Trecere din fonta d80x50mm |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,263 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d20mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 2875274201026 |  | Robinet de apa alama d20mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet de apa alama d15mm |  |  | buc |  | 6,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Trecere PE-Otel d90x80mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 25231567210598 |  | Trecere PE-Otel d90x80mm |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 2523156719500 |  | Capac de capat, din material plastic |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu de scurgere din otel d80x15mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 2875274110*3815 |  | Teu de scurgere din otel d80x15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SD17A |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2" (d65), montat in nise (cu rama) (ventil de incendiu 1б1р d65 (1buc); piulita de conexiune GM-50 d65mm(2buc); furtun de incendiu d65 L=20,0m (1buc); coloana de incendiu PC-70 (1buc); brat pentru deschiderea ventilul) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 33,600 |  |  |
|  | 2913137324302*2 |  | Ventil de incendiu 1б1р dn=2 1/2" (d65mm) |  |  | buc |  | 8,160 |  |  |
|  | 3282214501*2 |  | Piulita de conexiune GM-65 d65mm |  |  | buc |  | 16,320 |  |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  | buc |  | 8,160 |  |  |
|  | 2811237336446 |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  |  | buc |  | 8,160 |  |  |
|  | 2611112500183*2 |  | Teava antiincendiara (Coloana de incendiu PC-70) |  |  | buc |  | 8,160 |  |  |
|  | 2522147331400*2 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu d65 L=20,0m |  |  | m |  | 163,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total А1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Т3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d26,8x2,8mm) |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,250 |  |  |
|  | 2722103306002628 |  | Teava din otel, zincata d26,8x2,8mm |  |  | m |  | 15,529 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,308 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 5,381 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,615 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 1,691 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d21,3x2,8mm) |  |  | m |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,050 |  |  |
|  | 2722103306002128 |  | Teava din otel, zincata d21,3x2,8mm |  |  | m |  | 11,388 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,226 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 3,946 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,451 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 1,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 26,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 7,650 |  |  |
|  | 3320517352230282 |  | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm |  |  | m |  | 16,222 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 11,896 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm) |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,650 |  |  |
|  | 2521216717051231 |  | Teava din PPR PN16 d20mm |  |  | m |  | 5,100 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 3,550 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,350 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,550 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,550 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 5,408 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 2875274201020 |  | Robinet de apa alama d20mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet de apa alama d15mm |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru lavoar si spalator) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,950 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Amestecator pentru lavoar si spalator |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,150 |  |  |
|  | 291312420135022 |  | Baterie pentru dus |  |  | buc |  | 1,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare: robinet de apa alama d15mm (2buc); furtun de cauciuc d15mm, L=10,0m (1buc); piulita de racordare(2buc)) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,650 |  |  |
|  | 291312420137071 |  | Robinet de apa alama cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 25133073362016 |  | Furtun cauciuc L=10m d15mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 25133073362016* |  | Piulita de racordare d15mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Т3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SB05E |  | Teava din PVC SN4 neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (evacuare) |  |  | m |  | 7,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 25212167002102110 |  | Teava din PVC SN4 d110mm |  |  | m |  | 8,034 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,840 |  |  |
|  | 252121672016011 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d110mm |  |  | m |  | 12,360 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d50mm |  |  | m |  | 9,270 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 2,850 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,228 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |
|  | 26221024427601 |  | Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon de sticla) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,100 |  |  |
|  | 2622102438012 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 2,070 |  |  |
|  | 28751142028001* |  | Sifon de sticla pt.lavoar |  |  | buc |  | 2,050 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,050 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 1,230 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 4,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 252312672115051 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SC06B |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (emailata, cu sifon de sticla) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |
|  | 2875114200300*1 |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) emailata |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203130*1 |  | Sifon de sticla pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 0,612 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (capcana de mirosuri d25mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |
|  | 25231267211505*2 |  | Capcana de mirosuri din polipropilena d25mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SD11B |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40 mm (supapa de retinere cu arc, cu schimbator de viteze d25mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,700 |  |  |
|  | 2913124503200*25 |  | Supapa de retinere cu arc, cu schimbator de viteze d25mm |  |  | buc |  | 1,045 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SB10E |  | Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник PPR d110x50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,320 |  |  |
|  | 252315672103115 |  | Teu din polipropilena (Тройник PPR d110x50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Reductie PPR d50x25mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |
|  | 2523156721037*525 |  | Reductie PPR d50x25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. C3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SB05G |  | Teava din PVC SN4 neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (evacuare) |  |  | m |  | 12,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,250 |  |  |
|  | 252121670021016 |  | Teava din PVC SN4 d160mm |  |  | m |  | 13,326 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,673 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,129 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 1,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 252121672016011 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d110mm |  |  | m |  | 1,545 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 1,400 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,290 |  |  |
|  | 252312672115011 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d110mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SD09D |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 80 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,118 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,166 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SC02A |  | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. (in complect cu sifon) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,700 |  |  |
|  | 28751142032365 |  | Sifon cadita dus |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pret de piata |  | Vana d80mm cu dispozitiv de actionare electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653208 |  | Vana d80mm cu dispozitiv de actionare electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Pret dе piata |  | Contor de apa combinat d50/15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 98765320515 |  | Contor de apa combinat d50/15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Pret dе piata |  | Filtru de apa cu sita FVR d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653206 |  | Filtru de apa cu sita FVR d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Pret de piata |  | Stingator ОP-5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 9876532091 |  | Stingator ОP-5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pret dе piata |  | Manometru ОBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653203 |  | Manometru OBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pret dе piata |  | Cuva de dus tabla emailata 900x900mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 987653204 |  | Cuva de dus tabla emailata 900x900mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Echipament electric de forta si iluminat. (Marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=16m) |  |  | m3 |  | 4,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,808 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,576 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,656 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, AVR-152-40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-526-2 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,960 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,140 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,141 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,300 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-526-2 |  | -Declansator PH47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 40А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,480 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,112 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 40А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,480 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,112 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD2, PD3, PD4, PD5) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,280 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,680 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 20А |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,240 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,120 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,400 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,400 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,280 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDV) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,240 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,056 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,920 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,490 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,910 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-522-8 |  | Comutator КП-2и |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,040 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,400 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,264 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,280 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,340 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,746 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,183 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,860 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,190 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,039 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,147 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,728 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,071 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,071 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 8,400 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,007 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 5,187 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,770 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 208,670 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,431 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,617 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,008 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 11,781 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 11,781 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,310 |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 92,400 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,077 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,323 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,932 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 45,661 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,371 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,839 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,932 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,190 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,720 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 38,760 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,388 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,532 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,295 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 5,985 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,295 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-591-12 |  | Blocuri cu trei prize |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,694 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-591-11 |  | Priza de fisa bipolara |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,872 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,632 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,632 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,090 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,849 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,246 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,878 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,878 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,418 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,610 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,984 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,290 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,040 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,027 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,830 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,830 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,346 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-02-409-6 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 3,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 63,030 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 40,260 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 40,260 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,660 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,069 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 3,300 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 6,600 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 1,650 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,363 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 9,702 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,363 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 2,640 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 77,616 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 18,058 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 33,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,056 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 33,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,878 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 24,077 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 5,702 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,878 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,022 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,160 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,040 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,040 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,920 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,027 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,032 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,650 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,287 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 9,900 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 9,900 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,287 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 13,950 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 161,820 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 25,110 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,290 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,395 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,342 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 3,627 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,929 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 38,362 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 38,362 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,929 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 33361031-8 |  | Comutator 220V 20A rosu КП-2и |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33361031-8 |  | Comutator 220V 20A rosu КП-2и |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 3370007-11 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3370007-11 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 33410169-11 |  | Corp de iluminat LED incorporat IP20, 4x9W OPL/R 418 LED 9 W |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 33410169-11 |  | Corp de iluminat LED incorporat IP20, 4x9W OPL/R 418 LED 9 W |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 33410182-02 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP54 38W ARCTIC LED 1200 607C |  |  | buc |  | 55,000 |  |  |
|  | 33410182-02 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP54 38W ARCTIC LED 1200 607C |  |  | buc |  | 55,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 33410182-03 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP54 19W ARCTIC LED 1200 307C |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 33410182-03 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP54 19W ARCTIC LED 1200 307C |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 33400171-20 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP54 CD led 18 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 33400171-20 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP54 CD led 18 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33400201-65 |  | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 33400201-65 |  | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 33400201-66 |  | Lampa LED,soclu E27 ,18W PFILIPS |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 33400201-66 |  | Lampa LED,soclu E27 ,18W PFILIPS |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 91924 |  | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 91924 |  | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 91923 |  | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 1 030,000 |  |  |
|  | 91923 |  | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 1 030,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 91922 |  | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 480,000 |  |  |
|  | 91922 |  | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 480,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 335000213-091 |  | Cablu armat N2XH 3x4mm2 |  |  | m |  | 55,000 |  |  |
|  | 335000213-091 |  | Cablu armat N2XH 3x4mm2 |  |  | m |  | 55,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 91921-11 |  | Cablu N2XH-0,66 5x4mm2 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 91921-11 |  | Cablu N2XH-0.66 5x4mm2 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 335000213-15 |  | Cablu armat N2XH 5x1.5mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 335000213-15 |  | Cablu armat N2XH 5x1.5mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 435522-013 |  | Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 435522-013 |  | Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa . IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 336009-131 |  | Priza bipolara cu contact de protectie 250V. 10A |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 336009-131 |  | Priza bipolara cu contact de protectie 250V. 10A |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 555110-2 |  | Priza bipolara cu contact de protectie instalatie deschisa Uн=220V,In=10A, IP54 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 555110-2 |  | Priza bipolara cu contact de protectie instalatie dechisa Uн=220V,In=10A, IP54 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 33600173-192 |  | Intrerupator unifazat ingropat 250V 6A |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33600173-192 |  | Intrerupator unifazat ingropat 250V 6A |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33600173-188 |  | Intrerupator unifazat dublu ingropat 250V , 6A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33600173-188 |  | Intrerupator unifazat dublu ingropat 250V , 6A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 336009-083 |  | Intrerupator unifazat 250W, 6A (IP54) |  |  | buc |  | 29,000 |  |  |
|  | 336009-083 |  | Intrerupator unifazat 250W, 6A (IP54) |  |  | buc |  | 29,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 337001-32 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 337001-32 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 337003-150 |  | Doza de distributie pentru montarea cablurilor |  |  | buc |  | 90,000 |  |  |
|  | 337003-150 |  | Doza de distributie pentru monyarea cablurilor |  |  | buc |  | 90,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 337003-151 |  | Cutie de distributie pentru tevi |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 337003-151 |  | Cutie de distributie pentru tevi |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 330,000 |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 330,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 3337101-042 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-200 50x200x3000mm |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 3337101-042 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-200 50x200x3000mm, 0.7mm |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 3337101-038 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-100 50x100x3000mm |  |  | m |  | 36,000 |  |  |
|  | 3337101-038 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-100 50x100x3000mm |  |  | m |  | 36,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 3337101-44 |  | Canal pentru cablu perforat 35x50x3000mm |  |  | m |  | 210,000 |  |  |
|  | 3337101-44 |  | Canal pentru cablu perforat 35x50x3000mm |  |  | m |  | 210,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 3337102-01 |  | Banda perforata 20x1.0mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | 3337102-01 |  | Banda perforata 20x1.0mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 5552012-72 |  | AVR BZUM-TF- AVR-152-40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5552012-72 |  | AVR cu 2 intrari 3P/10A/C si BA47-29 3P6A/C-1buc, BH-3 3P 20A-1buc BZUM-TF- AVR-110-10 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 5550252-10 |  | Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550252-10 |  | Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 5550244-13 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-13 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29/3/32С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 555000260 |  | -Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000260 |  | Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 555-100011-4 |  | Intreruptor BH32/3/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 5550151-06 |  | -Contor electric trifazat ZMG 310 CR 3x240/415V 5A-100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550151-06 |  | Contor electric trifazat ZMG 310 CR 3x240/415V 5A-100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 5550244-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 5550237-15 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550237-15 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PD1 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 555-100011-4 |  | Intreruptor BH32/3/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 5550237-13 |  | -Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (PD2, PD3, PD4, PD5) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 |  |  | set |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 555-100011-1 |  | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 5550237-14 |  | -Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 5550237-14 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 20A, BA47-29/1/20C |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 555000255-03 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (PDV) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 555-100011-1 |  | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (PDL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 555-100011-1 |  | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 555000255-03 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 55600073 |  | Demaror magnetic ПМА-0230 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55600073 |  | Demaror magnetic ПМА-0230 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 55600075-10 |  | Demaror magnetic ПМА-0160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55600075-10 |  | Demaror magnetic ПМА-0160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 33410011-5 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33410011-5 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Retele de telecomunicatii . (Marca TS)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retele de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 |  | Switch de distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 |  | Switch 24-1G |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea PDU |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie cu termostat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-04-008-01 |  | SFP module, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,090 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,016 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,240 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,950 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,350 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 3,950 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,675 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,210 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-390-3 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 100 m |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,626 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 0,610 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,610 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,402 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,078 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,050 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,005 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-147-10 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,450 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,920 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 4,590 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,011 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,112 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 1,881 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 1,881 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,168 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10-02-030-05 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,200 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 10-01-039-06 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,187 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 333414-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 3334144-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33500221-58 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 70,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6 |  |  | m |  | 70,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m, |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 333720003-02 |  | Canal-cablu din plastic din 2 sectiuni 80x40mm cucapac + perete despartitor de tipul , ДКС TA-GN 80x40 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 333720003-02 |  | Canal-cablu din plastic din 2 sectiuni 80x40mm cu capac + perete despartitor de tipul , ДКС TA-GN 80x40 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 333720003-04 |  | Clema imbinare canal-cablu 80x40mm de tipul GAN 80 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 333720003-04 |  | Clema imbinare canal-cablu 80x40mm de tipul GAN 80 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 333720003-05 |  | Unghi intern 80x40mm, de tipul NIAV 80x40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 333720003-05 |  | Unghi intern 80x40mm, de tipul NIAV 80x40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 333720003-06 |  | Unghi plat 80x40mm, de tipul NPAN 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 333720003-06 |  | Unghi plat 80x40mm, de tipul NPAN 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 333720003-08 |  | Capac capat canal-cablu 80x40mm, de tipul LAN 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 333720003-08 |  | Capac capat canal-cablu 80x40mm, de tipul LAN 80x40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 333720003-08 |  | Material de fixare pentru montarea canal-cablu (200 buc in complect) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 333720004-01 |  | Material de fixare pentru montarea canal-cablu (200 buc in complect) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telefonica |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 10-01-039-05 |  | Piese diverse: Rama |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,310 |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,168 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,190 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,670 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 0,790 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,135 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,242 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,488 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 15,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 45,780 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 1,254 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 2,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 30,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,780 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retele de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 3370212-0121 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 18U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata (7008lei 28.04.2024 fantastic.md) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-0121 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 18U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33700216-0271 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-0271 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cabluri 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 3340201-062 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W, 2U UPS1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340201-062 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W, 2U UPS1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 3334114-03 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-03 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pretul Programei de testare (Marca-TS-1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3334114-021 |  | Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | 1 programa |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-021 |  | Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | 1 progra |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tehnologia de producere (marca TP)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Сборка и монтаж немонтируемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calcul |  | Сборка и монтаж немонтируемого оборудования |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 457,770 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Сборка и монтаж немонтируемого оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Stelaje-paleta, cu 3 polite de1000(h)mm, (plus una la podea)Ramele sunt coloane din finisajzincat. Traversele sunt din tablagalvanizata, vopsite. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret furnizor |  | Dimensiuni: 5400 x1100x3500(h) Cu 3 traverse cu pasul de 1800mm sarcina totala pe traversa 3900 kg; L total=5400 m .11700 kg |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 01020300102402 |  | Dimensiuni: 5400 x1100x3500(h) Cu 3 traverse cu pasul de 1800mm sarcina totala pe traversa 3900 kg; L total=5400 m .11700 kg |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret furnizor |  | Dimensiuni: 8800 x1100x3500(h) Cu 4 traverse cu pasul de 2200mm sarcina totala pe traversa 4800 kg; L total=8800 m .19200 kg |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 01020300102403 |  | Dimensiuni: 8800 x1100x3500(h) Cu 4 traverse cu pasul de 2200mm sarcina totala pe traversa 4800 kg; L total=8800 m .19200 kg |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pret furnizor |  | Dimensiuni: 12600 x1100x3500(h) Cu 7 traverse cu pasul de 1800mm sarcina totala pe traversa 3900 kg; L total=12600 m .27300 kg |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 01020300102404 |  | Dimensiuni: 12600 x1100x3500(h) Cu 7 traverse cu pasul de 1800mm sarcina totala pe traversa 3900 kg; L total=12600 m .27300 kg |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pret furnizor |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 2000 kg; Cump. Dimensiuni: 1500 x700x3000 |  |  | buc |  | 58,000 |  |  |
|  | 0102030115115 |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 2000 kg; Cump. Dimensiuni: 1500 x700x3000 |  |  | buc |  | 58,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pret furnizor |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 1000 kg; Cump. Dimensiuni: 900 x700x2000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030115116 |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 1000 kg; Cump. Dimensiuni: 900 x700x2000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pret furnizor |  | Transpalete manuale hidravlic. Capacitate de оncarcare nominala 3000kg, Dimensiune furci 550*1150 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030117110 |  | Transpalete manuale hidravlic. Capacitate de оncarcare nominala 3000kg, Dimensiune furci 550*1150 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pret furnizor |  | Transpalete manuale cu catarg SM1030 Capacitate de оncarcare nominala 1000kg, raza de оntoarcere 1200mm LiftMaster Оnaltimea de ridicare = 3000mm Dimensiune furci 550*1150 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030115117 |  | Transpalete manuale cu catarg SM1030 Capacitate de оncarcare nominala 1000kg, raza de оntoarcere 1200mm LiftMaster Оnaltimea de ridicare = 3000mm Dimensiune furci 550*1150 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret furnizor |  | Stivuitor electric cu furca Dimensiune 2359x990x2160mm RX 50 1,0- 1,6 t Capacitatea de оncarcare (kg) 1600, Оnaltimea de ridicare =3000mm, Raza de bracare 1300mm Tensiune baterie U (V) 24,Capacitate baterie K5 (Ah) 460Viteza de rulare cu оncarcatura12,0 km/h |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030115118 |  | Stivuitor electric cu furca Dimensiune 2359x990x2160mm RX 50 1,0- 1,6 t Capacitatea de оncarcare (kg) 1600, Оnaltimea de ridicare =3000mm, Raza de bracare 1300mm Tensiune baterie U (V) 24,Capacitate baterie K5 (Ah) 460Viteza de rulare cu оncarcatura12,0 km/h |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pret furnizor |  | Aparat anti insecte anti tantari, anti muste, insectocutor cu 2 tuburi ultraviolete, 20W, interior si exterior,montaj pe podea sau tavan, p/u o suprafata de 80m2 PNI UV300 In coridoare 220 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030115119 |  | Aparat anti insecte anti tantari, anti muste, insectocutor cu 2 tuburi ultraviolete, 20W, interior si exterior,montaj pe podea sau tavan, p/u o suprafata de 80m2 PNI UV300 In coridoare 220 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pret furnizor |  | Dulap personal Cump.Dimensiuni: 450x550x200 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 010203001410 |  | Dulap personal Cump. Dimensiuni: 450x550x200 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret furnizor |  | Masa de oficiu administrative |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030011 |  | Masa de oficiu administrative |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pret furnizor |  | Scaun pentru oficiu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030012 |  | Scaun pentru oficiu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pret furnizor |  | Dulap de oficiu cu cheie Dimensiuni 900 х 450 х 1800 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 01020300115 |  | Dulap de oficiu cu cheie Dimensiuni 900 х 450 х 1800 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret furnizor |  | Masa cu polita cu blat (p/u servire) Cump. |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 010203001024016 |  | Masa cu polita cu blat (p/u servire) Cump. |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pret furnizor |  | Scaun 500x500x850 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 0102030017 |  | Scaun 500x500x850 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pret furnizor |  | Sapaltorie incorporata in masa Cump. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300918 |  | Sapaltorie incorporata in masa Cump. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pret furnizor |  | Frigider 220В, N=0.7кВт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300102419 |  | Frigider 220В, N=0.7кВт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pret furnizor |  | Spalatorie inventar (поддон) Cump. Cuva de scufundare pentru echipamente de curatare cu chiuveta si capac cu grila din otel inoxidabil |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300102429 |  | Spalatorie inventar (поддон) Cump. Cuva de scufundare pentru echipamente de curatare cu chiuveta si capac cu grila din otel inoxidabil |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pret furnizor |  | Monitor N=0.7 кВт + camera de supraveghere video , 6 buc Cump. |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 01020300102422 |  | Monitor N=0.7 кВт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1256323000 |  | camera de supraveghere video |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pret furnizor |  | Scara pentru inventariere, depozit si rafturi cu role de transport si bara de sustinere. Inaltimea de lucru 4600mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300102423 |  | Scara pentru inventariere, depozit si rafturi cu role de transport si bara de sustinere. Inaltimea de lucru 4600mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pret furnizor |  | Aspirator uscat si umed Karchert N=1.1кВт; 220В |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 01020300102424 |  | Aspirator uscat si umed Karchert N=1.1кВт; 220В |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stelaje-paleta, cu 3 polite de1000(h)mm, (plus una la podea)Ramele sunt coloane din finisajzincat. Traversele sunt din tablagalvanizata, vopsite. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |