Aprobat:

____________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea sectorului de drum din str. Stefan cel Mare din com. MIindresti raionul Telenesti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea indicatoarelor rutiere existente |  |  |  |
| 1 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,01 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,21 |  |
| 2 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 5,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,11 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,11 |  |
|  |  | 1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente |  |  |  |
| 3 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: (10 cm ) H=7 cm, K=0,868 | m2 |  | 1 326,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0091 |  |
| 4 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: (10 cm ) H=11 cm, K=1,051 | m2 |  | 1 315,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0091 |  |
| 5 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: (10 cm ) H=8 cm, K=0,912 | m2 |  | 880,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0091 |  |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 738,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 7 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar amestecat moluza, asfalt frezat | m3 |  | 68,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 8 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,68 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit | t |  | 108,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
|  |  | 1.3. Demolarea si frezarea imbracamintei rutiere existente a strazilor laterale. |  |  |  |
| 10 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: (10 cm ) Hmed=8,0 cm, K=0,912 | m2 |  | 36,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0091 |  |
| 11 | TsI51A10 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 7,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 12 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar amestecat moluza, asfalt frezat | m3 |  | 75,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 13 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,754 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 14 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit | t |  | 127,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
|  |  | 1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente la accese si trotuare |  |  |  |
| 15 | DG06B | Demolarea stratului din beton existent Н=0,10 m | m3 |  | 0,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,38 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,60 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,60 |  |
| 16 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica molozului cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 | 100 m3 |  | 0,005 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 17 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in locul de acumulare | t |  | 1,10 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
|  |  | 2. Capitolul II 1.Terasamente |  |  |  |
| 18 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c.., cu descarcarea in autocamioane, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), pamint gr. II, Y = 1,88t/mc. | 100 m3 |  | 0,64 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 19 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 119,94 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,64 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |
| 21 | DI96 | Compactarea fundatii casetei rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator) | 100 m3 |  | 1,08 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
| 22 | TsE05B | Finisarea acostamentelor, cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 4,03 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| 23 | TsE03A | Finisarea acostamentelor manuala | 100m2 |  | 1,73 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,06 |  |
| 24 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,78 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |
| 25 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 93,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 26 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual. | m3 |  | 78,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |  |
|  |  | 3. Capitolul II 2.Lucrari de consolidare |  |  |  |
|  |  | 3.1. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala |  |  |  |
| 27 | TsH09C | Semanarea gazonului pe acostamentelor | 100m2 |  | 2,157 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |
| 28 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 2,157 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 3.2. Consolidarea acostamentelor cu materiale granulare concasate, H=0,15 m. |  |  |  |
| 29 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu material granular, H=0,15 m. | m2 |  | 275,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta L30 fr 8-63 mm | m3 | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 30 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115, K=5 | m2 |  | 275,00 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta L30 fr 8-63 mm | m3 | 0,0126 |  |
|  |  | 3.3. Consolidarea zonelor verzi cu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala |  |  |  |
| 31 | TsH09C | Semanarea gazonului pe acostamentelor | 100m2 |  | 3,01 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |
| 32 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 3,01 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 4. Capitolul III Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |
| 33 | DA06B2 | Strat drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm.K comp=1,1 | m3 |  | 43,10 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1,10 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 34 | DA12C | Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietriis concasat GA85, LA30, H=25 cm | m3 |  | 16,70 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 14111222016725-1 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |  |
| 35 | DA12C | Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, GA85 LA30 din pietris concasat. - Variabil | m3 |  | 116,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 14111222016725-1 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |  |
| 36 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor stratului de baza cu bitum - 0,6l/mp. | t |  | 2,13 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 37 | DZ01A | Prepararea in statii fixe amesticului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, conform CP D. 02.12.-2014, in statie. | m3 |  | 355,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,38 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 89,40 |  |
|  | 1421402200393 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 0,85 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,077 |  |
| 38 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 781,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 39 | DA10B | Amenajarea stratului de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, conform CP D. 02.12.-2014, H=10 cm. (fara nisip si fara costul amestec optimal) | m3 |  | 355,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,72 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,16 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,72 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |
| 40 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum - 0,3l/mp. | t |  | 1,065 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 41 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, (H=4 cm) H=5 cm, (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25 | m2 |  | 3 549,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA 11,2 rul | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 5. Capitolul V. Accese la strazi laterale, accese, trotuare, ramificatii, statii auto. |  |  |  |
|  |  | 5.1. Amenajarea strazilor laterale. |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. Tip I 203 m2 |  |  |  |
| 42 | DA06B2 | Strat drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm.K comp=1,1 | m3 |  | 20,30 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1,10 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 43 | DA12C | Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietriis concasat GA85, LA30, H=25 cm | m3 |  | 50,75 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 14111222016725-1 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |  |
| 44 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor stratului de baza cu bitum - 0,6l/mp. | t |  | 0,122 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 45 | DZ01A | Prepararea in statii fixe amesticului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, conform CP D. 02.12.-2014, in statie. | m3 |  | 20,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,38 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 89,40 |  |
|  | 1421402200393 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 0,85 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,077 |  |
| 46 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 44,66 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 47 | DA10B | Amenajarea stratului de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, conform CP D. 02.12.-2014, H=10 cm. (fara nisip si fara costul amestec optimal) | m3 |  | 20,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,72 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,16 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,72 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |
| 48 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum - 0,3l/mp. | t |  | 0,06 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 49 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, (H=4 cm) H=5 cm, (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25 | m2 |  | 203,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA 11,2 rul | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 5.1.2. Tip II 531 m2 |  |  |  |
| 50 | DA06B2 | Strat drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm.K comp=1,1 | m3 |  | 53,10 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1,10 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 51 | DI134 | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30 H=15 cm | 100m2 |  | 5,31 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,94 |  |
|  | 1411122201661 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 18,90 |  |
|  | 14111222017521 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 1,50 |  |
|  | 1411122201645 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 1,00 |  |
|  | 11202062010361 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 1,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,12 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,71 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 |  |
| 52 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=10 | 100m2 |  | 5,31 |
|  | 1411122201661 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 1,26 |  |
|  |  | 5.2. Amenajarea acceselor in curti |  |  |  |
| 53 | DA06B2 | Strat drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm.K comp=1,1 | m3 |  | 18,57 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1,10 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 54 | DA12C | Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietriis concasat GA85, LA30, H=15 cm | m3 |  | 27,86 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 14111222016725-1 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |  |
| 55 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor stratului de baza cu bitum - 0,6l/mp. | t |  | 0,111 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 56 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 185,70 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA 11,2 rul | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 6. Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |
|  |  | 6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |
| 57 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.30 | buc |  | 18,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,058 |  |
|  | 2811106301794-1 | Stilp metalic Marca CKM 1.30 | buc | 1,00 |  |
| 58 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A700 | buc |  | 10,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-1 | Indicator A700 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 59 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B700 | buc |  | 8,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 26151073261051 | Indicator B700 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
|  |  | 6.2. Amenajarea marcajului rutier |  |  |  |
| 60 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier (alb) | m2 |  | 61,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0204 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0006 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire | h-om. | 0,0056 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,80 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056 |  |
|  | 2513206621650 | Microbe reflectorizante | kg | 0,30 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,008 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,00707 |  |
| 56 |  | Restabilirea traseului | km | 0,64 |  |
| 57 |  | Pichetarea axei | km | 0,64 |  |
|  |  | 1. Capitolul I Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea indicatoarelor rutiere existente |  |  |  |
| 58 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,01 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,21 |  |
| 59 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,11 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,11 |  |
|  |  | 1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente |  |  |  |
| 60 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: (10 cm ) Hmed=8,6 cm, K=0,938 | m2 |  | 4 281,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0091 |  |
| 61 | TsI51A10 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 891,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 62 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar amestecat moluza, asfalt frezat | m3 |  | 70,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 63 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,70 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 64 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit | t |  | 112,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
|  |  | 1.3. Demolarea si frezarea imbracamintei rutiere existente a strazilor laterale. |  |  |  |
| 65 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: (10 cm ) Hmed=8,6 cm, K=0,938 | m2 |  | 741,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0091 |  |
| 66 | TsI51A10 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 154,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 67 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar amestecat moluza, asfalt frezat | m3 |  | 9,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 68 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,096 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 69 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit | t |  | 15,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
|  |  | 1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente la accese si trotuare |  |  |  |
| 70 | DG06B | Demolarea stratului din beton existent Н=0,10 m | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,38 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,60 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,60 |  |
| 71 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane аsfaltice | m2 |  | 122,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,54 |  |
| 72 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica molozului cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 | 100 m3 |  | 0,057 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 73 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in locul de acumulare | t |  | 12,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
|  |  | 1.5. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect |  |  |  |
| 74 | DG06B | Demolarea inelelor din beton | m3 |  | 0,03 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,38 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,60 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,60 |  |
| 75 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 0,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,45 |  |
| 76 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 0,06 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 77 | RpAcF04A | Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 | m3 |  | 0,142 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,80 |  |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa C16/20 | m3 | 1,03 |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,02 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,60 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,01 |  |
|  | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,50 |  |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,40 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,35 |  |
|  | 2811230001303 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,092 |  |
| 78 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN | buc |  | 3,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,82 |  |
|  | 2875274200000-1 | Capac cu rama | buc | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 13,50 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,052 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |  |
|  |  | 2. Capitolul II 1.Terasamente |  |  |  |
| 79 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c.., cu descarcarea in autocamioane, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), pamint gr. II, Y = 1,88t/mc. | 100 m3 |  | 0,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 80 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 56,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 81 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc la executarea santurilor, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,13 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 82 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 24,44 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 83 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,43 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |
| 84 | DI96 | Compactarea fundatii casetei rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator) | 100 m3 |  | 0,12 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
| 85 | TsE05B | Finisarea acostamentelor, cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 7,88 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| 86 | TsE03A | Finisarea acostamentelor manuala | 100m2 |  | 3,38 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,06 |  |
| 87 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 1,51 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |
| 88 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 181,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 89 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual. | m3 |  | 151,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |  |
|  |  | 3. Capitolul II 2.Lucrari de consolidare |  |  |  |
|  |  | 3.1. Consolidarea santurilor triunghiulare cu insamintare. Tip 2. (taluz 1:1.5 - 1:1.5) Tip 3. (1:1,5; b=0,4m; h=0,5m) |  |  |  |
| 90 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,08 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 91 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 3,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |
| 92 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,114 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 93 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 21,43 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 94 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 |  | 0,57 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |
| 95 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 0,57 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 3.2. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala |  |  |  |
| 96 | TsH09C | Semanarea gazonului pe acostamentelor | 100m2 |  | 1,58 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |
| 97 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 1,58 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 3.3. Consolidarea acostamentelor cu materiale granulare concasate, H=0,15 m. |  |  |  |
| 98 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu material granular, H=0,15 m. | m2 |  | 275,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr 8-63 mm | m3 | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 99 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115, K=5 | m2 |  | 275,00 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr 8-63 mm | m3 | 0,0126 |  |
|  |  | 3.4. Consolidarea zonelor verzi cu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala |  |  |  |
| 100 | TsH09C | Semanarea gazonului pe acostamentelor | 100m2 |  | 8,51 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |
| 101 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 8,51 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 4. Capitolul III Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |
| 102 | DA06B2 | Strat drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm.K comp=1,1 | m3 |  | 44,90 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1,10 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 103 | DA12C | Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietriis concasat GA85, LA30, H=25 cm | m3 |  | 18,68 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 14111222016725-1 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |  |
| 104 | DA12C | Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, GA85 LA30 din pietris concasat. - Variabil | m3 |  | 224,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 14111222016725-1 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |  |
| 105 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor stratului de baza cu bitum - 0,6l/mp. | t |  | 2,426 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 106 | DZ01A | Prepararea in statii fixe amesticului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, conform CP D. 02.12.-2014, in statie. | m3 |  | 406,31 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,38 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 89,40 |  |
|  | 1421402200393 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 0,85 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,077 |  |
| 107 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 893,88 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 108 | DA10B | Amenajarea stratului de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, conform CP D. 02.12.-2014, H=10 cm. (fara nisip) | m3 |  | 406,31 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,72 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,16 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,72 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |
| 109 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum - 0,3l/mp. | t |  | 1,213 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 110 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, (H=4 cm) H=5 cm, K=1,25 | m2 |  | 4 060,90 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA 11,2 rul | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 111 | DE10A | Instalarea bordurii din beton C30/37, clasa de expunere XF4 (100.30.15) conform SM EN 1340:2010 | m |  | 159,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,44 |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,045 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,92 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,008 |  |
|  | 2666122800285 | бортовой камень 100.30.15 | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
|  |  | 5. Capitolul IV. Constructii pentru evacuarea apelor. |  |  |  |
|  |  | 5.1. Amenajarea casiurilor pe acostament si taluz |  |  |  |
| 112 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 0,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |
| 113 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr.16-32 mm SM SR EN 13242+A1:2010. h=10 cm | m3 |  | 0,17 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-3 | Piatra sparta fr. 16-32 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 114 | Dl119 | Beton monolit C30/37, clasa de expunere XF4, h=10 cm | m3 |  | 0,17 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 115 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr.16-32 mm SM SR EN 13242+A1:2010. h=10 cm | m3 |  | 0,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-3 | Piatra sparta fr. 16-32 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 116 | Dl119 | Beton monolit, C16/20 | m3 |  | 0,19 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 117 | DE10A | Instalarea bordurii din beton C30/37, clasa de expunere XF4 (100.30.15) conform SM EN 1340:2010 (fara beton) | m |  | 3,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,44 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,92 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,008 |  |
|  | 2666122800285 | бортовой камень 100.30.15 | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
| 118 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 0,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |
| 119 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr.16-32 mm SM SR EN 13242+A1:2010. h=10 cm | m3 |  | 0,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-3 | Piatra sparta fr. 16-32 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 120 | Dl119 | Beton monolit C30/37, clasa de expunere XF4, h=10 cm | m3 |  | 0,06 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 121 | DE16B | Montarea casiuri pe taluz (bloc prefabricat B9) | buc |  | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |
|  | 2666122800611-5 | bloc prefabricat B 1-20-50 | buc | 1,00 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |
| 122 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr.16-32 mm SM SR EN 13242+A1:2010. h=10 cm | m3 |  | 0,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-3 | Piatra sparta fr. 16-32 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 123 | Dl119 | Beton monolit C30/37, clasa de expunere XF4, h=10 cm | m3 |  | 0,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 124 | DE10A | Instalarea bordurii din beton C30/37, clasa de expunere XF4 (100.30.15) conform SM EN 1340:2010 (fara beton) | m |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,44 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,92 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,008 |  |
|  | 2666122800285 | бортовой камень 100.30.15 | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
| 125 | DE16A | Montarea bloc disipare | buc |  | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,30 |  |
|  | 2666122800611-2 | Element prefabricat bloc disipare | buc | 1,007 |  |
|  |  | 6. Capitolul V. Accese la strazi laterale, accese, trotuare, ramificatii, statii auto. |  |  |  |
|  |  | 6.1. Amenajarea strazilor laterale. |  |  |  |
|  |  | 6.1.1. Tip I 762 m2 |  |  |  |
| 126 | DA06B2 | Strat drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm.K comp=1,1 | m3 |  | 76,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1,10 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 127 | DA12C | Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietriis concasat GA85, LA30, H=25 cm | m3 |  | 190,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 14111222016725-1 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |  |
| 128 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor stratului de baza cu bitum - 0,6l/mp. | t |  | 0,457 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 129 | DZ01A | Prepararea in statii fixe amesticului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, conform CP D. 02.12.-2014, in statie. | m3 |  | 76,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,38 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 89,40 |  |
|  | 1421402200393 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 0,85 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,077 |  |
| 130 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 167,64 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 131 | DA10B | Amenajarea stratului de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, conform CP D. 02.12.-2014, H=10 cm. (fara nisip) | m3 |  | 76,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,72 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,16 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,72 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |
| 132 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum - 0,3l/mp. | t |  | 0,228 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 133 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, (H=4 cm) H=5 cm, K=1,25 | m2 |  | 762,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA 11,2 rul | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 6.1.2. Tip II 419 m2 |  |  |  |
| 134 | DA06B2 | Strat drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm.K comp=1,1 | m3 |  | 41,90 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1,10 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 135 | DI134 | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30 H=15 cm | 100m2 |  | 4,19 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,94 |  |
|  | 1411122201661 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 18,90 |  |
|  | 14111222017521 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 1,50 |  |
|  | 1411122201645 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 1,00 |  |
|  | 11202062010361 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 1,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,12 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,71 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 |  |
| 136 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=10 | 100m2 |  | 4,19 |
|  | 1411122201661 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 1,26 |  |
|  |  | 6.2. Amenajarea acceselor in curti |  |  |  |
| 137 | DA06B2 | Strat drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm.K comp=1,1 | m3 |  | 32,84 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1,10 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 138 | DA12C | Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietriis concasat GA85, LA30, H=15 cm | m3 |  | 49,26 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 14111222016725-1 | amesticul pietriis concasat GA85, LA30 | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |  |
| 139 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor stratului de baza cu bitum - 0,6l/mp. | t |  | 0,197 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 140 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm | m2 |  | 328,40 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA 11,2 rul | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 7. Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |
|  |  | 7.1. Instalarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |
| 141 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.30 | buc |  | 20,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,058 |  |
|  | 2811106301794-1 | Stilp metalic Marca CKM 1.30 | buc | 1,00 |  |
| 142 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40 | buc |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,069 |  |
|  | 2811106301794-4 | Stilp metalic Marca CKM 2.40 | buc | 1,00 |  |
| 143 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A700 | buc |  | 13,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-1 | Indicator A700 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 144 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B700 | buc |  | 9,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 26151073261051 | Indicator B700 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 145 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH-350x700 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-6 | Indicator BH-700x350 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
|  |  | 7.2. Amenajarea marcajului rutier |  |  |  |
| 146 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier (alb) | m2 |  | 79,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0204 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0006 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire | h-om. | 0,0056 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,80 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056 |  |
|  | 2513206621650 | Microbe reflectorizante | kg | 0,30 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,008 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,00707 |  |
| 147 |  | Restabilirea traseului | km | 0,735 |  |
| 148 |  | Pichetarea axei | km | 0,735 |  |