CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Serviciul de Asistenta Psihopedagogica mun. Hincesti, r-nul Hincesti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Pardosele |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 48,00 |
| 2 | RpCK07A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile | m3 | 9,60 |
| 3 | RpCK0B1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 4,80 |
| 4 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 48,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor | m2 | 121,23 |
| 6 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 121,23 |
| 7 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 48,00 |
| 8 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 73,23 |
| 9 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 30,00 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 21,43 |
| 11 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 177,46 |
| 12 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T | m2 | 21,43 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 177,46 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 177,46 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor | m2 | 177,46 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Vetonit LR+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 177,46 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor | m2 | 177,46 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 177,46 |
| 19 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,00 |
| 20 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu | m | 27,36 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 14,37 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor | m2 | 14,37 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Vetonit LR+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 14,37 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor | m2 | 14,37 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,37 |
| 26 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu | m | 47,90 |
|  |  | 1.3. Timplarie |  |  |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 18,71 |
| 28 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp | m2 | 1,80 |
| 29 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp | m2 | 1,80 |
| 30 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp | m2 | 2,00 |
| 31 | RpCP36C | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe si foi de usa | m2 | 1,80 |
| 32 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,87 |
| 33 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 9,84 |
| 34 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (otliv) | m | 5,28 |
| 35 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 5,28 |
| 36 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel (inox) D=40mm si otel laminat, dreapta (Inox) | m | 6,00 |
|  |  | 1.4. Tavane |  |  |
| 37 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 182,30 |
| 38 | CK35D | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat | buc | 182,30 |
| 39 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 142,25 |
| 40 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 21,00 |
|  |  | 1.5. Apa si canalizarea |  |  |
| 41 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 42 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 43 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (pentru persoane cu disabilitati) | buc | 2,00 |
| 44 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 45 | RpSB14A | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm | buc | 3,00 |
| 46 | RpSB15A | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm | buc | 3,00 |
| 47 | RpSB43A | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 2,00 |
| 48 | RpSA19A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 3,00 |
|  |  | 2. Electricitatea |  |  |
| 49 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub | buc | 16,00 |
| 50 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 64,00 |
| 51 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng 1.5x3 | m | 110,96 |
| 52 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng 2.5x3 | m | 100,00 |
| 53 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 150,00 |
| 54 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,00 |
| 55 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,00 |
| 56 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp | buc | 1,00 |
| 57 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 4,00 |
| 58 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 16 A BA47-29 | buc | 2,00 |
| 59 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A BA47-29 C | buc | 2,00 |
| 60 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 16,00 |
| 61 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 32,00 |