| Agenția Rezerve Materiale Lucrări de reparație a acoperișului depozitului din satul Curchi, r-l Orhei | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Valoarea de deviz 599 998,60 Lei

Întocmit în prețuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Reparația acoperișului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42F k=2 |  | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase in unul sau doua straturi- umflături (15% din suprafața) |  |  | m2 |  | 280,0000 |  |  | 83,864 —————————— 77,264 |  | 23 482,032 —————————— 21 634,032 |
| 2 |  | RpIzC04A |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperișuri, fundații si radiere, in terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolația curenta, executat pe suprafețe orizontale sau inclinate până la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)-Praimer |  |  | m2 |  | 1 911,0000 |  |  | 54,132 —————————— 2,883 |  | 103 445,774 —————————— 5 509,413 |
| 3 |  | RpCI34A |  | Nivelarea gropilor cu membrane bituminoase lipite cu flacăra - Bipoli ЭПП - (94 m2 x 3 straturi) |  |  | m2 |  | 279,8500 |  |  | 102,930 —————————— 50,741 |  | 28 804,973 —————————— 14 199,813 |
| 4 |  | RpCI34A |  | Învelitorile la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem mono strat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭKП |  |  | m2 |  | 1 911,0000 |  |  | 105,963 —————————— 50,741 |  | 202 495,626 —————————— 96 965,669 |
| 5 |  | TsH92A |  | Încărcarea în auto gunoi |  |  | t |  | 14,0000 |  |  | 78,418 —————————— 78,418 |  | 1 097,846 —————————— 1 097,846 |
| 6 |  | TrB05B2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 14,0000 |  |  | 272,155 —————————— 272,155 |  | 3 810,173 —————————— 3 810,173 |
| 7 |  | TsI50C10 |  | Transportarea deșeurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  | t |  | 14,0000 |  |  | 138,912 —————————— 0,000 |  | 1 944,768 —————————— 0,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 365 081,192 |
|  |  |  |  | Total Reparația acoperișului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 081,192 143 216,946 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 365 081,19 |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  | 22,5 % |  |  |  |  |  |  | 32 223,81 |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  | 14 657,45 |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 962,45 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 59 734,56 |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471 697,01 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 28 301,82 |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 998,83 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 99 999,77 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 998,60 —————— 143 216,94 |  |

| Întocmit |  |
| --- | --- |
| (funcția, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcția, semnătura, numele, prenumele) |  |