CAIET DE SARCINI

PENTRU  Licitație deschisă

1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria com.Bubuieci

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria com.Bubuieci

3. Obiectul achiziţiilor  Construcția străzii Grigore Vieru (tronsonul str.Busuiocului - cimitirul nou)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Etapa II |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare.Lucrari de terasamente. |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente |  |  |
| 1 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (amestec asfalt degradat, piatra sparta si nisip) | m3 | 279,52 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 2,795 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 447,23 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 2,795 |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de terasament |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei drumului, y=1.73 t/m3) | 100 m3 | 29,35 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 5 077,72 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 29,35 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului pentru umplutura) | 100 m3 | 1,06 |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 182,86 |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (asternerea si compactarea pamintului) | 100 m3 | 1,06 |
| 11 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, h=20cm, k=4 | 100m2 | 45,40 |
| 12 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (din norma se exclude tractorul si buldozerul) | 100 m3 | 13,62 |
|  |  | 1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier a strazilor |  |  |
| 13 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform din balast SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,15 m, 716.55m3 x 1.2 = 859.86m3) | m3 | 859,86 |
| 14 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta, fr. 4-63mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,28 m) | m3 | 109,96 |
| 15 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta, fr. 4-63mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,18 m) | m3 | 783,89 |
| 16 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (amestec granular fr.0-31,5 mm tratat cu ciment tip 1 Rc C5/6, conform EN 14227-1-2015), h=12cm | m3 | 497,71 |
| 17 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t | 2,818 |
| 18 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 | 4 335,10 |
| 19 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t | 1,084 |
| 20 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 | 4 335,10 |
| 21 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 13,87 |
| 22 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinteni din beton de ciment C30/37 XF4, h= 0,50m, b=0,40m), 7 buc. | m3 | 10,45 |
|  |  | 1.3. Amenajarea si constructia bordurelor, amenajari. |  |  |
|  |  | 1.3.1. Montarea pietrei de bordura. |  |  |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului pentru amplasarea bordurii) | 100 m3 | 0,82 |
| 24 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 141,38 |
| 25 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,82 |
| 26 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 40 fr.16-45 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 46,70 |
| 27 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 XF2) | m | 934,00 |
| 28 |  | Beton C16/20 (se scade din norma DE10E), conform proiectului | m3 | 6,54 |
|  |  | 1.3.2. Amenajarea si ajustarea fintinilor de comunicatii. |  |  |
| 29 | PJ08B | Demolarea elementelor existente degradate | m3 | 6,70 |
| 30 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | 31,00 |
| 31 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 conform SM EN 206, la edificiile artificiale | m3 | 6,29 |
| 32 | AcE08C | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CPA-120/62.5/12 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace cu rama din fonta cu diam. 650 mm, cu piesa suport din beton) | buc | 31,00 |
|  |  | 1.3.3. Reamplasarea crucifixurilor (1 buc.) |  |  |
| 33 | Dl122 | Demontarea cu incarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10 tf (Demontare crucifix) k=0.8 - 1 buc | m3 | 2,24 |
| 34 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km , k=0,92 | t | 4,03 |
| 35 | RpCL22E | Demolarea gardului din metal | kg | 238,00 |
| 36 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 0,238 |
| 37 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 0,238 |
| 38 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t | 0,238 |
| 39 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 2,45 |
| 40 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,025 |
| 41 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 6,13 |
| 42 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,025 |
| 43 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint (Saparea gropii de fundatie pentru amplasarea crucifixului) | m3 | 5,25 |
| 44 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-32, la platforma noua de instalare, h=0,30 m | m3 | 7,24 |
| 45 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37,XF4 la edificiile artificiale, h= 0,2 m | m3 | 2,10 |
| 46 | Dl122 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10 tf (Montarea crucifix) - 1 buc | m3 | 2,24 |
|  |  | 1.4. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). |  |  |
| 47 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilpi СКМ 2.30 ) | buc | 22,00 |
| 48 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilpi СКМ 2.35 ) | buc | 22,00 |
| 49 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm (B1, A18,A22) | buc | 15,00 |
| 50 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma patrata, Dimensiunile 650x650mm (G2) | buc | 40,00 |
| 51 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm (B3,B4) | buc | 13,00 |
| 52 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 1000x250mm (A47) | buc | 3,00 |
| 53 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi, de forma circulara, Dimensiuni 600mm (C39,C29, D5, D7) | buc | 15,00 |
| 54 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 500x650mm (G34, G14) | buc | 3,00 |
| 55 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 150x300mm (P9) | buc | 4,00 |
| 56 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 | 363,12 |
| 57 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie) | m2 | 149,97 |
| 58 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare galben) | m2 | 8,43 |
| 59 | DF57A | Montarea elementelor de semnalizare - stilpi de directionare cu h=750mm (stilpi de directionare montati pe suprafata de asfalt in set cu 3 bolturi) | buc | 105,00 |
|  |  | 2. Etapa III |  |  |
|  |  | 2.1. Amenajarea si constructia trotuarelor |  |  |
| 60 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF4) | m | 1 021,00 |
| 61 |  | Beton C16/20 XF4(se exclude la norma DE11A) | m3 | -29,60 |
| 62 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, (decaparea covata, hmed = 25 cm) | 100 m3 | 4,03 |
| 63 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 697,54 |
| 64 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 4,03 |
| 65 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente | 100m2 | 14,40 |
| 66 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea suprafetelor patului trotuarelo) (din norma se exclude tractorul si buldozerul) | 100 m3 | 4,32 |
| 67 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010), la trotuare | m2 | 1 440,00 |
| 68 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111, k=+3 | m2 | 1 440,00 |
| 69 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata C12/15 XM2, h= 6 cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 , tip Caramida ) culoare gri | m2 | 1 440,00 |
|  |  | 2.2. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 7 unit. |  |  |
| 70 | DG02B | Desfacerea de pavaje h=6cm, cu depozitarea laterala | m2 | 402,00 |
| 71 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta, sort 8-32, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m) | m3 | 40,20 |
| 72 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj de la desfacere) | m2 | 402,00 |

Primar                                                                                                 Igor MORARU