Aprobat:

Director adjunct

al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Vladimir Lupu ______________________

CAIET DE SARCINI

1.Denumerea beneficiarului de stat I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

2.Organizatorul procedurii de achiziţie I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

3.Obiectul achiziţiilor: Lucrarile de reparatie a imbracamintilor rutiere pe drumurile publice nationale (regionale-G):

LOT IV raionul Cahul: G141 -Vulcănești-Colibași-R34

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. G141 -Vulcanesti-Colibasi-R34, km15,590-19,990 (4400m.l.) |  |  |  |
|  |  | 1.1. Partea carosabila |  |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii h=5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  | 308.00 |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |
| 2 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Hmed=10cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa)(k=2 pentru numai materiale) | 100m2 |  | 308.00 |
|  |  | Pavator | h-om | 5,5800 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.8-16 mm) | m3 | 1,1500 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.16-32 mm) | m3 | 5,5000 |  |
|  |  | Tractor (Autogreder) | h-ut | 0,0710 |  |
|  |  | Autogreder | h-ut | 0,3880 |  |
| 3 | DA21D | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (S=30800m.p.: h=0.20 m: V=6160m.c.) | 100 m3 |  | 61.60 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  |  | Ciment M-400 | t | 7,0000 |  |
|  |  | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  |  | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 4 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (6160 m.c.*0.15 m.c. de apa) | m3 |  | 924.00 |
|  |  | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 5 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 308.00 |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 6 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 61.60 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 | t |  | 21.56 |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |  |
|  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 8 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 30800.00 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica cu agregat mare BAD 22.4 | t | 0,1180 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2 | t |  | 9.24 |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |  |
|  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 10 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 30800.00 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,0940 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.2. Chiuvet 0,4*0,4-0,6*0,4 km18,990-19,990 dr.(1000ml) |  |  |  |
| 11 | TsC03E3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 9.55 |
|  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8000 |  |
| 12 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 1528.00 |
|  |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm | m3 |  | 220.00 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  |  | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 14 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  | 69.00 |
|  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  |  | Dulgher | h-om | 1,8200 |  |
|  |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |  |
|  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 |  |
|  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |
|  |  | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 |  |
| 15 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii h=10cm | m3 |  | 220.00 |
|  |  | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  |  | Beton | m3 | 1,0250 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  |  | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  |  | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
|  |  | 1.3. Acostamente |  |  |  |
| 16 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 24.42 |
|  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 17 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 132.00 |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 18 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 24.42 |
|  |  | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 19 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate 0/32 coform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 |  | 8800.00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  |  | Piatra sparta 20-40 mm (Amestec de agregate 0/32) | m3 | 0,1260 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 1.4. Siguranta |  |  |  |
| 20 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 18.00 |
|  |  | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  |  | Beton | m3 | 0,1000 |  |
|  |  | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 21 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 18.00 |
|  |  | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 22 | DF59A(F) | Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 100.00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | Complect de parapet metalic | m | 1,0000 |  |
|  |  | Instalatie de batut piloti | h-ut | 0,0350 |  |
|  |  | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 23 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 250.00 |
|  |  | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  |  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
| 24 | DF17A(F) | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 660.00 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  |  | Email alb | kg | 0,7300 |  |
|  |  | Diluant pt.produse de marcare | kg | 0,0560 |  |
|  |  | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  |  | Masina de trasat benzi marcaj | h-ut | 0,0106 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0155 |  |

| Șef Direcție Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere | Petru Triboi |
| --- | --- |

| Șef Serviciu Drumuri | Sergiu Godiac |
| --- | --- |