1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Pardoseli din linoleu medicinal la et.8 sectia 3 si4  al Spitalului Republican mun. Chisinau, sect. Centru, str. N. Testimiteanu 29

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Et.8 Sectia 3 |  |  |
|  |  | 1.1. Coridor |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleu | m2 | 171,2300 |
| 2 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m | 93,6000 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 171,2300 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 171,2300 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 171,2300 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 171,2300 |
| 7 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 171,2300 |
| 8 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linileu medicinal omogen | m2 | 197,5000 |
|  |  | 1.2. Saloane |  |  |
| 9 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleu | m2 | 308,5000 |
| 10 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m | 166,6000 |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 308,5000 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 308,5000 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 308,5000 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 308,5000 |
| 15 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 308,5000 |
| 16 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linileu medicinal omogen | m2 | 354,7800 |
|  |  | 2. Et.8 Sectia 4 |  |  |
|  |  | 2.1. Coridor |  |  |
| 17 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleu | m2 | 170,8900 |
| 18 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m | 93,0000 |
| 19 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 170,8900 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 170,8900 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 170,8900 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 170,8900 |
| 23 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 170,8900 |
| 24 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linileu medicinal omogen | m2 | 196,5300 |
|  |  | 2.2. Saloane |  |  |
| 25 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleu | m2 | 348,2300 |
| 26 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m | 188,1000 |
| 27 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 348,2300 |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 348,2300 |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 348,2300 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 348,2300 |
| 31 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 348,2300 |
| 32 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linileu medicinal omogen | m2 | 400,4600 |
|  |  | 3. Alte lucrari |  |  |
| 33 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 74,0000 |
| 34 | TsH92B | Incarcarea deseuri dupa demolare | t | 74,0000 |
| 35 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t | 74,0000 |