# Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | 34115000-6 | Autofurgon (cu prelată), (capacitatea de încărcare până la 8t), cu lift | unit. | 1 | Autofurgon cu prelată, capacitatea de încărcare până la 8t, cu lift. Cabina - de tip clasic, volan pe stânga, servodirecție. Puterea motorului - nu mai mică de 220 CP. Combustibil - diesel. Standardizare de emisie - Euro 6. Cutie de viteză - mecanică. Numărul de axe – minim 2. Formula roților - 4x2. Roți - simple față, duble spate. Capacitatea de încărcare - 7000-8000 kg. Caroseria - platformă, carcasă și prelată impermeabilă decopertabilă complet (role pe ambele părți) și reglabilă pe înălțime. Lift hidraulic - cu capacitatea de ridicare de cel puțin 1500 kg. Consolă pentru roata de rezervă și roată de rezervă. Ladă/cutie scule cu chei, cric de min. 3000 kg. Set trusă medicală, vestă și triunghi. Certificat de garanție, termen cel puțin de 2 ani. Manual de exploatare a vehiculului. Starea tehnică – nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |

Suma estimativă fără TVA:  1750000,00 lei

Șef Direcția administrare rezerve de mobilizare                            Alexandru LEONTE

Executant:

Oleg Pulbere