| N/O | Denumirea obiectului | Buc |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centru mobil de prevenire | 3 | Anul fabricației – 2020-2021 Culoarea Alb Lungimea totală – 6 m - 7,5 m; Ampatamentul – 4 m; Lățimea totală cu oglinzi – până la 2,5 m; Înălțimea totală – 2,5 m – 2,9 m; Volum maxim de încărcare – 15-19 m3; Marchiză; Cuplă de remorcare cu priză Servodirectie hidraulica Motor TurboDiesel; Euro5 Puterea motorului – cel puțin 135 C.P.; Cilindrii în linie. Cutia de viteze Mecanică; Tracțiune – spate (roată dublă); Siguranță Air-bag șofer și pasager față Dotări Bancheta șofer ajustabil pe trei direcții Geamuri cu deschidere electrică Oglinzi reglabile electric cu încălzire Radio USB/CD/Bleuthooth 4 boxe Computer de bord Închidere centralizată de pe telecomandă Uși spate cu deschidere la 270o Ușă laterală dreapta glisantă cu geam incorporat Iluminare în cabina șofer Lumină de funcționare zi Lumini de poziție (gabarit) laterale Faruri anticeață față/spate Senzori parcare față/spate Cameră spate Air condiționat față Clima Air condiționat suplimentar pentru compartimentul spate Încălzire autonomă suplimentară pentru compartimentul spate Roată de rezervă Set adițional de anvelope Iarnă Cric hidraulic Kit de instrumente Triunghi reflectorizant Trusă medicală Aparatori de noroi față/spate Pachet drumuri grele |
| 2. | Unitate de transport pentru echipa de implementare |  | Culoare Maro metalizat Anul fabricației – 2020-2021 Forma caroseriei – Sedan Lungimea totală – 4,55 m - 4,7 m; Lățimea – până la 1,9 m; Motor Puterea motorului (CP) – de la 150 Benzin/Diesel Cutia de viteze Automată Siguranță Airbag-uri cortină, laterale față, frontale, cu deactivare. Dotări 4 lampi de citit pentru toți pasagerii Banchetă șofer reglabilă manual pe înalțime Carcase oglinzi și mînere uși vopsite în culoare caroseriei instalație de aer condiționat automată, cu distribuția aerului în două zone Computer de bord Cotieră față Cotieră spate cu suport pahare Deblocarea electrică a ușii portbagajului Faruri anticeata Faruri față LED (lumini de zi, faza scurta/ lunga LED) Faruri spate LED (lumini spate si de frina LED) Parbriz față cu încălzire Geamuri acționate electric față și spate Geamuri fumurii cu protectie UV Iluminare portbagaj Imobilizator electronic Încalzirea banchetelor față Închidere centralizată cu buton de pornire/oprire Keyless Go Jante aliaj ușor R16 Oglinzi exterioare cu reglaj electric, încalzite Pachet drumuri grele Parasolare make-up cu iluminare Senzori parcare față/spate cu frînare auto Cameră spate Poliță acoperire portbagaj Roata de rezerva din otel, intrumente pentu montare Triunghi reflectorizant Trusă medicală Semnal avertizare necuplare a centurilor de siguranta pentru pasagerii fata/spate Siguranță copii - blocarea manuală a ușilor spate Sistema audio cu 8 difuzoare Spatiu de depozitare în lateralele din portbagaj Volan multifuncțional îmbrăcat în piele Covorașe textile față/spate Covorașe cauciuc față/spate Anvelope set pentru Iarnă Aparatoare pentru noroi față/spate |