Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a unui Obiect de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 5.1.A – Construcție metalică

1. Constructii beton armat (comp CBA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 28,96 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 65,16 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 4 923,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 114,214 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint) |  |  | 100 m3 |  | 57,05 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 128,362 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 4 944,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 114,701 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) NOTA: cuprinde transportarea pamintului din rezerva in groapa de fundatie |  |  | 100 m3 |  | 27,97 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,314 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 11,188 |  |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 3,133 |  |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 68,247 |  |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 57,059 |  |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 67,687 |  |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 69,366 |  |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 36,081 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele) |  |  | 100 m3 |  | 29,08 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 31,697 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 29,08 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 87,822 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 108,759 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol) |  |  | 100 m3 |  | 28,09 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 63,202 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 4 775,00 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 272,652 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fundatii Fm-1 (5 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M50) |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 2,071 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,202 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 11,25 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 11,704 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,142 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,75 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,812 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 50,30 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,545 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 52,815 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 15,09 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 15,09 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,509 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,515 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,024 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 5,03 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,176 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 6,036 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 35,35 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,651 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,141 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 36,234 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,303 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,354 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 282,50 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,668 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,13 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 289,562 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 42,375 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,825 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (BA-1, Pi-2) |  |  | kg |  | 524,40 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 99,636 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,244 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,244 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 524,40 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,244 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,622 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,195 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 7,866 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,524 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,375 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 4,087 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 2,044 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,022 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,511 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1 (5 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fundatii Fm-1a (5 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M50) |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 2,071 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,202 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 11,25 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 11,704 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,142 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,75 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,812 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 50,30 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,545 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 52,815 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 15,09 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 15,09 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,509 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,515 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,024 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 5,03 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,176 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 6,036 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 35,35 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,651 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,141 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 36,234 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,303 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,354 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 371,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 21,889 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,484 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 380,275 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 55,65 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,71 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (BA-1, Pi-2) |  |  | kg |  | 208,20 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 39,558 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,082 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,082 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 208,20 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,082 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,041 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,666 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,123 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,208 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,34 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,622 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,811 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,406 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,203 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1a (5 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Fundatii Fm-2 (10 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M50) |  |  | m3 |  | 3,20 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,32 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 3,313 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,323 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 17,50 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 70,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 18,207 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,776 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 10,50 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,375 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,75 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 89,25 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,425 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 25,50 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 25,50 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,55 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 4,25 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,80 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,297 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,043 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 59,50 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,462 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,238 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 60,987 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,925 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,595 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 467,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 27,553 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,868 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 478,675 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 70,05 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,67 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (BA-1) |  |  | kg |  | 416,40 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 79,116 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,164 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,164 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 416,40 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 4,164 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,082 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,331 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 6,246 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,416 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,679 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,245 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,622 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,229 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,811 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,406 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-2 (10 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Fundatii Fm-3 (7 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M50) |  |  | m3 |  | 2,24 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,624 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,456 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 2,319 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,226 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,896 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 12,25 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 49,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,90 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 12,745 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,243 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,35 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,062 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 63,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 41,65 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,124 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,167 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 42,691 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,247 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,416 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 326,90 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 19,287 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,308 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 335,072 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 49,035 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,269 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (BA-2) |  |  | kg |  | 216,37 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 41,11 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,164 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,164 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 216,37 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,164 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,082 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,731 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,246 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,216 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,391 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,685 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,842 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,119 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,421 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,211 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-3 (7 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Fundatii Fm-3a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M50) |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,232 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,208 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,331 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,75 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,821 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,178 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,438 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,275 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,925 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,55 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,55 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,255 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,425 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,85 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 5,95 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,446 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 6,099 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,892 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 58,40 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,446 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,234 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 59,86 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,76 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,584 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (BA-2) |  |  | kg |  | 30,91 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,873 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,309 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,309 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 30,91 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,309 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,155 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,247 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,464 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-3a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Fundatii Fm-3b (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M50) |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,232 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,208 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,331 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,75 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,821 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,178 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,438 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,275 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,925 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,55 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,55 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,255 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,425 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,85 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 5,95 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,446 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 6,099 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,892 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 63,10 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,723 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,252 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 64,677 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,465 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,631 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (BA-2) |  |  | kg |  | 30,91 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,873 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,309 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,309 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 30,91 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,309 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,155 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,247 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,464 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-3b (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Fundatii Fm-3c (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M50) |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,232 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,208 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,331 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,75 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,821 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,178 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,438 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,275 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,925 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,55 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,55 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,255 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,425 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,85 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 5,95 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,446 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 6,099 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,892 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 70,10 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,136 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 71,852 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,515 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,701 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (BA-2) |  |  | kg |  | 30,91 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,873 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,309 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,309 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 30,91 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,309 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,155 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,247 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,464 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-3c (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Fundatii Fm-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M50) |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,54 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,414 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,98 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,792 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 2,06 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,201 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,188 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,495 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 10,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,575 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,025 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,525 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,05 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,037 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 9,80 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,735 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,039 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 10,045 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,47 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 98,20 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,794 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,393 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 100,655 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 14,73 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,982 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (BA-3) |  |  | kg |  | 36,46 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,927 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,365 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,365 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 36,46 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,365 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,292 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,547 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,258 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Fundatii Fm-4a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M50) |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,207 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 0,99 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,396 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,03 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,594 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,247 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,825 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,775 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,65 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,65 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,275 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,55 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 4,90 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,367 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,022 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,735 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 44,50 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,625 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,178 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 45,612 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,675 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,445 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (BA-3) |  |  | kg |  | 18,23 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,464 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 18,23 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,091 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,146 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,273 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,129 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-4a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Fundatii Fm-4b (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M50) |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,207 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 0,99 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,396 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,03 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,594 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,247 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,825 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,775 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,65 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,65 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,275 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,55 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 4,90 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,367 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,022 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,735 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 55,70 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,286 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,223 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 57,093 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,355 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,557 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (BA-3) |  |  | kg |  | 18,23 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,464 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 18,23 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,091 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,146 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,273 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,129 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-4b (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Fundatii Fm-5 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M50) |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,207 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 0,936 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,091 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,825 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,775 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,65 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,65 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,275 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,55 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,019 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 4,92 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,72 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 30,10 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,776 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 30,852 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,515 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,301 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (BA-3) |  |  | kg |  | 18,23 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,464 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 18,23 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,091 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,146 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,273 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,129 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-5 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. Fundatii Fm-5a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M50) |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,207 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 0,936 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,091 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,825 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,775 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,65 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,65 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,275 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,55 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,315 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 4,305 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,63 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 30,10 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,776 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 30,852 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,515 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,301 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (BA-3) |  |  | kg |  | 18,23 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,464 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 18,23 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,091 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,146 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,273 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,129 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-5a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.13. Fundatii Fm-6 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M50) |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,695 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,455 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,725 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,071 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 4,161 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,406 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 19,95 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,70 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,70 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,067 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,28 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 11,90 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,892 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 12,197 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,785 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,119 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 133,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,847 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,532 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 136,325 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 19,95 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,33 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (BA-2, Pi-1) |  |  | kg |  | 208,62 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 39,638 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,086 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,086 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 208,62 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,086 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,043 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,669 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,129 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,209 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,346 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,63 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,815 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,115 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,408 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,204 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-6 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.14. Fundatii Fm-7 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M50) |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,155 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,195 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,311 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,04 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,101 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 24,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,416 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,096 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 24,60 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,60 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Pi-1) |  |  | kg |  | 146,80 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 27,892 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,468 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,468 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 146,80 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,468 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,734 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,174 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,202 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,147 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,947 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,147 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,573 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,287 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,143 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-7 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.15. Fundatii Fm-8 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M50) |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,155 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,195 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,311 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 1,561 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,152 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,375 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,45 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 8,40 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,034 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,61 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,26 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 52,80 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,115 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,211 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 54,12 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,92 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,528 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Pi-1) |  |  | kg |  | 146,80 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 27,892 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,468 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,468 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 146,80 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,468 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,734 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,174 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,202 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,147 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,947 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,147 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,573 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,287 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,143 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-8 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.16. Fundatii Fm-9 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M50) |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,423 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,114 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 0,832 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,081 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,45 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 5,10 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,382 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,227 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,765 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,051 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 22,92 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,352 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,092 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 23,493 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,438 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,229 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Pi-1) |  |  | kg |  | 73,40 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 13,946 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,734 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,734 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 73,40 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,734 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,587 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,101 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,07 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,451 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,546 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,273 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,137 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,068 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-9 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.17. Fundatii continui Fc-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 7,70 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 29,645 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,005 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 7,971 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,778 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,925 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 3,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 20,50 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 82,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,20 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 21,328 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,081 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 12,30 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,125 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 103,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,45 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 108,15 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 30,90 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 30,90 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,09 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 5,15 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,24 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 10,30 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,052 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 12,36 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 507,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 32,448 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,521 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 519,675 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 76,05 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,07 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 583,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 31,482 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,749 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 597,575 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 87,45 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,83 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii continui Fc-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Stilpi, grinzi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Stilpi St1 (13 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 2,99 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,96 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,196 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 3,111 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,303 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,794 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,748 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 33,00 |  |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 98,02 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,312 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,392 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 100,47 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 27,446 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,098 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 114,92 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,585 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,575 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 117,793 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,149 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 32,178 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,115 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilpi St1 (13 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Grinda Gm-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 6,60 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 32,01 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,97 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 6,968 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,02 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,96 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,848 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 33,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 33,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,90 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,90 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,65 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,825 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,29 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,033 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,033 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,96 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 195,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 18,525 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 199,875 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,95 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 54,60 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,195 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 311,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 20,526 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,555 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 318,775 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,11 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 87,08 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,311 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinda Gm-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Grinda Gm-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 58,20 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 12,669 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,854 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,20 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,36 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 7,80 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 196,60 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 18,677 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,786 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 201,515 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,966 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 55,048 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,197 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 319,50 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 21,087 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,598 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 327,487 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,195 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 89,46 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinda Gm-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Grinda Gm-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 3,24 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,714 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,458 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 3,421 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,501 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,944 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,907 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 7,80 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 100,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 102,50 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 220,30 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,54 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,102 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 225,808 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,203 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 61,684 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinda Gm-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilpi, grinzi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Perete monolit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 100,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 400,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,00 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 104,037 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 10,15 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 60,00 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 215,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 161,25 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,075 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 64,50 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 64,50 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 6,45 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 10,75 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,375 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 21,50 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,215 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,215 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,323 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 25,80 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 182,40 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 17,51 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,547 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 186,96 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,824 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 54,72 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 105,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,315 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 107,625 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 31,50 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete monolit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Rampa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 4,30 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 20,855 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,935 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 4,54 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,664 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,58 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,204 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,375 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,95 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 156,40 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,166 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,626 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 160,31 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,564 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 43,792 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rampa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Hidroizolarea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  | m2 |  | 75,00 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 28,50 |  |  |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 2,325 |  |  |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 37,50 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 865,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 103,80 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 2 941,00 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 588,20 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,73 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 22,49 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hidroizolarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Canale subterane |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Camin de control CC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,233 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,377 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,059 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,145 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,78 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,574 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,245 |  |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,322 |  |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,102 |  |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,126 |  |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,628 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,474 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 266112643310141 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | AcE13A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 23,16 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,232 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,232 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 23,16 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,232 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,116 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,185 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,347 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,75 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,188 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 30,60 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,12 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control CC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Camin de control CC2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,233 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,377 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,059 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,145 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,86 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,351 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,578 |  |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,355 |  |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,113 |  |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,067 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,139 |  |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,693 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,625 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 266112643309131 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 266112643310141 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | AcE13A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 31,36 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,958 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,314 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,314 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 31,36 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,314 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,157 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,251 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,25 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,23 |  |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 6,80 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,213 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 9,50 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 32,30 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,46 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,247 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control CC2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Camin de control AC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,233 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,377 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,059 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,145 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,78 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,616 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,652 |  |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,105 |  |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,095 |  |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,179 |  |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,087 |  |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,588 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 266112643310141 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | AcE10A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | AcE10A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 23,16 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,232 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,232 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 23,16 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,232 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,116 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,185 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,347 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,75 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,188 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 30,60 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,12 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control AC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4. Canale subterane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 10,30 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,27 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 11,33 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,03 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,163 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 4,326 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,695 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,455 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,725 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,071 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 37,50 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 150,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 39,014 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,806 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 22,50 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 9,375 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 290,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 58,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 217,50 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,45 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 87,00 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 87,00 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 8,70 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 14,50 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 7,25 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 29,00 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,435 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 34,80 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) |  |  | kg |  | 1 915,80 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 76,632 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,579 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 1 934,958 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 9,579 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 19,158 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 574,74 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,149 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-2) |  |  | kg |  | 616,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 24,64 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,08 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 622,16 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,08 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,16 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 184,80 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 200,20 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 19,219 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,601 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 205,205 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,002 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 60,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 36,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,108 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 36,90 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,80 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 194,86 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 37,023 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,949 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,949 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 194,86 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,949 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,974 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,559 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,923 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,195 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,256 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,521 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,107 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | CP15A |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П1-5) |  |  | buc |  | 144,00 |  |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 36,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |  |
|  | 266612280060017 |  | Element prefabricat Placa П1-5 |  |  | buc |  | 145,44 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,288 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,144 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 5,76 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | CP15A |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П5д-5) |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 266612280060018 |  | Element prefabricat Placa П15д-5 |  |  | buc |  | 24,24 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 XC1 (placa P-1) |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,873 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,081 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,195 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 25,08 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,455 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,075 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 25,707 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,022 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 210,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 105,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 79,80 |  |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 168,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 290,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 34,80 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 986,00 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 197,20 |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,348 |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 655,40 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 7,54 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale subterane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale subterane |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

2. Constructii Metalice (comp CM)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  | 58,76 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 2 056,60 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 293,80 |  |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 59 935,20 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 117,52 |  |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 26,442 |  |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 381,94 |  |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 381,94 |  |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 381,94 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,819 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 5,876 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 26,442 |  |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 8,814 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (t6,8, t10, t12) |  |  | kg |  | 1 387,92 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 263,705 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,879 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 13,879 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 387,92 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 13,879 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 6,94 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,103 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 20,819 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 60,148 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 387,353 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 469,154 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 234,577 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 33,081 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 117,289 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 58,644 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CK35A |  | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 |  |  | buc |  | 108,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,20 |  |  |  |
|  | 28741363133001 |  | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 |  |  | buc |  | 108,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Cadru metalic intre axele 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  | 2,30 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 80,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,50 |  |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 2 346,00 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 4,60 |  |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,035 |  |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 14,95 |  |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 14,95 |  |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 14,95 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,149 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,035 |  |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,345 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 2,30 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 14,812 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 17,94 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 8,97 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,265 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 4,485 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,242 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru metalic intre axele 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Cadru metalic intre axele 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  | 1,847 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 64,645 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,235 |  |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 1 883,94 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 3,694 |  |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,831 |  |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 12,005 |  |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 12,005 |  |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 12,005 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,185 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,831 |  |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,277 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 1,847 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 11,895 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 14,407 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 7,203 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,016 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,602 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,801 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru metalic intre axele 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Noduri 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 1 026,54 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 195,043 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,265 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 10,265 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 026,54 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 10,265 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 5,133 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,212 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 15,398 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 1,03 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 6,633 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 8,034 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 4,017 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,567 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,009 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,004 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CK35A |  | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 28741363133001 |  | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Noduri 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

3. Solutii arhitecturale (compart. SA) Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -150 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor (Panouri de tip Sandwich PIR (Poliizocianurat) gros. 150 mm) |  |  | m2 |  | 895,09 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 118,862 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 107,411 |  |  |  |
|  | 2811236304903150 |  | Panouri "Sandwich" PIR (Poliizocianurat) gros. 150 mm) (pereti) |  |  | m2 |  | 940,382 |  |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 2 950,217 |  |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 2 765,828 |  |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 2 765,828 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 161,34 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 89,509 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CC09A |  | Montarea plasa rabit ( Plasa Rabit zincata 45x45x2.5mm - 1,05 m2/m2) |  |  | m2 |  | 46,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 48,30 |  |  |  |
|  | 546546541 |  | Plasa Rabit zincata 45x45x2.5mm |  |  | m2 |  | 48,30 |  |  |  |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,30 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.(Panouri de tip Sandwich PIR (Poliizocianurat) gros. 100 mm) |  |  | m2 |  | 1 575,18 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 968,975 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 189,022 |  |  |  |
|  | 2811236304903100 |  | Panouri de tip Sandwich PIR (Poliizocianurat) gros. 100 mm) pereti |  |  | m2 |  | 1 654,884 |  |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 5 191,793 |  |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 4 867,306 |  |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 4 867,306 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 283,926 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 157,518 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 80 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri de tip Sandwich PIR (Poliizocianurat) gros. 80 mm) |  |  | m2 |  | 132,62 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 165,775 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 15,914 |  |  |  |
|  | 281123630490380 |  | Panouri de tip Sandwich PIR (Poliizocianurat) gros. 80 mm) pereti |  |  | m2 |  | 139,331 |  |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 437,116 |  |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 409,796 |  |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 409,796 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 23,905 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 13,262 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip Sandwich PIR (Poliizocianurat) gros. 100 mm) |  |  | m2 |  | 1 342,42 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1 610,904 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 402,726 |  |  |  |
|  | 28112363049031001 |  | Panouri de tip Sandwich PIR (Poliizocianurat) gros. 100 mm) acoperis |  |  | m2 |  | 1 396,654 |  |  |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 3 532,712 |  |  |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 4 107,805 |  |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 4 107,805 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 247,838 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 67,121 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -150 mm" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip Sandwich PIR (Poliizocianurat) gros. 150 mm) |  |  | m2 |  | 1 028,43 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1 234,116 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 308,529 |  |  |  |
|  | 28112363049031501 |  | Panouri de tip Sandwich PIR (Poliizocianurat) gros. 150 mm) (acoperis) |  |  | m2 |  | 1 069,979 |  |  |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 2 706,416 |  |  |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 3 146,996 |  |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 3 146,996 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 189,869 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 51,422 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) |  |  | m2 |  | 145,02 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 159,522 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,502 |  |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 |  |  | m2 |  | 175,112 |  |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 91,363 |  |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 761,355 |  |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 761,355 |  |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 49,488 |  |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 15,227 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,19 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CK26B |  | Opritori de zapada 2 m.l. (tabla din otel zincata 2000*80*0,45 mm) |  |  | m |  | 72,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 23,04 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,76 |  |  |  |
|  | 27431235490265 |  | Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm |  |  | m |  | 72,00 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK26B |  | Montarea ingradirei de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip РП -ОГ-900, L=3m) |  |  | m |  | 72,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 23,04 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,76 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip РП -ОГ-900, L=3m) |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |  |
|  | 27431235490264 |  | Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip РП -ОГ-900, L=3m) |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm |  |  | m |  | 117,00 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 35,10 |  |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 126,536 |  |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 24,102 |  |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 168,714 |  |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 24,102 |  |  |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura pentru jgheab |  |  | buc |  | 12,051 |  |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 24,102 |  |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 1 205,10 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,34 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm |  |  | m |  | 150,00 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 52,50 |  |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 160,65 |  |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 76,50 |  |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 38,25 |  |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 38,25 |  |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 76,50 |  |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 38,25 |  |  |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 38,25 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Ferestre (profil PVC 60 mm, termopan dublu 24 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F-1, 960*1560, profil PVC 60 mm, termopan dublu 24 mm) |  |  | m2 |  | 4,80 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,783 |  |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 4,80 |  |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 31,20 |  |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 12,096 |  |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 12,672 |  |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 3,072 |  |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,917 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,143 |  |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,784 |  |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,509 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F-2, 960*560, profil PVC 60 mm, termopan dublu 24 mm) |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,544 |  |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 11,70 |  |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 4,536 |  |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 4,752 |  |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 1,152 |  |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,344 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,053 |  |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,294 |  |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,191 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200 mm) |  |  | m |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |  |
|  | 27431235490265200 |  | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 200 mm |  |  | m |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (Tabla de aluminiu vopsit (RAL 7035 ) D=200mm pentru captusire laterala si partea de sus a ferestrelor ) |  |  | m |  | 40,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 12,80 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |  |
|  | 27431235490265200 |  | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 200 mm |  |  | m |  | 40,00 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 160,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre (profil PVC 60 mm, termopan dublu 24 mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1, din profil PVC, cu rupere de punte termica, 960*2080) |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,46 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |  |
|  | 20301129391502 |  | Usi din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, U-3 din profil PVC, cu rupere de punte termica, 860*2080) |  |  | m2 |  | 10,73 |  |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 7,833 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,858 |  |  |  |
|  | 20301129391502 |  | Usi din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 10,73 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 42,92 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,365 |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,878 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,438 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,73 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,215 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-3* din profil PVC, EI30, 860*2080) |  |  | m2 |  | 1,79 |  |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,307 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,143 |  |  |  |
|  | 203011293915021 |  | Usi din profiluri din mase plastice, EI30 |  |  | m2 |  | 1,79 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,16 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,895 |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,313 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,074 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,79 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-4 din profil PVC, cu rupere de punte termica, 760*2080) |  |  | m2 |  | 1,58 |  |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,153 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,126 |  |  |  |
|  | 20301129391502 |  | Usi din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 1,58 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,32 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,79 |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,276 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,948 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,58 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-5 din profil PVC, cu rupere de punte termica, 860*2080) |  |  | m2 |  | 1,37 |  |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 20301129391502 |  | Usi din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 1,37 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 5,48 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,685 |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,822 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,37 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-6, Bloc de usa p/u incaperi frigorifice, 1200*2400) |  |  | m2 |  | 23,04 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 81,562 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,216 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,378 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,221 |  |  |  |
|  | 281210630600012 |  | Usi metalice pentru incaperi frigorifice |  |  | m2 |  | 23,04 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,451 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 3,226 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 32,256 |  |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,115 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 11,52 |  |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 16,128 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,461 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CK13A |  | Usi metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (U-7, U-8, usi pentru incaperi frigorifice (glisante), 1200*2400) |  |  | m2 |  | 40,32 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,661 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 88,704 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,256 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,048 |  |  |  |
|  | 281210630600011 |  | Usi metalice pentru incaperi frigorifice (glisante) |  |  | m2 |  | 40,32 |  |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,202 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 54,432 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,886 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 5,443 |  |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 26,208 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 1,613 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK13B1 |  | Porta industriala (casetata) cu usa cu rupere de punte termica, deschidere automata (U-9, 2750*3000) |  |  | m2 |  | 8,25 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,568 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 20,13 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,93 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |  |
|  | 2812106306000111 |  | Porta industriala (casetata) cu usa cu rupere de punte termica |  |  | m2 |  | 8,25 |  |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,033 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,725 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,145 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,073 |  |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 4,95 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,413 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CK13B1 |  | Porta industriala (casetata) cu rupere de punte termica, deschidere automata (U-10, 2750*3000) |  |  | m2 |  | 8,25 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,568 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 20,13 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,93 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |  |
|  | 2812106306000111 |  | Porta industriala (casetata) cu usa cu rupere de punte termica |  |  | m2 |  | 8,25 |  |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,033 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,725 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,145 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,073 |  |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 4,95 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,413 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. P-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 83,82 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 82,982 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 96,393 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 8,382 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 17,602 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 35,204 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Fr.5...10) (50 mm) |  |  | m3 |  | 41,91 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 41,491 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 48,196 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,191 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 8,801 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 17,602 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CG22A |  | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 838,21 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 670,568 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 83,821 |  |  |  |
|  | 266310210000150 |  | Beton C10/12,5 |  |  | m3 |  | 85,917 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 27,661 |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 1,676 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 83,821 |  |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 5,029 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere |  |  | m2 |  | 838,21 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 134,114 |  |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 1 844,062 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 2 514,63 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 502,926 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,85 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 18,441 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IzF53A k=2 |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 838,21 |  |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 117,349 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 83,821 |  |  |  |
|  | 2670112204002100 |  | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 1 709,948 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 6,706 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C25/30 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 - 5 171,76 kg) |  |  | m2 |  | 838,21 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 653,804 |  |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C25/30 |  |  | m3 |  | 173,56 |  |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata |  |  | kg |  | 5 171,756 |  |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 3 847,384 |  |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 44,459 |  |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 22,229 |  |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 128,246 |  |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 3,249 |  |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 247,943 |  |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 16,416 |  |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 487,335 |  |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 3,42 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,676 |  |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 16,932 |  |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 34,367 |  |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 10,059 |  |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,676 |  |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 13,747 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CG48A1 k=5 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | -838,21 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -61,608 |  |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C25/30 |  |  | m3 |  | -42,749 |  |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -4,191 |  |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -4,191 |  |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -4,191 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. P-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 21,12 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 20,909 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 24,288 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,112 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 4,435 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 8,87 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Fr.5...10) (50 mm) |  |  | m3 |  | 10,56 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,454 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 12,144 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,056 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,218 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 4,435 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG22A |  | Pardoseli din beton C10/12,5 (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 211,23 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 168,984 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,123 |  |  |  |
|  | 266310210000150 |  | Beton C10/12,5 |  |  | m3 |  | 21,651 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,971 |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,422 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 21,123 |  |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 1,267 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere |  |  | m2 |  | 211,23 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 33,797 |  |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 464,706 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 633,69 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 126,738 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,718 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 4,647 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IzF53A k=2 |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 211,23 |  |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 29,572 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 21,123 |  |  |  |
|  | 2670112204002100 |  | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 430,909 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,69 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C25/30 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 - 1303,29 kg) |  |  | m2 |  | 211,23 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 164,759 |  |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C25/30 |  |  | m3 |  | 43,737 |  |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata |  |  | kg |  | 1 303,289 |  |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 969,546 |  |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 11,204 |  |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 5,602 |  |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 32,318 |  |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 0,819 |  |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 62,482 |  |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 4,137 |  |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 122,809 |  |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 0,862 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,422 |  |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 4,267 |  |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 8,66 |  |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 2,535 |  |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,422 |  |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 3,464 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CG48A1 k=5 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | -211,23 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -15,525 |  |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C25/30 |  |  | m3 |  | -10,773 |  |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -1,056 |  |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -1,056 |  |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -1,056 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. P-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 4,05 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,01 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 4,657 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,405 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,701 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/16 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) |  |  | m2 |  | 40,47 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 32,376 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,047 |  |  |  |
|  | 266310210000250 |  | Beton C12/16 |  |  | m3 |  | 4,148 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,336 |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,047 |  |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,243 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CG22A5 k=2 |  | Pardoseli din beton simplu B12/16, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade |  |  | m2 |  | -40,47 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,809 |  |  |  |
|  | 266310210000250 |  | Beton C12/16 |  |  | m3 |  | -0,83 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 54,60 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,365 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,273 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 55,146 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,273 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,546 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,38 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 40,47 |  |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 2,833 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,023 |  |  |  |
|  | 2670112204002100 |  | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 41,279 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,162 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 40,47 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,809 |  |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 43,708 |  |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 40,47 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 40,47 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 24,282 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,047 |  |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,336 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,405 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,214 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,486 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 40,47 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,094 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,619 |  |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,445 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,162 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,243 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,121 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 54,60 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,365 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,273 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 55,146 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,273 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,546 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,38 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat, rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 40,47 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 91,058 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,117 |  |  |  |
|  | 266111280070021 |  | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 41,684 |  |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 163,903 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 12,141 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 809,40 |  |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 36,423 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,821 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,486 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 36,50 |  |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 10,95 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,65 |  |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 39,092 |  |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 13,414 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 229,95 |  |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 3,833 |  |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 10,95 |  |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 1,825 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4. P-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 15,54 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,385 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 17,871 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,554 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,263 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 6,527 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Fr.5...10) (50 mm) |  |  | m3 |  | 7,77 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,692 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 8,935 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,777 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,632 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,263 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C25/30 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 - 958,70 kg) |  |  | m2 |  | 155,38 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 121,196 |  |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C25/30 |  |  | m3 |  | 32,173 |  |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata |  |  | kg |  | 958,695 |  |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 713,194 |  |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 8,241 |  |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 4,121 |  |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 23,773 |  |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 0,602 |  |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 45,961 |  |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 3,043 |  |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 90,338 |  |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 0,634 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,311 |  |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 3,139 |  |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 6,371 |  |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 1,865 |  |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,311 |  |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 2,548 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CG48A1 k=5 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | -155,38 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -11,42 |  |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton C25/30 |  |  | m3 |  | -7,924 |  |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -0,777 |  |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -0,777 |  |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -0,777 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P-4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.5. P-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 3,96 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,92 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 4,554 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,396 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,832 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,663 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/16 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) |  |  | m2 |  | 39,63 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 31,704 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,963 |  |  |  |
|  | 266310210000250 |  | Beton C12/16 |  |  | m3 |  | 4,062 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,308 |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,963 |  |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,238 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CG22A5 k=2 |  | Pardoseli din beton simplu B12/16, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade |  |  | m2 |  | -39,63 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,793 |  |  |  |
|  | 266310210000250 |  | Beton C12/16 |  |  | m3 |  | -0,812 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 53,50 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,338 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,268 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 54,035 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,268 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,535 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,05 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 39,63 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 23,778 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,963 |  |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,308 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,396 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,189 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,476 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 39,63 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,926 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,585 |  |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,436 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,159 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,238 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 53,50 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,338 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,268 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 54,035 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,268 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,535 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,05 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat, rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 39,63 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 89,168 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,908 |  |  |  |
|  | 266111280070021 |  | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 40,819 |  |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 160,501 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 11,889 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 792,60 |  |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 35,667 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,783 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,476 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 35,70 |  |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 10,71 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,57 |  |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 38,235 |  |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 13,12 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 224,91 |  |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 3,749 |  |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 10,71 |  |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 1,785 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Finisarea exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Soclu (E- 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa |  |  | m2 |  | 152,48 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,149 |  |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Mastica bituminoasa |  |  | kg |  | 259,216 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 51,843 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,152 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren polistiren extrudat XPS - 50 mm |  |  | m2 |  | 152,48 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 216,522 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 45,439 |  |  |  |
|  | 252130260290750 |  | Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm |  |  | m2 |  | 164,785 |  |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 616,019 |  |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 616,019 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 169,405 |  |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 52,362 |  |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 924,029 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,812 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,518 |  |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 3,507 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,745 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 152,48 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 18,298 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 63,279 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,624 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CF30A |  | Tencuieli exterioare - material decorativ cu mozaic de cuart (tip Quarz System KS44). (consum 4,5 kg/m2) |  |  | m2 |  | 152,48 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 186,026 |  |  |  |
|  | 265310210083111 |  | Quarz System KS44 |  |  | kg |  | 686,16 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,61 |  |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,915 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CE23C2 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm |  |  | m |  | 180,00 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 118,80 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 72,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 346,32 |  |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 28,08 |  |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 93,60 |  |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 9,36 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 411,84 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,31 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,374 |  |  |  |
|  | 2874115893300 |  | Bolt |  |  | buc |  | 1 123,20 |  |  |  |
|  | 2874117308500 |  | Cartus |  |  | buc |  | 1 123,20 |  |  |  |
|  | 2874115840603 |  | Piulita |  |  | buc |  | 1 123,20 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu (E- 4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Soclu (E- 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa |  |  | m2 |  | 65,55 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,933 |  |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Mastica bituminoasa |  |  | kg |  | 111,435 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 22,287 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 65,55 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 79,971 |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 468,027 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,262 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,178 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,049 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 65,55 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,11 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 72,105 |  |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 9,832 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 65,55 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,866 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 27,203 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,277 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CF30A |  | Tencuieli exterioare - material decorativ cu mozaic de cuart (tip Quarz System KS44). (consum 4,5 kg/m2) |  |  | m2 |  | 65,55 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 79,971 |  |  |  |
|  | 265310210083111 |  | Quarz System KS44 |  |  | kg |  | 294,975 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,262 |  |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,393 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu (E- 5) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea exterioara |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Balustrade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CH06A |  | B-1, Balustrada din profile din otel inoxidabil (H=900 mm) |  |  | m |  | 20,18 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 18,162 |  |  |  |
|  | 2812106305714 |  | Balustrada din otel INOX h=900 mm |  |  | m |  | 20,18 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,018 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,211 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 14,126 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,505 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,036 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada exterioara din metal |  |  | kg |  | 416,90 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 79,211 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,169 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,169 |  |  |  |
|  | 28112363098001 |  | Confectii metalice diverse (balustrada) |  |  | kg |  | 416,90 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,084 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,335 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 4,169 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,338 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 8,338 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,417 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,685 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,253 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,626 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,229 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,813 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,407 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrade |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Scara de acces pe acoperis (Sm1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare ) |  |  | kg |  | 226,77 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 31,748 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,268 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,268 |  |  |  |
|  | 28112363098002 |  | Confectii metalice diverse (scara la acopeis) |  |  | kg |  | 226,77 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,134 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,814 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 2,268 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,535 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,535 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,227 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,462 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,771 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,885 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,443 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,221 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara de acces pe acoperis (Sm1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3. Grile de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CL20A |  | Grile de exterior de ventilare 600*400 din aluminiu |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,76 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grile de exterior de ventilare 600*400 din aluminiu |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CK25A |  | Usa de acces 800*1200 (h) |  |  | m2 |  | 0,96 |  |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 0,701 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,077 |  |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 0,96 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 3,84 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,576 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,96 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grile de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.4. Pereul (S=255,68 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 2,56 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 23,117 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,56 |  |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 3,584 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm) |  |  | m3 |  | 51,14 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 50,629 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 58,811 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,114 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 21,479 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | IzF04J1 aplicativ |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 255,68 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,114 |  |  |  |
|  | 2682132601626021 |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 276,134 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) |  |  | kg |  | 792,61 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 19,815 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,963 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 800,536 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,963 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,926 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 237,783 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,476 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20) (100...200 mm) |  |  | m3 |  | 38,35 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 153,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,34 |  |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 39,898 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,893 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 23,01 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 9,588 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m) |  |  | m |  | 183,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 21,96 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 32,94 |  |  |  |
|  | 26661228003252 |  | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 |  |  | m |  | 183,915 |  |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 7,869 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 186,66 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,549 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,549 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul (S=255,68 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

4. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. А1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SD09E |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm (Vana cu sfera si flansa din fonta d150mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,100 |  |  |
|  | 29131245030*15 |  | Vana cu sfera si flansa din fonta d150mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,262 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,371 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet PPR PN10 d25mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,290 |  |  |
|  | 2875274201000*25 |  | Robinet PPR PN10 d25mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 d20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,240 |  |  |
|  | 2875274201000*20 |  | Robinet PPR PN10 d20mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet PPR PN10 d15mm) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,700 |  |  |
|  | 2875274201000*15 |  | Robinet PPR PN10 d15mm |  |  | buc |  | 15,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SD07I k=1,5 |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" (Insertie flexibila d150mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 2875274201008*150 |  | Insertie flexibila d150mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) in complect (dulap din otel pentru hidrant ; robinet din alama d65mm; cap de furtun РС-66 ; cap de imbinare ГР d65mm (2buc); cap de imbinare ГМ d65 (1buc); furtun de incendiu L=20m d66mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  | 2913137324316 |  | Robinet de incendiu din alama d65mm |  |  | buc |  | 6,300 |  |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  | buc |  | 6,300 |  |  |
|  | 28112373250505 |  | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant |  |  | buc |  | 6,300 |  |  |
|  | 28112373364466 |  | Cap de imbinare ГМ d65mm |  |  | buc |  | 6,300 |  |  |
|  | 2812373364466 |  | Cap de imbinare ГР d65mm |  |  | buc |  | 12,600 |  |  |
|  | 2611112500186 |  | Teava de refulare pt. hidranti de incendiu РС-66 |  |  | buc |  | 6,300 |  |  |
|  | 2522147331406 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu d66mm L=20m |  |  | m |  | 126,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SF50C |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (contor de apa d80/20 (2buc) - pretul in utilaj; vana cu flansa din fonta d80mm (2buc); clapeta antiretur d80mm (1buc); manometru (1buc) - pretul in utilaj; robinet cu trei cai d15mm) |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,100 |  |  |
|  | 3320634625565** |  | Contor de apa diam. 50/15 mm (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 2,034 |  |  |
|  | 2913124504395*8 |  | Vana cu flansa din fonta d80mm |  |  | buc |  | 2,034 |  |  |
|  | 2913124504396*8 |  | Clapeta antiretur d80mm |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 2913124202553*1 |  | Robinet cu trei cai d15mm |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 3320527328000** |  | Manometru (pretul in utilaj) |  |  | buc |  | 1,017 |  |  |
|  | 2875274423119*8 |  | Flanse din otel d=80 mm |  |  | buc |  | 4,068 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,203 |  |  |
|  | 2722103261722*8 |  | Teava din otel trasa d=80 mm |  |  | m |  | 0,610 |  |  |
|  | 2722103304873*8 |  | Teava de otel sudata D=80 mm |  |  | m |  | 0,814 |  |  |
|  | 2874114124420 |  | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm |  |  | kg |  | 4,068 |  |  |
|  | 2874115800750 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,644 |  |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 10,170 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,271 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu mufe din bronz d15mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet cu mufe din bronz d15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie d150x80mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,700 |  |  |
|  | 2875274110100*158 |  | Reductie d150x80mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SA03I |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" (d150x4,0mm) |  |  | m |  | 55,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 181,500 |  |  |
|  | 2722103306001504 |  | Teava din otel, zincata d150x4,0 |  |  | m |  | 56,383 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 1,116 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 19,539 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 2,233 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 6,141 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SA03H |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" (d65x3,2mm) |  |  | m |  | 24,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 60,000 |  |  |
|  | 272210330600653 |  | Teava din otel, zincata d65x3,2mm |  |  | m |  | 24,604 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,487 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 8,526 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,974 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 2,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d25x3,2mm) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,550 |  |  |
|  | 2722103306002532 |  | Teava din otel, zincata d25x3,2mm |  |  | m |  | 1,035 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 0,359 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 0,113 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SA03B |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3/4" (d20x2,8mm) |  |  | m |  | 8,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,825 |  |  |
|  | 2722103306002028 |  | Teava din otel, zincata d20x2,8mm |  |  | m |  | 8,843 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,175 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 3,064 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 0,350 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 0,963 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SA03A |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2" (d15x2,8mm) |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,250 |  |  |
|  | 2722103306001528 |  | Teava din otel, zincata d15x2,8mm |  |  | m |  | 36,410 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc |  | 0,721 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc |  | 12,617 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc |  | 1,442 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc |  | 3,966 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 44,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,675 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SF01B |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 79,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d160x20mm) |  |  | m |  | 48,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 24,480 |  |  |
|  | 3320517352230162 |  | Termoizolatie conducte K-flex d160x20mm |  |  | m |  | 51,912 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,510 |  |  |
|  | 3320517352230282 |  | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm |  |  | m |  | 1,082 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 8,500 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,335 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 9,193 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d18x20mm) |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 17,850 |  |  |
|  | 3320517352230182 |  | Termoizolatie conducte K-flex d18x20mm |  |  | m |  | 37,852 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SA17H |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (PPR PN10 d160mm) |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,200 |  |  |
|  | 2521216717050*160 |  | Teava din PPR PN10 d160mm |  |  | m |  | 10,200 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,214 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20mm) |  |  | m |  | 10,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,465 |  |  |
|  | 25212167170501*20 |  | Teava din PPR PN10 d20mm |  |  | m |  | 10,710 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,840 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 7,455 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,735 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,155 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 20,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d160x20mm) |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,100 |  |  |
|  | 3320517352230162 |  | Termoizolatie conducte K-flex d160x20mm |  |  | m |  | 10,815 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total А1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Т3,T4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet PPR PN16 d25mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,290 |  |  |
|  | 2875274201006*25 |  | Robinet PPR PN16 d25mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN16 d20mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 2875274201006*20 |  | Robinet PPR PN16 d20mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet PPR PN16 d15mm) |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 2875274201006*15 |  | Robinet PPR PN16 d15mm |  |  | buc |  | 20,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare interior : robinet de apa alama d20mm (1buc); furtun de cauciuc d20mm, L=6,0m (1buc)) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,300 |  |  |
|  | 291312420137072 |  | Robinet de apa alama cu dn=3/4" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 251330733620120 |  | Furtun cauciuc L=6,0m d20mm |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Clapeta de aierisire automata d15mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  | 28752742010*155 |  | Clapeta de aierisire automata d15mm |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SC11B1 |  | Portprosop din otel inoxidabil, montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin (Uscator pentru prosop nichelat 500x500 d32mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 2875114201170* |  | Uscator pentru prosop nichelat 500x500 d32mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SA16C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN16 d32mm) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,410 |  |  |
|  | 25212167170506*32 |  | Teava din PPR PN16 d32mm |  |  | m |  | 1,020 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 0,710 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,070 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,110 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SA16B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16 d25mm) |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  | 25212167170506*25 |  | Teava din PPR PN16 d25mm |  |  | m |  | 30,600 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 21,300 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 3,300 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,699 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm) |  |  | m |  | 90,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 29,700 |  |  |
|  | 25212167170506*20 |  | Teava din PPR PN16 d20mm |  |  | m |  | 91,800 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 7,200 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 63,900 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 6,300 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 9,900 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,971 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 121,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,510 |  |  |
|  | 3320517352230352 |  | Termoizolatie conducte K-flex d35x20mm |  |  | m |  | 1,082 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 15,300 |  |  |
|  | 3320517352230282 |  | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm |  |  | m |  | 32,445 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 40,800 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm |  |  | m |  | 86,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Т3,T4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,400 |  |  |
|  | 25212167002100*110 |  | Teava din PVC d110mm |  |  | m |  | 21,424 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,666 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,166 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SB05C |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 1,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 2521216700210015 |  | Teava din PVC d50mm |  |  | m |  | 1,615 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR) |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,640 |  |  |
|  | 2521216720160*11 |  | Teava de canalizare PPR d110mm |  |  | m |  | 2,060 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PPR) |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 2521216720160*50 |  | Teava de canalizare PPR d50mm |  |  | m |  | 2,060 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 2,550 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,204 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |
|  | 26221024427601 |  | Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon tip ''butelie'') |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,050 |  |  |
|  | 2622102438012 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,035 |  |  |
|  | 28751142028001* |  | Sifon de sticla pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,025 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,025 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,615 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru lavoar) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Amestecator pentru lavoar si spalator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,150 |  |  |
|  | 291312420135022 |  | Baterie pentru dus |  |  | buc |  | 1,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (Pilnie metalica d100x50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2875114203870*150 |  | Pilnie metalica d100x50mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  | 0,083 |  |  |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  |  | kg |  | 0,057 |  |  |
|  | 2320322600294 |  | Bitum de protectie |  |  | kg |  | 0,416 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru echipamente de proces) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Amestecator pentru lavoar si spalator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (pentru echipamente de proces) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |
|  | 25231267211505*3 |  | Sifon din polipropilena pentru echipamente de proces d50mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (d100mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 28751142038728 |  | Gura de scurgere din fonta d100mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  | 0,083 |  |  |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  |  | kg |  | 0,057 |  |  |
|  | 2320322600294 |  | Bitum de protectie |  |  | kg |  | 0,416 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (d50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 28751142038727 |  | Gura de scurgere din fonta d50mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  | 0,083 |  |  |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  |  | kg |  | 0,057 |  |  |
|  | 2320322600294 |  | Bitum de protectie |  |  | kg |  | 0,416 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | SB09E |  | Piesa de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire cu dop filetat PPR d110mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,280 |  |  |
|  | 25231567210911 |  | Piesa de curatire cu dop filetat PPR d110mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | SB09E |  | Piesa de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire PPR d110mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,560 |  |  |
|  | 25231567210912 |  | Piesa de curatire PPR d110mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SD07I |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" (Clapeta de aerisire d110mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 2875274201810 |  | Clapeta de aerisire d110mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. C3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 108,000 |  |  |
|  | 25212167002100*110 |  | Teava din PVC d110mm |  |  | m |  | 160,680 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 4,992 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 2,340 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 1,248 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PPR) |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 2521216720160*50 |  | Teava de canalizare PPR d50mm |  |  | m |  | 6,180 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 15,600 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,248 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru echipamente de proces) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,600 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Amestecator pentru lavoar si spalator |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (pentru echipamente de proces) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 25231267211505*3 |  | Sifon din polipropilena pentru echipamente de proces d50mm |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (pentru conectarea echipamente de proces HL90.2) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 25231267211505*2 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm (pentru conectarea echipamente de proces HL90.2) |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (Pilnie metalica d100x50mm) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,200 |  |  |
|  | 2875114203870*150 |  | Pilnie metalica d100x50mm |  |  | buc |  | 12,480 |  |  |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  | 0,998 |  |  |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  |  | kg |  | 0,686 |  |  |
|  | 2320322600294 |  | Bitum de protectie |  |  | kg |  | 4,992 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (d100mm) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,700 |  |  |
|  | 28751142038728 |  | Gura de scurgere din fonta d100mm |  |  | buc |  | 17,680 |  |  |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  | 1,414 |  |  |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  |  | kg |  | 0,972 |  |  |
|  | 2320322600294 |  | Bitum de protectie |  |  | kg |  | 7,072 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SD07F |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Clapeta de aerisire d50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,320 |  |  |
|  | 28752742010250 |  | Clapeta de aerisire d50mm |  |  | buc |  | 2,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SB09C |  | Piesa de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Piesa de curatire cu dop filetat PPR d50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 2523156721095 |  | Piesa de curatire cu dop filetat PPR d50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SB09E |  | Piesa de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire PPR d110mm) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,080 |  |  |
|  | 25231567210912 |  | Piesa de curatire PPR d110mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,385 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. C3af |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SA16E |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (PPR STABI d50mm) |  |  | m |  | 90,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 43,200 |  |  |
|  | 2521216717050*50 |  | Teava PPR STABI d50mm |  |  | m |  | 91,800 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 7,200 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 63,900 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 6,300 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 9,900 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,810 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,871 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR STABI d20mm) |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,200 |  |  |
|  | 2521216717050*20 |  | Teava PPR STABI d20mm |  |  | m |  | 40,800 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 3,200 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 28,400 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 2,800 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 4,400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,876 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 130,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C3af |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | SD09D |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 80 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,118 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,166 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | SC02A |  | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. (in complect cu sifon) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,850 |  |  |
|  | 28751142032365 |  | Sifon cadita dus |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Vana cu sfera si flansa din fonta DN150 cu dispozitiv manual si electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9876532015 |  | Vana cu sfera si flansa din fonta DN150 cu dispozitiv manual si electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pret de piata |  | Stingator ОP-5 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 9876532091 |  | Stingator ОP-5 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pret dе piata |  | Contor de apa combinat d80/20mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 98765320820 |  | Contor de apa combinat d80/20mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pret dе piata |  | Filtru de apa cu sita d80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653208 |  | Filtru de apa cu sita d80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pret dе piata |  | Manometru ОBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653203 |  | Manometru OBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Pret dе piata |  | Cada de dus tabla emailata 900x900mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653204 |  | Cada de dus tabla emailata 900x900mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

5. Echipament electric de forta si iluminat  . (Marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=65m) |  |  | m3 |  | 19,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 23,595 |  |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 2,340 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 19,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,915 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (ВРУ-1-13-20) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,380 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,248 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,740 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,580 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,340 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,246 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, YABP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-08-003-06 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,174 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (ГРЩ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-526-4 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,610 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-523-1 |  | -Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,120 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,724 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 2,880 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-523-2 |  | -Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,760 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,496 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11-03-001-02 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (РП-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,760 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,431 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,640 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,760 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,480 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,112 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 11-03-001-02 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (РП-2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,760 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,431 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,480 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,112 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,920 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,490 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,910 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП4) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,920 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,490 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,910 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП5) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,680 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-526-1 |  | -Declansator independent |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-529-3 |  | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,720 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,490 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,682 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,540 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,540 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,189 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,329 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,063 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 42,700 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,140 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,217 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,462 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,980 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 2,030 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩO1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 40А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,360 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАO1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 40А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,920 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,490 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,910 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,860 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 10-08-019-04 |  | Fotoreleu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,830 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 224,930 |  |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,465 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,743 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,632 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 12,699 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 12,699 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,490 |  |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 99,600 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,044 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,083 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,349 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,004 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 49,219 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,477 |  |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,905 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,004 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,190 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,720 |  |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 38,760 |  |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,388 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,532 |  |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,295 |  |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 5,985 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,295 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,946 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,768 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-593-10 |  | Anticolant u directie de esire |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,946 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,768 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,460 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,960 |  |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,628 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,490 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,490 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,134 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,878 |  |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,021 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-591-11 |  | Priza de fisa bipolara |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,872 |  |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,632 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,632 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,088 |  |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,218 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,781 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,781 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,371 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,040 |  |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,142 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,390 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,390 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,186 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,071 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,195 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,195 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 10-06-037-08 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,270 |  |  |  |
|  | 030401 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,088 |  |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,218 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,781 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,781 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,371 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,456 |  |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,512 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,800 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,366 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-02-409-6 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 23,800 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 454,580 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 290,360 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 290,360 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 4,760 |  |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 23,800 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 47,600 |  |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 11,900 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,618 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 69,972 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,618 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 08-02-395-2 |  | Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 400 mm (5.93kg/buc x70=415.1kg) |  |  | t |  | 0,415 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,111 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,104 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,739 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,647 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 6,723 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,399 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,647 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,620 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,123 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,153 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,615 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,963 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,927 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,037 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,650 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,350 |  |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,161 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,700 |  |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |  |  |
|  | 1019372 |  | Otel fisie necalmat 25х4 mm |  |  | t |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,450 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,008 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 25,200 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 312,480 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,210 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,103 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,242 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 12,600 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 9,828 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 75,600 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 75,600 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 9,828 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 18,350 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 212,860 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,013 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 33,030 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,382 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,835 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,450 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 4,771 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,854 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 50,463 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 50,463 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 3,854 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-02-147-2 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,310 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,270 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,037 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 08-02-147-4 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,650 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,610 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 2,920 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 2,920 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,610 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 08-02-147-6 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 13 kg |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,880 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,360 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,670 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,780 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,780 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,670 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 5 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,900 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 08-02-158-15 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 5 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,480 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 08-02-158-16 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 5 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,640 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,019 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,550 |  |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500 |  |  | t |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,050 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 6,750 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,775 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 08-03-482-14 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 76,480 |  |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,560 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 130,560 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,312 |  |  |  |
|  | 5420031 |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  | t |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,352 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,880 |  |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 5,760 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 3370007-11 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 3370007-11 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |  |
|  | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 33411250-03 |  | Autocolant cu directie de esire (verde) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 33411250-03 |  | Autocolant cu directie de esire (verde) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 335000213-15 |  | Cablu armat N2XH 5x1.5mm2 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |  |
|  | 335000213-15 |  | Cablu armat N2XH 5x1.5mm2 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 335000213-10 |  | Cablu armat N2XH 4x1.5mm2 |  |  | m |  | 100,000 |  |  |  |
|  | 335000213-10 |  | Cablu armat N2XH 4x1.5mm2 |  |  | m |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 335000213-08 |  | Cablu armat N2XH 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 1 060,000 |  |  |  |
|  | 335000213-08 |  | Cablu armat N2XH 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 1 060,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 335000213-07 |  | Cablu armat N2XH 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 150,000 |  |  |  |
|  | 335000213-07 |  | Cablu armat N2XH 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 150,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 335000213-12 |  | Cablu armat N2XH 4x2.5mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 335000213-12 |  | Cablu armat N2XH 4x2.5mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 335000213-09 |  | Cablu armat N2XH 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 1 650,000 |  |  |  |
|  | 335000213-09 |  | Cablu armat N2XH 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 1 650,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 335000213-07 |  | Cablu armat N2XH 2x2.5mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 335000213-071 |  | Cablu armat N2XH 2x2.5mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 335000213-17 |  | Cablu armat N2XH 5x2.5mm2 |  |  | m |  | 860,000 |  |  |  |
|  | 335000213-17 |  | Cablu armat N2XH 5x2.5mm2 |  |  | m |  | 860,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 335000213-19 |  | Cablu armat N2XH 5x4mm2 |  |  | m |  | 300,000 |  |  |  |
|  | 335000213-19 |  | Cablu armat N2XH 5x4mm2 |  |  | m |  | 300,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 335000213-21 |  | Cablu armat N2XH 5x6mm2 (0.6kg/m) |  |  | m |  | 75,000 |  |  |  |
|  | 335000213-21 |  | Cablu armat N2XH 5x6mm2 |  |  | m |  | 75,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 335000213-26 |  | Cablu armat N2XH 5x25mm2 (1.584kg/m) |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 335000213-26 |  | Cablu N2XH-0.66 5x25mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 335000213-30 |  | Cablu N2XH-0.66 5x70mm2 (4.94kg/m) |  |  | m |  | 50,000 |  |  |  |
|  | 335000213-30 |  | Cablu N2XH-0.66 5x70mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 335000213-145 |  | Cablu armat N2XH 5x185mm2 (10.53kg/m) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 335000213-145 |  | Cablu armat N2XH 5x185mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 33321279-01 |  | Cablu de incalzire autoreglare SAMOREG-24-2 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |  |
|  | 33321279-01 |  | Cablu de incalzire autoreglare SAMOREG-24-2 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 33600173-185 |  | Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie deschisa 220V,6A, IP54 tip A1 6-131 |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |  |
|  | 33600173-185 |  | Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie deschisa 220V,6A, IP54 tip A1 6-131 |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 33600173-208 |  | Intrerupator cu 2 clape instalatie deschisa 220V, 6A (IP54) tip. A56-134 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33600173-208 |  | Intrerupator cu 2 clape instalatie deschisa 220V, 6A (IP54) tip. A56-134 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 33600173-210 |  | Intrerupator de trecere pentru instalatie deschisa 220V,6A, IP54 tip A6 10-147 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 33600173-210 |  | Intrerupator de trecere pentru instalatie deschisa 220V,6A, IP54 tip A6 10-147 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 336009-083 |  | Intrerupator de сruce pentru instalatie deschisa 220V, 6A (IP54) A 6/2 10-872 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 336009-083 |  | Intrerupator de сruce pentru instalatie deschisa 220V, 6A (IP54) A 6/2 10-872 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 337003-16 |  | Cutie de ramificatie У994M |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 337003-16 |  | Cutie de ramificatie У994M |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 336009-129-25 |  | Priza unica pentru instalatie deschisa 16A (IP54) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 336009-129-25 |  | Priza unica pentru instalatie deschisa 16A (IP54) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 336009-129-24 |  | Priza unica pentru instalatie deschisa 16A (IP20) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 336009-129-24 |  | Priza unica pentru instalatie deschisa 16A (IP20) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 337003-10 |  | Cutie de ramificatie У409 |  |  | buc |  | 100,000 |  |  |  |
|  | 337003-10 |  | Cutie de ramificatie У409-3 IP65 |  |  | buc |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 445011-92 |  | Teava gofrata ПВХ cu intindere d=25mm CTG20-25-K41 |  |  | m |  | 2 080,000 |  |  |  |
|  | 445011-92 |  | Teava gofrata ПВХ cu intindere d=25mm CTG20-25-K41 |  |  | m |  | 2 080,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 445011-97 |  | Teava PVC neinflamabila ondulata cu dimetru 25/23mm CTR10-025-K41 |  |  | m |  | 300,000 |  |  |  |
|  | 445011-97 |  | Teava PVC neinflamabila ondulata cu dimetru 25/23mm CTR10-025-K41 |  |  | m |  | 300,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 33371043-01 |  | Jgheab metalic НЛ-40 П2 400x50x2000mm (5,93кг/м) |  |  | buc |  | 70,000 |  |  |  |
|  | 33371043-01 |  | Jgheab metalic НЛ-40 П2 400x50x2000mm |  |  | buc |  | 70,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 444019-174 |  | Teava din otel d=25mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 444019-174 |  | Teava din otel d=25mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 55510001-111 |  | Instalatie de distributie , panou de bransament 2x250 ВРУ1-13-20УХЛ4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 55510001-111 |  | Instalatie de distributie , panou de bransament 2x250 ВРУ1-13-20УХЛ4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 3370201-123 |  | Siguranta ПН2-250 160A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 3370201-123 |  | Siguranta ПН2-250 160A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 55501552-091 |  | Contor electronic ZMG 410CR4. 00B.03 trifazat 10A 380V IP50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 55501552-091 |  | Contor electronic ZMG 410CR4. 00B.03 trifazat 10A 380V IP50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 555100029-06 |  | Transformator de curent TK 20 300/5А |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 555100029-06 |  | Transformator de curent TK 20 300/5А |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 5552013-151 |  | УАВР) Dispozitiv de transfer automat -380/220V, 50Гц, 300A ABP 300K-300-54УЗ (IP54) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5552013-151 |  | (УАВР) Dispozitiv de transfer automat -380/220V, 50Гц, 300A ABP 300K-300-54УЗ (IP54) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 333410001-23 |  | Sursa de alimentare neintrerubila UPS ,380V, 200kVA(15min) (35000euro x19.55 06.11.2024 etop.md) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 333410001-23 |  | Sursa de alimentare neintrerubila UPS ,380V, 200kVA (15min) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 5550088-011 |  | Panou pricipal de distributie ЩРC-1-08-7-31-У3 IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550088-011 |  | Panou pricipal de distributie ЩРC-1-08-7-31-У3 IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 5550214-3 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 400A, BA88-37/3/400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550214-3 |  | Intrerupator automat cu 3pol 400A, BA88-35/3/400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 3370201-138 |  | -Siguranta HПН2-63 63A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 3370201-138 |  | Siguranta HПН2-63 63A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 3370201-139 |  | -Siguranta HПН3-30 30A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 3370201-139 |  | Siguranta HПН3-30 30A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 3370201-124-1 |  | -Siguranta ПН2-100 100A |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 3370201-124-1 |  | Siguranta ПН2 100A |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 3370201-124-2 |  | -Siguranta ПН2-100 30A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 3370201-124-2 |  | Siguranta ПН2 30A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 3370201-124-1 |  | -Siguranta ПН2-100 100A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 3370201-124-1 |  | Siguranta ПН2 100A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 3370201-122 |  | -Siguranta ПН2-250 250A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 3370201-122 |  | Siguranta ПН2-250 250A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 3370201-123 |  | -Siguranta ПН2-250 160A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 3370201-123 |  | Siguranta ПН2-250 160A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 3370201-121-1 |  | -Siguranta ПН2-250 125A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 3370201-121-1 |  | Siguranta ПН2-250 125A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 55500076-3 |  | -Set bare de forta din cupru gab.3 YKM10-SS-03 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 55500076-3 |  | Set bare de forta din cupru gab.3 pentru ПР |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 55500077-31 |  | -Set bare de forta N(PE) din cupru gab.3 YKM10-NР-03 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 55500077-31 |  | Set bare de forta N(PE) din cupru gab.3 YKM10-NР-03 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 55500059-3 |  | Punct de distributie ПР11 -3078-УЗ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 55500059-3 |  | Punct de distributie ПР11 -3078-УЗ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 5550214-18 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 250A, BA88-35/3/250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550214-18 |  | Intrerupator automat cu 3pol 250A, BA88-35/3/250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 5550252-4 |  | Intrerupator automat 3p, 32A, BA47-100/3/32C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550252-4 |  | Intrerupator automat 3p, 32A, BA47-100/3/32C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 5550252-2 |  | Intrerupator automat 3p, 16A, BA47-100/3/16C |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 5550252-2 |  | Intrerupator automat 3p, 16A, BA47-100/3/16C |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 5550252-1 |  | Intrerupator automat 3p, 10A, BA47-100/3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550252-1 |  | Intrerupator automat 3p, 10A, BA47-100/3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 55500076-3 |  | -Set bare de forta din cupru gab.3 YKM10-SS-03 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 55500076-3 |  | Set bare de forta din cupru gab.3 pentru ПР |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 55500077-31 |  | -Set bare de forta N(PE) din cupru gab.3 YKM10-NР-03 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 55500077-31 |  | Set bare de forta N(PE) din cupru gab.3 YKM10-NР-03 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 5550064-08 |  | Корпус металлический ПР11-3078 (РП2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550064-08 |  | Корпус металлический ПР11-3074 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 5550214-18 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 250A, BA88-35/3/250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550214-18 |  | Intrerupator automat cu 3pol 250A, BA88-35/3/250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 5550295-6 |  | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550295-6 |  | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 5550252-4 |  | Intrerupator automat 3p, 32A, BA47-100/3/32C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550252-4 |  | Intrerupator automat 3p, 32A, BA47-100/3/32C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 5550244-12 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550244-12 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25С |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 5550086-072 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (РП-3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550086-072 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 555-100011-5 |  | Intreruptor BH32/3/63 , 63A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555-100011-5 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/63, 63A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 5550086-09 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (РП-4) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550086-092 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 555-100011-5 |  | Intreruptor BH32/3/63 , 63A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555-100011-5 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/63, 63A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 5550295-6 |  | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 5550295-6 |  | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 5550086-072 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (РП-5) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550086-072 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 555-100011-5 |  | Intreruptor BH32/3/63 , 63A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555-100011-5 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/63, 63A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 555000260 |  | -Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555000260 |  | Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 3370305-03 |  | Contactor KMИ-11260 12А in invelis (в оболочке) , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 3370305-03 |  | Contactor КМИ-11260 , 12А in invelis (в оболочке) , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 5550086-072 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ЩО-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550086-072 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 555-100011-4 |  | Intreruptor BH32/3/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555-100011-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 5550086-072 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ЩАО-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550086-072 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 555-100011-4 |  | Intreruptor BH32/3/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555-100011-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 33410011-5 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33410011-5 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 33410011-10 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 IP54 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 33410011-10 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 IP54 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 338100033 |  | -Fotoreleu ФP-601 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 338100033 |  | Fotoreleu ФР-601 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 33400169-06 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 33400169-06 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 33410182-04 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33410182-04 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 33410182-06 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33410182-06 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 28W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 33410182-07 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W ARCTIC LED 1200 |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |  |
|  | 33410182-07 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W ARCTIC LED 1200 |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 33410182-08 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 1200 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 33410182-08 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 ,220V, 47W (cu bloc alimentare de urgenta) ARCTIC LED 1200 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 33411250-01 |  | Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 33411250-01 |  | Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

6. Incalzire, ventilare, conditionare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Refrigerare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm) |  |  | m |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |  |
|  | 27461633340*9 |  | Teava din cupru preizolata d9,52mm |  |  | m |  | 10,100 |  |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d6,35mm) |  |  | m |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |  |
|  | 27461633340*6 |  | Teava din cupru preizolata d6,35mm |  |  | m |  | 10,100 |  |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet de cupru pentru freon d15mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |  |
|  | 2875274202011 |  | Robinet de cupru pentru freon d15mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (PPR d20 mm (pentru drenaj) ) |  |  | m |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 2521216710220 |  | Teava din polipropilena PPR d20mm |  |  | m |  | 5,150 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Refrigerare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Ventilatie si aer conditionat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de exterior cu jaluzele reglabila P500x200) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 2811236304520 |  | Grila de exterior cu jaluzele reglabila P 500x200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilatie de evacuare d125) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 1,880 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 281123630612 |  | Grila de ventilatie de evacuare d125 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilatie de aerisire d200) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,940 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 28112363061201 |  | Grila de ventilatie de aerisire d200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilatie de evacuare P200x200) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 3,290 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,210 |  |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,050 |  |  |  |
|  | 2811236304220 |  | Grila de ventilatie de evacuare P200x200 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilatie de evacuare P500x300) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 7,520 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,480 |  |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |  |
|  | 2811236304530 |  | Grila de ventilatie de evacuare P500x300 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200) |  |  | m2 |  | 3,140 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,869 |  |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 2,537 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,964 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,095 |  |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,095 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 19,028 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 14,906 |  |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 19,028 |  |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 19,028 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,157 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d225) |  |  | m2 |  | 28,260 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 106,823 |  |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 22,834 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,285 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,343 |  |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,285 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,485 |  |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 35,678 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,856 |  |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,856 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 171,256 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,856 |  |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 134,150 |  |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 171,256 |  |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 171,256 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,413 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250) |  |  | m2 |  | 3,930 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,650 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,159 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,179 |  |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,191 |  |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 6,351 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,238 |  |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,238 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 47,632 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,079 |  |  |  |
|  | 2710403643006 |  | Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 21,831 |  |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 47,632 |  |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 47,632 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,236 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315) |  |  | m2 |  | 207,710 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 562,894 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,098 |  |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 8,391 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 9,440 |  |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 2,098 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 10,070 |  |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 1,678 |  |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 335,659 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 12,587 |  |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 12,587 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2 517,445 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 4,196 |  |  |  |
|  | 2710403643006 |  | Tabla zincata de 0,6 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 1 153,829 |  |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 2 517,445 |  |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2 517,445 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 12,463 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din polietilena expandata, gata confectionate, cu grosimea de 40mm |  |  | m2 |  | 285,000 |  |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 135,090 |  |  |  |
|  | 11110001000315024 |  | Cochilii din polietilena expandata b=40mm |  |  | m2 |  | 293,550 |  |  |  |
|  | 2734113805815* |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 12,825 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IzH40B |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm |  |  | m3 |  | 11,400 |  |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 107,502 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 21,660 |  |  |  |
|  | 10106221 |  | Rulou de pinza perforata "HPST" |  |  | m3 |  | 12,094 |  |  |  |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  | kg |  | 12,916 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din polietilena expandata, gata confectionate, cu grosimea de 100mm K-flex |  |  | m2 |  | 40,000 |  |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 18,960 |  |  |  |
|  | 11110001000315031 |  | Cochilii din polietilena expandata b=100mm |  |  | m2 |  | 41,200 |  |  |  |
|  | 2734113805815* |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzH40B |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm |  |  | m3 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 37,720 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,600 |  |  |  |
|  | 10106221 |  | Rulou de pinza perforata "HPST" |  |  | m3 |  | 4,244 |  |  |  |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  | kg |  | 4,532 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilatie si aer conditionat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IB06A |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Korado Radik Klasik 20K 400/400) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 28221157020440 |  | Radiator de panouri din otel 20K 400/400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IB06A |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Korado Radik Klasik 20K 500/400) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 28221157020540 |  | Radiator de panouri din otel 20K 500/400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IB06A |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Korado Radik Klasik 22K 500/700) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 28221157022570 |  | Radiator de panouri din otel 22K 500/700 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IB06A |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Korado Radik Klasik 22K 500/800) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 28221157022580 |  | Radiator de panouri din otel 22K 500/800 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IB06B |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Korado Radik Klasik 22K 500/1200) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,600 |  |  |  |
|  | 28221157022512 |  | Radiator de panouri din otel 22K 500/1200 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IB06A |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Korado Radik Klasik 33K 900/800) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 28221157033980 |  | Radiator de panouri din otel 33K 900/800 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Korado Koralux Linear Classic 400x1200) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 2875114201170 |  | Portprosop Korado Koralux Linear Classic 400x1200 |  |  | buc |  | 2,050 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termic pentru radiator (tur) d15mm) |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,340 |  |  |  |
|  | 287527420229 |  | Robinet termic pentru radiator (tur) d15mm |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termic pentru radiator (retur) d15mm) |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,340 |  |  |  |
|  | 287527420230 |  | Robinet termic pentru radiator (retur) d15mm |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Cap termostatic cu executare antivandal d15mm) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,440 |  |  |  |
|  | 287527420231 |  | Cap termostatic cu executare antivandal d15mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet pentru aerisire Maievski d15mm) |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |  |
|  | 29131345030155 |  | Robinet pentru aerisire Maievski d15mm |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 1,300 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ID02A |  | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Teu cu cep pentru drenaj d15mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |  |
|  | 28752741140*15 |  | Teu cu cep pentru drenaj d15mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 50,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,500 |  |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (FIRAT PPR/FB d20x3,4mm) |  |  | m |  | 85,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 25,500 |  |  |  |
|  | 2521216712203 |  | Teava FIRAT PPR/FB d20x3,4mm |  |  | m |  | 87,550 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (FIRAT PPR/FB d25x4,2mm) |  |  | m |  | 95,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 33,250 |  |  |  |
|  | 2521216712254 |  | Teava FIRAT PPR/FB d25x4,2mm |  |  | m |  | 97,850 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (FIRAT PPR/FB d32x5,4mm) |  |  | m |  | 44,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 17,600 |  |  |  |
|  | 2521216712325 |  | Teava FIRAT PPR/FB d32x5,4mm |  |  | m |  | 45,320 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 180,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,200 |  |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 7,200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 44,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,840 |  |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 2,200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=22x32 mm) |  |  | m |  | 85,000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 43,350 |  |  |  |
|  | 332051735223*223 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=22x32 mm |  |  | m |  | 91,928 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=28x32 mm) |  |  | m |  | 95,000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 48,450 |  |  |  |
|  | 332051735223*283 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=28x32 mm |  |  | m |  | 102,742 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=35x32 mm) |  |  | m |  | 44,000 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 22,440 |  |  |  |
|  | 332051735223*353 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos Armaflex ACE D=35x32 mm |  |  | m |  | 47,586 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Registru de distributie(tur+retur) Dn 32 cu 3 ramuri Dn20. De echipat cu insertii de control incorporate, robineti de scurgere, manometri, termometri si dezaeratori. Oventrop) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,400 |  |  |  |
|  | 29131241241254*203 |  | Distribuitor-colector (tur+retur) Dn32 cu 3 ramuri Dn20. De echipat cu insertii de control incorporate, robineti de scurgere, manometri, termometri si dezaeratori. Oventrop |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |  |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dezaerator automat Danfoss DN15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 29131345030158 |  | Dezaerator automat Danfoss d15mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru cu robinet de control Pmax=10 бар, Tmax=100 С |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 33205000323 |  | Termomanometru cu robinet de control |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Clapeta de balansare, cu drenaj STROMAX-M DN15mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |  |
|  | 287527420232*15 |  | Clapeta de balansare, cu drenaj STROMAX-M DN15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Clapeta de inchidere, cu drenaj STROMAX-M DN15mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |  |
|  | 287527420232*151 |  | Clapeta de de inchidere, cu drenaj STROMAX-M DN15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Clapeta de balansare, cu drenaj STROMAX-M DN20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |  |  |
|  | 2875274202520*20 |  | Clapeta de balansare, cu drenaj STROMAX-M DN20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Clapeta de inchidere, cu drenaj STROMAX-M DN20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |  |  |
|  | 2875274202520*201 |  | Clapeta de de inchidere, cu drenaj STROMAX-M DN20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet de inchidere Danfoss DN15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |  |
|  | 2875274202700*162 |  | Robinet de inchidere Danfoss DN15mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet de inchidere Danfoss DN20mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,460 |  |  |  |
|  | 2875274202700*163 |  | Robinet de inchidere Danfoss DN20mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ID01C |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Robinet de inchidere Danfoss DN32mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,560 |  |  |  |
|  | 2875274202700*164 |  | Robinet de inchidere Danfoss DN32mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Ventilatie si aer conditionat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | VC17A |  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (ПВ1,ПВ2) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 99,540 |  |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,804 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,010 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,402 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,201 |  |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 120,600 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 20,100 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 120,600 |  |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 20,100 |  |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (K1,K2) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 113,480 |  |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 1,005 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,015 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,301 |  |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 120,600 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 120,600 |  |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | VC01D |  | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (B1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,800 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,221 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,181 |  |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 28,140 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,181 |  |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,201 |  |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 28,140 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | VC01D |  | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (B2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,800 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,221 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,181 |  |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 28,140 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,181 |  |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,201 |  |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 28,140 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | VC01D |  | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (B3,B5) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 59,600 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,442 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,301 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,362 |  |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 56,280 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,362 |  |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,402 |  |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 56,280 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | VC01D |  | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (B4) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,800 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,221 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,181 |  |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 28,140 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,181 |  |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,201 |  |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 28,140 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | VC12A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de retinere) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 141,920 |  |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 5,306 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 16,080 |  |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,608 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,322 |  |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 128,640 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 48,240 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 128,640 |  |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 48,240 |  |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,880 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 69,760 |  |  |  |
|  | 2811236829000** |  | Dispozitiv de actionare electrica |  |  | buc |  | 16,480 |  |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 8,240 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,989 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | VC12A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Supapa de reglare) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,740 |  |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,663 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,010 |  |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,201 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 6,030 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,020 |  |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 6,030 |  |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,020 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 8,720 |  |  |  |
|  | 2811236829000** |  | Dispozitiv de actionare electrica |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,030 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Supapa de acceleratie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,980 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |  |
|  | 2811236829000** |  | Dispozitiv de actionare electrica |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IB18C |  | Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 2000 Btu/h |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |  |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 2874136313334 |  | Diblu cu expandare marimea 8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilatie si aer conditionat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Ventilatie si aer conditionat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Pret de piata |  | (ПВ1,ПВ2) Instalare de alimentare si evacuare L=120-140m3/h, H=50Pa, N =0,1kW : Climtec RD 200 standart in set |  |  | set |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 90175260161 |  | Instalare de alimentare si evacuare L=120-140m3/h, H=50Pa, N =0,1kW : Climtec RD 200 standart in set |  |  | set |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pret de piata |  | (K1,K2) Сonditioner Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE3/MUZ-SF25VE , Qt=4,0 kW, Qx=3,4 kW, N=0,78kW in set |  |  | set |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 90175260185 |  | Сonditioner Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE3/MUZ-SF25VE , Qt=4,0 kW, Qx=3,4 kW, N=0,78kW in set |  |  | set |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pret de piata |  | (B1) Ventilator cu furtun de aspirare 200mm, L=200-1000 m3/ora Н=320-1800Pа, cu motor electric N=1,5 kW, ~220, in complect: Pachet de implementare pentru bobina de furtun ARH pe sina CA (1set); SISTEM DE EXTRACTIE AERIANA CU PROFIL PATRAT 10m (3buc); Anti-zdrobire furtun flexibil 15m (1buc); Duze BRA (1buc) (sau analogic) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 90175260132 |  | (B1) Ventilator cu furtun de aspirare 200mm. L=200-1000 m3/ora Н=320-1800Pа, cu motor electric N=1,5 kW, ~220, in complect |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pret de piata |  | (B2) Ventilator axial K 315 L EC Sileo , L=1200m3/h, H=100Pa, N=0,33kW, n=2318rpm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 90175260131 |  | (B2) Ventilator axial K 315 L Sileo , L=1200m3/h, H=100Pa, N=0,33kW, n=2318 rpm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Pret de piata |  | (B3,B5) Ventilator axial K 200 EC Sileo , L=500m3/h, H=100Pa, N=0,07kW, n=2450rpm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 90175260135 |  | (B3,B5) Ventilator axial K 200 EC Sileo , L=500m3/h, H=100Pa, N=0,07kW, n=2450rpm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pret de piata |  | (B4) Ventilator axial K 200 L Sileo , L=800m3/h, H=100Pa, N=0,15kW, n=2645rpm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 90175260137 |  | (B4) Ventilator axial K 200 L Sileo , L=800m3/h, H=100Pa, N=0,15kW, n=2645rpm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Pret de piata |  | Clapeta de retinere izolata d315 mm cu actionare electrica N=100W |  |  | set |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 90175260137 |  | Clapeta de retinere izolata d315 mm cu actionare electrica N=100W |  |  | set |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Pret de piata |  | Clapeta de retinere izolata d250 mm cu actionare electrica N=100W |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 90175260138 |  | Clapeta de retinere izolata d250 mm cu actionare electrica N=100W |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Pret de piata |  | Clapeta de retinere izolata d225 mm cu actionare electrica N=100W |  |  | set |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 90175260139 |  | Clapeta de retinere izolata d225 mm cu actionare electrica N=100W |  |  | set |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Supapa de reglare ПР 1500х1100 cu actionare electrica N=100W |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 90175260141 |  | Supapa de reglare ПР 1500х1100 cu actionare electrica N=100W |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Supapa de acceleratie d200mm ДК200 cu actionare electrica N=100W |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 90175260143 |  | Supapa de acceleratie d200mm ДК200 cu actionare electrica N=100W |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Convector electric cu prindere de perete Atlantic Bon-jour Meca 606x450x78, N=1500W, 230V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 90175260145 |  | Convector electric cu prindere de perete Atlantic Bon-jour Meca 606x450x78, N=1500W, 230V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilatie si aer conditionat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

7. Automatizare . (Marca AIVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistemele B2, B4,B5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |  |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |  |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 74,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,480 |  |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 2,590 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 1,480 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,864 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 1,510 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,118 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,296 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,400 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,780 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,650 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 15,860 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 15,860 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,026 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,130 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,793 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,690 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, КП-102 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,160 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,950 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,210 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,195 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 10,010 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 8,600 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 204,680 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 8,256 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 115,240 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 115,240 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,720 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 8,600 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 57,620 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 154,800 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 15,480 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,946 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 135,880 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 23,220 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 41,624 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,946 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 8,600 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 106,640 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,035 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,083 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 4,300 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,354 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 25,800 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 25,800 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 3,354 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,400 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-158-6 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,160 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,311 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 335000304-07 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 760,000 |  |  |  |
|  | 335000304-07 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 760,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 335000304-11 |  | Cablu KВВГнг-LS 10x1.5mm |  |  | m |  | 100,000 |  |  |  |
|  | 335000304-11 |  | Cablu KВВГнг-LS 10x1.5mm |  |  | m |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 760,000 |  |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 760,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 100,000 |  |  |  |
|  | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemele B2, B4,B5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistema B3 centrala frigirifica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |  |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |  |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,040 |  |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,945 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 0,540 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,072 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,551 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 11-03-011-01 |  | Analizor de scurgeri de freon |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,490 |  |  |  |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  | kg |  | 0,364 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10-08-003-08 |  | Avertizor +lumina |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, КП-102 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,320 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,416 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,267 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 17,688 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 17,688 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,264 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,320 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 8,844 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 23,760 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 2,376 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,145 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 20,856 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,564 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 6,389 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,145 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,320 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,368 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,011 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,013 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,660 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,515 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 3,960 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 3,960 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,515 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,080 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-158-6 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,080 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice pentru montare |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,062 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 335000304-07 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |  |
|  | 335000304-07 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 335000272-02 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 65,000 |  |  |  |
|  | 335000272-02 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 65,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 335000304-11 |  | Cablu KВВГнг-LS 10x1.5mm |  |  | m |  | 27,000 |  |  |  |
|  | 335000304-11 |  | Cablu KВВГнг-LS 10x1.5mm |  |  | m |  | 27,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 105,000 |  |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 105,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 27,000 |  |  |  |
|  | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 27,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema B3 centrala frigirifica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistemele B2, B4,B5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Раnou PCA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 555021111 |  | Panou 800x500x250mm IP65 Italia STB806030 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555021111 |  | Panou 800x500x250mm IP65 Italia STB805025 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 555-100010-1 |  | -Intreruptor BH32/2/20 ,20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555-100010-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/2/20. 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 5550235-1 |  | -Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-26-14-20УЗ |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 5550235-1 |  | Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-26-14-20УЗ |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 3380002011 |  | -Comutator universal УП5312-С29 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 3380002011 |  | Comutator universal УП5312-С29 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 338000502-10 |  | -Releu intermediar PЭК77/4 , 10A 220V DC |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |  |
|  | 338000502-10 |  | Releu intermediar PЭК 77/4 10A 220V DC |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 338000502-24 |  | -Modul de priza PPM77/4 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |  |
|  | 338000502-24 |  | Modul de priza PPM 77/4 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2550114-016 |  | -Releu de timp 220 cu intirziere de oprire RT-SBE 24-240BA |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2550114-016 |  | Releu de timp 220 cu intirziere de oprire RT-SBE 24-240BA |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33410011-02 |  | -Buton KE-011 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 33410011-02 |  | Buton KE-011 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 33800015-30 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 33800015-30 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 33800015-29 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33800015-29 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 33410011-10 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-122-2 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 33410011-10 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-122-2 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 55510002 |  | Boxe pentru butoane de comanda , 2 locuri ,КП102 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 5550002 |  | Boxa pentru butoane de comanda, 2 locuri, KП102 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раnou PCA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemele B2, B4,B5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Sistema B3 centrala frigirifica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Раnou de control PCSA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 555-100010-1 |  | -Intreruptor BH32/2/20 ,20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555-100010-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/2/20. 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 5550235-1 |  | -Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-26-14-20УЗ |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 5550235-1 |  | Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-26-14-20УЗ |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 3380002011 |  | -Comutator universal УП5312-С29 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3380002011 |  | Comutator universal УП5312-С29 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 338000502-10 |  | -Releu intermediar PЭК77/4 , 10A 220V DC |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 338000502-10 |  | Releu intermediar PЭК 77/4 10A 220V DC |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 338000502-24 |  | -Modul de priza PPM77/4 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 338000502-24 |  | Modul de priza PPM 77/4 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 33410011-02 |  | -Buton KE-011 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 33410011-02 |  | Buton KE-011 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 33800015-30 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33800015-30 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 33800015-32 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33800015-32 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 33800015-29 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33800015-29 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 33800016-11 |  | -Diod Д226Б |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33800016-11 |  | Diod Д226Б |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 33800038-01 |  | Analizor de scurgeri de freon cu 2 praguri FR01-220 IP84+ senzor de freon FR01-220 (1167ron x3.95 27.02.2025 elevatorauto.ro) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33800038-01 |  | Analizor de scurgeri de freon cu 2 praguri FR01-220 IP84+ senzor de freon FR01-220 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 3341003-22 |  | Avertizor sonor+lumina C-03-220 440V AC plastic, IP54 tip:C-03-220 (950р x 0.18 27.02.2025 https://attal.ru/) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3341003-22 |  | Avertizor sonor+lumina C-03-220 440V AC plastic, IP54 tip:C-03-220 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 33410011-10 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-122-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33410011-10 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-122-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 55510002 |  | Boxe pentru butoane de comanda , 2 locuri ,КП102 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550002 |  | Boxa pentru butoane de comanda, 2 locuri, KП102 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раnou de control PCSA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema B3 centrala frigirifica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8. Retele de telecomunicatii .  (Marca TS)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 |  | Switch 16-1G |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea PDU |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie cu termostat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-04-008-01 |  | Transceiver |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,120 |  |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,336 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,010 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,600 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,033 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,243 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,033 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,629 |  |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 0,608 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,608 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,402 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,078 |  |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,050 |  |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,336 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 10-02-030-05 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,200 |  |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete: Doze de montare de podea |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,062 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,015 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare incablu-canal |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare incablu-canal |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 333414-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 3334144-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33500221-58 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 333720003-02 |  | Canal-cablu din plastic ignifug |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 333720003-02 |  | Canal-cablu din plastic |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telefonica |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 10-02-030-02 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,336 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,402 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,078 |  |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,050 |  |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 25,000 |  |  |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 25,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,260 |  |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,418 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,760 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 3370212-022 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 15U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3370212-022 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 15U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 33700216-014 |  | SWITCH 16x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33700216-014 |  | SWITCH 16x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 3370212-19 |  | 16 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3370212-19 |  | 16 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 3340201-062 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W, 2U UPS1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3340201-062 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W, 2U UPS1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 3334114-021 |  | Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3334114-021 |  | Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 33700217-17 |  | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 33700217-17 |  | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

9. Pretul Programei de testare (Marca-TS1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3334114-021 |  | Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | 1 programa |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3334114-021 |  | Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | 1 progra |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

10. Refrigerare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. FITINGURI FRIGORIFICE To=-8* C |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F E13 C |  | Robinet de trecere (aspiratie, refulare) pentru clormetil avind diametrul nominal de 22...50 mm ( (Supapa de inchidere (aspiratie) CASTEL 6570/M28)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2746143662367 |  | Tabla din alama Cu Zn 36 0,3 x 300 x 1000 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | F E10 A |  | Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm (Supapa de inchidere (descarcare) CASTEL 6590/17) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | F E10 B |  | Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 25...30 mm (Supapa de inchidere (descarcare) CASTEL 6570/M28) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | F E10 A |  | Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm (Supapa de inchidere (scurgere) CASTEL 6590/17) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | F E10 C |  | Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 40...50 mm (Supapa de inchidere (lichid) CASTEL 6590/M42) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | F F08 A |  | Ventil automat pentru agent frigorific, regulator al debitului de apa la condensator, avind diametrul nominal de 25 mm (Supapa de retinere in fata receptorului si iesire in condesator (scurgere si descarcare) CV 2/17) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236310151 |  | Stuturi filetate |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2875274122001 |  | Racord olandez din otel |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund de miniu alchidic |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | F F09 A |  | Supapa de siguranta cu arc pentru agent frigorific cu diametrul nominal de 20 mm (Valva de electromagnetice CASTEL 1078/M12 (pentru camera P1; P11; P12; P13; P16; P17)) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 7,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,56 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | F F09 A |  | Supapa de siguranta cu arc pentru agent frigorific cu diametrul nominal de 20 mm (Valva de electromagnetice CASTEL 1078/5 (pentru camera P7; P14) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 2,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | F F09 A |  | Supapa de siguranta cu arc pentru agent frigorific cu diametrul nominal de 20 mm (Valva de electromagnetice CASTEL 1068/M12 (pentru camera P8; P9; P18; P22)) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 6,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | F F09 A |  | Supapa de siguranta cu arc pentru agent frigorific cu diametrul nominal de 20 mm (Valva de electromagnetice CASTEL 1068/M10 (pentru camera P10) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | F E13 C |  | Robinet de trecere (aspiratie, refulare) pentru clormetil avind diametrul nominal de 22...50 mm (Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 28 CASTEL 6570/M28) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 14,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 4,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 2746143662367 |  | Tabla din alama Cu Zn 36 0,3 x 300 x 1000 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | F E13 C |  | Robinet de trecere (aspiratie, refulare) pentru clormetil avind diametrul nominal de 22...50 mm (Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 22 CASTEL 6570/M22) ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 5,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 1,65 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |
|  | 2746143662367 |  | Tabla din alama Cu Zn 36 0,3 x 300 x 1000 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | F E13 C |  | Robinet de trecere (aspiratie, refulare) pentru clormetil avind diametrul nominal de 22...50 mm (Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 35 CASTEL 6570/M11) ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2746143662367 |  | Tabla din alama Cu Zn 36 0,3 x 300 x 1000 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | F E13 C |  | Robinet de trecere (aspiratie, refulare) pentru clormetil avind diametrul nominal de 22...50 mm (Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 42 CASTEL 6570/42) ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2746143662367 |  | Tabla din alama Cu Zn 36 0,3 x 300 x 1000 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | F E10 A |  | Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm (Supapa de inchidere (lichid la racitoarele de aer):pentru d 12 CASTEL 6570/M12) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 11,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,68 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,25 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | F E10 A |  | Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm (Supapa de inchidere (lichid la racitoarele de aer):pentru d 10 CASTEL 6570/M10) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | F E10 A |  | Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm (Supapa de inchidere (lichid la racitoarele de aer):pentru d 15 CASTEL 6570/M5) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | F F09 B |  | Supapa de siguranta cu arc pentru agent frigorific cu diametrul nominal de 30 mm (Verifica valva (pentru centrale) GMC CV4/M28) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | F E13 C |  | Robinet de trecere (aspiratie, refulare) pentru clormetil avind diametrul nominal de 22...50 mm ( (Supapa de expansiune termostatica TES 5) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 14,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 4,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 2746143662367 |  | Tabla din alama Cu Zn 36 0,3 x 300 x 1000 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | F E13 C |  | Robinet de trecere (aspiratie, refulare) pentru clormetil avind diametrul nominal de 22...50 mm ( (Supapa de expansiune termostatica TES 2) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 10,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 3,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 2746143662367 |  | Tabla din alama Cu Zn 36 0,3 x 300 x 1000 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | F E08 A |  | Filtru pentru amoniac sau ulei avind diametrul nominal de 15 mm (Filtru de ulei mecanic 4510/М12) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | F E08 C |  | Filtru pentru amoniac sau ulei avind diametrul nominal de 30...40 mm (Filtru mecanic de lichid + introduce 4413/M42+4490/AA) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | F F10 A |  | Regulator de presiune pentru amoniac cu ventil pilot (termostatic sau presostatic) montat pe conducte de aspiratie cu diametrul nominal de 20...25 mm (Cap de iesire variabil Bitzer 30235533) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 7,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | F F10 A |  | Regulator de presiune pentru amoniac cu ventil pilot (termostatic sau presostatic) montat pe conducte de aspiratie cu diametrul nominal de 20...25 mm (Senzor electric de presiune ACB-2UB509W) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 7,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | F F12 A |  | Indicator de nivel electronic (Releu de control al lubrifierii DELTA PII) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 5,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2682117345344 |  | Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 6-9 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | F F12 A |  | Indicator de nivel electronic (Regulator electric al nivelului uleiului DEKA COM-1-230-000) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 5,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2682117345344 |  | Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 6-9 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | F F09 B |  | Supapa de siguranta cu arc pentru agent frigorific cu diametrul nominal de 30 mm (Supapa de retinere CV4/M28) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 4,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | F F09 B |  | Supapa de siguranta cu arc pentru agent frigorific cu diametrul nominal de 30 mm (Supapa de siguranta 3065/4C280-28bar) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 29131545000115050 |  | Supapa de siguranta 3065/4C280-28bar |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | F E26 B |  | Vizor pentru observarea circulatiei fluidelor in instalatie, sudat pe conducta, avind diametrul nominal de 30...40 mm (Vizor 3771/M42) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 281123630111142 |  | Vizor 3771/M42 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2874115801761 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 65 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | F E11 A |  | Robinet pentru manometru de amoniac (Robinet de inchidere manometru BV2/O6.2) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 2,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 28752742052021 |  | Robinet de inchidere manometru BV2/O6.2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2682117345344 |  | Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 6-9 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | F F10 B |  | Regulator de presiune pentru amoniac cu ventil pilot (termostatic sau presostatic) montat pe conducte de aspiratie cu diametrul nominal de 30...40 mm (Traductor de presiune TD 320009 (LP)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | F F02 A |  | Manometru (manovacuumetru) pentru...(amoniac sau saramura) (Manometru LP ML60/18R4FP/A8)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 332052732800060 |  | Manometru LP ML60/18R4FP/A8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2722103209575 |  | Teava din otel temperaturi scazute, trasa sau laminat la rece D=18 x 2,5 mm |  |  | m |  | 0,28 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund de miniu alchidic |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | F F10 A |  | Regulator de presiune pentru amoniac cu ventil pilot (termostatic sau presostatic) montat pe conducte de aspiratie cu diametrul nominal de 20...25 mm (Senzor de persiune joasa PS1 A3A) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 2,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | F F02 A |  | Manometru (manovacuumetru) pentru...(amoniac sau saramura) (Manometru HP ML60/38R4FP/A8) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 332052732800061 |  | Manometru HP ML60/38R4FP/A8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2722103209575 |  | Teava din otel temperaturi scazute, trasa sau laminat la rece D=18 x 2,5 mm |  |  | m |  | 0,28 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund de miniu alchidic |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | F F10 B |  | Regulator de presiune pentru amoniac cu ventil pilot (termostatic sau presostatic) montat pe conducte de aspiratie cu diametrul nominal de 30...40 mm (Traductor de presiune TD 320030 (HP)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | F F10 A |  | Regulator de presiune pentru amoniac cu ventil pilot (termostatic sau presostatic) montat pe conducte de aspiratie cu diametrul nominal de 20...25 mm (Senzor de persiune joasa PS1 A5A) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 2,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | F E12 C |  | Robinet de reglaj (manual) cu ventil, pentru amoniac avind diametrul nominal de 30 mm (Supapa de reglare a presiunii resivelui de ulei (3.5 BAR) HCYCT-4) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2682117345344 |  | Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 6-9 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | F E14 A |  | Robinet de inchidere cu 3 cai, pentru supapa de siguranta, avind diametrul nominal de 20 sau 30 mm (Supapa cu trei cai 3032/44) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2682117345344 |  | Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 6-9 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | F F08 C |  | Ventil automat pentru agent frigorific, regulator al debitului de apa la condensator, avind diametrul nominal de 50 mm (Supapa de retinere pentru D54 CV2/17) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2811236310151 |  | Stuturi filetate |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund de miniu alchidic |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | F E27 A |  | Compensator de dilatare in forma de U, lira sau presetupa, din teava de otel, fara sudura de 57 x 3,0 mm ( (Bucla de ridicare a uleiului D 28x1,5 MM (CU)) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 5,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 252121670043528 |  | Bucla de ridicare a uleiului D 28x1,5 MM (CU) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 2,56 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,80 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 mm |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | F E27 A |  | Compensator de dilatare in forma de U, lira sau presetupa, din teava de otel, fara sudura de 57 x 3,0 mm ( (Bucla de ridicare a uleiului D 22x1,5 MM (CU)) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 2,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 252121670043522 |  | Bucla de ridicare a uleiului D 22x1,5 MM (CU) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,55 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 mm |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | F E27 A |  | Compensator de dilatare in forma de U, lira sau presetupa, din teava de otel, fara sudura de 57 x 3,0 mm ( (Bucla de ridicare a uleiului D 42x2,0 MM (CU)) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 252121670043542 |  | Bucla de ridicare a uleiului D 42x2,0 MM (CU) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,70 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 mm |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | F E27 A |  | Compensator de dilatare in forma de U, lira sau presetupa, din teava de otel, fara sudura de 57 x 3,0 mm ( (Bucla de ridicare a uleiului D 35x2,0 MM (CU)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 252121670043535 |  | Bucla de ridicare a uleiului D 35x2,0 MM (CU) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | F H06 A |  | Perdea de aer pentru usi frigorifice si usi glisante (Perdele de banda PVC (pentru usdepozitare la rece)) |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 79,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,42 |  |  |
|  | 28752746258001 |  | Perdele de banda PVC (pentru usdepozitare la rece) |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 2874115800793 |  | Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8 |  |  | buc |  | 78,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 S 7666 |  |  | buc |  | 78,00 |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 1 066,00 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 78,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | F G03 A |  | Manometru cu contacte electrice sau aparat pentru umidificarea aerului, cu contacte electrice (Psicrometru pentru camere frigorifice (To=-8 °С)) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 32,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115817700 |  | Surub cap hexagonal M 6 x 25 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2874115840444 |  | Piulite hexaf.grosolane M 6 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total FITINGURI FRIGORIFICE To=-8* C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. FITINGURI FRIGORIFICE To=-25* C |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | F E13 C |  | Robinet de trecere (aspiratie, refulare) pentru clormetil avind diametrul nominal de 22...50 mm ( (Supapa de inchidere (aspiratie) CASTEL 6570/M64)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2746143662367 |  | Tabla din alama Cu Zn 36 0,3 x 300 x 1000 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | F E13 C |  | Robinet de trecere (aspiratie, refulare) pentru clormetil avind diametrul nominal de 22...50 mm (Supapa de inchidere (descarcare) CASTEL 6570/M11) ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2746143662367 |  | Tabla din alama Cu Zn 36 0,3 x 300 x 1000 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | F E13 C |  | Robinet de trecere (aspiratie, refulare) pentru clormetil avind diametrul nominal de 22...50 mm (Supapa de inchidere (descarcare): CASTEL 6570/M28) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2746143662367 |  | Tabla din alama Cu Zn 36 0,3 x 300 x 1000 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | F E13 C |  | Robinet de trecere (aspiratie, refulare) pentru clormetil avind diametrul nominal de 22...50 mm (Supapa de inchidere (licid): CASTEL 6570/M28) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2746143662367 |  | Tabla din alama Cu Zn 36 0,3 x 300 x 1000 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | F F08 B |  | Ventil automat pentru agent frigorific, regulator al debitului de apa la condensator, avind diametrul nominal de 30...40 mm (Supapa de retinere in fata receptorului si iesire in condesator (scurgere si descarcare)pentru d35 CV 4/11) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 2,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2811236310151 |  | Stuturi filetate |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875274122001 |  | Racord olandez din otel |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund de miniu alchidic |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | F F08 B |  | Ventil automat pentru agent frigorific, regulator al debitului de apa la condensator, avind diametrul nominal de 30...40 mm (Supapa de retinere in fata receptorului si iesire in condesator (scurgere si descarcare)pentru d35 CV 4/9 ()M28) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 2,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2811236310151 |  | Stuturi filetate |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875274122001 |  | Racord olandez din otel |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund de miniu alchidic |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | F F09 A |  | Supapa de siguranta cu arc pentru agent frigorific cu diametrul nominal de 20 mm (Valva de electromagnetice CASTEL 1078/5 (pentru camera P2; P4, P6) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | F E13 C |  | Robinet de trecere (aspiratie, refulare) pentru clormetil avind diametrul nominal de 22...50 mm (Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 35 CASTEL 6570/M11) ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2746143662367 |  | Tabla din alama Cu Zn 36 0,3 x 300 x 1000 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | F E13 C |  | Robinet de trecere (aspiratie, refulare) pentru clormetil avind diametrul nominal de 22...50 mm (Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 42 CASTEL 6570/42) ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2746143662367 |  | Tabla din alama Cu Zn 36 0,3 x 300 x 1000 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | F E10 A |  | Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm (Supapa de inchidere (lichid la racitoarele de aer):pentru d 15 CASTEL 6570/M5) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | F F09 B |  | Supapa de siguranta cu arc pentru agent frigorific cu diametrul nominal de 30 mm (Verifica valva (pentru centrale) GMC CV4/M28) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | F F10 A |  | Regulator de presiune pentru amoniac cu ventil pilot (termostatic sau presostatic) montat pe conducte de aspiratie cu diametrul nominal de 20...25 mm (Cap de iesire variabil Bitzer 30235533) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 5,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | F F10 A |  | Regulator de presiune pentru amoniac cu ventil pilot (termostatic sau presostatic) montat pe conducte de aspiratie cu diametrul nominal de 20...25 mm (Senzor electric de presiune ACB-2UB509W) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 5,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | F F12 A |  | Indicator de nivel electronic (Releu de control al lubrifierii DELTA PII) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2682117345344 |  | Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 6-9 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | F E14 A |  | Robinet de inchidere cu 3 cai, pentru supapa de siguranta, avind diametrul nominal de 20 sau 30 mm (Supapa cu trei cai 3032/44) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2682117345344 |  | Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 6-9 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | F F09 B |  | Supapa de siguranta cu arc pentru agent frigorific cu diametrul nominal de 30 mm (Supapa de siguranta 3065/4C280-28bar) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 29131545000115050 |  | Supapa de siguranta 3065/4C280-28bar |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | F E08 C |  | Filtru pentru amoniac sau ulei avind diametrul nominal de 30...40 mm (Filtru mecanic de lichid + introduce 4413/M42+4490/AA) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | F F10 A |  | Regulator de presiune pentru amoniac cu ventil pilot (termostatic sau presostatic) montat pe conducte de aspiratie cu diametrul nominal de 20...25 mm (Senzor de persiune joasa PS1 A3A) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 2,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | F F02 A |  | Manometru (manovacuumetru) pentru...(amoniac sau saramura) (Manometru LP ML60/18R4FP/A8)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 332052732800060 |  | Manometru LP ML60/18R4FP/A8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2722103209575 |  | Teava din otel temperaturi scazute, trasa sau laminat la rece D=18 x 2,5 mm |  |  | m |  | 0,28 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund de miniu alchidic |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | F F10 B |  | Regulator de presiune pentru amoniac cu ventil pilot (termostatic sau presostatic) montat pe conducte de aspiratie cu diametrul nominal de 30...40 mm (Traductor de presiune TD 320009 (LP)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | F E11 A |  | Robinet pentru manometru de amoniac (Robinet de inchidere manometru BV2/O6.2) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 2,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 28752742052021 |  | Robinet de inchidere manometru BV2/O6.2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2682117345344 |  | Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 6-9 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | F E26 B |  | Vizor pentru observarea circulatiei fluidelor in instalatie, sudat pe conducta, avind diametrul nominal de 30...40 mm (Vizor 3771/M09) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 281123630111109 |  | Vizor 3771/9 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115801761 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 65 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | F E26 B |  | Vizor pentru observarea circulatiei fluidelor in instalatie, sudat pe conducta, avind diametrul nominal de 30...40 mm (Vizor 3771/M42) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 281123630111142 |  | Vizor 3771/M42 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115801761 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 65 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | F E08 A |  | Filtru pentru amoniac sau ulei avind diametrul nominal de 15 mm (Filtru de ulei mecanic 4510/М12) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | F E21 A |  | Oala de ulei orizontala din teava, montata pe consola (Resiver de ulei (set AF-13) RHA8-B) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | F E21 A |  | Oala de ulei orizontala din teava, montata pe consola (Separator de ulei (AF-13) CARLEY) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | F E13 C |  | Robinet de trecere (aspiratie, refulare) pentru clormetil avind diametrul nominal de 22...50 mm (Supapa de inchidere (descarcare) CASTEL 6570/M11) ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2746143662367 |  | Tabla din alama Cu Zn 36 0,3 x 300 x 1000 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | F E12 C |  | Robinet de reglaj (manual) cu ventil, pentru amoniac avind diametrul nominal de 30 mm (Supapa de reglare a presiunii resivelui de ulei (3.5 BAR) HCYCT-4) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2682117345344 |  | Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 6-9 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | F F10 A |  | Regulator de presiune pentru amoniac cu ventil pilot (termostatic sau presostatic) montat pe conducte de aspiratie cu diametrul nominal de 20...25 mm (Senzor de persiune joasa PS1 A3A) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 2,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | F F10 B |  | Regulator de presiune pentru amoniac cu ventil pilot (termostatic sau presostatic) montat pe conducte de aspiratie cu diametrul nominal de 30...40 mm (Traductor de presiune TD 320030 (HP)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | F F02 A |  | Manometru (manovacuumetru) pentru...(amoniac sau saramura) (Manometru HP ML60/38R4FP/A8) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 332052732800061 |  | Manometru HP ML60/38R4FP/A8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2722103209575 |  | Teava din otel temperaturi scazute, trasa sau laminat la rece D=18 x 2,5 mm |  |  | m |  | 0,28 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund de miniu alchidic |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | F E08 C |  | Filtru pentru amoniac sau ulei avind diametrul nominal de 30...40 mm (Filtru mecanic de lichid + introduce 4421/21С+4496С) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | F H06 A |  | Perdea de aer pentru usi frigorifice si usi glisante (Perdele de banda PVC (pentru usdepozitare la rece)) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 18,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,02 |  |  |
|  | 28752746258001 |  | Perdele de banda PVC (pentru usdepozitare la rece) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115800793 |  | Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 S 7666 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 246,00 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | F E27 A |  | Compensator de dilatare in forma de U, lira sau presetupa, din teava de otel, fara sudura de 57 x 3,0 mm ( (Bucla de ridicare a uleiului D 35x2,0 MM (CU)) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 1,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 252121670043535 |  | Bucla de ridicare a uleiului D 35x2,0 MM (CU) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,70 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 mm |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | F E27 A |  | Compensator de dilatare in forma de U, lira sau presetupa, din teava de otel, fara sudura de 57 x 3,0 mm ( (Bucla de ridicare a uleiului D 42x2,0 MM (CU)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 252121670043542 |  | Bucla de ridicare a uleiului D 42x2,0 MM (CU) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total FITINGURI FRIGORIFICE To=-25* C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. TEVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | F E03 B |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d12X1,0 mm |  |  | m |  | 56,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 73,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 274616333485112 |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d12X1,0 mm |  |  | m |  | 56,56 |  |  |
|  | 2874115840602 |  | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 1,68 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 14,00 |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 16,80 |  |  |
|  | 2874115837198 |  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2875276311801 |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  | buc |  | 58,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | F E03 B |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d10X1,0 mm |  |  | m |  | 32,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 42,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 274616333485110 |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d10X1,0 mm |  |  | m |  | 32,32 |  |  |
|  | 2874115840602 |  | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 9,60 |  |  |
|  | 2874115837198 |  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2875276311801 |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  | buc |  | 33,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | F E03 C |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d 15 x 1,0mm |  |  | m |  | 9,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 12,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 274616333485115 |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d15 x 1,0 mm |  |  | m |  | 9,09 |  |  |
|  | 2874115840602 |  | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |
|  | 2874115837198 |  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2875276311801 |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  | buc |  | 9,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | F E03 C |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d 18 x 1,5mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 27,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 274616333485118 |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d 18 x 1,5 mm |  |  | m |  | 20,20 |  |  |
|  | 2874115840602 |  | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115837198 |  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2875276311801 |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | F E03 D |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d 22 x 1,5mm |  |  | m |  | 55,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 77,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 274616333485122 |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d 22 x 1,5 mm |  |  | m |  | 55,55 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 11,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 30,25 |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 16,50 |  |  |
|  | 2874115837198 |  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm |  |  | buc |  | 55,00 |  |  |
|  | 2875276311801 |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  | buc |  | 57,75 |  |  |
|  | 2734125904277 |  | Sirma alama pentru lipit D=2 mm |  |  | kg |  | 2,75 |  |  |
|  | 2466427355701 |  | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 |  |  | kg |  | 1,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | F E03 D |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d 28 x 1,5mm |  |  | m |  | 125,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 176,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 274616333485128 |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d 28 x 1,5 mm |  |  | m |  | 126,25 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 25,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 68,75 |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 37,50 |  |  |
|  | 2874115837198 |  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm |  |  | buc |  | 125,00 |  |  |
|  | 2875276311801 |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  | buc |  | 131,25 |  |  |
|  | 2734125904277 |  | Sirma alama pentru lipit D=2 mm |  |  | kg |  | 6,25 |  |  |
|  | 2466427355701 |  | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 |  |  | kg |  | 3,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | F E03 E |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d 35 x 1,5 mm |  |  | m |  | 54,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 98,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 274616333485135 |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d 35 x 1,5 mm |  |  | m |  | 54,54 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 16,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 40,50 |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 27,00 |  |  |
|  | 2874115837198 |  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
|  | 2875276311801 |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  | buc |  | 56,70 |  |  |
|  | 2734125904277 |  | Sirma alama pentru lipit D=2 mm |  |  | kg |  | 4,05 |  |  |
|  | 2466427355701 |  | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | F E03 E |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d 42 x 2,0 mm |  |  | m |  | 22,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 40,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 274616333485142 |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d 42 x 2,0 mm |  |  | m |  | 22,22 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 6,60 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 16,50 |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 11,00 |  |  |
|  | 2874115837198 |  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2875276311801 |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  | buc |  | 23,10 |  |  |
|  | 2734125904277 |  | Sirma alama pentru lipit D=2 mm |  |  | kg |  | 1,65 |  |  |
|  | 2466427355701 |  | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 |  |  | kg |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | F E03 E |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d 54 x 2,0 mm |  |  | m |  | 32,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 58,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 274616333485154 |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d 54 x 2,0 mm |  |  | m |  | 32,32 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 9,60 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 24,00 |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115837198 |  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2875276311801 |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  | buc |  | 33,60 |  |  |
|  | 2734125904277 |  | Sirma alama pentru lipit D=2 mm |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2466427355701 |  | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | F E03 E |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d 64 x 2,0 mm |  |  | m |  | 48,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 87,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,88 |  |  |
|  | 274616333485164 |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d 64 x 2,0 mm |  |  | m |  | 48,48 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 14,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 36,00 |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115837198 |  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2875276311801 |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  | buc |  | 50,40 |  |  |
|  | 2734125904277 |  | Sirma alama pentru lipit D=2 mm |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 2466427355701 |  | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | F E03 E |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d 89 x 2,0 mm |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 21,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 274616333485189 |  | Teava de cupru marca "T''(ГOCT 617-90)(TS 16949) d 89 x 2,0 mm |  |  | m |  | 12,12 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115837198 |  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2875276311801 |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  | buc |  | 12,60 |  |  |
|  | 2734125904277 |  | Sirma alama pentru lipit D=2 mm |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2466427355701 |  | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TEVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari de termoizolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Termoizolarea conductelor cu piese din cauciuc espandat Armaflex ACE 19x89) |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 33205173522389 |  | Termoizolarea conductelor cu piese din cauciuc espandat Armaflex ACE 19x89 |  |  | m |  | 3,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Termoizolarea conductelor cu piese din cauciuc espandat Armaflex ACE 19x64) |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 22,75 |  |  |
|  | 33205173522364 |  | Termoizolarea conductelor cu piese din cauciuc espandat Armaflex ACE 19x64 |  |  | m |  | 70,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Termoizolarea conductelor cu piese din cauciuc espandat Armaflex ACE 19x54) |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 33205173522354 |  | Termoizolarea conductelor cu piese din cauciuc espandat Armaflex ACE 19x54 |  |  | m |  | 21,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Termoizolarea conductelor cu piese din cauciuc espandat Armaflex ACE 19x42) |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 33205173522342 |  | Termoizolarea conductelor cu piese din cauciuc espandat Armaflex ACE 19x42 |  |  | m |  | 17,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Termoizolarea conductelor cu piese din cauciuc espandat Armaflex ACE 19x35) |  |  | m |  | 54,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 18,90 |  |  |
|  | 33205173522335 |  | Termoizolarea conductelor cu piese din cauciuc espandat Armaflex ACE 19x35 |  |  | m |  | 58,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Termoizolarea conductelor cu piese din cauciuc espandat Armaflex ACE 19x28) |  |  | m |  | 31,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,85 |  |  |
|  | 33205173522328 |  | Termoizolarea conductelor cu piese din cauciuc espandat Armaflex ACE 19x28 |  |  | m |  | 33,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Termoizolarea conductelor cu piese din cauciuc espandat Armaflex ACE 19x22) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 33205173522322 |  | Termoizolarea conductelor cu piese din cauciuc espandat Armaflex ACE 19x22 |  |  | m |  | 12,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de termoizolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Detalii conducte--(Salariu inclus in montarea tevilor ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Pretul firmei |  | Tranz K 64x3-54x2,5 (CU) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 27212041150216454 |  | Tranz K 64x3-54x2,5 (CU) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Pretul firmei |  | Tranz K 64x3-42x2,0 (CU) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 27212041150216442 |  | Tranz K 64x3-42x2,0 (CU) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Pretul firmei |  | Tranz K 64x3-35x2,0 (CU) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 27212041150216435 |  | Tranz K 64x3-35x2,0 (CU) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Pretul firmei |  | Tranz K 54x3-42x2,0 (CU) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 27212041150215442 |  | Tranz K 54x3-42x2,0 (CU) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Pretul firmei |  | Tranz K 54x3-35x2,0 (CU) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 27212041150215435 |  | Tranz K 54x3-35x2,0 (CU) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Pretul firmei |  | Tranz K 42x2-35x2,0 (CU) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 27212041150214235 |  | Tranz K 42x2-35x2,0 (CU) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Pretul firmei |  | Tranz K 28x1,5-22x1,5 (CU) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2721204115021422822 |  | Tranz K 28x1,5-22x1,5 (CU) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Pretul firmei |  | Tranz K 22x1,5-18x1,5 (CU) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 272120411502118 |  | Tranz K 22x1,5-18x1,5 (CU) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Pretul firmei |  | Tranz K 22x1,5-12x1,0 (CU) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 272120411502112 |  | Tranz K 22x1,5-12x1,0 (CU) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Pretul firmei |  | Tranz K 35x2-28x1,5 (CU) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 272120411502113 |  | Tranz K 35x2,0-28x1,5 (CU) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Pretul firmei |  | Cot 90* 64X3 (CU) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2721204115021643 |  | Cot 90* 64X3 (CU) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Pretul firmei |  | Cot 90* 54X3 (CU) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2721204115021543 |  | Cot 90* 54X3 (CU) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Pretul firmei |  | Cot 90* 42X2 (CU) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 272120411502422 |  | Cot 90* 42X2 (CU) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Pretul firmei |  | Cot 90* 35X2 (CU) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2721204115021352 |  | Cot 90* 35X2 (CU) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Pretul firmei |  | Cot 90* 28X2 (CU) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2721204115021282 |  | Cot 90* 28X2 (CU) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Pretul firmei |  | Cot 90* 22X1,5 (CU) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2721204115021222 |  | Cot 90* 22X2 (CU) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Pretul firmei |  | Cot 90* 18X1,5 (CU) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2721204115021182 |  | Cot 90* 18X1,5 (CU) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Detalii conducte--(Salariu inclus in montarea tevilor ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Pretul firmei |  | Freon R 404A (Standard international EN 378-1) |  |  | kg |  | 40,40 |  |  |
|  | 272120411502123 |  | Freon R 404A (Standard international EN 378-1) |  |  | kg |  | 40,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | F E20 A |  | Consola, suspensie sau grinda de sustinere a aparatelor, canalelor de aer, conductelor de diametre mari etc., confectionate din otel lat cu o inzidire (Metal de sortare de diferit profil) |  |  | kg |  | 24,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 14,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2710703434921 |  | Otel lat OL 37 60 x 10 mm |  |  | kg |  | 25,20 |  |  |
|  | 2874115838165 |  | Suruburi hexagonale grosolane M 12 x 200 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 14,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. FITINGURI FRIGORIFICE To=-8* C |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (aspiratie) CASTEL 6570/M28 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274205204328 |  | Supapa de inchidere (aspiratie) CASTEL 6570/M28 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (descarcare) CASTEL 6590/17 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274205201017 |  | Supapa de inchidere (descarcare) CASTEL 6590/17 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (descarcare) CASTEL 6570/M28 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875274205201028 |  | Supapa de inchidere (descarcare) CASTEL 6570/M28 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (scurgere) CASTEL 6590/17 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274205201117 |  | Supapa de inchidere (scurgere) CASTEL 6590/17 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (lichid) CASTEL 6590/M42 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527420520142 |  | Supapa de inchidere (lichid) CASTEL 6590/M42 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Pretul firmei |  | Supapa de retinere in fata receptorului si iesire in condesator (scurgere si descarcare) CV 2/17 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875274205201217 |  | Supapa de retinere in fata receptorului si iesire in condesator (scurgere si descarcare) CV 2/17 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Pretul firmei |  | Valva de electromagnetice CASTEL 1078/M12 (pentru camera P1; P11; P12; P13; P16; P17) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 29131545000117812 |  | Valva de electromagnetice CASTEL 1078/M12 (pentru camera P1; P11; P12; P13; P16; P17) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Pretul firmei |  | Valva de electromagnetice CASTEL 1078/5 (pentru camera P7; P14) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2913154500011785 |  | Valva de electromagnetice CASTEL 1078/5 (pentru camera P7; P14) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Pretul firmei |  | Valva de electromagnetice CASTEL 1068/M12 (pentru camera P8; P9; P18; P22) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 29131545000116812 |  | Valva de electromagnetice CASTEL 1068/M12 (pentru camera P8; P9; P18; P22) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Pretul firmei |  | Valva de electromagnetice CASTEL 1068/M10 (pentru camera P10) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 29131545000116810 |  | Valva de electromagnetice CASTEL 1068/M10 (pentru camera P10) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 28 CASTEL 6570/M28 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 28752742052047028 |  | Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 28 CASTEL 6570/M28 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 22 CASTEL 6570/M22 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 28752742052047022 |  | Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 22 CASTEL 6570/M22 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 35 CASTEL 6570/M11 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28752742052047011 |  | Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 35 CASTEL 6570/M11 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 42 CASTEL 6570/42 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28752742052047042 |  | Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 42 CASTEL 6570/M42 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (lichid la racitoarele de aer):pentru d 12 CASTEL 6570/M12 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 28752742052017012 |  | Supapa de inchidere (lichid la racitoarele de aer): pentru d 12 CASTEL 6570/M12 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (lichid la racitoarele de aer):pentru d 10 CASTEL 6570/M10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28752742052017010 |  | Supapa de inchidere (lichid la racitoarele de aer): pentru d 10 CASTEL 6570/M10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (lichid la racitoarele de aer):pentru d 15 CASTEL 6570/M5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 28752742052017015 |  | Supapa de inchidere (lichid la racitoarele de aer): pentru d 15 CASTEL 6570/M5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Pretul firmei |  | Verifica valva (pentru centrale) GMC CV4/M28 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 29131545000114028 |  | Verifica valva (pentru centrale) GMC CV4/M28 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Pretul firmei |  | Supapa de expansiune termostatica TES 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 29131545000115005 |  | Supapa de expansiune termostatica TES 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Pretul firmei |  | Supapa de expansiune termostatica TES 2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 29131545000115002 |  | Supapa de expansiune termostatica TES 2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Pretul firmei |  | Filtru de ulei mecanic 4510/М12 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 29241273200114510 |  | Filtru de ulei mecanic 4510/М12 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Pretul firmei |  | Filtru mecanic de lichid + introduce 4413/M42+4490/AA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 29241273200114413 |  | Filtru mecanic de lichid + introduce 4413/M42+4490/AA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Pretul firmei |  | Cap de iesire variabil Bitzer 30235533 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 287527412356533 |  | Cap de iesire variabil Bitzer 30235533 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Pretul firmei |  | Senzor electric de presiune ACB-2UB509W |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2913154500011509 |  | Senzor electric de presiune ACB-2UB509W |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Pretul firmei |  | Releu de control al lubrifierii DELTA PII |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 29131545000112402 |  | Releu de control al lubrifierii DELTA PII |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Pretul firmei |  | Regulator electric al nivelului uleiului DEKA COM-1-230-000 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 29131545000112300 |  | Regulator electric al nivelului uleiului DEKA COM-1-230-000 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Pretul firmei |  | Supapa de retinere CV4/M28 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 29131545000115028 |  | Supapa de retinere CV4/M28 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Pretul firmei |  | Traductor de presiune TD 320009 (LP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 29131545000113200 |  | Traductor de presiune TD 320009 (LP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Pretul firmei |  | Senzor de persiune joasa PS1 A3A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2913154500011510 |  | Senzor de persiune joasa PS1 A3A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Pretul firmei |  | Traductor de presiune TD 320030 (HP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 29131545000113230 |  | Traductor de presiune TD 320030 (HP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Pretul firmei |  | Senzor de persiune joasa PS1 A5A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 29131545000115111 |  | Senzor de persiune joasa PS1 A5A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Pretul firmei |  | Supapa de reglare a presiunii resivelui de ulei (3.5 BAR) HCYCT-4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527420520330 |  | Supapa de reglare a presiunii resivelui de ulei (3.5 BAR) HCYCT-4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Pretul firmei |  | Supapa cu trei cai 3032/44 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527420520544 |  | Supapa cu trei cai 3032/44 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Pretul firmei |  | Supapa de retinere pentru D54 CV2/17 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274205201254 |  | Supapa de retinere pentru D54 CV2/17 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Pretul firmei |  | Panouri de comanda pentru mentinerea conditiilor de temperatura in camerele frigorifice (To=-8 °C) Cu senzori de temperatura pentru camere |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 20301229480501 |  | Panouri de comanda pentru mentinerea conditiilor de temperatura in camerele frigorifice (To=-8 °C) Cu senzori de temperatura pentru camere |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Pretul firmei |  | Psicrometru pentru camere frigorifice (To=-8 °С) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2875274205206001 |  | Psicrometru pentru camere frigorifice (To=-8 °С) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total FITINGURI FRIGORIFICE To=-8* C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. FITINGURI FRIGORIFICE To=-25* C |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (aspiratie) CASTEL 6570/M64 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274205204364 |  | Supapa de inchidere (aspiratie) CASTEL 6570/M64 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (descarcare): CASTEL 6570/M11 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28752742052047012 |  | Supapa de inchidere (descarcare): CASTEL 6570/M11 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (scurgere): CASTEL 6570/M28 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28752742052047029 |  | Supapa de inchidere (descarcare) CASTEL 6570/M28 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (scurgere): CASTEL 6570/M28 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28752742052047030 |  | Supapa de inchidere (licid) CASTEL 6570/M28 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Pretul firmei |  | Supapa de retinere in fata receptorului si iesire in condesator (scurgere si descarcare)pentru d35 CV 4/11 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274205201335 |  | Supapa de retinere in fata receptorului si iesire in condesator (scurgere si descarcare) pentru d35 CV 4/11 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Pretul firmei |  | Supapa de retinere in fata receptorului si iesire in condesator (scurgere si descarcare)pentru d28 CV 4/9(M28) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274205201328 |  | Supapa de retinere in fata receptorului si iesire in condesator (scurgere si descarcare) pentru d28 CV 4/9(M28) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Pretul firmei |  | Valva de electromagnetice CASTEL 1078/5 (pentru camera P2; P4, P6) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2913154500011786 |  | Valva de electromagnetice CASTEL 1078/5 (pentru camera P2; P4, P6) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 35 CASTEL 6570/M11 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28752742052047011 |  | Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 35 CASTEL 6570/M11 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 42 CASTEL 6570/42 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28752742052047042 |  | Supapa de inchidere (aspiratie de la racitoarele de aer):pentru d 42 CASTEL 6570/M42 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (lichid la racitoarele de aer):pentru d 15 CASTEL 6570/M5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 28752742052017015 |  | Supapa de inchidere (lichid la racitoarele de aer): pentru d 15 CASTEL 6570/M5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Pretul firmei |  | Verifica valva (pentru centrale) GMC CV4/M28 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 29131545000114028 |  | Verifica valva (pentru centrale) GMC CV4/M28 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Pretul firmei |  | Cap de iesire variabil Bitzer 30235533 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527412356533 |  | Cap de iesire variabil Bitzer 30235533 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Pretul firmei |  | Senzor electric de presiune ACB-2UB509W |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2913154500011509 |  | Senzor electric de presiune ACB-2UB509W |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Pretul firmei |  | Releu de control al lubrifierii DELTA PII |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 29131545000112402 |  | Releu de control al lubrifierii DELTA PII |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Pretul firmei |  | Supapa cu trei cai 3032/44 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527420520544 |  | Supapa cu trei cai 3032/44 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Pretul firmei |  | Filtru mecanic de lichid + introduce 4413/M42+4490/AA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 29241273200114413 |  | Filtru mecanic de lichid + introduce 4413/M42+4490/AA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Pretul firmei |  | Senzor de persiune joasa PS1 A3A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2913154500011510 |  | Senzor de persiune joasa PS1 A3A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Pretul firmei |  | Traductor de presiune TD 320009 (LP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 29131545000113200 |  | Traductor de presiune TD 320009 (LP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Pretul firmei |  | Filtru de ulei mecanic 4510/М12 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 29241273200114510 |  | Filtru de ulei mecanic 4510/М12 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Pretul firmei |  | Resiver de ulei (set AF-13) RHA8-B |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 111100010203130 |  | Resiver de ulei (set AF-13) RHA8-B |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Pretul firmei |  | Separator de ulei (AF-13) CARLEY |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 111100010203230 |  | Separator de ulei (AF-13) CARLEY |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere (descarcare): CASTEL 6570/M11 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28752742052047012 |  | Supapa de inchidere (descarcare): CASTEL 6570/M11 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Pretul firmei |  | Supapa de reglare a presiunii resivelui de ulei (3.5 BAR) HCYCT-4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527420520330 |  | Supapa de reglare a presiunii resivelui de ulei (3.5 BAR) HCYCT-4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Pretul firmei |  | Senzor de persiune joasa PS1 A3A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2913154500011510 |  | Senzor de persiune joasa PS1 A3A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Pretul firmei |  | Traductor de presiune TD 320030 (HP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 29131545000113230 |  | Traductor de presiune TD 320030 (HP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Pretul firmei |  | Filtru mecanic de lichid + introduce 4421/21С+4496С |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 29241273200114421 |  | Filtru mecanic de lichid + introduce 4421/21С+4496С |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Pretul firmei |  | Panouri de comanda pentru mentinerea conditiilor de temperatura in camerele frigorifice (To=-8 °C) Cu senzori de temperatura pentru camere |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 20301229480501 |  | Panouri de comanda pentru mentinerea conditiilor de temperatura in camerele frigorifice (To=-8 °C) Cu senzori de temperatura pentru camere |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total FITINGURI FRIGORIFICE To=-25* C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

11. Refrigerare(Montarea si Costul-CENTRALA FRIGORIFICA ,UNITATE FRIGORIFICA,RACITOARE DE AER.)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. CENTRALA FRIGORIFICA ,UNITATE FRIGORIFICA,RACITOARE DE AER. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F A05 B |  | AF-1CENTRALA FRIGORIFICA MFC 4GE-30YX3 PE BAZA 3 CUMPRESUARE 'BITZER' 4GE-30Y-40H IN COMPLECT CU CONDENSATOR (POZ. AF-l/D,UNITATE RESIVELOR (PDZ. AF-1/2); CU INCALZITOR DE ULEI; CU SUPAPA DE REGLARE A NIVELULUI ULEIULUI.CU PANOU DE OPERARE SI AUTOMATIZARE.CAPACITATE FRIGORIFICA LA To=-8'C; Tcond=+45'C;Tlichid=+40,7'C. Qo=50,l KWx3=150,3 KW. AGENT-R404A.Nel.consun.=70,0 KW. (400/3/50). Nriaxriotor=28 KWX3=84 KW. Nel. Incalz de ulel=0,140 KWx3=0,42 KW.SOUND PRESSURE LEVEL-78 DB(A);DIMENSIUND 2600X1200X1100(h) MM.PRODUCATOR- ASAMBLAREA TUTUROR UNITATILOR CENTRALEI FRIGDRICE; PRODUCTIA DE DULAPURI DE COMANDA PENTRU UNITATI FRIGORIFICE SI PANOURI DE COMANDA PENTRU MENAINEREA CONDITIILOR DE TEMPERATURA IN CAMERE ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 11,10 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,35 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2733103610011 |  | Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 35,50 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2952270006608 |  | Vinci cu cremaliera sau hidraulic 16-25 tf |  |  | h-ut |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | F B04 A |  | AF-1/1CONDENSATOR CJR 614524 T (CU POZ. AF-1),CAPACITATE Qcond.=280 KW;AIR FLOW 57981 M3/Hj SOUND PRESSURE LEVEL-64 DB(A)jVENTILATOR 4x0 630MM, Nvent=4X 1,9 KW (400/3/50)Vtube=76 DM3; Fcond.=491,0 M2.DIMENSIUNI' 5350X1118X1054 (h) MM. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 62,58 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,57 |  |  |  |
|  | 2710403605057 |  | Tabla cons.mecanice 4x1000x2000 |  |  | kg |  | 3,50 |  |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2874115821321 |  | Suruburi grosolane cap hexagonal M 14x45 mm |  |  | buc |  | 47,00 |  |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 2,50 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,50 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2874115840510 |  | Piulita hexag. M14 |  |  | buc |  | 47,00 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |  |  |
|  | 2410520006711 |  | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 3,61 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | F A08 A |  | AF-1/2 UNITATE RESIVELOR (CU POZ. AF-1).RESIVER DE LICHID (R404A) RV -180. Vres.=180 L.DIMENSIUND 900X800X2100 (h) MM. P-200 KG.PRODUC?TOR 'TECNAC' |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 8,30 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |  |
|  | 2874115827702 |  | Surub grosolan pentru fundatii tip F M 16 x 200 |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2733103610011 |  | Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund de miniu alchidic |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 4,90 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | F C09 A |  | AF-2 RACITDR BE AER KELVIDN GDEBHART CCB 43407E (R-404A) CAPACITATE la Tcan=0'C, (To=-8' C), Qo=15,7 KW.DEBIT DE AER-9980 M3/0RAj LUNGIMEA JETULUI 11 M.VENTILATOR 3X04OOMM, Nvent=0,48 KW (400/3/50)Ndeaivrare(total)=9,0 KW (400/3/50);Vlnt=12 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=39,0 M2.DIMENSIUNII 2603X559X522(h) MM. GREUTATE=98 KG |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 7,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,07 |  |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | F C09 A |  | AF-3 RACITDR BE AER KELVIDN GDEDHART CCB 63457E (R-404A) CAPACITATE la Tcan=0'C, (To=-8' C), Qo=34,7 KW,DEBIT DE AER-16710 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 24 M.VENTILATOR 3X045OMM, Nvent=l,320 KW (400/3/50)Ndealvrare (total0=18,0 KW (400/3/50);Vint=32 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=U0,0 MS.DIMENSIUNI, 3413X609X674 Ch> MM. GREUTATE=192 KG |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 7,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,07 |  |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | F C09 A |  | AF-4 RACITOR DE AER KELVION GOEDHARTCCD 62407E (R-404A)CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8'C), Qo=13,4 KW,DEBIT DE AER-6320 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 13 M.VENTILATOR 2X04OOMM, Nvent=2X 0,23=0,46 KW (400/3/50)Ndegivrare (total)=6.2 KW (400/3/50); Vlnt=12 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=39,0 M2.DIMENSIUND 1853X559X522(h) MM. GREJJTATE=78 KG |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 7,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,07 |  |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | F C09 A |  | AF-5 RACITOR DE AER KELVION GOEDHART CCD 42407E (R-404A) CAPACITATE la Tcan=0'C, <To=-8' C), Qo=10,4 KW,DEBIT DE AER-6650 M3/0RAi LUNGIMEA JETULUI 13 M.VENTILATOR 2X04OOMM, Nvent=0,32 KW (400/3/50)Ndegivrare(total)=6,2 KW (400/3/50);Vlnt=12 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=26,0 M2.DIMENSIUNII 1853X559X522(h) MM. GREJJTATE=69 KG |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 23,31 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,21 |  |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,98 |  |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 1,41 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | F C09 A |  | AF-6 RACITOR DE AER KELVION GOEDHART CCD 62307E (R-404A)CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8' C), Qo=7,2 KW.DEBIT DE AER-2980 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 9 M. VENTILATOR 2X03OOMM, Nvent=0,16 KW (220/1/50) IP44Ndegivrare(total)=#,4 KW (400/3/50);Vlnt=8 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=26,0 M2.DIMENSIUNII 1553X429X446(h) MM. GREUTATE=53 KG |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 7,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,07 |  |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | F C09 A |  | AF-7RACITOR DE AER GOEDHART CCD 63407E (R-404A) CAPACITATE la Tcan=0'C, (To=-8* C), Qo=20,2 KW,DEBIT DE AER-9470 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 16 M.VENTILATOR 3X04OOMM, Nvent=0,480 KW (400/3/50) Ndeqlvrare (total)=9,0 KW (400/3/50);Vlnt=18 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=59,0 M2.DIMENSIUNII 2603X529X522 (h) MM. GREUTATE=112 KG |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 7,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,07 |  |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | F C09 A |  | AF-8 RACITGR DE AER KELVIQN GDEDHART CCD 43407E (R-404A) CAPACITATE la Tcan=0'C, (To=-8' C), Qo=15,7 KW, DEBIT DE AER-9980 M3/0RAj AF-8 RACITOR DE AER KELVION GOEDHART CCD 43407E (R-404A) CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8' C), Qo=15,7 KW,DEBIT DE AER-9980 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 11 M.VENTILATOR 3X04OOMM, Nvent=0,480 KW (400/3/50) Vlnt=12 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=39,0 M2.DIMENSIUNI: 2603X559X522(h) MM. GREUTATE=98 KG |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 15,54 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,14 |  |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | F C09 A |  | AF-9 RACITOR DE AER KELVION GOEDHART CCD 63457E (R-404A) CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8* C), Qo=34,7 KW, DEBIT DE AER-16710 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 24 M.VENTILATOR 3X045OMM, Nvent=l,320 KW (400/3/50) Ndepivrare=18,0 KW (400/3/50); NIVELUL DE ZGOMOT 61 DBA/5M;Vint=32 DM3; pas lamele-7,0 MM, Fvap,=110,0 M2. DIMENSIUNL 3413X609X674 (h) MM, GREUTATE=192 KG |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 7,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,07 |  |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | F C09 A |  | AF-10 RACITDR DE AER KELVIDN GDEDHART CCD 43407E (R-404A) CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8* C), Qo=15,7 KW, DEBIT DE AER-9980 M3/0RA) LUNGIMEA JETULUI 11 M,VENTILATOR 3X04OOMM, Nvent=0,480 KW (400/3/50) NdeQivnace=9.0 KW (400/3/50):Vint=12 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap,=39,0 M2.DIMENSIUNI: 2603X559X522(h) MM, GREUTATE=98 KG |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 7,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,07 |  |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | F C09 A |  | AF-11 RACITDR DE AER GDEDHART CCD 63407E (R-404A)CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8* C), Qo=20,2 KW, DEBIT DE AER-9470 M3/0RA) LUNGIMEA JETULUI 16 M,VENTILATOR 3X04OOMM, Nvent=0,480 KW (400/3/50) Ndeaivrare=9,0 KW (400/3/50); NIVELUL DE ZGOMOT 60 DBA/5M; Vlnt=18 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=59,0 M2. DIMENSIUNI: 2603X529X522 (h) MM. GREUTATE=112 KG |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 7,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,07 |  |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | F C09 A |  | AF-12 RACITDR DE AER GDEDHART CCD 42407E (R-404A)CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8* C), Qo=10,4 KW, DEBIT DE AER-6650 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 13 M.VENTILATOR 2X04OOMM, Nvent=0,32 KW (400/3/50)Ndeaivnace=6,2 KW (400/3/50); ZGOMOD -58 Db(A);Vint=8 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=26,0 M2. DIMENSIUNI: 1853X529X522(h) MM. GREUTATE=69 KG |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 7,77 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,07 |  |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | F C09 B |  | AF-13CENTRALA FRIGORIFICA MFC 4HE-18Yx2 PE BAZA 2 COMPRESOARE 'BITZER' 4HE-18Y IN COMPLECT CU CONDENSATOR (POZ. AF-13/1), UNITATE RECEPTOR (POZ. AF-13/2),CU PANOU DE OPERARE SI AUTOMATIZARE CAPACITATE FRIGORIFICA LA To=-25'C; Tcond=+45'C;Qo = 39,80 KW. N el.consum.=52,0 KW. (400/3/50). AGENT-R404A.DIMENSIUNI: 2000X1200X1100(h) MM. GREUTATE=600 KG |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 13,74 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,66 |  |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,65 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | F B04 A |  | AF-13/1CONDENSATOR CUR 612524 T (CU POZ. AF-13), CAPACITATE Qcond.=140 KW;MR FLOW 28991 M3/H; SOUND PRESSURE LEVEL-61 DB(A);VENTILATOR 2x0 630MM, Nvent=2X 1,9 KW (400/3/50) Vtube=40 DM3; Fcond.=245,0 M2. DIMENSIUNI: 2850X1118X1054 (h) MM. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 62,58 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,57 |  |  |  |
|  | 2710403605057 |  | Tabla cons.mecanice 4x1000x2000 |  |  | kg |  | 3,50 |  |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2874115821321 |  | Suruburi grosolane cap hexagonal M 14x45 mm |  |  | buc |  | 47,00 |  |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 2,50 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,50 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2874115840510 |  | Piulita hexag. M14 |  |  | buc |  | 47,00 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |  |  |
|  | 2410520006711 |  | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 3,61 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | F A08 A |  | AF-13/2 UNITATE RECEPTOR (CU POZ. AF-13), REZERVOR DE LICHID (R404A) RV -90.DIMENSIUNI: 700X650X1700 (h) MM. P-110 KG. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 8,30 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |  |
|  | 2874115827702 |  | Surub grosolan pentru fundatii tip F M 16 x 200 |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2733103610011 |  | Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund de miniu alchidic |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 4,90 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | F C09 B |  | AF-14 RACITGR DE AER KELVION GEIEDHART CCD 62457E (R-404A)CAPACITATE la Tcam=-18*C, (To=-25' C), Qo=17,7 KW. DEBIT DE AER-11140 M3/0RAj LUNGIMEA JETULUI 21 M.VENTILATOR 2X045OMM, Nvent=0,88 KW (400/3/50) IP54 Ndeoivrar'e=12,6 KW (400/3/50); ZGDMDD -59 Db(A)Vint=22 DM3j pas lamele-7,0 MM, Fvap,=73,0 M2, DIMENSIUNI: 2413X609X674(h) MM. GREUTATE=136 KG |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 27,48 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,32 |  |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 1,60 |  |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,30 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | F C09 B |  | AF-15RACITOR DE AER KELVION GOEDHART CCD 63457E (R-404A) CAPACITATE la Tcam=-18'C, (To=-25* C), Qo=26,l KW, DEBIT DE AER-16710 M3/0RA) LUNGIMEA UETULUI 24 M.VENTILATOR 3X045OMM, Nvent=l,320 KW (400/3/50) Ndeaivrare=18,0 KW (400/3/50); NIVELUL DE ZGOMOT 61 DBA/5M;Vint=32 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=110,0 M2. DIMENSIUNI: 3413X609X674 (h) MM. GREUTATE=192 KG |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 13,74 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,66 |  |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,65 |  |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total CENTRALA FRIGORIFICA ,UNITATE FRIGORIFICA,RACITOARE DE AER. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. CENTRALA FRIGORIFICA ,UNITATE FRIGORIFICA,RACITOARE DE AER. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pretul firmei |  | AF-1CENTRALA FRIGORIFICA MFC 4GE-30YX3 PE BAZA 3 CUMPRESUARE 'BITZER' 4GE-30Y-40H IN COMPLECT CU CONDENSATOR (POZ. AF-l/D,UNITATE RESIVELOR (PDZ. AF-1/2); CU INCALZITOR DE ULEI; CU SUPAPA DE REGLARE A NIVELULUI ULEIULUI.CU PANOU DE OPERARE SI AUTOMATIZARE.CAPACITATE FRIGORIFICA LA To=-8'C; Tcond=+45'C;Tlichid=+40,7'C. Qo=50,l KWx3=150,3 KW. AGENT-R404A.Nel.consun.=70,0 KW. (400/3/50). Nriaxriotor=28 KWX3=84 KW. Nel. Incalz de ulel=0,140 KWx3=0,42 KW.SOUND PRESSURE LEVEL-78 DB(A);DIMENSIUND 2600X1200X1100(h) MM.PRODUCATOR- ASAMBLAREA TUTUROR UNITATILOR CENTRALEI FRIGDRICE; PRODUCTIA DE DULAPURI DE COMANDA PENTRU UNITATI FRIGORIFICE SI PANOURI DE COMANDA PENTRU MENAINEREA CONDITIILOR DE TEMPERATURA IN CAMERE ) |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2879456123110001 |  | AF-1CENTRALA FRIGORIFICA MFC 4GE-30YX3 PE BAZA 3 CUMPRESUARE 'BITZER' 4GE-30Y-40H IN COMPLECT CU CONDENSATOR (POZ. AF-l/D,UNITATE RESIVELOR (PDZ. AF-1/2); CU INCALZITOR DE ULEI; CU SUPAPA DE REGLARE A NIVELULUI ULEIULUI.CU PANOU DE OPERARE SI AUTOMATIZARE.CAPACITATE FRIGORIFICA LA To=-8'C; Tcond=+45'C;Tlichid=+40,7'C. Qo=50,l KWx3=150,3 KW. AGENT-R404A.Nel.consun.=70,0 KW. (400/3/50). Nriaxriotor=28 KWX3=84 KW. Nel. Incalz de ulel=0,140 KWx3=0,42 KW.SOUND PRESSURE LEVEL-78 DB(A);DIMENSIUND 2600X1200X1100(h) MM.PRODUCATOR- ASAMBLAREA TUTUROR UNITATILOR CENTRALEI FRIGDRICE; PRODUCTIA DE DULAPURI DE COMANDA PENTRU UNITATI FRIGORIFICE SI PANOURI DE COMANDA PENTRU MENAINEREA CONDITIILOR DE TEMPERATURA IN CAMERE ) |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pretul firmei |  | AF-1/1CONDENSATOR CJR 614524 T (CU POZ. AF-1),CAPACITATE Qcond.=280 KW;AIR FLOW 57981 M3/Hj SOUND PRESSURE LEVEL-64 DB(A)jVENTILATOR 4x0 630MM, Nvent=4X 1,9 KW (400/3/50)Vtube=76 DM3; Fcond.=491,0 M2.DIMENSIUNI' 5350X1118X1054 (h) MM.PRODUCATOR 'ROEN EST GROUP' |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 28794561231100041 |  | AF-1/1CONDENSATOR CJR 614524 T (CU POZ. AF-1),CAPACITATE Qcond.=280 KW;AIR FLOW 57981 M3/Hj SOUND PRESSURE LEVEL-64 DB(A)jVENTILATOR 4x0 630MM, Nvent=4X 1,9 KW (400/3/50)Vtube=76 DM3; Fcond.=491,0 M2.DIMENSIUNI' 5350X1118X1054 (h) MM.PRODUCATOR 'ROEN EST GROUP' |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pretul firmei |  | AF-1/2 UNITATE RESIVELOR (CU POZ. AF-1).RESIVER DE LICHID (R404A) RV -180. Vres.=180 L.DIMENSIUND 900X800X2100 (h) MM. P-200 KG.PRODUC?TOR 'TECNAC' |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2879456123110051 |  | AF-1/2 UNITATE RESIVELOR (CU POZ. AF-1).RESIVER DE LICHID (R404A) RV -180. Vres.=180 L.DIMENSIUND 900X800X2100 (h) MM. P-200 KG.PRODUC?TOR 'TECNAC' |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pretul firmei |  | AF-2 RACITDR BE AER KELVIDN GDEBHART CCB 43407E (R-404A) CAPACITATE la Tcan=0'C, (To=-8' C), Qo=15,7 KW.DEBIT DE AER-9980 M3/0RAj LUNGIMEA JETULUI 11 M.VENTILATOR 3X04OOMM, Nvent=0,48 KW (400/3/50)Ndeaivrare(total)=9,0 KW (400/3/50);Vlnt=12 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=39,0 M2.DIMENSIUNII 2603X559X522(h) MM. GREUTATE=98 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2879456123110002 |  | AF-2 RACITDR BE AER KELVIDN GDEBHART CCB 43407E (R-404A) CAPACITATE la Tcan=0'C, (To=-8' C), Qo=15,7 KW.DEBIT DE AER-9980 M3/0RAj LUNGIMEA JETULUI 11 M.VENTILATOR 3X04OOMM, Nvent=0,48 KW (400/3/50)Ndeaivrare(total)=9,0 KW (400/3/50);Vlnt=12 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=39,0 M2.DIMENSIUNII 2603X559X522(h) MM. GREUTATE=98 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pretul firmei |  | AF-3 RACITDR BE AER KELVIDN GDEDHART CCB 63457E (R-404A) CAPACITATE la Tcan=0'C, (To=-8' C), Qo=34,7 KW,DEBIT DE AER-16710 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 24 M.VENTILATOR 3X045OMM, Nvent=l,320 KW (400/3/50)Ndealvrare (total0=18,0 KW (400/3/50);Vint=32 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=U0,0 MS.DIMENSIUNI, 3413X609X674 Ch> MM. GREUTATE=192 KGPRODUC?TOR 'KELVION GOEDHART' |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2879456123110003 |  | AF-3 RACITDR BE AER KELVIDN GDEDHART CCB 63457E (R-404A) CAPACITATE la Tcan=0'C, (To=-8' C), Qo=34,7 KW,DEBIT DE AER-16710 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 24 M.VENTILATOR 3X045OMM, Nvent=l,320 KW (400/3/50)Ndealvrare (total0=18,0 KW (400/3/50);Vint=32 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=U0,0 MS.DIMENSIUNI, 3413X609X674 Ch> MM. GREUTATE=192 KGPRODUC?TOR 'KELVION GOEDHART' |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pretul firmei |  | AF-4 RACITOR DE AER KELVION GOEDHARTCCD 62407E (R-404A)CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8'C), Qo=13,4 KW,DEBIT DE AER-6320 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 13 M.VENTILATOR 2X04OOMM, Nvent=2X 0,23=0,46 KW (400/3/50)Ndegivrare (total)=6.2 KW (400/3/50);Vlnt=12 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=39,0 M2.DIMENSIUND 1853X559X522(h) MM. GREJJTATE=78 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2879456123110004 |  | AF-4 RACITOR DE AER KELVION GOEDHARTCCD 62407E (R-404A)CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8'C), Qo=13,4 KW,DEBIT DE AER-6320 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 13 M.VENTILATOR 2X04OOMM, Nvent=2X 0,23=0,46 KW (400/3/50)Ndegivrare (total)=6.2 KW (400/3/50); Vlnt=12 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=39,0 M2.DIMENSIUND 1853X559X522(h) MM. GREJJTATE=78 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pretul firmei |  | AF-5 RACITOR DE AER KELVION GOEDHART CCD 42407E (R-404A)CAPACITATE la Tcan=0'C, <To=-8' C), Qo=10,4 KW,DEBIT DE AER-6650 M3/0RAi LUNGIMEA JETULUI 13 M.VENTILATOR 2X04OOMM, Nvent=0,32 KW (400/3/50)Ndegivrare(total)=6,2 KW (400/3/50);Vlnt=12 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=26,0 M2.DIMENSIUNII 1853X559X522(h) MM. GREJJTATE=69 KG |  |  | компл. |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 2879456123110005 |  | AF-5 RACITOR DE AER KELVION GOEDHART CCD 42407E (R-404A)CAPACITATE la Tcan=0'C, <To=-8' C), Qo=10,4 KW,DEBIT DE AER-6650 M3/0RAi LUNGIMEA JETULUI 13 M.VENTILATOR 2X04OOMM, Nvent=0,32 KW (400/3/50)Ndegivrare(total)=6,2 KW (400/3/50);Vlnt=12 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=26,0 M2.DIMENSIUNII 1853X559X522(h) MM. GREJJTATE=69 KG |  |  | компл. |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pretul firmei |  | AF-6 RACITOR DE AER KELVION GOEDHART CCD 62307E (R-404A)CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8' C), Qo=7,2 KW.DEBIT DE AER-2980 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 9 M. VENTILATOR 2X03OOMM, Nvent=0,16 KW (220/1/50) IP44Ndegivrare(total)=#,4 KW (400/3/50);Vlnt=8 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=26,0 M2.DIMENSIUNII 1553X429X446(h) MM. GREUTATE=53 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2879456123110006 |  | AF-6 RACITOR DE AER KELVION GOEDHART CCD 62307E (R-404A)CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8' C), Qo=7,2 KW.DEBIT DE AER-2980 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 9 M. VENTILATOR 2X03OOMM, Nvent=0,16 KW (220/1/50) IP44Ndegivrare(total)=#,4 KW (400/3/50);Vlnt=8 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=26,0 M2.DIMENSIUNII 1553X429X446(h) MM. GREUTATE=53 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pretul firmei |  | AF-7RACITOR DE AER GOEDHART CCD 63407E (R-404A) CAPACITATE la Tcan=0'C, (To=-8* C), Qo=20,2 KW,DEBIT DE AER-9470 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 16 M.VENTILATOR 3X04OOMM, Nvent=0,480 KW (400/3/50) Ndeqlvrare (total)=9,0 KW (400/3/50);Vlnt=18 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=59,0 M2.DIMENSIUNII 2603X529X522 (h) MM. GREUTATE=112 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2879456123110007 |  | AF-7RACITOR DE AER GOEDHART CCD 63407E (R-404A) CAPACITATE la Tcan=0'C, (To=-8* C), Qo=20,2 KW,DEBIT DE AER-9470 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 16 M.VENTILATOR 3X04OOMM, Nvent=0,480 KW (400/3/50) Ndeqlvrare (total)=9,0 KW (400/3/50);Vlnt=18 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=59,0 M2.DIMENSIUNII 2603X529X522 (h) MM. GREUTATE=112 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pretul firmei |  | AF-8 RACITGR DE AER KELVIQN GDEDHART CCD 43407E (R-404A) CAPACITATE la Tcan=0'C, (To=-8' C), Qo=15,7 KW, DEBIT DE AER-9980 M3/0RAj AF-8 RACITOR DE AER KELVION GOEDHART CCD 43407E (R-404A) CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8' C), Qo=15,7 KW,DEBIT DE AER-9980 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 11 M.VENTILATOR 3X04OOMM, Nvent=0,480 KW (400/3/50) Vlnt=12 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=39,0 M2.DIMENSIUNI: 2603X559X522(h) MM. GREUTATE=98 KG |  |  | компл. |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2879456123110008 |  | AF-8 RACITGR DE AER KELVIQN GDEDHART CCD 43407E (R-404A) CAPACITATE la Tcan=0'C, (To=-8' C), Qo=15,7 KW, DEBIT DE AER-9980 M3/0RAj AF-8 RACITOR DE AER KELVION GOEDHART CCD 43407E (R-404A) CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8' C), Qo=15,7 KW,DEBIT DE AER-9980 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 11 M.VENTILATOR 3X04OOMM, Nvent=0,480 KW (400/3/50) Vlnt=12 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=39,0 M2.DIMENSIUNI: 2603X559X522(h) MM. GREUTATE=98 KG |  |  | компл. |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pretul firmei |  | AF-9 RACITOR DE AER KELVION GOEDHART CCD 63457E (R-404A) CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8* C), Qo=34,7 KW, DEBIT DE AER-16710 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 24 M.VENTILATOR 3X045OMM, Nvent=l,320 KW (400/3/50) Ndepivrare=18,0 KW (400/3/50); NIVELUL DE ZGOMOT 61 DBA/5M;Vint=32 DM3; pas lamele-7,0 MM, Fvap,=110,0 M2. DIMENSIUNL 3413X609X674 (h) MM, GREUTATE=192 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2879456123110009 |  | AF-9 RACITOR DE AER KELVION GOEDHART CCD 63457E (R-404A) CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8* C), Qo=34,7 KW, DEBIT DE AER-16710 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 24 M.VENTILATOR 3X045OMM, Nvent=l,320 KW (400/3/50) Ndepivrare=18,0 KW (400/3/50); NIVELUL DE ZGOMOT 61 DBA/5M;Vint=32 DM3; pas lamele-7,0 MM, Fvap,=110,0 M2. DIMENSIUNL 3413X609X674 (h) MM, GREUTATE=192 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pretul firmei |  | AF-10 RACITDR DE AER KELVIDN GDEDHART CCD 43407E (R-404A) CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8* C), Qo=15,7 KW, DEBIT DE AER-9980 M3/0RA) LUNGIMEA JETULUI 11 M,VENTILATOR 3X04OOMM, Nvent=0,480 KW (400/3/50) NdeQivnace=9.0 KW (400/3/50):Vint=12 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap,=39,0 M2.DIMENSIUNI: 2603X559X522(h) MM, GREUTATE=98 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 28794561231100010 |  | AF-10 RACITDR DE AER KELVIDN GDEDHART CCD 43407E (R-404A) CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8* C), Qo=15,7 KW, DEBIT DE AER-9980 M3/0RA) LUNGIMEA JETULUI 11 M,VENTILATOR 3X04OOMM, Nvent=0,480 KW (400/3/50) NdeQivnace=9.0 KW (400/3/50):Vint=12 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap,=39,0 M2.DIMENSIUNI: 2603X559X522(h) MM, GREUTATE=98 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pretul firmei |  | AF-11 RACITDR DE AER GDEDHART CCD 63407E (R-404A)CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8* C), Qo=20,2 KW, DEBIT DE AER-9470 M3/0RA) LUNGIMEA JETULUI 16 M,VENTILATOR 3X04OOMM, Nvent=0,480 KW (400/3/50) Ndeaivrare=9,0 KW (400/3/50); NIVELUL DE ZGOMOT 60 DBA/5M; Vlnt=18 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=59,0 M2. DIMENSIUNI: 2603X529X522 (h) MM. GREUTATE=112 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 28794561231100011 |  | AF-11 RACITDR DE AER GDEDHART CCD 63407E (R-404A)CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8* C), Qo=20,2 KW, DEBIT DE AER-9470 M3/0RA) LUNGIMEA JETULUI 16 M,VENTILATOR 3X04OOMM, Nvent=0,480 KW (400/3/50) Ndeaivrare=9,0 KW (400/3/50); NIVELUL DE ZGOMOT 60 DBA/5M; Vlnt=18 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=59,0 M2. DIMENSIUNI: 2603X529X522 (h) MM. GREUTATE=112 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pretul firmei |  | AF-12 RACITDR DE AER GDEDHART CCD 42407E (R-404A)CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8* C), Qo=10,4 KW, DEBIT DE AER-6650 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 13 M.VENTILATOR 2X04OOMM, Nvent=0,32 KW (400/3/50)Ndeaivnace=6,2 KW (400/3/50); ZGOMOD -58 Db(A);Vint=8 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=26,0 M2. DIMENSIUNI: 1853X529X522(h) MM. GREUTATE=69 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 28794561231100012 |  | AF-12 RACITDR DE AER GDEDHART CCD 42407E (R-404A)CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8* C), Qo=10,4 KW, DEBIT DE AER-6650 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 13 M.VENTILATOR 2X04OOMM, Nvent=0,32 KW (400/3/50)Ndeaivnace=6,2 KW (400/3/50); ZGOMOD -58 Db(A);Vint=8 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=26,0 M2. DIMENSIUNI: 1853X529X522(h) MM. GREUTATE=69 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pretul firmei |  | AF-13CENTRALA FRIGORIFICA MFC 4HE-18Yx2 PE BAZA 2 COMPRESOARE 'BITZER' 4HE-18Y IN COMPLECT CU CONDENSATOR (POZ. AF-13/1), UNITATE RECEPTOR (POZ. AF-13/2),CU PANOU DE OPERARE SI AUTOMATIZARE CAPACITATE FRIGORIFICA LA To=-25'C; Tcond=+45'C;Qo = 39,80 KW. N el.consum.=52,0 KW. (400/3/50). AGENT-R404A.DIMENSIUNI: 2000X1200X1100(h) MM. GREUTATE=600 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 28794561231100013 |  | AF-13CENTRALA FRIGORIFICA MFC 4HE-18Yx2 PE BAZA 2 COMPRESOARE 'BITZER' 4HE-18Y IN COMPLECT CU CONDENSATOR (POZ. AF-13/1), UNITATE RECEPTOR (POZ. AF-13/2),CU PANOU DE OPERARE SI AUTOMATIZARE CAPACITATE FRIGORIFICA LA To=-25'C; Tcond=+45'C;Qo = 39,80 KW. N el.consum.=52,0 KW. (400/3/50). AGENT-R404A.DIMENSIUNI: 2000X1200X1100(h) MM. GREUTATE=600 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pretul firmei |  | AF-13/1CONDENSATOR CUR 612524 T (CU POZ. AF-13), CAPACITATE Qcond.=140 KW;MR FLOW 28991 M3/H; SOUND PRESSURE LEVEL-61 DB(A);VENTILATOR 2x0 630MM, Nvent=2X 1,9 KW (400/3/50) Vtube=40 DM3; Fcond.=245,0 M2. DIMENSIUNI: 2850X1118X1054 (h) MM. |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 287945612311000131 |  | AF-13/1CONDENSATOR CUR 612524 T (CU POZ. AF-13), CAPACITATE Qcond.=140 KW;MR FLOW 28991 M3/H; SOUND PRESSURE LEVEL-61 DB(A);VENTILATOR 2x0 630MM, Nvent=2X 1,9 KW (400/3/50) Vtube=40 DM3; Fcond.=245,0 M2. DIMENSIUNI: 2850X1118X1054 (h) MM. |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pretul firmei |  | AF-13/2 UNITATE RECEPTOR (CU POZ. AF-13), REZERVOR DE LICHID (R404A) RV -90.DIMENSIUNI: 700X650X1700 (h) MM. P-110 KG. |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2879456123110052 |  | AF-13/2 UNITATE RECEPTOR (CU POZ. AF-13), REZERVOR DE LICHID (R404A) RV -90.DIMENSIUNI: 700X650X1700 (h) MM. P-110 KG. |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pretul firmei |  | AF-14 RACITGR DE AER KELVION GEIEDHART CCD 62457E (R-404A)CAPACITATE la Tcam=-18*C, (To=-25' C), Qo=17,7 KW. DEBIT DE AER-11140 M3/0RAj LUNGIMEA JETULUI 21 M. VENTILATOR 2X045OMM, Nvent=0,88 KW (400/3/50) IP54 Ndeoivrar'e=12,6 KW (400/3/50); ZGDMDD -59 Db(A)Vint=22 DM3j pas lamele-7,0 MM, Fvap,=73,0 M2, DIMENSIUNI: 2413X609X674(h) MM. GREUTATE=136 KG |  |  | компл. |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 28794561231100014 |  | RACITGR DE AER KELVION GEIEDHART CCD 62457E (R-404A)CAPACITATE la Tcam=-18*C, (To=-25' C), Qo=17,7 KW. DEBIT DE AER-11140 M3/0RAj LUNGIMEA JETULUI 21 M. VENTILATOR 2X045OMM, Nvent=0,88 KW (400/3/50) IP54 Ndeoivrar'e=12,6 KW (400/3/50); ZGDMDD -59 Db(A)Vint=22 DM3j pas lamele-7,0 MM, Fvap,=73,0 M2, DIMENSIUNI: 2413X609X674(h) MM. GREUTATE=136 KG |  |  | компл. |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pretul firmei |  | AF-15 RACITGR DE AER KELVIDN GEIEDHART CCD 63457E (R-404A) CAPACITATE la Tcam=0'C, (To=-8* C), Qo=34,7 KW, DEBIT DE AER-16710 M3/0RA) LUNGIMEA JETULUI 24 M,VENTILATOR 3X045OMM, Nvent=l,320 KW (400/3/50) Ndegivrare=18,0 KW (400/3/50); NIVELUL DE ZGOMOT 61 DBA/5M) Vint=32 DM3j pas lamele-7,0 MM, Fvap,=110,0 M2, DIMENSIUNI; 3413X609X674 (h) MM, GREUTATE=192 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 28794561231100015 |  | AF-3 RACITDR BE AER KELVIDN GDEDHART CCB 63457E (R-404A) CAPACITATE la Tcan=0'C, (To=-8' C), Qo=34,7 KW,DEBIT DE AER-16710 M3/0RA; LUNGIMEA JETULUI 24 M.VENTILATOR 3X045OMM, Nvent=l,320 KW (400/3/50)Ndealvrare (total0=18,0 KW (400/3/50);Vint=32 DM3; pas lamele-7,0 MM. Fvap.=U0,0 MS.DIMENSIUNI, 3413X609X674 Ch> MM. GREUTATE=192 KG |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total CENTRALA FRIGORIFICA ,UNITATE FRIGORIFICA,RACITOARE DE AER. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

10. Utilaj tehnologic (comp TP)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calcul |  | Cheltueli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0.5% din cost capitol "Utilaj") |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 105,770 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Echipament f |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret furnizor |  | palet de lemn sarcina pвna la 3.t L 1200 . 148*4. Dimensiuni: 1200 x800x145 |  |  | buc |  | 594,000 |  |  |  |
|  | 1102030010902 |  | palet de lemn sarcina pвna la 3.t L 1200 . 148*4. Dimensiuni: 1200 x800x145 |  |  | buc |  | 594,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret furnizor |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 1200 kg; Dimensiuni: 1500 x700x2000 |  |  | buc |  | 148,000 |  |  |  |
|  | 1102030010903 |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 1200 kg; Dimensiuni: 1500 x700x2000 |  |  | buc |  | 148,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pret furnizor |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 4000 kg; Dimensiuni: 1200 x700x2000 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1102030010904 |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 4000 kg; Dimensiuni: 1200 x700x2000 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pret furnizor |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 1200 kg; Dimensiuni: 1200 x600x2000 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 1102030010905 |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 1200 kg; Dimensiuni: 1200 x600x2000 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pret furnizor |  | Cintare electrinice pe podea Pina 500 kg |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300257 |  | Cintare electrinice pe podea Pina 500 kg |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pret furnizor |  | Stivuitor manual cu ridicare electrica tensiune 12 volti capacitate de оncarcare 0,5t , raza de оntoarcere 1340mm Baterie V/Ah , capacitate terie Ah 12/210 S S E - 1030 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300258 |  | Stivuitor manual cu ridicare electrica tensiune 12 volti capacitate de оncarcare 0,5t , raza de оntoarcere 1340mm Baterie V/Ah , capacitate terie Ah 12/210 S S E - 1030 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pret furnizor |  | Stivuitor hidraulic manual capacitate de оncarcare nominala 1000kg Unilift cu patru stвlpi, Оnaltimea de ridicare =3000mm Latimea totala a furcilor 550 mm dimensiuni,mm 1600 x 700 x 2010 SHM-1030 utiling |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300259 |  | Stivuitor hidraulic manual capacitate de оncarcare nominala 1000kg Unilift cu patru stвlpi, Оnaltimea de ridicare =3000mm Latimea totala a furcilor 550 mm dimensiuni,mm 1600 x 700 x 2010 SHM-1030 utiling |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret furnizor |  | STIVUITOARE ELECTRICE DIN NOUA SERIE FB Capacitatea de оncarcare (kg) 1800 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300210 |  | STIVUITOARE ELECTRICE DIN NOUA SERIE FB Capacitatea de оncarcare (kg) 1800 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pret furnizor |  | Ferastrau pentru carne si oase Dimensiuni: 530x420x910 mm; MEC -O1840-MONO-CE .N=0,75кВт /220 B |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 201020300211 |  | Ferastrau pentru carne si oase Dimensiuni: 530x420x910 mm; MEC -O1840-MONO-CE .N=0,75кВт /220 B |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pret furnizor |  | Masa cu polite de inox . 1200x600x850 mm; Blat AISI430 . HKN-KTB-242/1206 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 201020300212 |  | Masa cu polite de inox . 1200x600x850 mm; Blat AISI430 . HKN-KTB-242/1206 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret furnizor |  | Spalatorie de inox 2 sectii. Bordur la perete: 50 mm; Dimensiuni: 1100x600x850 apa calda, apa rece ф15 , canalizare Ф50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300213 |  | Spalatorie de inox 2 sectii. Bordur la perete: 50 mm; Dimensiuni: 1100x600x850 apa calda, apa rece ф15 , canalizare Ф50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pret furnizor |  | Masa frigorifica cu bordur la perete, cu capacitatea de 228 litri , Dimensiuni: 1360x600x950h mm AKS2204TN 230/1N/50 , N=0,22кВт, /230 В |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300214 |  | Masa frigorifica cu bordur la perete, cu capacitatea de 228 litri , Dimensiuni: 1360x600x950h mm AKS2204TN 230/1N/50 , N=0,22кВт, /230 В |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pret furnizor |  | Masa de inox Dimensiuni: 1200x600x950h mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300215 |  | Masa de inox Dimensiuni: 1200x600x950h mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret furnizor |  | Aparatul pentru muscator MMK-20 , 220V |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 201020300216 |  | Aparatul pentru muscator MMK-20 , 220V |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pret furnizor |  | Masa pentru oficiu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 201020300217 |  | Masa pentru oficiu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pret furnizor |  | Dulap de oficiu Dimensiuni: 1000x450x1800 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300220 |  | Dulap de oficiu Dimensiuni: 1000x450x1800 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pret furnizor |  | Dulap personal Dimensiuni: 450x550x2000 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 201020300221 |  | Dulap personal Dimensiuni: 450x550x2000 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pret furnizor |  | Respingator cu ultrasunete pentru soareci si sobolani 220V |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 201020300222 |  | Respingator cu ultrasunete pentru soareci si sobolani 220V |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pret furnizor |  | Lampa bactericida pe perete . N=0,12kW /220 V |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 201020300223 |  | Lampa bactericida pe perete . N=0,12kW /220 V |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pret furnizor |  | Masa cu polita cu blat (servitoare) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300224 |  | Masa cu polita cu blat (servitoare) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pret furnizor |  | Sapaltorie incorporate in masa Ac,ar, ф15, C ф50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 201020300225 |  | Sapaltorie incorporate in masa Ac,ar, ф15, C ф50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pret furnizor |  | Frigider N=0,6кВт /220 В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 201020300226 |  | Frigider N=0,6кВт /220 В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pret furnizor |  | Ceainic. N=1,6кВт /220 В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 201020300227 |  | Ceainic. N=1,6кВт /220 В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pret furnizor |  | Spalatorie inventar (поддон) Cuva de scufundare pentru echipamente de curatare cu chiuveta pe doua niveluri si capac cu grila din otel inoxidabil Ac,ar,ф15, C ф 50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300228 |  | Spalatorie inventar (поддон) Cuva de scufundare pentru echipamente de curatare cu chiuveta pe doua niveluri si capac cu grila din otel inoxidabil Ac,ar,ф15, C ф 50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pret furnizor |  | Aspirator pentru curatare uscata si umeda Karcher N=0.7KW/220B |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300229 |  | Aspirator pentru curatare uscata si umeda Karcher N=0.7KW/220B |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament f |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Depozit carne si peste utilaj adaugator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pret furnizor |  | Butuc pentru transat carne blat din polietilena 500 x 500 x 900 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300230 |  | butuc pentru transat carne blat din polietilena 500 x 500 x 900 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pret furnizor |  | Masa din inox 1800 x 600 x H850 mm, cu оnaltator la perete, fara polita intermediara, cu cuva si orificiu de sifon plastic (2buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300231 |  | masa din inox 1800 x 600 x H850 mm, cu оnaltator la perete, fara polita intermediara, cu cuva si orificiu de sifon plastic (2buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pret furnizor |  | Sifon plastic (2buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300232 |  | Sifon plastic (2buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pret furnizor |  | Baterie cu levier L=300 m |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300233 |  | baterie cu levier L=300 m |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pret furnizor |  | Dus flexibil cu jet |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300234 |  | dus flexibil cu jet |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pret furnizor |  | Sterilizator pentru cutite cu lumina UV 10 cutite 410 x160x610 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300235 |  | sterilizator pentru cutite cu lumina UV 10 cutite 410 x160x610 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pret furnizor |  | Pubela inox cu capac zona de debarasare |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300236 |  | pubela inox cu capac zona de debarasare |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pret furnizor |  | Sina galvazinata pentru carlige mobile (carcase din carne). |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 201020300237 |  | sina galvazinata pentru carlige mobile (carcase din carne). |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pret furnizor |  | Carlige din inox cu rulmenti pentru linie tubulara (pentru agatat carcase din carne) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 201020300239 |  | carlige din inox cu rulmenti pentru linie tubulara (pentru agatat carcase din carne) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pret furnizor |  | Cantar carlig pentru industria carnii 500 kg / platforma de cantarire capacitate |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 201020300240 |  | cantar carlig pentru industria carnii 500 kg / platforma de cantarire capacitate |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pret furnizor |  | Aparat electric de ascutit |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 201020300241 |  | aparat electric de ascutit |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pret furnizor |  | Container exterior pentru deseuri, metalic, din tabla galvanizata, capacitate 440 kg |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 201020300242 |  | container exterior pentru deseuri, metalic, din tabla galvanizata, capacitate 440 kg |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Depozit carne si peste utilaj adaugator |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |