Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 120м | m3 | 24,00 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 24,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Echipament electric |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (BZUM-TF-05-25) | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (BZUM-TF-05-25) | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (ПР11 3068) | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |
| 9 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (шины) | buc | 2,00 |
| 10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (АВР -Устройство автоматического переключения на резерв) | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 5,00 |
| 12 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель электромагнитный) | buc | 2,00 |
| 13 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Арматура светосигнальная) | buc | 2,00 |
| 14 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Реле контроля напряжения) | buc | 2,00 |
| 15 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Реле времени) | buc | 2,00 |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРн-24з-1 36УХЛ3) | buc | 2,00 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( ЩРн-18з-1 36УХЛ3) | buc | 4,00 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатели ВН-32, ВА47-29, АД-12) | buc | 33,00 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Сумеречный выключатель,монтаж на DIN-рейку) | buc | 1,00 |
| 20 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (фотоэлемент, настенного монтажа (для сумеречного выключателя)) | buc | 1,00 |
| 21 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (нулевые шины) | buc | 12,00 |
| 22 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 2,00 |
| 23 |  | ЯТП-0,25-220/12--2-36УХЛ4 - Ящик с понижающим трансформатором (IP31) 220/12 В, 50 Гц, со штепсельной розеткой 12 В, с 2-я автоматами 6А(1) навесного исполнения (142х230х15 мм) | buc | 2,00 |
| 24 | 08-01-080-4 | Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare (КМИ-10960 9А в оболочке) | buc | 6,00 |
| 25 | 08-01-080-4 | Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare (КМИ-11260 12А в оболочке) | buc | 3,00 |
| 26 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ222-1) | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Независимый расцепитель PH-47) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Cablu |  |  |
| 28 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,15 |
| 29 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 7,25 |
| 30 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,60 |
| 31 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 1,50 |
| 32 | 08-02-412-7 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 150 mm2 | 100 m | 2,40 |
| 33 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 | 100 m | 0,55 |
| 34 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 2,50 |
| 35 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,00 |
| 36 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 10,25 |
| 37 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LS-0,66 5х1,5mm2 | m | 30,00 |
| 38 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LS-0,66 4х1,5mm2 | m | 15,00 |
| 39 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5mm2 | m | 1 360,00 |
| 40 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5mm2 | m | 85,00 |
| 41 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5mm2 | m | 185,00 |
| 42 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LS-0,66 4х2,5mm2 | m | 390,00 |
| 43 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LS-0,66 5х2,5mm2 | m | 140,00 |
| 44 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LS-0,66 3х4mm2 | m | 10,00 |
| 45 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LS-0,66 5х4mm2 | m | 35,00 |
| 46 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LS-0,66 5х6mm2 | m | 25,00 |
| 47 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LS-0,66 5х10mm2 | m | 150,00 |
| 48 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LS-0,66 5х16mm2 | m | 200,00 |
| 49 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LS-0,66 5х25mm2 | m | 40,00 |
| 50 | Pret | Cablu АВВГ-0,66 5х50mm2 | m | 55,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Materiale |  |  |
| 51 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 10,10 |
| 52 | Pret | Teava PVC D20mm CTR10-020-K41 | m | 1 010,00 |
| 53 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,35 |
| 54 | Pret | Teava PVC D40mm CTR10-040-K41 | m | 20,00 |
| 55 | Pret | Teava PVC D50mm CTR10-050-K41 | m | 115,00 |
| 56 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm | 100 m | 1,00 |
| 57 | Pret | Teava PVC D63mm CTR10-063-K41 | m | 100,00 |
| 58 | 08-02-303-7 | Cablu de otel, longitudinal-portant | 1 km | 0,20 |
| 59 | Pret | Трос оцинкованный, Ф8мм | m | 200,00 |
| 60 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,05 |
| 61 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime pina la 40 mm | 100 m | 2,50 |
| 62 | Pret | Кабель-канал 40х16мм | m | 250,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Echipament pentru iluminare |  |  |
| 63 | 08-03-593-8 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspentare la instalatie de cablu de otel montata | 100 buc | 0,33 |
| 64 | Pret | Corp de iluminat, Светильник LED пылезащищeнный, потолочный, IP65, INSEL LB/S LED100 | buc | 33,00 |
| 65 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,42 |
| 66 | Pret | Corp de iluminat, Светильник LED пылезащищeнный, потолочный, 47Вт, P65, ARCTIC.ECO.LED1200 | buc | 13,00 |
| 67 | Pret | Corp de iluminat, Светильник LED пылезащищeнный, потолочный, 28Вт, P65, ARCTIC.ECO.LED600 | buc | 3,00 |
| 68 | Pret | Corp de iluminat, Светильник LED пылезащищeнный, потолочный, 18Вт, P65, CD LED18 | buc | 13,00 |
| 69 | Pret | Corp de iluminat, Светильник LED пылезащищeнный, потолочный, 13Вт, P65, CD LED13 | buc | 13,00 |
| 70 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,08 |
| 71 | Pret | Corp de iluminat, Световой указатель LED пылезащищeнный (IP65) 4 Вт. LYRA 4 LED | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Produse electrice |  |  |
| 72 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,04 |
| 73 | Pret | Розетка штепсельная 1-местная 12 В, 16 А (откр. установка) без заземл. к-та (IP54). РА16-236 | buc | 4,00 |
| 74 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,23 |
| 75 | Pret | Выключатель 1-клавишный 250 В, 6 А (откр. установки) (IP54). А14-116 | buc | 23,00 |
| 76 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,03 |
| 77 | Pret | Выключатель 2-клавишный 250 В, 6 А (откр. установки) (IP54). А54-001 | buc | 3,00 |
| 78 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,12 |
| 79 | Pret | Выключатель 1-клавишный 250 В, 6 А (откр. установки) для управления освещением с двух мест (IP54). А14-116 | buc | 12,00 |
| 80 | Pret | Коробка ответвительная для открытой проводки (IP44). КМ-208 | buc | 25,00 |
|  |  | Capitolul 2.6. Priza de pamint |  |  |
| 81 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
| 82 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 1,20 |
| 83 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Сталь полосовая 25х4мм ) | 100 m | 0,90 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 84 | Pretul firmei | ВУ1. BZUM-TF-05-25 - Вводно-распределиельное устройство с переключателем и предохранителями ПН2-250 I пл. вст.150А на вводе | buc | 1,00 |
| 85 | Pretul firmei | Предохранители НПН-63 Iпл. вст. 20А | buc | 3,00 |
| 86 | Pretul firmei | Предохранители НПН-63 Iпл. вст. 30А | buc | 2,00 |
| 87 | Pretul firmei | Предохранители НПН-63 Iпл. вст. 63А | buc | 1,00 |
| 88 | Pretul firmei | ВУ2. BZUM-TF-05-25 - Вводно-распределиельное устройство с переключателем и предохранителями ПН2-250 I пл. вст.100А на вводе | buc | 1,00 |
| 89 | Pretul firmei | Предохранители НПН-63 Iпл. вст. 20А | buc | 1,00 |
| 90 | Pretul firmei | Предохранители НПН-63 Iпл. вст. 30А | buc | 2,00 |
| 91 | Pretul firmei | Предохранители НПН-63 Iпл. вст. 63А | buc | 2,00 |
| 92 | Pretul firmei | Предохранители НПН-63 Iпл. вст. 40А | buc | 1,00 |
| 93 | Pretul firmei | ВУ3. ПР11 3068 - Пункт силовой распределительный | buc | 1,00 |
| 94 | Pretul firmei | Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-35/3Р/250 | buc | 1,00 |
| 95 | Pretul firmei | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3Р/ С50 | buc | 4,00 |
| 96 | Pretul firmei | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3Р/ С10 | buc | 2,00 |
| 97 | Pretul firmei | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3Р/ С20 | buc | 1,00 |
| 98 | Pretul firmei | Шина силовая YKМ10-5S-03 | buc | 1,00 |
| 99 | Pretul firmei | Шина нулевая YKМ10-NP-03 | buc | 1,00 |
| 100 | Pretul firmei | АВР-Устройство автоматического переключения на резерв 380/220B400 А, 50 Гц.: | buc | 1,00 |
| 101 | Pretul firmei | Выключатель автоматический трехполюсный ВА51-25/3Р/ 250 вводной | buc | 2,00 |
| 102 | Pretul firmei | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ С6 | buc | 2,00 |
| 103 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С6 | buc | 1,00 |
| 104 | Pretul firmei | Пускатель электромагнитный ПМЛ1501 нереверсивный 380/220В, 3н.о+3н.з контактов | buc | 2,00 |
| 105 | Pretul firmei | Арматура светосигнальная с зелёным светофильтром АМЕ -323221У2, 220 В | buc | 2,00 |
| 106 | Pretul firmei | Реле контроля напряжения 380В, РНПП -311 | buc | 2,00 |
| 107 | Pretul firmei | Реле времени 220В с выдержкой 10 с. ЭВ-181. ЭВ-181 | buc | 2,00 |
| 108 | Pretul firmei | ЩРн-24з-1 36УХЛ3 - щит распред. навесной на 24 модуля, IP31 | buc | 2,00 |
| 109 | Pretul firmei | ЩРн-18з-1 36УХЛ3 - щит распред. навесной на 18 модулей с DIN-рейкой (IP31) | buc | 4,00 |
| 110 | Pretul firmei | Выключатель нагрузки ВН-32/3Р/63А | buc | 6,00 |
| 111 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В10 | buc | 16,00 |
| 112 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С10 | buc | 4,00 |
| 113 | Pretul firmei | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ С10 | buc | 1,00 |
| 114 | Pretul firmei | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ С16 | buc | 1,00 |
| 115 | Pretul firmei | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ С20 | buc | 1,00 |
| 116 | Pretul firmei | Выключатель диф. АД 12 /2Р/16/30, 16А 30мА | buc | 4,00 |
| 117 | Pretul firmei | Сумеречный выключатель (1), 10 А, 230 В, 2 ... 50 лк для монтажа на DIN-рейку, с фотоэлементом для настенного монтажа. IC50 (15267) "Schneider Elektrik", Германия. | buc | 1,00 |
| 118 | Pretul firmei | ШНИ-6х9-18-У2-С Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 18 клемм (синего цвета). | buc | 6,00 |
| 119 | Pretul firmei | ШНИ-6х9-18-У2-Ж Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами на 18 клемм (желтого цвета). | buc | 6,00 |
| 120 | Pretul firmei | Контактор малогабаритный в защитной оболочке (IP54) 220В, 9А, КМИ -10960 АС-3 IP54 | buc | 6,00 |
| 121 | Pretul firmei | Контактор малогабаритный в защитной оболочке (IP54) 230В, 12А, КМИ -11260 АС-3 IP54 | buc | 3,00 |
| 122 | Pretul firmei | Пост кнопочный 1-штифтовый ("Стоп") ПКЕ 222-1 | buc | 1,00 |
| 123 | Pretul firmei | Независимый расцепитель, РН-47 | buc | 1,00 |