Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul_ Lucrări de amenajare a terenului de mini-fotbal cu gazon artificial 640 m2 la   LT„ Miron Costin ” din or. Florești

Autoritatea contractantă  Liceul Teoretic „Miron Costin”  Florești

(denumirea, adresa)

- Descriere generală

- Informaţii şi proiectare

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se  utilizează   materiale   certificate   în  Republca    Moldova

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente o  asigură    antreprnorului  care   execută  lucrările.

5. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Defectele  și  viciile   se constată prin  act  de  constatare și  se lichidează conform  soluțiilor   propuse  de  către  responsbilul  tehnic.

6.  Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

7.  Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antrepenorul trebuie  să  fie  dotat  cu  utilajele  nesare.

8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Cerinţe privind calculul costului

10. Documente obligatorii la depunerea ofertei

DUAE

Declaraţie privind valabilitatea ofertei

Devizul de  cheltuieli

Graficul  de  executare  a lucrărilor

Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA

11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Declarație privind experienţa similară

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştea

Informaţii privind asocierea

Angajament terţ susţinător financiar

Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

Declaraţie terţ susţinător

Declaraţie terţ susţinător profesional

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Ultimul raport financiar

Dovada de resurse financiare: cel puțin 20% din valoarea ofertei, disponibili în contul bancar al întreprinderii sau prin linia de creditare cu bani disponibili la zi, confirmate prin documente bancare.

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani,

Informație despre ofertant

Copia certificatului de înregistrare

Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de terasamente |  |  |
|  |  | 1.1. Scoaterea solului fertil 33 x 21m (S=693 m2) |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 2,91 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |
| 2 | TsC22D1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 2,91 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (coeficient la violul 1.21 - afinare) | 100 m3 | 3,52 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 457,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,52 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 2. Lucrări de constructie |  |  |
|  |  | 2.1. Perna din argilă gr.15 cm, S=640m2 |  |  |
| 6 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 6,40 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |
| 7 | TsD25A | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri | 100 m3 | 0,64 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2100 |
|  | 2952270003309 | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1600 |
| 8 | pret furnizor | Cost argila pentru umplutura inclusiv transportare (K afinare = 1.21) V=640m2 x 0.15 x 1.21= 116.2 m3 | m3 | 116,20 |
|  | 1111 | Argila pentru umplutura | m3 | 1,0000 |
| 9 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,162 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |
| 10 | TsC27A1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,162 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,7400 |
| 11 | TsD25С | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcursuri | 100 m3 | 1,162 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0200 |
|  | 2952270003309 | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 1,4900 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1600 |
| 12 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 | 11,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Rețele de drenaj |  |  |
| 13 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 | 10,56 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
| 14 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (coeficient la volum 1.21 - afinare) | 100 m3 | 0,128 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |
| 15 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 16,64 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,128 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 17 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (substrat pentru tevi, inclusiv acoperirea) | m3 | 6,79 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 18 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru canalizare SN8 conexiune prin mufe, avind diametrul de 400 mm (Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate - norma =0.332 buc) | m | 24,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |
|  | 25212167005001 | Teava din PVC mufata SN8 diametru 400mm | m | 1,0450 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,3320 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 |
| 19 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de drenaj diametru 100 mm perforata 360" cu filtru, invelita in geotextil, etansate cu garnituri de cauciuc | m | 96,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |
|  | 25212167005002 | Teava din PVC de drenaj diametru 100 mm perforata 360" cu filtru, invelita in geotextil | m | 1,0400 |
|  | 25137366017001 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |
| 20 | IzF04J2 | Strat hidroizolant executat la conducte cu invelitoare GEOTEXTIL fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (Infasurare) | m2 | 156,75 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 26821326020701 | GEOTEXTIL fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2 | m2 | 1,0800 |
| 21 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor in teava PVC d=400mm pentru conectarea tevilor de drenaj d=100mm | buc | 6,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |
| 22 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 2,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 |
| 23 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu prundis spalat (piatra de riu) gr.80mm | m3 | 6,30 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |
|  | 14211022060361 | Prundis spalat (piatra de riu) gr.80mm | m3 | 1,0250 |
| 24 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat gr=80mm | m3 | 2,42 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |
|  | 14211022005252 | Nisip spalat | m3 | 1,0250 |
| 25 | RCsB31S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 400 mm | buc | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,8790 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3770 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0154 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1445 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,6100 |
| 26 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 2,52 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 |
|  |  | 2.3. Fîntînă de captare a apei |  |  |
| 27 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 29 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m si adincimea 2.0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,76 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |
| 30 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor КЦД-10 | buc | 1,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 31 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor КЦ-10-9a | buc | 2,00 |
|  | 26611264330012 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) | buc | 1,0000 |
| 32 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor КЦП1-10-1 | buc | 1,00 |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 33 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor КЦО-1 | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 34 | AcE13A1 | Elemente - Capac -люк Л, | buc | 1,00 |
|  | 28752742000012 | Capac din fonta -люк Л | buc | 1,0000 |
| 35 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 36 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
|  |  | 2.4. Împrejmuire H=5 m |  |  |
| 37 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea stilpilor metalici, 0.3 x 0.3 m, adincime 0,5 m:- sol mediu | buc | 44,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0700 |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri, inglobate partial in beton, tevi profilate 80 x 80 x 3 mm - 220 ml, sudate la capete cu placi otel gr. 5 mm | kg | 1586,73 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886883 | Confectii metalice inglobate in beton - teava profilata 80 x 80 x 3 mm | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 39 | CB01A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare la stilpi de la cota --0.42 pina la -0.125, inclusiv sprijinirile | m2 | 15,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |
| 40 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii sub cota zero, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C10/8 B10;12.5/M150, betonarea stilpilor, 44 buc., 0.3 x 0.3 x 0.8 m.. | m3 | 3,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000b125 | Beton simplu clasa C10/8 B10;12.5/M150 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| 41 | CL17A | Confectii metalice diverse, grunduite cu un strat de miniu de plumb, montate aparent: carcasa pentru prinderea lemnului si plasei Rabit la imprejmuire, teava profilata 50 x 50 x 3 mm - 6 m, 40 x 40 x 2 mm - 208 m, 40 x 20 x 2 mm - 18 m | kg | 535,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 281123630980054 | Confectii metalice diverse - teava profilata 50 x 50 x 3, 40 x 40 x 2, 40 x 20 x 2 mm | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
| 42 | CL17A | Confectii metalice diverse, grunduite cu un strat de miniu de plumb, montate aparent: legaturi digonale la colturi, teava profilata 50 x 50 x 3 mm - 44.8 m | kg | 190,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 281123630980054 | Confectii metalice diverse - teava profilata 50 x 50 x 3, 40 x 40 x 2, 40 x 20 x 2 mm | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
| 43 | CK17A Adaptare | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase 150 x 50 mm, geluita, grunduita cu interval (rost) 50 mm, fixata cu suruburi 8 x 100 mm, 680 buc. la carcasa din metal a imprejmuirii | m2 | 136,00 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,5000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 25231567192028 | Surub pentru montare rapida 8 x 100 mm | buc | 5,0000 |
|  | 2010102904340c155 | Chetestea de rasinoase 150 x 50 mm, geluita | m3 | 0,0400 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
| 44 | CC09C | Montarea plasa rabit la pereti, plasa Rabit zincata cu ochiuri 55 x 55 mm, d=2.8 mm, h=2 m, fixata de carcasa metalica cu otel beton d=5.5 mm, 260 ml, legata cu sirma zincata moale | m2 | 176,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 |
|  | 2873122005327552.8 | Plasa Rabit zincata ochi 55 x 55 mm. diam. 2,8 mm, lh=2 m | m2 | 1,0250 |
|  | 27106021000005.5 | Otel beton OB 37 diam. 5.5 mm | kg | 0,2846 |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0350 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 |
| 45 | CK32A Adaptare | Plasa de protectie din polopropilena fir 3 mm, celula 11 cm fixara de carcasa metalica cu cablu de sustinere din otel inox 5 mm, 7 x7 fire, 304 ml | m2 | 208,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4100 |
|  | 1725137355674pp311 | Plasa de protectiedin polipropilena fir3 mm, celula 11 cm | m2 | 1,1000 |
|  | 2670112202900 | Cablu din otel inox 5 mm, 7 x 7 fire | m | 1,5330 |
| 46 | CN17D | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica pentru exterior | m2 | 274,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7200 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,0700 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0800 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |
|  | 2430116104000le | Vopsea alchidica pentru lemn la exterior | kg | 0,1300 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 47 | CN20A1 | Vopsitorii exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe suprafete metalice in 2 straturi | m2 | 116,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8100 |
|  | 2430116103000me | Vopsea pe baza de ulei pentru metal la exterior | kg | 0,1700 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0700 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |
| 48 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade, pentru lucrari la inaltimea de la 2 la 5 metri | m2 | 312,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 1421402200410 | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 | m3 | 0,0050 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0006 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0060 |
|  | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 0,9500 |
|  |  | 2.5. Amenajarea terenului S=640 m2 |  |  |
| 49 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100 x 30 x 15 cm, pe fundatie de beton clas B12.5/M150 30 x 20 cm | m | 104,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100001b125 | Beton clasa..C10/8 B10;12.5/M150 | m3 | 0,0450 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 266612280028615 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15 cm | m | 1,0050 |
| 50 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din Piatra sparta M400 fr.40-70 mm conf. GOST 8267-93, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innororire H=110mm | m3 | 70,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 14111222016721 | Piatra sparta M400 fr.40-70 mm conf. GOST 8267-93 | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 51 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din Piatra sparta M400 fr.20-40 mm conf. GOST 8267-93, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innororire H=50mm | m3 | 32,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 14111222016722 | Piatra sparta M400 fr.20-40 mm conf. GOST 8267-93 | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 52 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din Piatra sparta M400 fr. 5-20mm conf. GOST 8267-93, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=50mm | m3 | 32,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 14111222016461 | Piatra sparta M400 fr. 5-20mm conf. GOST 8267-93 | m3 | 0,2030 |
|  | 14111222016723 | Piatra sparta M400 fr.5-20 mm conf. GOST 8267-93 | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 53 | DA11B | Strat de fundatie din Savura de granit fr. 1-5mm, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=30mm | m3 | 19,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 |
|  | 14111222016463 | Savura de granit fr. 1-5mm | m3 | 0,2030 |
|  | 14111222016724 | Savura de granit fr. 1-5mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 54 | banda de imbinare, - | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri mini-fotbal: acoperire tip Fibrilated inaltimea parului 27 mm, acoperita cu nisip, inclusiv materialele beneficiarului: - gazon artificial, - banda de imbinare, - clei pentru imbinare si nisip cuartos | m2 | 640,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1020 |
|  | 2774413590401mb | Acoperire din gazon artificial 27 mm Fibrilated, materialul beneficiarului | m2 | 1,0300 |
|  | 2774413590402mb | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial, materialul beneficiarului | m | 0,2800 |
|  | 2774413590403mb | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842, materialul beneficiarului | kg | 0,0911 |
|  | 1421102200801mb | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm, materialul beneficiarului | kg | 30,0000 |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0140 |
|  | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,0280 |
|  | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0010 |
| 55 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm, inclusiv materialele beneficiarului: - gazon artificial, - banda de imbinare, - clei pentru imbinare | m | 147,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0540 |
|  | 2774413590401mb | Acoperire din gazon artificial 27 mm Fibrilated, materialul beneficiarului | m2 | 0,1440 |
|  | 2774413590402mb | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial, materialul beneficiarului | m | 1,0700 |
|  | 2774413590403mb | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842, materialul beneficiarului | kg | 0,3200 |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0004 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0044 |