|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr ocds-b3wdp1-MD-1688737971381 / 21084325, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Echipament industrial pentru Blocul alimentar » |  |  |  |  |
| Cod CPV 42200000-8 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă PRODUCATOR, Țara |
| Nr. lot | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1. Cazan alimentar electric din inox, indirect | Echipament nou. Volum 100 - 105 l, Staționar – pe picioare, Regimul de temperatura 60-180 grade C, Timpul de incălzire maximum 45 min. Robinet pivotant cromat pe suprafață. Lampă indicatoare. Echipament de protecție impotriva supraâncălzirii. Sistem automat de pompare a apei în cuvă. Conectare la apă, electricitate și canalizare. Corpul confecționat din inox 18/8 Cr-Ni sau echivalentul AISI 304. Punctul de fierbere al uleiului în carcasă – 200 grade C. Dimensiuni 80x90x85 cm (+/-5cm). Putere 380/12 kW. Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea și punerea in funcțiune din contul operatorului economic. Termenii de garanție minim 24 luni. Pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului din contul companiei în conformitate cu pașaportul tehnic al producătorului |  |  |
| 2 | 2.Cazan alimentar electric din inox | Echipament nou. Volum 150 - 155l, Staționar – pe picioare, Regimul de temperatura 60-180 grade C, Timpul de incălzire maximum 45 min. Robinet pivotant cromat pe suprafață. Lampă indicatoare. Echipament de protecție impotriva supraâncălzirii. Sistem automat de pompare a apei în cuvă. Conectare la apă, electricitate și canalizare. Corpul confecționat din inox 18/8 Cr-Ni sau echivalentul AISI 304. Punctul de fierbere al uleiului în carcasă – 200 grade C. Dimensiuni 80x90x85 cm (+/-5cm). Putere 380/16 kW. Termenii de garanție minim 24 luni. Pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului din contul companiei în conformitate cu pașaportul tehnic al producătorului |  |  |
| 3 | 3. Masina pentru tăierea legumelor | Echipament nou. Dispozitiv pentru tăiere legume cu evacuarea produsului. Dimensiuni aproximative 35x32x59 cm. Motor cu inducție, cu dispozitiv de frânare și sistem de siguranță. Minim 375 rotații/min. Compatibil cu mai multe discuri. Capacitate: 150-500 kg/h. Putere: 0,55 kW, 230V.Bol și capac din metal. Termenii de garanție minim 12 luni. Set –disc rozator ca gauri, 6mm, lama pentru pasare, disc-aruncator și cuva de acumulare Slaise 1 mm – pentru tăierea varzei, castravetilo, cepei, rosiilor, ardeilor. Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea și punerea in funcțiune din contul operatorului economic. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1688737971381 / 21084325, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Echipament industrial pentru Blocul alimentar » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV 42200000-8 | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nr/Lot |  |  |  |  |  |  |  | Până la 60 zile | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 1 | 1. Cazan alimentar electric din inox, indirect | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.Cazan alimentar electric din inox | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3. Masina pentru tăierea legumelor | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________