| Lucrari de reconstructie a ingradirii (gard) al terenului cu nr.cadastral 0100209.295, amplasat pe str. A.Cosmescu nr.3, sediul ANSP | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (pentru demolarea suprafetei carosabile) | m | 7,20 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (pentru a executa groapa de fundatia) | m3 | 0,35 |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (substrat din pietris) | m3 | 0,525 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (silpi de zidarie) | m3 | 0,80 |
| 5 | RpCF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (gardul si fundatia din zidarie) | m3 | 36,26 |
| 6 | RpCP45D | Demontarea poarta metalica, inclusiv stilpi | kg | 550,00 |
| 7 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, stilpi etc (silp din beton) | m3 | 0,10 |
| 8 | TsH02D K=0.5 | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 61-100 cm (pe jumatate a fost taiat) | buc | 1,00 |
| 9 | TsH02B | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm | buc | 1,00 |
| 10 | TsG06G | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm | buc | 2,00 |
| 11 | TsG06H | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm | buc | 1,00 |
| 12 | TsH02A | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm | buc | 2,00 |
| 13 | TsG06A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | 4,00 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto a gunoiului din constructii | t | 89,20 |
| 15 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 89,20 |
|  |  | 1.2. Terasamente |  |  |
| 16 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,206 |
| 17 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 8,64 |
| 18 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,226 |
| 19 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 38,42 |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,60 |
| 21 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 6,60 |
|  |  | 1.3. Fundatii |  |  |
| 22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,90 |
| 23 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,44 |
| 24 | CC01C1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 29,20 |
| 25 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1,80 |
| 26 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m3 | 0,75 |
| 27 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 49,20 |
| 28 | CC03A1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Vr1 d3mm pas 150x150mm) | kg | 113,96 |
| 29 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 24,30 |
| 30 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m3 | 18,00 |
| 31 | RpCE29A | Pelicula tehnica 100 mcr. pentru a impedica amestecarea pamintului cu beton | m2 | 140,00 |
|  |  | 1.4. Executare ingradire |  |  |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate (stilpi gard din teava patrata 80x80mm-1.5m,cu talpa din tabla 140x140mm, inclusiv urechiuse din cornier 30x30-0.1m (37 stilpi)) | kg | 455,10 |
| 33 | CO07B1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (sectie gard 2.0mx1.44m din teava profilata 80x20mm si 60x20mm) (36.5 sectii) | kg | 2 514,49 |
| 34 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate (stilpi gard din teava patrata 80x80mm-1.8m,cu talpa din tabla 140x140mm, inclusiv urechiuse din cornier 30x30-0.1m (2 stilpi)) | kg | 29,05 |
| 35 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate 1.8x1m, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Culoarea antracit | m2 | 1,80 |
| 36 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 2,00 |
| 37 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |
| 38 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat. Ancora cu surub p/u beton 10x120 cap hex cu flansa | buc | 156,00 |
| 39 | Pret de piata | Dop din platic 80x80mm | buc | 39,00 |
| 40 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic (gri antracit) in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 188,35 |
|  |  | 1.5. Electricitate |  |  |
| 41 | RpEB02A | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Cablu electric NYM 2x2.5 | m | 15,00 |
| 42 | RpEG08A | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp | buc | 1,00 |
| 43 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,00 |
| 44 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,00 |
|  |  | 1.6. Finisari |  |  |
| 45 | CK26B | Lacrimar montat deasupra fundatiei din metal zincat vopsit in culoarea antracit l=300mm | m | 68,50 |
| 46 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 17,25 |
| 47 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 17,25 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 48 | CK13B | Poarta metalica culisanta din profile de teava profilata 4.0x1.8mH, intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (excludere materiale) | m2 | 7,20 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 49 | Pret de piata | Poarta metalica culisanta din profile de teava profilata 4.0x1.8mH,inclusiv accesoriile necesare(stilpi de sustinere, sine, role etc.) vopsita in culoare antracit, in complect cu piloti metalici portanti, inclusiv cu motor electric si automatizare | set | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.